Вопросы на защите:

- при увеличении производительности КДМ и невозможности увеличивать скорость станка – установка второго п-р. станка

- почему выбраны рифленые несущие валы а невалы с напылением - рифленые несущие валы досих пор остаются актуальными для картона

- Чем регулируется (обеспечивается) плотность намотки – натяжением полотна, наличием прижимного вала, разным соотношением скоростей несущих валов, скорость второго по ходу несущего вала на 1-2% выше чем первого

- Кол-во тамбурных валов – 10 штук

- Марки сталей несущих валов Ст50 или30Х

- Для чего служит тормозной генератор – для обеспечения постоянного натяжения полотна

- Материал ножей – ШХ15 с твердостью 60-65 по Бринелю

- что такое металл – материал с металлической связью между атомами, при увеличении температуры материала увеличивается электрическое сопротивление

- Для чего служат несущие валы – для поддержания наматываемого рулона и придания ему вращательного движения

- Для чего на несущем валу присутствуют спиральные канавки, правые на одной половине и левые на другой – для увеличения коэф. трения между несущими валами и наматываемым рулоном, уменьшения шума при работе станка, удаления воздуха из промежутка между валами и рулоном, для расправления бум. полотна

- За счет чего уменьшилось вспомогательное время – за счет самозатачивающихся и самоустанавливающихся ножей.

- Для чего нужен бумаговедущий вал -  для расправления бум. полотна

- еще был вопрос по безопасности объекта но я его не помню точно, вроде как о защите от движущихся частей, отвечал что-то про блокираторы.

За новыми схемами станков и более свежей информацией по ним, а также за помощью по диплому, обращайтесь в ЦНИИ БумМаш, там всегда помогут, в отличие от руководителей проектов, в БумМаше можно чертить если хорошо попросить (знал бы я это в период дипломного проектирования)