|  |  | 2.8. Выбор типа и расчёт поверхности нагрева калорифера 2.8.1. Выбор типа калорифера Из всего многообразия серийно выпускаемых калориферов (основное название – воздухонагреватель по ГОС 7201-80) для лесосушильной техники следует рекомендовать спирально – накатные (биметаллические). Это так, называемые, компактные калориферы, которые могут довольно надёжно работать в агрессивной среде лесосушильных камер. 2.8.2. Тепловая мощность калорифера Тепловая мощность калорифера, то есть количество передаваемой им в единицу времени тепловой энергии в кВт, определяется расходом тепла на сушку в единицу времени для зимних условий: QК=(QИСП+ΣQОГ)с2 = (61,3+7,05)1,2=82,02 где с2 – коэффициент неучтённого расхода тепла на сушку, с2=1,1…1,3. 2.8.3. Расчёт поверхности нагрева калорифера, м2 1000QКc3 1000*82,02*1,2 FК= ────── = ─────────── = 94,61м2 K(tт-tC) 19,0(133-78,25) где k – коэффициент теплопередачи калорифера, Вт/(м2 оС); tт – температура теплоносителя (пар, вода), оС; tC – температура нагреваемой среды в камере (воздух, перегретый пар), оС; с3 – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение поверхности калорифера ( для чугунных труб с3=1,1; для биметаллических с3=1,2). Температуру среды tC ориентировочно можно вычислить по формуле tC=(t1+t2)/2=(80+76,5)/2=78,25 где t1 и t2 – соответственно температуры агента сушки на входе в штабель и выходе из штабеля, оС. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |