|  |  | 2.6. Определение объёма свежего и отработанного воздуха или перегретого пара 2.6.1. Масса свежего и отработанного воздуха на 1 кг испаряемой влаги, кг/кг, 1000 1000 m0= ────── = ─────── =3,3 кг/кг d2-d0 310,3-10 где - d0 влагосодержание свежего воздуха, г/кг (при поступлении из коридора управления или цеха d0=10-12 г/кг; при поступлении наружного воздуха летом d0 =10-12 г/кг; зимой d0=2-3 г/кг). 2.6.2. Объём свежего (приточного) воздуха, поступающего в камеру, м3/с, V0= m P m 0νПР.о=0,025*3,3*3,48=0,287 м3/с где νПР.о – приведённый удельный объём свежего воздуха, м3/кг (при t0=20оC; νПР.о≈0,87 м3/кг). 2.6.3. Объём отработанного воздуха (выбрасываемого из камеры), м3/с, VОТР= m P m 0νПР.2 =0,025*3,3*1,50=0,123 м3/с где νПР.2, - приведённый удельный объём отработанного ( на выходе из штабеля) воздуха, м3/кг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |