|  |  | 2.5.3. Определение параметров воздуха на выходе из штабеля 1000 1000 d2= ───── +d1 = ────── + 308,4=310,3 г/кг mЦ 513,1 Теплосодержание воздуха, кДж/кг, I2=I1 I2-2,490d2 895,5-2,490*310,3 I2=1,0t2+0,001d2(1,93t2+2490). Откуда t2= ──────── = ──────────── = 76,5 1,0+0,00193d2 1,0+0,00193*310,3 I2=1,0*76,5+0,001*310,3(1,93*76,5+2490)=895 кДж/кг Плотность воздуха, кг/м3, d2 310,3 349-132────── 349-132 ────── 622+d2 622+310,3 ρ2= ──────────── = ────────────── = 0,87 кг/м3 Т2 349,5 Приведённый удельный объём, м3/кг сух. возд, υПР.2=4,62 10-6 Т2(622+d2)=4,62*10-6*349,5(622+310,3)=1,50 м3/кг где Т2 – термодинамическая температура, К. Т2=273+t=273+76,5=349,5 К 2.5.4. Уточнение объёма и массы циркулирующего агента сушки 1000 1000 mЦ= ───── = ────── = 526,3 d2-d1 310,3-308,4 Уточнение объёма VЦ, м3/с, и массы G, кг/с, циркулирующего агента сушки VЦ= m Цm РυПР.1=526,3*0,025*1,52=20 м3/с GЦ= m Цm Р=526,3*0,024=13,1 кг/с Если не задана скорость агента сушки через штабель, то она может быть определена или уточнена по VЦ VЦ 20 υШТ= ─────── = ───── =2 FЖ.СЕЧ.ШТ 9,75 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |