|  |  | 2.7.5. Потери тепла через ограждения камеры - Теплопотери, кДж, через ограждения камеры в единицу времени (секунду), т.е. кВт, QОГ=∑FОГk(tc-t0)10-3 = кВт где ∑FОГ – суммарная поверхность ограждений крайней камеры в блоке, м2; k – коэффициент теплопередачи соответствующего ограждения камеры, Вт/(м2 оС); tc – температура среды в камере, оС; t0 – расчётная температура наружного воздуха для зимних и среднегодовых условий. Коэффициент теплопередачи многослойных ограждений подсчитывается по общейзвестной формуле, Вт/(м2 оС), 1 k= ─────────────────────────── 1 δ1 δ2 δn 1 ──── + ─── + ─── + …+ ─── + ──── αВН λ1 λ2 λn αН где αВН – коэффициент теплоотдачи для внутренних поверхностей ограждений, Вт/(м2 оС) (принимается ориентировочно αВН=25); αН – коэффициент теплоотдачи для наружных поверхностей ограждений, Вт/(м2 оС) (αН=23 – для наружного воздуха; αН=12 – для чердачных и неотапливаемых помещений; αН=9 – для отапливаемых помещений); δ1; δ2; … ; δn – толщина слоёв ограждений, м; λ1; λ2; … ; λn - коэффициент теплопроводности материалов соответствующих слоёв ограждений, Вт/(м2 оС). коэффициент теплопередачи пола kПОЛ, Вт/(м2 оС), принимается равным 0,5k наружной стены kПОЛ=0,5kСТ =0,5*0,47=0,24 Вт/(м2 оС), 1 kДВ= ─────────────────────── =0,6 Вт/(м2 оС), 1/25+0,01/58+0,08/0,07+0,01/240+1/9 1 kСТ= ───────────────────────── =0,47 Вт/(м2 оС), 1/25+0,005/58+0,14/0,07+0,005/240+1/9 - Удельный расход тепла на потери через ограждения (определяется для зимних среднегодовых условий), кДж/кг, ∑QОГ=4,7*1,5=7,05 ∑QОГ 7,05 qОГ= ───── = ───── =335,71 кДж/кг mС 0,021 где ∑QОГ – суммарные теплопотери через ограждения камеры, кВт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. №подп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  | Изм. | Лист | №докум. | Подп. | Дата |  |  |