#### Содержание

Стр.

Задание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

1й раздел. Разработка машинного алгоритма выполнения операций . . . . . . . . . . . . . . . 3

  - Построение алгоритма операций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

  - Пример выполнения сложения, оценка погрешности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2й раздел. Разработка ГСА и функциональной схемы ОА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1. Разработка ГСА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

2.2. Построение функциональной схемы ОА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3й раздел. Разработка логической схемы управляющей части автомата . . . . . . . . . . . . .8

3.1. Составление таблицы переходов-выходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

3.2. Граф автомата Мура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

3.3. Построение функций возбуждения входов триггеров и логической схемы . . . .10

4й раздел. Оценка времени выполнения микропрограммы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

### Задание

Разработать управляющую часть автомата для сложения двух чисел с плавающей запятой в дополнительном коде с помощью модели Мура. Логическую схему реализовать в базисе «И-НЕ» на D-триггерах.

Раздел 1. Разработка машинного алгоритма выполнения операции.

Шаг 1. Сравнить порядки чисел A и B. Вычислить разность порядков чисел. Если p 14, то выдать число A и закончить выполнение. Если p -14, то выдать число B и закончить выполнение. Если 0 p <,то сдвинуть мантиссу числа B на pразрядов вправо. Если 0 >p >,то сдвинуть мантиссу числа А на pразрядов вправо. Порядок ответа равен большему порядку.

Шаг 2. Сложить мантиссы по правилам ДК.

Шаг 3. Проверить условие нормализации  Если оно не выполняется, сдвинуть сумму на один разряд вправо, к порядку результата прибавить единицу и перейти к п. 5.

Шаг 4. Циклически проверять условие нормализации  Если оно не выполняется, сдвинуть сумму на один разряд влево, от порядка результата отнять единицу.

Шаг 5. Проверить сумматор порядков на переполнением. Если возникло переполнение, установить флаг №1. Если возникла ошибка типа «машинный ноль», установить флаг №2.

Блок-схема имеет следующий вид.

Начало

РгА:=А; РгB:=В; СММ:=0; F1:=0; F2:=0

[СМП]>=14

СМП:=РгА(16:21) -РгВ(16:21)

[СМП]<=-14

СММ:=РгА(0:15);

СМП:=РгА(16:21)

СММ:=РгВ(0:15);

СМП:=РгВ(16:21)

СМП(0)=0

1

2

3

1

1

1

0

0

0

1

2

3

[СМП]=0

[СМП]=0

РгА(0:15);

СМП:=[СМП]+1

РгВ(0:15);

СМП:=[СМП]-1

СМП:=РгВ(16:21)

СМП:=РгА(16:21)

СММ:=РгА(0:15)+РгВ(0:15); F1:=СМП(0)



[СММ];

СМП:=[СМП]+1

[СММ];

СМП:=[СМП]-1



F1&СМП(0)

F1&СМП(0)

F1:=0;

F2:=1

F1:=0

F1:=1

Конец

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

0

0

A=0.11101101 ⋅ 24 = 14.8125008B=0.10101110110101⋅21=1.3658448[mA]д=00.11101101000000[mB]д=00.10101110110101[pA]д=0.00100[pB]д=0.00001[pA]д−[pB]д=3⇒[m3B]д=00.0001010111011000.1110110100000000.0001010111011001.00000010110110Коррекция:  сдвиг вправо  на  1  разряд00.10000001011011[pC]д=[pA]д+1=0.00101С=0.10000001011011⋅25=16.1777344Рассмотрим пример выполнения операции.

ΔB=B−[m3B]⋅2[pA]=1.0101110110101−1.010111011=0.0000000000101δ B=ΔB[m3B]⋅2[pA]⋅100%=0.00061035161.3652344⋅100%=0,0447%δ C=δ A+δ B=0+0.0447=0.0447%При сдвиге мантиссы числа В получается погрешность, равная:

###### Раздел 2. Разработка ГСА и функциональной схемы ОА.

Регистры РгА и РгВ имеют 22 разряда: биты 0-1 – знак числа, биты 2-15 – мантисса, бит 16 – знак порядка, бит 17-21 – порядок. Сумматор мантисс СММ имеет следующую структуру: биты 0-1 – знак, биты 2-15 – мантисса. Сумматор порядков СМП имеет следующую структуру: бит 0 – знак, биты 1-5 – порядок. Используются два одноразрядных регистра в качестве флагов переполнения F1 и машинного нуля F2. Типы слов, используемых в микропрограмме, представлены в таблице.

| ##### Тип | ##### Слово | ##### Пояснение |
| --- | --- | --- |
| ##### I | A(0:21) | Первое слагаемое |
| I | B(0:21) | Второе слагаемое |
| L | PrA(0:21) | Регистр А |
| L | PrB(0:21) | Регистр В |
| LO | CMM(0:15) | Сумматор мантисс |
| LO | CMП(0:5) | Сумматор порядков |
| LO | F1(0) | Флаг переполнения |
| LO | F2(0) | Флаг машинного нуля |

Список микроопераций и логических условий представлен в таблице.

| Y1 | РгА:=А | X1 | T0&T2&T3&T4  T0&T1   РгА(16)&РгВ(16)&T0 |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Y2 | РгВ:=В | X2 | T0&T2&T3&(T4  T5)  T0&T1 РгА(16)&РгВ(16)&T0 |
| Y3 | СММ:=0 | X3 | T0=0 |
| Y4 | F1:=0 | X4 | СМП=0 |
| Y5 | F2:=0 | X5 | Z0&Z1  Z0&Z1 |
| Y6 | СМП:=РгА(16:21)+РгВ(16:21)+1 | X6 | Z0&Z1  Z0&Z1 |
| Y7 | СММ:=РгА(0:15) | X7 | F1&T0 |
| Y8 | СМП:=РгА(16:21) | X8 | F1&T0 |
| Y9 | СММ:=РгВ(0:15) |  |  |
| Y10 | СМП:=РгВ(16:21) |  |  |
| Y11 | РгА(0:15):=R1(РгА(0).РгА(0:15)) |  |  |
| Y12 | СМП:=СМП+1 |  |  |
| Y13 | РгВ(0:15):=R1(РгВ(0).РгВ(0:15)) |  |  |
| Y14 | СМП:=СМП-1 |  |  |
| Y15 | СММ:=РгА(0:15)+РгВ(0:15) |  |  |
| Y16 | F1:=СМП(0) |  |  |
| Y17 | СММ:=R1(СММ(0).СММ(0:15)) |  |  |
| Y18 | СММ:=L1(СММ(0:15).0) |  |  |
| Y19 | F1:=1 |  |  |
| Y20 | F2:=1 |  |  |

Ti – разряды СМП, Zi – разряды СММ. Условия X5 и X6 соответствуют условиям ив блок-схеме.

ГСА имеет вид:

b0

Начало

Y1, Y2, Y3, Y4, Y5

Y6

X1

X2

1

Y7, Y8

Y9, Y10

2

1

1

0

0

b1

b2

b3

b4

1

2

X3

0

1

X4

X4

1

1

0

0

Y11, Y12

Y13, Y14

b5

b6

b7

b8

Y10

Y8

Y15, Y16

b9

0

1

X5

Y17, Y12

X6

0

b10

1

Y18, Y14

X8

X7

Y4

Y19

Y4, Y20

Конец

0

0

1

1

b11

b12

b13

b14

b0

Функциональная схема ОА имеет вид:

0 1

2

15

16

17

21

РгА

0 1

2

15

16

17

21

РгВ

0

1

5

СМП

0  1

2

15

СММ

F1

F2

X4

X3

Y13

Y2

Y10

Y4

Y19

Y20

Y5

Y8

Y11

Y1

Y7

Y9

Y3

Y18

Y17

Y12

Y14

Y16

X5, X6

Раздел 3. Разработка логической схемы управляющей части автомата.

Каждое состояния автомата кодируется двоичным числом, равным индексу данного состояния. Например, b12 = 1100. Таблица переходов-выходов имеет вид:

| Код ABCD | Исх. сост. | Входной набор | Выходной набор | След. сост. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | B0 | -- | -- | B1 |
| 0001 | B1 | -- | Y1…Y5 | B2 |
| 0010 | B2 | X1 | Y6 | B3 |
| 0010 | B2 | X1&X2 | Y6 | B4 |
| 0010 | B2 | X1&X2&X3&X4 | Y6 | B5 |
| 0010 | B2 | X1&X2&X3&X4 | Y6 | B7 |
| 0010 | B2 | X1&X2&X3&X4 | Y6 | B6 |
| 0010 | B2 | X1&X2&X3&X4 | Y6 | B8 |
| 0011 | B3 | -- | Y7 Y8 | B0 |
| 0100 | B4 | -- | Y9 Y10 | B0 |
| 0101 | B5 | X4 | Y11 Y12 | B5 |
| 0101 | B5 | X4 | Y11 Y12 | B7 |
| 0110 | B6 | X4 | Y13 Y14 | B6 |
| 0110 | B6 | X4 | Y13 Y14 | B8 |
| 0111 | B7 | -- | Y10 | B9 |
| 1000 | B8 | -- | Y8 | B9 |
| 1001 | B9 | X5 | Y15 Y16 | B10 |
| 1001 | B9 | X5&X6 | Y15 Y16 | B11 |
| 1001 | B9 | X5&X6&X8 | Y15 Y16 | B14 |
| 1001 | B9 | X5&X6&X8 | Y15 Y16 | B13 |
| 1010 | B10 | X7 | Y17 Y12 | B12 |
| 1010 | B10 | X7 | Y17 Y12 | B13 |
| 1011 | B11 | X6 | Y18 Y14 | B11 |
| 1011 | B11 | X6&X8 | Y18 Y14 | B13 |
| 1011 | B11 | X6&X8 | Y18 Y14 | B14 |
| 1100 | B12 | -- | Y19 | B0 |
| 1101 | B13 | -- | Y4 | B0 |
| 1110 | B14 | -- | Y4 Y20 | B0 |

Граф автомата Мура имеет вид:

Y1=Y2=Y3=Y5=ABCD, Y4=ABCD∨AB {CD∨ABC {D,Y6=ABCD, Y7=ABCD, Y8=ABCD∨ABCD, Y9=ABCD,Y10=ABCD∨ABCD, Y11=ABCD, Y12=ABCD∨ABCD,Y13=ABC {D, Y14=ABC {D∨ABCD, Y15=ABCD, Y16=ABCD,  Y17=ABCD, Y18=ABCD, Y19=AB {CD, Y20=ABC {D.Из таблицы переходов-выходов можно вывести выражения для выходных сигналов:

DA=ABCDX1X2X3X4∨ABC {DX4∨ABCD∨ABCD∨ABCDX5X6X8∨ABCDX5X6∨ABCDX5X6X8∨ABCDX5∨ABCDX7∨ABCDX7∨ABCDX6∨ABCD {X6X8∨ABCD {X6X8;DB=ABCDX1X2X3X4∨ABCDX1X2X3X4∨ABCDX1X2∨ABCDX1X2X3X4∨ABCDX4∨∨ABCDX4∨ABC {DX4∨ABCDX5X6X8∨ABCDX5X6X8∨ABCDX7∨ABCDX7∨∨ABCD {X6X8∨ABCD {X6X8;DC=ABCD∨ABCDX1X2X3X4∨ABCDX1X2X3X4∨ABCDX1∨ABCDX4∨ABC {DX4∨∨ABCDX5X6X8∨ABCDX5X6∨ABCDX5∨ABCDX6∨ABCD {X6X8;DD=ABCD∨ABCDX1X2X3X4∨ABCDX1X2X3X4∨ABCDX1∨ABCDX4∨ABCDX4∨∨ABCD∨ABCD∨ABCDX5X6∨ABCDX5X6X8∨ABCDX7∨ABCDX6∨ABCD {X6X8.Из графа автомата Мура выводятся выражения для сигналов возбуждения триггеров:

Заменим комбинации ABCD на Bi (например, B12 = A&B&C&D) и будем минимизировать выражения в скобках.

DA=B2X1X2X3X4∨B6X4∨B7∨B8∨B9(X5X6X8∨X5X6∨X5X6X8∨X5)∨B10(X7∨X7)∨∨B11(X6∨X6X8∨X6X8)1) X5X6X8∨X5X6∨X5X6X8∨X5=12) X7∨X7=13) X6∨X6X8∨X6X8=1Т. о., DA=B2X1X2X3X4∨B6X4∨B7∨B8∨B9∨B10∨B11.DB=B2(X1X2X3X4∨X1X2X3X4∨X1X2∨X1X2X3X4)∨B5(X4∨X4)∨B6X4∨∨B9(X5X6X8∨X5X6X8)∨B10(X7∨X7)∨B11(X6X8∨X6X8)1) Минимизируем  выражение  X1X2X3X4∨X1X2X3X4∨X1X2∨X1X2X3X4методом  карт Карно.

- Т.о., DB=B2(X1X2∨X1X3∨X1X4)∨B5∨B6X4∨B9X5X6∨B10∨B11X6.

DC=B1∨B2(X1X2X3X4∨X1X2X3X4∨X1)∨B5X4∨B6X4∨B9(X5X6X8∨X5X6∨X5)∨∨B11(X6∨X6X8)1) Минимизируем  X1X2X3X4∨X1X2X3X4∨X1.

2) X5X6X8∨X5X6∨X5=X5∨X6∨X83) X6∨X6X8=X6∨X8Т.о.,  DC=B1∨B2(X1∨X2X3X4∨X2X3X4)∨B5X4∨B6X4∨B9(X5∨X6∨X8)∨B11(X6∨X8).

DD=B0∨B2(X1X2X3X4∨X1X2X3X4∨X1)∨B5(X4∨X4)∨B7∨B8∨B9(X5X6∨X5X6X8)∨∨B10X7∨B11(X6∨X6X8)1) Минимизируем   {X1X2X3X4∨X1X2X3X4∨X1.

2) X5X6∨X5X6X8=X5X6∨X5X83) X6∨X6X8=X6∨X8Т.о.,  DD=B0∨B2(X1∨X2X3)∨B5∨B7∨B8∨B9(X5X6∨X5X8)∨B10X7∨B11(X6∨X8).

Теперь осуществим переход в базис «И-НЕ».

Y4=B1∨B13∨B14=B1|B13|B14Y8=B3∨B8=B3|B8Y10=B4∨B7=B4|B7 Y12=B5∨B10=B5|B10 Y14=B6∨B11=B6|B11 DA=B2X1X2X3X4∨B6X4∨B7∨B8∨B9∨B10∨B11=(B2|X1|X2|X3|X4)|(B6|X4)|B7|B8|B9|B10|B11DB=B2(X1X2∨X1X3∨X1X4)∨B5∨B6X4∨B9X5X6∨B10∨B11X6=(B2|((X1|X2)|(X1|X3)|(X1|X4)))|B5|(B6|X4)|(B9|X5|X6)|B10|(B11|X6)

DC=B1∨B2(X1∨X2X3X4∨X2X3X4)∨B5X4∨B6X4∨B9(X5∨X6∨X8)∨B11(X6∨X8)=B1|(B2|(X1|(X2|X3|X4)|(X2|X3|X4)))|(B5|X4)|(B6|X4)|(B9|(X5|X6|X8))||(B11|(X6|X8))DD=B0∨B2(X1∨X2X3)∨B5∨B7∨B8∨B9(X5X6∨X5X8)∨B10X7∨B11(X6∨X8)=B0|(B2|(X1|(X2|X3)))|B5|B7|B8|(B9|((X5|X6)|(X5|X8)))|(B10|X7)|(B11|(X6|X8))

Раздел 4. Оценка времени выполнения микропрограммы.

Временной граф имеет следующий вид.

Начало

1

2

3

4

104/256

152/256

5

6

108/256

148/256

7

1/2

1/2

11

1/5

1/5

8

4/5

4/5

12

13

9

10

14

1/2

1/2

15

2/3

16

17

1/3

18

1/4

22

21

1/4

3/4

3/4

20

19

23

Конец

q1=1q2=q1⋅p1−2=1q3=q2⋅p2−3=1q4=q3⋅p3−4=0.40625q5=q3⋅p3−5=0.59375q6=q5⋅p5−6=0.25049q7=q5⋅p5−7=0.34326qЦ1=qЦ2=q7⋅p7−Ц1=0.17163q10=q13=qЦ1⋅pЦ1−10=0.17163q14=q10⋅p10−14+q13⋅p13−14=0.34326q15=q14⋅p14−15=0.34326q16=q15⋅p15−16=0.17163q18=q16⋅p16−18=0.17163q19=q18⋅p18−19=0.04291qЦ3=q15⋅p15−Ц3=0.17163q22=qЦ3⋅pЦ3−22=0.17163q20=q18⋅p18−20+q22⋅p22−20=0.25744q23=q22⋅p22−23=0.04291Θобщ=qiΘi=10.94406 − общее время выполнения микропрограммы.В графе имеются три цикла: 8-9, 11-12, 17-21. Будем считать, что количество итераций циклов 8-9 и 11-12  равно 5, а цикла 17-21 – 3. Таким образом, время выполнения циклов 8-9 и 11-12, имеющих по две вершины, равно 10, а цикла 17-21 – 6. Теперь рассчитаем вероятности выполнения каждой вершины, заменив циклы вершинами: 8-9 – Ц1, 11-12 – Ц2, 17-21 – Ц3.

Заключение.

В результате проделанной работы построена управляющая часть операционного автомата, который умеет складывать числа с плавающей запятой. В ходе работы  приобретены навыки практического решения задач логического проектирования узлов и блоков ЭВМ. Логическая схема автомата, построенная в базисе «И-НЕ», содержит 52 элемента «И-НЕ», один дешифратор и 4 D-триггера. В ходе вычисления оценки времени выполнения микропрограммы было определено, что операция сложения двух чисел с плавающей запятой выполняется в среднем в течение 11 тактов.