# 1 Конструкция колонны и условие эксплуатации

1.1 Проектируемый аппарат предназначен для ведения тепломассобменных процессов. Колонный аппарат состоит из цельносварного корпуса и оборудован внутренними устройствами. В качестве внутренних устройств для ведения технологического процесса используют 40 колпачковых тарелок. Расстояние между тарелками 500 мм. Кроме этого в аппарате имеются штуцера, предназначенные для подвода сырья, вывода продукта, замера температуры и давления. Аппарат оборудован люками-лазами для ремонта и обслуживания.

1.2 Внешние условия работы

Аппарат установлен в 3 ветровом районе, фундамент на грунтах средней плотности. Минимальная температура холодной десятидневки минус 36 С. Аппарат теплоизолирован минеральной ватой, толщина изоляции       sиз=80 мм и покрыта алюминиевой фольгой. Район не сейсмичный.

# 2 Основные расчетные параметры

2.1 Техническая характеристика

Аппарат работает под давлением. Избыточное давление в аппарате 10 МПа, диаметр аппарата 1200 мм, рабочая температура 250 С. Среда горячие светлые нефтепродукты.

2.2 Группа аппарата

Условие работы аппарата [1] - взрывоопасная  среда и внутреннее давление. По условиям работы аппарат относится к I группе, поэтому процент контроля сварных  швов  принимается  равным  100 %  по ГОСТ 6996-86.

2.3 Рабочая и расчетная температура

Расчетная температура TR – это температура для определения физико-механических характеристик конструкционного материала и допускаемых напряжений. Она определяется на основании теплового расчета или результатов испытаний. Если при эксплуатации температура элемента аппарата может повысится до температуры соприкасающейся с ним среды, расчетная температура принимается равной рабочей, но не менее 20 С.  Проектируемый аппарат снабжен изоляцией препятствующей охлаждению или нагреванию элементов аппаратов внешней средой.

Рабочая температура аппарата Т=250 С.

Расчетная температура ТР =250 С.

2.4 Рабочее, расчетное и условное давление

Рабочее давление P – максимальное избыточное давление среды в аппарате при нормальном протекании технологического процесса без учета допускаемого кратковременного повышения давления во время действия предохранительного устройства P=1,4 МПа.

Расчетное давление PR – максимальное допускаемое рабочее давление, на которое производится расчет на прочность и устойчивость элементов аппарата при максимальной их температуре. Как правило, расчетное давление может равняться рабочему давлению.

Расчетное давление может быть выше рабочего в следующих случаях: если во время действия предохранительных устройств давление в аппарате может повыситься более чем на 10% от рабочего, то расчетное давление должно быть равно 90% давления в аппарате при полном открытии предохранительного устройства; если на элемент действует гидростатическое давление от столба жидкости в аппарате, значение которого свыше 5% расчетного, то расчетное давление для этого элемента соответственно повышается на значение гидростатического давления.

Поскольку аппарат снабжен предохранительным клапанном и рабочее давление P>0,07 МПа

РR1=1,1P,                                                       ()

где P –  рабочее давление, P=10 МПа;

PR1=1,110=11 МПа.

## Пробное давление для испытания аппарата определим по формуле

Pпр=1,25⋅PR1⋅σ20σtR,                                        ()

где []20 – допускаемое напряжение материала при 20 °С, []20=196 МПа;

[]tR – допускаемое напряжение материала при расчетной температуре t=250 °С, []250=145 МПа.

Pпр=1,25⋅11⋅196145=18,58МПа.

## Условное давление для выбора узлов и фланцевых соединений определим по формуле

Pусл≥PR1⋅σ20σtR,                                            ()

Pусл≥11⋅196145=14,86МПа.

2.5 Выбор материала

По условиям работы аппарата, как в рабочих условиях так и в условиях монтажа, ремонта, нагрузок от веса и ветровых нагрузок, для этих условий выбираем сталь 16ГС область применения от –40 С до +475 С, по давлению не ограничена.

Выбрали по ОСТ 26-291-94, ГОСТ 14249-89 сталь 16ГС.

2.6 Допускаемые напряжения

Определим допускаемые напряжение для стали 16ГС с толщиной стенки свыше 32 мм при ТР=250 С.

По ГОСТ 14249-89 []=145 МПа.

2.7 Модуль продольной упругости

Выбираем расчетное значение модуля продольной упругости

Е=1,75105 МПа.

2.8 Прибавки к расчетным толщинам конструктивных элементов

Прибавка на коррозию металла принимаем

С1=2 мм.

Прибавка на минусовое значение по толщине листа принимаем 5% и далее не учитываем

С2=0 мм.

2.9 Коэффициенты прочности сварных швов

Корпус имеет продольные и кольцевые сварные швы. Применим автоматическую сварку род слоем флюса со сплошным проваром. Для корпуса аппарата выбираем стыковые швы.

Значение коэффициента прочности сварных швов принимаем

=1.

Приварка штуцеров будет выполняться в ручную с подваркой корня шва и значение коэффициента прочности сварных швов принимаем

=1.

3 Расчет на прочность и устойчивость корпуса аппарата от расчетного давления

3.1 Расчет обечайки нагруженной внутренним избыточным давлением

Цель расчета: расчет на прочность, определение толщины стенки аппарата удовлетворяющая условиям прочности.

Расчетная схема аппарата приведена на рисунке 1.

Исходные данные для расчета:

- расчетное давление PR = 11МПа;

- диаметр колонны D=1200 мм;

- допускаемое напряжение при T=250 С, []=145 МПа;

- коэффициент прочности сварного шва =1;

- общая прибавка к толщине металла С=2 мм.

Рисунок 1 – Расчетная схема аппарата

## Толщина стенки аппарата определяется по формулам

sR=PR1⋅D2⋅σ⋅ϕR−PR1;	     	           	         ()

s≥sR+c,                                                ()

## где  s - исполнительная толщина стенки, мм;

## D- внутренний диаметр аппарата, мм.

sR=11,0⋅12002⋅145,0⋅1,00−11,000=47,31 м.

s  47,31 + 2 = 49,31 мм.

Принимается  исполнительная  толщина  стенки  сосуда s=50 мм.

Допускаемое внутреннее избыточное давление для оболочки, МПа

p=2⋅s⋅jp⋅s−cD+s−c,	                    		     ()

P=2⋅145,0⋅1,00⋅50,0−2,001200,0+(50,0−2,0)=11,15 МПа.

#### Условия применения расчетных формул

S−CD≤0,1,                                                ()

тогда

50,0−2,001200≤0,1,

0,04000 < 0,1.

Условие по формуле (7) выполняется.

3.2 Расчет днищ

Цель расчета: расчет на прочность, определение  толщины эллиптического днища удовлетворяющего условию прочности.

Расчетная схема эллиптического днища приведена на рисунке 2.

Исходные данные для расчета:

- расчетное давление PR = 11МПа;

- диаметр колонны D=1200 мм;

- допускаемое напряжение при T=250 С, []=145 МПа;

- коэффициент прочности сварного шва =1;

- общая прибавка к толщине металла С=2 мм.

Рисунок 2 - Днище эллиптическое

###### Для данной обечайки выбираются эклиптические отбортованные днища.

#### Толщина стенки днища определяется по формулам

sR=PR1⋅R2⋅ϕp⋅σ−0,5⋅PR,		()

sд  s + c				()

где  R — радиус кривизны в вершине днища, м;

R = D — для эллиптических днищ с H=0,25D.

H=0,251200=300 мм,

R=1,2 м,

s1R=11⋅12002⋅1⋅145−0,5⋅11=46,39 мм,

sд = 46,39+2 = 48,39 мм.

Принимаем толщину днищ стандартного значения sд=50 мм.

Допускаемое внутреннее избыточное давление для оболочки, МПа   определяется по формуле

P=2⋅ϕp⋅σ⋅s1−cR+0,5⋅s1−c.           	                      ()

p=2⋅1⋅145⋅50−21200+0,5⋅50−2=11,37 МПа.

Условия применения расчетных формул для эллиптических днищ

0,002≤s1−cD≤0,100,                                      ()

0,002≤50−21200≤0,100,0,002≤0,004≤0,100.

Условие выполняется.

Определим длину цилиндрической отбортованной части днища

h1>0,8⋅D⋅(s1−c),                                            ()

h1>0,8⋅1200⋅(50−2)

h1>192 мм.

Принимаем h1=200 мм.

3.3 Выбор стандартных штуцеров.

По технологии производства или эксплуатационным требованиям в стенках аппаратов, днищах и крышках делают отверстия для люков—лазов, загрузочных приспособлений, штуцеров и т. д. Схема штуцера с приварным фланцем встык и тонкостенным патрубком приведем на рисунке

Рисунок 3 – Схема штуцера с приварным фланцем встык и патрубком

#### Основные размеры патрубков, стандартных стальных фланцевых тонкостенных штуцеров приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные размеры патрубков, стандартных стальных фланцевых тонкостенных штуцеров по ОСТ 26-1404-76, ОСТ 26-1410-76

| Обозначение | Ду, мм | dт, мм | давление условное Pу, МПа | Sт, мм | Hт, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 250 | 273 | 16 | 20 | 335 |
| Б, Д | 100 | 108 | 16 | 10 | 220 |
| В, Е | 150 | 159 | 16 | 16 | 260 |
| Г | 200 | 219 | 16 | 20 | 315 |
| И | 50 | 57 | 4 | 6 | 230 |
| К, Р, С | 50 | 57 | 2,5 | 6 | 165 |
| М | 50 | 57 | 1,6 | 6 | 165 |

3.4 Сопряжение узлов

Цель расчета: определить напряжение в сопряжение цилиндрической оболочки с эллиптическим днищем в условиях нагружения внутренним давлением.

Расчетная схема к определению краевых сил и моментов приведена на рисунке 4.

Исходные данные для расчета:

- расчетное давление PR = 11МПа;

- диаметр колонны D=1200 мм;

- допускаемое напряжение при T=250 С, []=145 МПа;

- коэффициент прочности сварного шва =1;

- общая прибавка к толщине металла С=2 мм.

- соединение цилиндрической оболочки с эллиптическим днищем; 2 – расчетная схема.

Рисунок 4 – Схема к определению краевых сил и моментов

Определим краевые силы и моменты из уравнения совместимости деформацией для места стыка обечайки с эллиптическим днищем

ΔPЦ+ΔQ0Ц+ΔM0Ц=ΔPЭ+ΔQ0Э+ΔМ0Э                                  ()

где ΔPЦ, ΔQ0Ц, ΔM0Ц, QPЦ, QQ0Ц,QM0Ц- соответственно радиальные и угловые перемещения края цилиндрической оболочки под действием нагрузок P, Q0, и М0;

ΔPЭ, ΔQ0Э,ΔM0Э, ΘPЭ, ΘQ0Э,ΘM0Э - соответственно радиальные и угловые перемещения края эллиптической оболочки под действием нагрузок P, Q0 и М0.

Подставляем в уравнение (13) соответствующие значения деформаций

(2−μ)⋅R22⋅E⋅(s−c)⋅Pp−2⋅β⋅R2(s−c)⋅E⋅Q0+2⋅β2⋅R2(s−c)⋅E=PP⋅a22⋅E⋅(sэ−с)⋅2−μ−a2b2++2⋅βэ⋅a2(sэ−с)⋅Е⋅Q0+2⋅βэ2⋅a2(sэ−c)⋅E⋅M0()

где =Э, R=a=600 мм, b=300 мм.

β=43⋅1−μ2R⋅s−c,                                                       ()

где  - коэффициент Пуассона, =0,3.

β=43⋅1−0,32600⋅50−2=0,0064

2−0,3⋅6002⋅112⋅1,75⋅105⋅50−2−2⋅0,0064⋅600250−2⋅1,75⋅105⋅Q0+2⋅0,00642⋅600250−2⋅1,75⋅105⋅М0=11⋅60022⋅1,75⋅105⋅50−2⋅2−0,3−60023002+2⋅0,00642⋅600250−2⋅1,75⋅105⋅М00−2⋅0,0082⋅60050−2⋅1,75⋅105⋅Q0+4⋅0,00643⋅600250−2⋅1,75⋅105⋅М0=−0−2⋅0,00642⋅600250−2⋅1,75⋅105⋅Q0−,

0,4−5,48⋅10−4⋅Q0+3,51⋅10−6⋅М0=−0,8+3,5⋅10−6⋅М0,

0,0005⋅М0=5,48⋅10−4⋅Q0−1,2,

M0=2334.

Определим суммарные напряжения на краю эллиптического днища, меридиальное и кольцевое соответственно по формулам

σmЭ=σmЭР+σmЭQ+σmЭM0,                                      ()

σtЭ=σtЭР+σtЭQ0+σtЭM0,                                       ()

где σmЭР, σmЭQ0, σmЭМ0 - соответственно меридиальные напряжения действующие от нагрузок Р, Q0, М0;

σtЭР, σtЭQ0, σtЭМ0 - соответственно кольцевые напряжения действующие от нагрузок P, Q0, M0.

Подставим соответствующие значения нагрузок в уравнение (16), (17)

σmЭ=Pp⋅a2⋅(sэ−с)+0±6⋅M0(sэ−с)2,                                     ()

σtЭ=Pp⋅a−2−a2b22⋅sэ−с+2⋅Q0⋅βэ⋅asэ−с+2⋅μ0⋅βЭ2⋅asЭ−с±6⋅μ⋅M0sЭ−с2,      ()

σmЭ=11⋅6002⋅(50−2)±6⋅2334(50−2)2=68,75±6,07 МПа,

σtЭ=11⋅600⋅2−600230022⋅50−2+2⋅59,35⋅0,0064⋅60050−2+2⋅0,3⋅0,00642⋅60050−2±±6⋅0,3⋅2334(50−2)2=137,49±1,8

Определим суммарные напряжения на краю цилиндрической обечайки, меридиальное и кольцевые соответственно

σm0=σm0Q0−σm0Q0+σm0M0,                                            ()

σt0=σt0Q0−σt0Q0+σt0M0,                                          ()

где σm0, σm0Q0, σm0Q0, σm0M0, σt0, σt0Q0, σt0Q0, σm0M0- соответственно меридиальные и кольцевые напряжения, действующие от нагрузок P, Q0, M0.

Подставим соответствующие значения погрузок в уравнение (20), (21)

σm0=Pp⋅R2⋅(s−c)−0±6⋅M0(s−c)2,                                   ()

σt0=Pp⋅Rs−c−2⋅Q0⋅β⋅Rs−c+2⋅μ0⋅β2⋅Rs−c±6⋅μ⋅M0s−c2,                            ()

σm0=11⋅6002⋅(50−2)±6⋅2334(50-2)2=68,75±6,08 МПа,

σt0=11⋅60050−2−2⋅59,35⋅0,00642⋅60050−2+2⋅2334⋅0,00642⋅60050−2±6⋅0,3⋅2334(50−2)2=137,56±1,8 МПа

Определим максимальное напряжение на краю эллиптического днища и цилиндрической обечайке соответственно

σmaxЭ=maxσmЭ;σtЭ,

σmaxЭ=max74,82;139,29,

σmaxЭ<σкр,                                                 ()

139,29 МПа < 145 МПа,

σmax=maxσm0;σt0,σmax=max74,83;139,36.

139,36 МПа < 145 МПа.

Таким образом, напряжения на краю соединяемых эллиптической и цилиндрической оболочек maxЭ=139,29 МПа и max=139,36 МПа меньше критического допускаемого напряжения []кр=145 МПа, т.е. условие прочности в месте сопряжения элементов выполняется.

# 4 Расчет укрепления отверстий

Цель расчета: определение размеров укрепляющих элементов.

Расчетные схемы штуцеров приведена на рисунке 5.

Исходные данные для расчета:

- расчетное давление в колонне PR = 11 МПа;

- внутренний диаметр колонны D=1200 мм;

- исполнительная толщина обечайки и днища s=50 мм;

- допускаемое напряжение при T=250 С и s=50 мм, []=145 МПа;

- допускаемое напряжение при T=250 С и s<50 мм, []=162 МПа;

- коэффициент прочности сварного шва =1;

- общая прибавка к толщине металла для корпуса колонны с=2 мм;

- общая прибавка к толщине металла для штуцера cs=1 мм.

Рисунок 5— Основная расчетная схема соединения штуцера со стенкой сосуда

4.1 Выбор материала

Удаление материала стенки в вырезе эквивалентно удалению каких  то связей в системе и для сохранения ее равновесия необходима их компенсация.

Для изготовления штуцеров применяется сталь 16ГС допускаемое  напряжение  для  которого  при  tR=250 C   равно  []250=162 МПа.

Для условного давления Ру=11 МПа выбираются тонкостенные штуцера с фланцами по ОСТ 26-1410-76. Все размеры штуцеров заносятся в таблицу 2.

Таблица 2 — Таблица штуцеров

| штуцер | Условный проход Ду, мм | Внутренний диаметр штуцера dт, мм | Толщина стенки s1, мм | Длина штуцера Hт, мм | Условное давление Ру, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 250 | 273 | 20 | 335 | 16 |
| Б, Д | 100 | 108 | 10 | 220 | 16 |
| В, Е | 150 | 159 | 16 | 260 | 16 |
| Г | 200 | 219 | 20 | 315 | 16 |
| И | 50 | 57 | 6 | 230 | 4 |
| К1, К2, Р, С | 50 | 57 | 6 | 165 | 2,5 |
| М1, М2 | 50 | 57 | 6 | 165 | 1,6 |
| Ж1, Ж2, Жn | 450 | 450 | 28 | 200 | 16 |

4.2 Расчетные диаметры

4.2.1 Расчетные диаметры укрепляемых элементов определяются по формулам

- для цилиндрической обечайки

DR = D	      			                ()

Для штуцеров A1, В1, В2, И, К1, К2, Р, С, М1, М2, Ж1, Ж2, Жn

DR = 1200 мм.

- для эллиптических днищ при высоте днища H = 0,25D

DR=2⋅D1−3xD2,	     		                      ()

где  x — расстояние от центра укрепляемого отверстия до оси эллиптического днища.

Для штуцера Д1, С

DR=2⋅1200⋅1−3⋅32012002=2128,66мм.

Для штуцера Е1, Г

DR=2⋅1200⋅1−3⋅012002=2400 мм.

4.2.2 Расчетный диаметр отверстия в стенке обечайке, ось которого совпадает с нормалью к поверхности в центре отверстия определим по формуле

dр=d+2cs,                                                     ()

Для штуцеров A1, В1, В2, И, К1, К2, Р, С, М1, М2, Ж1, Ж2, Жn

при d = 273 мм, dР = 273 + 21 = 275 мм,

при d = 108 мм, dР = 108 + 21 = 110 мм,

при d = 159 мм, dР = 159 + 21 = 161 мм,

при d = 57 мм, dР = 57 + 21 = 59 мм,

при d = 450 мм, dР = 450 + 21 = 452 мм.

Расчетный диаметр отверстия для смещенного штуцера на эллиптическом днище определяют по формуле

dр=d+2⋅cs1−2⋅xDp2,                                           ()

Для штуцера Д1

dр=108+2⋅11−2⋅32021282=115,34мм,

Для штуцера С

dр=57+2⋅11−2⋅32021282=61,86мм.

### Для штуцера Е1

dр=159+2⋅11−2⋅024002=161мм

### Для штуцера Г

dр=219+2⋅11−2⋅024002=221 мм.

Выбранные диаметры удовлетворяют расчет.

4.3 Расчетные толщины

Расчетная толщина стенки штуцера нагруженного как внутренним так и внешним давлением определяется по формуле

s1R=pR⋅d+2⋅cs2⋅ϕ⋅1σ1−pR,					()

где  1 — коэффициент прочности продольного сварного соединения штуцера, 1 = 1, [1]=162 МПа

при Ду=50 мм, s1R=11⋅57+2⋅12⋅1⋅162−11=2,07 мм,

при Ду=100 мм, s1R=11⋅108+2⋅12⋅1⋅162−11=3,86 мм,

при Ду=150 мм, s1R=11⋅159+2⋅12⋅1⋅162−11=5,65 мм,

при Ду=200 мм, s1R=11⋅219+2⋅12⋅1⋅162−11=7,76 мм,

при Ду=250 мм, s1R=11⋅273+2⋅12⋅1⋅162−11=9,67 мм,

при Ду=450 мм, s1R=11⋅450+2⋅12⋅1⋅162−11=15,88 мм.

Расчетные толщины удовлетворяю принятым толщинам.

4.4 Расчетные длины штуцеров

Расчетные длины внешней и внутренней частей круглого штуцера, показано на рисунке 6, участвующие в укреплении отверстий и учитываемые при расчете, определяют по формулам

l1p=minl1;1,25⋅(d+2⋅cs)⋅(s1−cs),                                  ()

l3p=minl3;0,5⋅(d+2⋅cs)⋅(s3−cs−cs1),                              ()

Длину внешней части l3 принимаем равной нулю.

Рисунок 6 – Схема укрепления отверстий в обечайке

при Ду=50 мм, l1p=1,25⋅(57+2⋅1)⋅(6−1)=21,49 мм,

при Ду=100 мм, l1p=1,25⋅(108+2⋅1)⋅(10−1)=39,33 мм,

при Ду=150 мм, l1p=1,25⋅(159+2⋅1)⋅(16−1)=61,42 мм,

при Ду=200 мм, l1p=1,25⋅(219+2⋅1)⋅(20−1)=80,99 мм,

при Ду=250 мм, l1p=1,25⋅(273+2⋅1)⋅(20−1)=90,35 мм,

при Ду=450 мм, l1p=1,25⋅(450+2⋅1)⋅(20−1)=115,83 мм.

Принятые длины штуцеров удовлетворяют расчетным длинам.

4.5 Одиночные отверстия

4.5.1 Отверстие считается одиночным, если ближайшее к нему отверстие не оказывает на него влияния, что имеет место, когда расстояние между наружными поверхностями соответствующих штуцеров удовлетворяют условию

b≥DP'⋅s−c+DP''⋅s−c,                                    ()

где DP',  {DP'' - расчетные внутренние диаметры укрепляемого элемента, мм.

#### Для отверстий находящихся на обечайке

b≥1200⋅(50−2)+1200⋅(50−2)=480мм.

На цилиндрической части корпуса колонны отсутствуют отверстия, расстояние между которыми меньше 480 мм.

На днищах

b≥2128⋅(50−2)+2400⋅(50−2)=660мм.

На днищах отверстия считать взаимовлияющие, т.к.

bисп=320-108/2-10-159/2-16=160,5 мм.

660 мм > 160,5 мм.

4.5.2 Расчетный диаметр одиночного отверстия, не требующего дополнительного укрепления при наличии избыточной толщины стенки сосуда вычисляется по формуле

d0=2⋅s−csR−0,8⋅DR⋅s−c,	                     ()

d0=2⋅50−247,3−0,8⋅1200⋅50−2=103,4 мм.

Для штуцеров В1, К1, К2, К, Р и М укрепление отверстий не требуется.

Для штуцеров А1, В2 и Жn требуется укрепление отверстий.

4.5.3 Расчет укрепления одиночных отверстий

# При укреплении отверстия должно выполняться условие

l1R(s1 - s1R - cs)x1 + l2Rs2x2 + l3R(s3 - 2cs)x3 +

+  lR(s - sR - c)  0,5(dR - d0R)sR,			     ()

где  s1, s2, s3 — исполнительные толщины стенок штуцера, накладного кольца, внутренней части штуцера соответственно, мм.;

l2R — исполнительная толщина накладного кольца, мм.;

x1, x2, x3 — отношение дополнительных напряжений для внешней

части штуцера, накладного кольца, внутренней части штуцера соответственно;

cs — сумма прибавок к расчетной толщине стенок штуцера, мм.;

lR — расчетная ширина зоны укрепления в окрестности штуцера или 		торообразной вставки, мм.;

d0R — наибольший  расчетный  диаметр  отверстия,  не  требующего  дополнительного  укрепления  при  отсутствии  избыточной     толщины  стенки  сосуда, мм.

# 4.5.3.1 Расчет укрепления штуцера В2

# Ширина зоны укрепления в обечайках, переходах и днищах

L0=DR⋅s−c.				 ()

Обечайка s=50 мм

L0=1200⋅50−2=240 мм.

Расчетная ширина зоны укрепления в стенке обечайки

lR=L0,	                                                        ()

lR=240 мм.

# Расчетная ширина накладного кольца определяется по формуле

l2R=minl2;DR⋅s2+s−c,                                  ()

где s2 – исполнительная ширина накладного кольца, мм;

s – исполнительная ширина стенки обечайки, мм;

DR – расчетный внутренний диаметр укрепляемого элемента, мм.

Обечайка s=50 мм.

l2R=min140;1200⋅50+6−2=min140;254=140 мм.

# Отношения допускаемых напряжений

x1 = min{1; [1]/[]},				          ()

x1=min{1;162/162}=1.

Для накладного кольца принимаем x2=1; для внутренней части штуцера x3=0.

Расчетный диаметр отверстия не требующего укрепления при отсутствии избыточной толщины стенки сосуда

d0R=0,4⋅DR⋅s−c,	                              ()

Обечайка s=50 мм.

d0R=0,4⋅1200⋅(50−2)=96мм.

Все найденные значения подставляем в формулу (34):

Обечайка s=50 мм. штуцер Ду 150 мм.

61,42(16-5,65)1+14061+240(50-47,3-2)0,5(161-96)47,3

1643,7 мм2  1537,01 мм2.

Допускаемое внутренне избыточное давление определяется по формуле

p=2⋅k1⋅s−c⋅ϕ⋅σDR+(s−c)⋅V⋅V,		           	()

где  к1=1 — для цилиндрических обечаек и конических переходов;

к1=2 — для выпуклых днищ;

V=min1;1+l1Rs1−csx1+l2Rs2x2+l3Rs3−2csx3lRs−c1+0,5dR−d0RlR+k1d+2cs⋅ϕ⋅l1RDR⋅ϕ1⋅lR,	         ()

где  1 — коэффициент прочности продольного сварного соединения штуцера.

V=min1;1+61,42⋅16−1⋅1+140⋅6⋅1+0240⋅50−21+0,5⋅161−96240+1⋅159+2⋅1⋅1⋅61,421200⋅1⋅240=min1;0,9811=0,9811,

p=2⋅1⋅50−2⋅1⋅1621200+(50−2)⋅0,9811⋅0,9811=11 МПа.

4.5.3.2 Расчет укрепления штуцеров Ж1, Ж2, Жn.

Расчет проведем аналогично п. 4.5.3.1 и результаты расчета сведем в таблицу 3.

Таблица 3

| Наименование параметров | Обозначение | Укрепляемый элемент |
| --- | --- | --- |
|  |  | люк-лаз |
|  |  | Условный проход штуцера |
|  |  | Ж1, Ж2, Жn (450) |
| Внутренний диаметр цилиндрической обечайки днища, мм | D | 1200 |
| Расчетный внутренний диаметр укрепляемого элемента, мм | DR | 1200 |
| Расчетное давление, МПа | P | 11,00 |
| Допускаемые напряжения для материала укрепляемого элемента, МПа | [] | 145 |
| Допускаемые напряжения для материала внешней части штуцера, МПа | [1] | 162,00 |
| Коэффициент прочности сварного шва: - укрепляемого элемента - штуцера |  1 | 1 1 |
| Исполнительная толщина стенки укрепляемого элемента, мм | s | 50 |
| Исполнительная толщина стенки внешней части штуцера, мм | s1 | 28 |
| Исполнительная толщина стенки внутренней части штуцера, мм | s3 | 0 |
| Расчетная толщина стенки укрепляемого элемента, мм | sR | 47,31 |
| Расчетная толщина стенки укрепляемого штуцера, мм | s1R | 15,8 |
| Сумма прибавок к расчетной толщине стенки укрепл. элемента, мм | с | 2 |
| Сумма прибавок к расчетной толщине стенки штуцера (общая), мм | сs | 1 |
| Внутренний диаметр штуцера, мм | d | 450 |
| Исполнительная длина внешней части штуцера, мм | l1 | 200 |
| Исполнительная длина внутренней части штуцера, мм | l3 | 0 |
| Расчетная длина внешней части штуцера, мм | l1r | 143,11 |
| Расчетная длина внутренней части штуцера, мм | l3r | 0 |
| Расчетный диаметр отверстия, мм | dr | 452,0 |
| Расчетный диаметр одиночного отверстия, не требующего дополнительного укрепления, мм | d0 | 103,0 |
| Расчетная ширина зоны укрепления в окрестности штуцера, мм | lr | 240,0 |
| Расчетный диаметр, мм | d0r | 96,0 |
| Исполнительная толщина накладного кольца, мм | s2 | 24,00 |
| Исполнительная ширина накладного кольца, мм | l2 | 270,0 |
| Расчетная ширина накладного кольца, мм | l2r | 270,0 |
| Отношение допускаемых напряжений | x1 | 1,0 |
|  | x2 | 1,0 |
|  | x3 | - |
| Условие укрепления одиночного отверстия A1+A2+A3+A0 > A |  | 8522>8422 |
| Коэф. снижения допуск. давления | V | 0,9779 |
| Допускаемое внутреннее избыточное давление, МПа | [P] | 10,92 |

4.6 Учет взаимного влияния отверстий днищ

Расчетная схема показана на рисунке 7

Рисунок 7 – Расчетная схема взаимовлияющих отверстий

Определим допускаемое давление для перемычек по формулам

p=2⋅K1⋅(s−c)⋅ϕ⋅σ0,5⋅(DR'+DR'')+(s−c)⋅V⋅V,                             ()

где V находится по формуле

V=min1;1+l1R'⋅(s1'−cs')⋅χ1'+l2R'⋅s2'⋅χ2'+l3R'⋅(s3'−cs'−cs1')⋅χ3+b⋅(s−c)K3⋅0,8+dR'+dR''2⋅b+K1⋅(d'+2⋅cs'Dp'⋅ϕ''ϕ1'⋅l1R'b+,             ()

где l2',  {l2'' - исполнительная ширина накладного кольца, мм;

l3',  {l3'' - длина внутренней части штуцеров, l3'=l3''=0мм;

χ1',  {χ2', χ3,  {χ1'',  {χ2'',  {χ3''- отношения допускаемых напряжений, χ1'=χ2'=χ3=χ1''=χ2''=χ3''=1.

# Определим расчетную ширину накладного кольца

l2R'=min20;2400⋅(6+50−2)=min20;360=20

V=min1;1+61,42⋅16−1⋅1+0160,5⋅50−2+1⋅0,8+161+115,32⋅160,5+2⋅(159+2⋅12400⋅11⋅61,42160,5+=min1;1,05=1,05

p=2⋅2⋅(50−2)⋅1⋅1420,5⋅2400+2128,66+50−2⋅1⋅1=11,7

Допускаемое напряжение удовлетворяет принятым размерам кольца.

#### 5 Расчет люкалаза

Цель расчета: определение напряжений фланцевого соединения.

Схема фланцевого соединения показана на рисунке 8.

Исходные данные для расчета:

- Расчетное давление PR=11 МПа;

- Внутренний диаметр фланца D=450 мм;

- Внутренний диаметр отверстия под шпильку d=46 мм;

- Диаметр фланца Dф=775 мм;

- Число отверстий n=20;

- Материал фланца – сталь 16ГС;

- Диаметр болтовой окружности Dб=690 мм;

- Средний диаметр прокладки Dп.с.=525 мм.

Рисунок 8 – Расчетная схема фланцевого соединения

По ГОСТ 28759.4-90 для данного аппарата выбираются размеры люка—лаза при Ру =16 МПа и Ду = 450 мм.

5.1 Расчет прокладки

Схема прокладки показана на рисунке 	9

Рисунок 9 – Расчетная схема прокладки

#### Наружный диаметр прокладки

DП = Dб - е,		                            ()

где  е  - размер, определяемый по таблице ОСТ 26–2003–77, е=78.

DП=69078=612 мм.

Средний диаметр прокладки

D п.ср=Dпbп,				          ()

где  bп — ширина прокладки, bп=12 мм;

Dп.ср =61212=600 мм.

Эффективная ширина прокладки

bE = 0,125bП,			                    ()

bE=0,12512=1,5 мм.

#### Ориентировочное число шпилек

zб=Dб /tб,				          ()

где  tБ  шаг болтов;

tб=(2,3…3)dб,                                                 ()

где dб – диаметр шпильки, мм;

tБ=3×42=126,

zБ = 3,14690/126=18 шт.

Определим вспомогательные величины

а) коэффициент 

χ=1+β−1⋅xx+1+β/4,		          ()

где  - отношение большей толщины втулки фланца к меньшей, =2.

х найдем по формуле

x=lD⋅s0,                                                     ()

где l – длина втулки, l=125 мм;

s0 – толщина втулки, s0=34 мм.

x=125450⋅34=1,01

χ=1+2−1⋅1,011+1+2/4=1,57

б) эквивалентная толщина втулки фланца

sE=so,				                    ()

sE=1,5734=53,6 мм.

в) ориентировочная толщина фланца

h=λ⋅D⋅sE,				               ()

где   — коэффициент, из таблицы [3] =0,5 ;

h=0,5⋅450⋅53,6=77,6мм

г) безразмерный параметр

=[1+0,9(1+1j2)]-1 ,			                    ( )

где

j=h/sE,                                                        ()

j=77,6/53,6=1,45,

k=Dф/D,                                                      ()

k=775/450=1,72,

1=0,3, из таблица [3]

 = [1+0,90,5(1+0,31,452)]-1=0,6

д) безразмерные параметры возьмем из графиков [3]

Т=1,58,

2=3,8,

3=1.

Угловая податливость фланца

yф=1−ω⋅1+0,9⋅λ⋅ψ2hкр3⋅Eф,		                      ()

где Еф  модуль  продольной  упругости  материала  фланца, Eф=1,75105 МПа;

hкр – толщина фланцевой части крышки, hкр=110 мм

yф=1−0,6⋅1+0,9⋅0,5⋅3,80,113⋅1,75⋅105=0,0037 1/(МНм).

Угловую податливость плоской фланцевой крышки найдем по формуле

yкр=χкрhкр3⋅Екр,                                                ()

где

χкр=0,67⋅Kкр2⋅1+8,55⋅lgKкр−1Kкр−1⋅Kкр2−1+1,857⋅Kкр2+1⋅σкрhкр2,                           ()

где кр – толщина плоской крышки, кр=235 мм;

hкр – толщина фланцевой части крышки, hкр=110 мм.

Kкр=DфDп.с.,                                                      ()

Kкр=775525=1,47,

χкр=0,67⋅1,472⋅1+8,55⋅lg1,47−11,47−1⋅1,472−1+1,857⋅1,472+1⋅2351102=0,25,

yкр=0,250,113⋅1,75⋅105=0,001.

Линейная податливость прокладки

yп=sп/(Dп.срbпEп),			                   ()

где  Еп  модуль продольной упругости прокладки, для металлической прокладки yп=0.

5.2 Расчет болтового соединения

Расчетная длина шпилек

lБ = lБО + 0,28d,			                        ()

где  lБО  длина шпильки между опорными поверхностями головки болта и 		  гайки, lБО=220 мм.;

d  диаметр отверстия под болт, d=46 мм.

lБ=220+0,2846=232,88 мм.

#### Линейная податливость шпилек

yБ=lБ/(EБfБzБ),					()

где  fБ  расчетная площадь поперечного сечения болта по внутреннему 		диаметру резьбы, fБ=10,910-4 м2;

ЕБ  модуль продольной  упругости  материала  болта, ЕБ=1,85105 МПа.

yБ= 232,8810-3/(1,8510510,910-4 18)=6,410-5 м/Н.

#### Коэффициент жесткости для фланцев с овальными прокладками

=1.			                          ()

Найдем безразмерный коэффициент  по формуле

=AyБ,                                                     ()

где

A=[yп+yБ+0,25(yФ1 + yФ2)(DБ - Dп.ср)2]-1,		     ()

при стыковки фланца с плоской крышкой

yф1=[1-(1+0,9)]2/(h13E),                         ()

yФ2=yкр ,					()

По формулам (63)…(67) определяется безразмерный коэффициент

yф1=[1-0,6(1+0,90,5)]3,8/(0,01331,75105)=2,27 м/МН,

yф2=0,001,

A=[0+6,410-5+0,25(2,27+0,001)(0,69-0,525)2]-1=10,67,

=10,676,410-5=0,0007.

5.3 Расчет фланцевого соединения работающего под внутренним давлением.

Нагрузка действующая на фланцевое соединение от внутреннего избыточного давления найдем по формуле

QД=0,785⋅Dп.с.2⋅PR,			             ()

Qд=0,7850,525211=2,38 МН.

Реакция прокладки в рабочих условиях

Rп=2Dп.срbEmpR ,		  	                     ()

где  m - коэффициент, по ОСТ 26-426-79 m=5,5

Rп=23,140,5251,55,511=299,2 МН.

#### Усилия, возникающие от температурных деформаций

Qt=zБfБEБ(фtф - БtБ),			             ()

где  ф, Б - коэффициенты температурного линейного расширения    фланца и болтов, Б  = 12,3610-6 1/C,   ф = 17,310-6 1/C;

fБ, tф, tБ  - коэффициенты,   fБ=5,410-4 м2, tф=240, tб=37,5.

Qt=0,0007185,410-41,85105(17,310-6240-12,3610-6237,5)=0,0015 МН.

Болтовая  нагрузка в условиях монтажа (до подачи внутреннего давления) при p>0,6 МПа

PБ1=max{Qд+Rп; Dп.срbEq},		              ()

где  q - параметр, q=125;

 - коэффициент жесткости фланцевого соединения, =1;

[Б]20 – допускаемое напряжение при температуре 20 С, [Б]20=230 МПа.

РБ1 = max{12,38+0,525/2; 3,145101,5125}=max{2,65;309}=309 МН.

#### Болтовая нагрузка в рабочих условиях

PБ2=РБ1+(1 - )QД+Qt,				           ()

PБ2=309+(1-1)2,38+0,0015=309,0015 МН.

#### Найдем приведенные изгибающие моменты диаметральном сечении фланца по формулам

M01=0,5PБ1(Dб-Dп.с.),                                             ()

M02=0,5⋅PБ2⋅DБ−Dп.с.+QД⋅Dп.с.−D−sE⋅σ20σt,                      ()

М01=0,5309(0,69-0,525)=25,5 МНм,

М02=0,5⋅309,0015⋅0,69−0,525+2,38⋅0,525−0,45-0,0536⋅230220=26,67МНм.

Принимаем за расчетное МR=26,67 МНм.

#### Условия прочности шпилек

Pç1zç⋅fç≤sç20,			                  ()

òç2zç⋅fç≤sçt,			      	        ()

30918⋅10,9⋅10−4=157 МПа230 МПа,

309,001518⋅10,9⋅10−4=157,5 МПа220 МПа.

Условия прочности выполняется.

Критический момент на ключе при затяжки определим из графика [3]

Мкр=2,2103 МНм.

5.3 Расчет приварных встык фланцев и буртов

Максимальное напряжение в сечении s1 фланца в месте соединения втулки с плоскостью фланца определим по формуле

σ1=T⋅M0⋅ωD⋅s1−c12,                                               ()

D*=D+s1,                                                    ()

D*=450+34=484

σ1=1,62⋅26,67⋅0,60,484⋅0,034−0,0012=49,18 МПа

Максимальное напряжение в сечение s0 фланца наблюдается в месте соединения втулки с обечайкой

0=31,                                                 ()

0=149,18=49,18 МПа.

Напряжения в кольце фланца от действия M0 найдем по формуле

σк=M0⋅1−ω⋅1+0,9⋅λ⋅ψ2D⋅h2,                                  ()

σк=26,67⋅1−0,6⋅1+0,9⋅0,5⋅3,80,45⋅0,112=0,0043 МПа.

Напряжение во втулки фланца от внутреннего давления найдем по формулам

σx=p⋅D2⋅s0−c,                                                     ()

σy=p⋅D4⋅s0−c,                                                     ()

σx=11⋅0,452⋅0,034−0,001=75 МПа

σy=11⋅0,454⋅0,034−0,001=37,5МПа.

# Условие прочности фланца

в сечение s1

σ12+σк2−σ1⋅σк≤σ1,                                         ()

49,182+0,00432−49,18⋅0,0043≤49,18,                49,17 МПа≤49,18 МПа,

d сечение s0

σ0+σy2+σx2−σ0+σy⋅σx≤ϕ⋅σ0,                           ()

225+37,52+752−225+37,5⋅75≤225,

223,7 МПа≤225 МПа.

# Условия прочности выполняется

Угол поворота фланца найдем по формуле

Θ=σк⋅DEф⋅h≤Θ,                                           ()

0,0043⋅0,451,75⋅105⋅0,11≤0,009,

0,0000001 рад≤0,009 рад.

Условие выполняется.

5.4 Расчет крышки

5.4.1 Расчетная схема для крышки люка показана на рисунке 10.

Рисунок 10 – Расчетная схема для крышки люка

Определим толщину плоской крышки люка по формулам

s1s1p+c,                                              ()

где

s1p=K⋅K0⋅Dp⋅pϕ⋅σ,                                  ()

где К – коэффициент, определяется по таблице [2], К=0,4;

Dp – расчетный диаметр, Dр=D3=Dб=690 мм;

 – коэффициент прочности сварного шва, =1;

[] – допускаемое напряжение при расчетной температуре, []=145 МПа;

p – расчетное давление, p=10 МПа;

К0 – коэффициент ослабления крышки отверстиями, K0=1.

s1p=0,4⋅1⋅690⋅111⋅145=76 мм.

s176+1=77 мм.

5.4.2 Допускаемое давление на крышку определим по формуле

[p]=s1−cK⋅K0⋅Dр2⋅σ⋅ϕ,

p=77−10,4⋅1⋅6902⋅145⋅1=11,01МПа

5.4.1 Область применения расчетных формул

Расчетная схема для крышки люка показана на рисунке 10. Формулы применимы для расчета крышки при условии

s1−cDp≤0,11,                                                 ()

где s1 – исполнительная толщина крышки, примем s1=200 мм;

Dр – расчетный диаметр, Dр=Dб=690 мм.

77−1690≤0,11,

0,1090,11.

Условие соблюдается.

6 Расчет весовых характеристик аппарата

#### 6.1 Расчет веса аппарата

#### Вес аппарата при рабочих условиях рассчитывается по формуле

GA =  GK + GИЗ + GН.У + GВ.У + GЖ,			     ()

где  GK  вес корпуса, кН;

GИЗ  вес изоляции, кН;

GН.У  вес наружных устройств, кН;

GВ.У  вес внутренних устройств, кН;

GЖ  вес жидкости, кН.

GК = GЦ + GД,				          ()

где  GЦ  вес цилиндрической части корпуса, кН;

GД  вес днища, кН.

GЦ = (DВ + s)sHЦмg,				( )

где  HЦ  высота цилиндрической части корпуса, м;

м  плотность металла, кг/м3,  м=7850 кг/м3.

GД=SДsмg,	                                   ()

где  SД  площадь днища, м2;

sд  толщина днища, м.

GЦ=3,14(1,2 + 0,05)0,0525,978509,81=391,424 кН,

GД=2,310,0578509,81=9,673 кН.

По формуле (90)

GK=391,424+29,673=410,77 кН

Найдем вес изоляции цилиндрической части корпуса

Gиз.ц=(DB+2s+sиз.)sизHЦиз.g,	                           ()

где sиз. – толщина изоляции, м;

из. – плотность изоляции, кг/м3.

ρиз.=ρм.в.⋅sм.в.+ρAl⋅sAlsм.в.+sAl,                                         ()

где  sм.в., sAl  толщина минеральной ваты и фольги, sм.в.=0,08 м, sAl=0,810-3 м;

м.в., Аl  плотность минеральной ваты и фольги, м.в.=250 кг/м3, Al=2500 кг/м3.

ρиз.=250⋅0,08+2500⋅0,8⋅10−30,08+0,8⋅10−3=272,3кг/м3.

Gиз.ц=3,14(1,2+20,05+0,0808)0,080825,9272,39,81=24,237 кН.

#### Найдем вес изоляции днищ

GИЗд=Fдsизизg,				      ()

GИЗд=2,310,808272,39,81=4,985 кН,

GИЗ=GИЗц+2GИЗд,			                      ()

GИЗ=24,237+24,985=34,207 кН.

#### Вес внутренних устройств определяется по формуле

GВН=nтМтg+Gот,				     ()

где  nт  число тарелок, nт=40 шт.;

Мт  масса тарелки, Мт=70 кг по ОСТ 26-01-1488-83;

Gот – вес сетчатого отбойника, Gот=830,9 Н.

GВН = 40709,81+830,9=28,3 кН.

#### Вес жидкости в рабочих условиях определяется по формуле

GЖ=((DB)2/4)HЖжg+Vgжg,			        ()

где  HЖ  высота слоя жидкости, HЖ=1,95 м;

ж  плотность жидкости, ж=900 кг/м3;

Vд  объем днища, Vд=0,45 м3.

GЖ=(3,141,22/4)1,959009,81+0,459009,81=23,434 кН.

# Найдем вес наружных устройств по формуле

Gн.у.=0,1GК,                                                    ()

Gн.у.=0,1410,77=41,077 кН.

По формуле (89)

GA=410,77+34,207+28,3+23,434+41,077=537,788 кН.

Найдем вес аппарата при монтаже

GА.М. =  GK + GИЗ + GН.У + GВ.У,                                ()

GA.М=410,77+34,207+28,3+41,077=514,354 кН

#### Максимальный вес аппарата определяется по формуле

GAmax = GK+GНУ+GВУ+Gиз.+GВ,			()

где  GВ  вес воды.

GВ=(((DB)2/4)HЦ+2Vд)(воды)20g,			()

GB = ((3,141,22/4)25,9+20,45)10009,81=296,039 кН,

Gmax=410,77+34,207+41,077+28,3+296,039=810,393 кН.

6.2 Выбор опоры

С учетом минимального веса аппарата GА=810,393 кН по ОСТ 26-467-78 выбирается опора 3 типа с кольцевым опорным поясом, показан на рисунке , со следующими основными размерами:

высота опоры H1=2000 мм;

наружный диаметр кольца D1=1480 мм;

диаметр D2=1150 мм;

диаметр Dб=1360 мм;

толщина стенки опоры s1=10 мм;

толщина стенки опоры s2=20 мм;

толщина стенки опоры s3=20 мм;

число болтов zб=16 шт.;

диаметр отверстия под болт d2=35 мм;

диаметр болтов dб=М30.

Рисунок 11 – Конструкция цилиндрической опоры 3 типа

7 Расчет на ветровую нагрузку

Цель расчета: определение расчетных усилий для колонны от ветровых нагрузок.

Исходные данные для расчета:

– высота колонны H=30,3 м;

– коэффициент неравномерности сжатия грунта CF=2×108 H/м3;

– скоростной  напор  ветра  0,0005 МН/м2;

– модуль продольной упругости Е=1,75×105 МПа;

7.1 Определение периода собственных колебаний колонны

Колонну разбиваем по высоте на три участка. Расчетная схема показана на рисунке 12. Вес участка аппарата принимают сосредоточенным в его середине. Нагрузку от веса аппарата прикладывают вертикально, а ветровую горизонтально.

Рисунок 12 – Расчетная схема колонны

Период основного тона собственных колебаний аппарата  переменного сечения следует определим по формуле

T=2Hi=0kGi⋅αi2g⋅γ⋅H2⋅E⋅J0+1CF⋅JF  ,		     ()

где i  относительное перемещение центров тяжести участков рассчитываемое по формуле

αi=γ⋅H⋅βi2⋅E⋅J0+xiH⋅CF⋅JF  ,				()

где i   коэффициент, определяемый по формуле

βi=12⋅3⋅xiH2−xiH3,				()

  коэффициент, определяемый по формуле

γ=2H3⋅H03⋅Δ+λ+H13⋅μ+2⋅J0J2⋅H0⋅H1⋅H2,			()

 ,   ,      определяют по формулам:

Δ=13+J0⋅H1J1⋅H0⋅13⋅H1H02+H1H0+1,				()

λ=J0⋅H2J2⋅H0⋅13⋅H2H02+H2H0+1,				    ()

μ=J0⋅H2J1⋅H1⋅H2H1+1,				             ( )

Момент инерции сечения аппарата найдем по формуле

Ji=π8⋅D+S−c3⋅S−c,                                       ()

J0=3,148⋅1,2+0,05−0,0023⋅0,05−0,002=0,036м4;

J1=3,148⋅1,2+0,05−0,0023⋅0,05−0,002=0,036м4;

J2=3,148⋅1,150+0,01−0,0013⋅0,01−0,001=0,005м4.

Момент сечения подошвы фундамента

JF=0,065⋅DKH,                                                ()

JF=0,065⋅1,480=0,0962м4.

Проведем расчет по формулам (102)…(108)

Δ=13+0,036⋅13,9070,036⋅13,907⋅13⋅13,90713,9072+13,90713,907+1=2,66,

λ=0,036⋅2,50,005⋅13,907⋅13⋅2,513,9072+2,513,907+1=1,54,

μ=0,036⋅2,50,036⋅13,907⋅2,513,907+1=0,21,

β0=12⋅3⋅23,36130,3152−23,36130,3153=0,66.

β1=12⋅3⋅9,45330,3152−9,45330,3153=0,13,

β2=12⋅3⋅1,2530,3152−1,2530,3153=0,0025,

γ=230,3153⋅23,3613⋅2,66+1,54+9,4533⋅0,21+2⋅0,0360,005⋅23,361⋅9,453⋅1,25=0,0001

α0=0,0001⋅30,315⋅0,662⋅1,75⋅1011⋅0,036+23,36130,315⋅2⋅108⋅0,0962=4⋅10−8,

α1=0,0001⋅30,315⋅0,132⋅1,75⋅1011⋅0,036+9,45330,315⋅2⋅108⋅0,0962=1,6⋅10−8,

α2=0,0001⋅30,315⋅0,00252⋅1,75⋅1011⋅0,036+1,2530,315⋅2⋅108⋅0,0962=2,14⋅10−9,

T=2⋅30,315⋅268894⋅4⋅10−82+268894⋅1,6⋅10−82+6000⋅2,4⋅10−929,8⋅0,0001⋅30,3152⋅1,75⋅1011⋅0,036+12⋅108⋅0,0962=2,02 с

7.2 Определение изгибающего момента от ветровой нагрузки

При расчете ветровая нагрузка, распределенная непрерывно по высоте аппарата, заменяется сосредоточенными горизонтальными силами Pi, приложенными в серединах участков, как показано на рисунке 12.

Изгибающий момент в расчетном сечении на высоте Xi следует определять по формуле

Mv=i=0kPi⋅xi−XI+j=1mMvj,				()

где MvJ  ветровой момент от действия ветра на площадки обслуживания, Нм.

Ветровая нагрузка на i  м участке

Pi=Pist+Pidyn,				         ()

Статическая составляющая ветровой нагрузки на  i  м участке

Pist=qist⋅D1i⋅hi,                                      ()

Динамическая составляющая ветровой нагрузки на i  м участке

Pidyn=ν⋅Gi⋅ξ⋅ηi                                        ()

Нормативное значение статической  составляющей  ветровой  нагрузки на середине  i  го участка аппарата

qist=q0⋅θ⋅K,                                            ()

где  q 0   определяется по ГОСТ Р 51273-99, q0=230 H/м2;

θ=xi100,31,                                            ()

для аппаратов круглого сечения  K = 0,7.

Коэффициент динамичности  находится в зависимости от параметра

ε=T⋅q0790.					()

Коэффициент динамичности  определяется по формуле

ξ=1,1+15,5⋅ε.					()

Коэффициент пространственной корреляции пульсации ветра  определяют по формуле

ν=0,968−0,025⋅H.				()

Приведенное относительное ускорение центра тяжести i  го участка

ηi=αi⋅n=0kαn⋅mn⋅Pnstn=0kαn2⋅Gn  ,                                    ()

где    i ,   n   относительное перемещение  i  го и  n  го участка при основном колебании

Если  X  10,  то

mn=0,76xn10−0,15,                                            ()

Если  X  10,  то  m n = 0,6.

Изгибающий момент в расчетном сечении на высоте  Xi  от  действия ветровой нагрузки на обслуживающую площадку следует определять по формуле

Mvj=0,85⋅q0⋅θj⋅xj−XI⋅1+0,75⋅ξ⋅χj⋅mj⋅Aj,              ()

где  АJ  общая площадь, включенная в контур площадки, м2.

Коэффициент J по формуле

χj=1,56⋅xjH1,6				()

Проведем расчет по формулам (111)…(123).

θ0=23,361100,31=1,3,θ1=9,453100,31=0,98,θ2=1,25100,31=0,52,

q0st=230⋅1,3⋅0,7=209,3,q1st=230⋅0,98⋅0,7=157,8,q2st=230⋅0,52⋅0,7=83,7,

ε=2,02⋅380790=0,05,

ξ=1,1+15,5⋅0,05=1,98,

ν=0,968−0,025⋅30,315=0,83

P0st=209,3⋅1,3⋅13,907=3784,

P1st=157,8⋅1,3⋅13,907=2852,9,

P2st=83,7⋅1,22⋅2,5=255,285,

m0=0,76⋅23,36110−0,15=0,67

m1=0,76⋅9,45310−0,15=0,77

m2=0,6,

η0=4⋅10−8⋅4⋅10−8⋅0,67⋅3784+1,6⋅10−8⋅0,77⋅2852,9+2,14⋅10−9⋅0,6⋅255,3268894⋅4⋅10−82+268894⋅1,6⋅10−82+6000⋅2,14⋅10−92=0,01,

η1=1,6⋅10−8⋅4⋅10−8⋅0,67⋅3784+1,6⋅10−8⋅0,77⋅2852,9+2,14⋅10−9⋅0,6⋅255,3268894⋅4⋅10−82+268894⋅1,6⋅10−82+6000⋅2,14⋅10−92=0,004,

η2=2,14⋅10−9⋅4⋅10−8⋅0,67⋅3784+1,6⋅10−8⋅0,77⋅2852,9+2,14⋅10−9⋅0,6⋅255,3268894⋅4⋅10−82+268894⋅1,6⋅10−82+6000⋅2,14⋅10−92=0,0006,

P0dyn=0,83⋅268894⋅1,98⋅0,01=4419,

P1dyn=0,83⋅268894⋅1,98⋅0,004=1767,6,

P2dyn=0,83⋅6000⋅1,98⋅0,0006=5,91,

P0=3784+4419=8203,

P1=2852,9+1767,6=4620,5,

P2=255,285+5,91=261,195,

χ0=1,56⋅25,40030,3151,6=1,1755,

χ1=1,56⋅22,930,3151,6=0,9959,

χ2=1,56⋅20,430,3151,6=0,8277,

χ3=1,56⋅17,930,3151,6=0,6715,

χ4=1,56⋅15,430,3151,6=0,5278,

χ5=1,56⋅12,930,3151,6=0,3976,

χ6=1,56⋅10,430,3151,6=0,2817,

χ7=1,56⋅7,930,3151,6=0,1814,

A0,1=1,3+2⋅1,2=3,96м2,

Mv0=0,85⋅380⋅1,3⋅30,315−25,4⋅1+0,75⋅1,98⋅1,1755⋅0,67⋅3,96=17731,2,

Mv1=0,85⋅380⋅1,3⋅23,361−22,9⋅1+0,75⋅1,98⋅0,99⋅0,67⋅3,96=1521,2,

Mv2=0,85⋅380⋅1,3⋅23,361−20,4⋅1+0,75⋅1,98⋅0,82⋅0,67⋅3,96=8940,5,

Mv3=0,85⋅380⋅1,3⋅23,361−17,9⋅1+0,75⋅1,98⋅0,67⋅0,67⋅3,96=15133,8,

Mv4=0,85⋅380⋅1,3⋅23,361−15,4⋅1+0,75⋅1,98⋅0,52⋅0,67⋅3,96=20086,

Mv5=0,85⋅380⋅1,3⋅23,361−12,9⋅1+0,75⋅1,98⋅0,39⋅0,67⋅3,96=24144,2,

Mv6=0,85⋅380⋅1,3⋅23,361−10,4⋅1+0,75⋅1,98⋅0,28⋅0,67⋅3,96=27555,6,

Mv7=0,85⋅380⋅0,98⋅9,453−7,9⋅1+0,75⋅1,98⋅0,18⋅0,77⋅3,96=2347,35,

Mv=8203⋅23,361−16,4+4620,5⋅9,453−2,5+17731+1521+8940+15133++20086+24144,2+27555,6+2347,35=206685,6 Н⋅м.

##### 8  Расчёт корпуса аппарата от совместного действия всех нагрузок [5]

Цель расчёта: Проверка аппарата на прочность и устойчивость в результате совместного действия всех нагрузок

Исходные данные:

p – расчётное давление, PR=11 МПа;

D – внутренний диаметр аппарата, D=1200 мм;

s – толщина стенки аппарата, S=50 мм;

c – сумма прибавок к толщине стенки, С=2 мм;

F – расчётное осевое сжимающее усилие в сечении У-У , F = 0,81 МН ;

М – расчётный изгибающий момент в сечении У-У , М = 0,206 МН×м ;

fт  – коэффициент прочности кольцевого сварного шва , fт =1;

fp – коэффициент прочности продольного сварного шва , fp=1.

М

G

Направление ветра

У

У

Рисунок 13  – Расчётная схема аппарата

8.1  Проверка корпуса аппарата на прочность

8.1.1 Проведем расчет для рабочего условия

Рассчитываем продольные напряжения на наветренной стороне по формуле

σх1=р⋅(D+s)4⋅s−c−Fπ⋅D⋅s−c+4⋅Mπ⋅D2⋅s−c,                 ()

где F – осевое сжимающие усилие при рабочих условиях, F=0,537 МН;

σх1=11⋅(1,2+0,05)4⋅0,05−0,002−0,5373,14⋅1,2⋅0,05−0,002+4⋅0,2063,14⋅1,22⋅0,05−0,002=72,569 МПа.

Рассчитываем продольные напряжения на подветренной стороне по формуле

σх2=р⋅D+s4⋅s−c−Fπ⋅D⋅s−c−4⋅Mπ⋅D2⋅s−c ,                   ()

σх2=11⋅1,2+0,054⋅0,05−0,002−0,5373,14⋅1,2⋅0,05−0,002−4⋅0,2063,14⋅1,22⋅0,05−0,002=64,97 МПа..

Кольцевые напряжения рассчитываем по формуле

σу=р⋅D2⋅s−c,                                                 ()

σу=11⋅1,22⋅0,05−0,002=143МПа.

Рассчитываем эквивалентные напряжения на наветренной стороне по формуле

σЕ1=σx12+σy2−σx1⋅σy,                                      ()

σЕ1=72,62+1432−72,6⋅143=124,04 МПа.

Рассчитываем эквивалентные напряжения на подветренной  стороне по формуле

σЕ2=σx22+σy2−σx2⋅σy ,                                   ( )

σЕ2=64,92+1432−64,9⋅143=124,31 МПа..

Проверяем условие прочности по следующим условиям

- на наветренной стороне

maxσx1;σE1≤σK⋅ϕT ,                                     ()

124,04 МПа < 145×1 МПа.

- на подветренной стороне

maxσx2;σE2≤σK⋅ϕT,                                     ()

124,31 МПа<145 МПа.

Условие прочности выполняются.

8.1.2 Проведем расчет при условии монтажа

Рассчитываем продольные напряжения на наветренной стороне по формуле

σх1=р⋅(D+s)4⋅s−c−Fπ⋅D⋅s−c+4⋅Mπ⋅D2⋅s−c,                 ()

где F – осевое сжимающие условие при монтаже, F=0,514 МН;

По ГОСТ Р 51274 – 99 при условии монтажа p=0 МПа.

σх1=0⋅1,24⋅0,05−0,002−0,5143,14⋅1,2⋅0,05−0,002+4⋅0,2063,14⋅1,22⋅0,05−0,002=0,954 МПа..

Рассчитываем продольные напряжения на подветренной стороне по формуле

σх2=р⋅D+s4⋅s−c−Fπ⋅D⋅s−c−4⋅Mπ⋅D2⋅s−c ,                   ()

σх2=0⋅1,2+0,054⋅0,05−0,002−0,5143,14⋅1,2⋅0,05−0,002−4⋅0,2063,14⋅1,22⋅0,05−0,002=−6,635 МПа..

Кольцевые напряжения рассчитываем по формуле

σу=р⋅D2⋅s−c,                                                 ()

σу=0⋅1,22⋅0,05−0,002=0МПа.

Рассчитываем эквивалентные напряжения на наветренной стороне по формуле

σЕ1=σx12+σy2−σx1⋅σy,                                      ()

σЕ1=0,9542+02−0,954⋅0=0,954 МПа.

Рассчитываем эквивалентные напряжения на подветренной  стороне по формуле

σЕ2=σx22+σy2−σx2⋅σy ,                                   ( )

σЕ2=6,6352+02−6,635⋅0=6,635 МПа..

Проверяем условие прочности по следующим условиям

- на наветренной стороне

maxσx1;σE1≤σK⋅ϕT ,                                     ()

0,954 МПа < 145×1 МПа.

- на подветренной стороне

maxσx2;σE2≤σK⋅ϕT,                                     ()

6,635 МПа<145 МПа.

Условия прочности выполняются.

  - Проверка корпуса аппарата на устойчивость

Проверка устойчивости для рабочего условия и при условии испытания.

Допускаемая сжимающая сила из условия прочности сечения У-У корпуса аппарата определяется по формуле

Fn=σ⋅π⋅D⋅s−c ,                                     ()

Fn=145⋅3,14⋅1,2⋅0,05−0,002=26,239 МН.

Допускаемая осевая нагрузка из условия местной устойчивости формы определяется по формуле

FЕ1=310⋅Е⋅10−6nУ⋅D2⋅100⋅(s−c)D2,5,                   ()

FЕ1РАБ.=310⋅1,75⋅105⋅10−62,6⋅1,22⋅100⋅(0,05−0,002)1,22,5=480,73MH,

FЕ1ИСП.=310⋅1,75⋅105⋅10−61,8⋅1,22⋅100⋅(0,05−0,002)1,22,5=694,4МН.

Допускаемая осевая сжимающая сила из условия устойчивости формы определяется по формуле

FЕ2=π⋅D⋅s−c⋅EnУ⋅πλ2,                                ()

где  – гибкость аппарата;

λ=2,832⋅НD+(s−c) ,

λ=2,832⋅30,3151,2+(0,05−0,002)=71,59,

FЕ2РАБ.=3,14⋅1,2⋅0,05-0,002⋅1,75⋅1052,6⋅3,1471,592=23,45МН,

FЕ2ИСП.=3,14⋅1,2⋅0,05−0,002⋅1,75⋅1051,8⋅3,1471,592=33,3МН

.

Определяем эквивалентную сжимающую осевую силу по формуле

FЕ=G1+GGЕ2,                                     ( )

FЕраб.=26,2391+26,23923,452=17,5МН.,

FЕисп.=26,2391+26,23933,32=20,6МН.

Определяем допускаемый изгибающий момент из условия прочности

Мn=σ⋅π⋅D2⋅S−C4,                                     ( )

Мn=145⋅3,14⋅1,22⋅0,05−0,0024=7,8МН⋅м.

Определяем допускаемый изгибающий момент из условия устойчивости

МЕ=89⋅10−6⋅ЕnУ⋅D3⋅100⋅S−CD2,5,               ()

МЕраб.=89⋅10−6⋅1,75⋅1052,6⋅1,23⋅100⋅0,05−0,0021,22,5=331,2МН⋅м.

МЕисп.=89⋅10−6⋅1,75⋅1051,8⋅1,23⋅100⋅0,05−0,0021,22,5=478,4МН⋅м.

Определяем допускаемый изгибающий момент по формуле

М=Мn1+МnМЕ2,                                          ()

Мраб=7,81+7,8331,22=7,79МН⋅м.

Мисп=7,81+7,8478,42=7,79МН⋅м.

Проверяем аппарат на устойчивость от совместного действия нагрузок по условию

FF+РР+MM≤1,0 ,                                        ()

При условиях испытания

0,8123,45+1011+0,2067,79≤1,0,

0,97≤1,0

Условие выполняется.

При рабочих условиях

0,8133,3+1011+0,2067,79≤1,0

Условие устойчивости выполняется, следовательно, аппарат сохраняет прочность и устойчивость под действием совместно действующих нагрузок.

9 Расчет опоры

Цель расчёта: проверка опоры аппарата на прочность и устойчивость.

Исходные данные:

p – расчётное давление, PR=0,11 МПа;

D – внутренний диаметр опоры, D=1200 мм;

s – толщина стенки обечайки опоры, S=8 мм;

c – сумма прибавок к толщине стенки, С=2 мм;

F – расчётное осевое сжимающее усилие в сечениях, F = 0,81 МН ;

М – расчётный изгибающий момент в сечениях, М=0,206 МН×м ;

fт  – коэффициент прочности кольцевого сварного шва, fт =1;

fp – коэффициент прочности продольного сварного шва, fp=1.

S2

S4

D

1:5

2000

S

y

y

z

z

S3

D2

d1

x

x

Dб

D1

Рисунок 14 – Расчётная схема цилиндрической опоры

9.1  Проверка обечайки опоры на прочность

9.1.1 Проведем расчет обечайки для рабочего условия

Рассчитываем продольные напряжения на наветренной стороне по формуле

σх1=р⋅(D+s)4⋅s−c−Fπ⋅D⋅s−c+4⋅Mπ⋅D2⋅s−c,                 ()

где F – осевое сжимающие усилие при рабочих условиях, F=0,537 МН;

σх1=0,11⋅(1,2+0,008)4⋅0,008−0,002−0,5373,14⋅1,2⋅0,008−0,002+4⋅0,2063,14⋅1,22⋅0,008−0,002=12,1 МПа.

Рассчитываем продольные напряжения на подветренной стороне по формуле

σх2=р⋅D+s4⋅s−c−Fπ⋅D⋅s−c−4⋅Mπ⋅D2⋅s−c ,                   ()

σх2=11⋅1,2+0,0084⋅0,008−0,002−0,5373,14⋅1,2⋅0,008−0,002−4⋅0,2063,14⋅1,22⋅0,008−0,002=48,61 МПа..

Кольцевые напряжения рассчитываем по формуле

σу=р⋅D2⋅s−c,                                                 ()

σу=0,11⋅1,22⋅0,008−0,002=11,073МПа.

Рассчитываем эквивалентные напряжения на наветренной стороне по формуле

σЕ1=σx12+σy2−σx1⋅σy,                                      ()

σЕ1=12,12+11,0732−12,1⋅11,03=11,6 МПа.

Рассчитываем эквивалентные напряжения на подветренной  стороне по формуле

σЕ2=σx22+σy2−σx2⋅σy ,                                   ( )

σЕ2=48,612+11,032−48,61⋅11,03=44,14 МПа..

Проверяем условие прочности по следующим условиям

- на наветренной стороне

maxσx1;σE1≤σо⋅ϕT ,                                     ()

12,1 МПа < 145×1 МПа.

- на подветренной стороне

maxσx2;σE2≤σK⋅ϕT,                                     ()

48,61 МПа<145 МПа.

Условие прочности выполняются.

9.1.2 Проведем расчет обечайки при условии монтажа

Рассчитываем продольные напряжения на наветренной стороне по формуле

σх1=р⋅(D+s)4⋅s−c−Fπ⋅D⋅s−c+4⋅Mπ⋅D2⋅s−c,                 ()

где F – осевое сжимающие условие при монтаже, F=0,514 МН;

По ГОСТ Р 51274 – 99 при условии монтажа p=0 МПа.

σх1=0,1⋅(1,2+0,008)4⋅0,008−0,002−0,5143,14⋅1,2⋅0,008-0,002+4⋅0,2063,14⋅1,22⋅0,008−0,002=12,6 МПа..

Рассчитываем продольные напряжения на подветренной стороне по формуле

σх2=р⋅D+s4⋅s−c−Fπ⋅D⋅s−c−4⋅Mπ⋅D2⋅s−c ,                   ()

σх2=0,1⋅1,2+0,0084⋅0,008−0,002−0,5143,14⋅1,2⋅0,008−0,002−4⋅0,2063,14⋅1,22⋅0,008−0,002=−48 МПа..

Кольцевые напряжения рассчитываем по формуле

σу=р⋅D2⋅s−c,                                                 ()

σу=0,1⋅1,22⋅0,008−0,002=10МПа.

Рассчитываем эквивалентные напряжения на наветренной стороне по формуле

σЕ1=σx12+σy2−σx1⋅σy,                                      ()

σЕ1=12,62+102−12,6⋅10=11,5 МПа.

Рассчитываем эквивалентные напряжения на подветренной  стороне по формуле

σЕ2=σx22+σy2−σx2⋅σy ,                                   ( )

σЕ2=482+102−48⋅10=43,8 МПа..

Проверяем условие прочности по следующим условиям

- на наветренной стороне

maxσx1;σE1≤σK⋅ϕT ,                                     ()

11,5 МПа < 145×1 МПа.

- на подветренной стороне

maxσx2;σE2≤σK⋅ϕT,                                     ()

43,8 МПа<145 МПа.

Условия прочности выполняются.

9.1.3 Проверка прочности сварного шва соединяющего корпус аппарата и опорную обечайку

Проверку прочности проведем по формуле

1π⋅D0⋅a⋅4⋅MD0+F≤0,8⋅minσ0,σk,                         ()

где а – катет сварного шва, а=2 мм;

[]0 – допускаемое напряжения для материала опоры, []0=145 МПа.

13,14⋅1,2⋅0,002⋅4⋅0,2061,2+0,81≤0,8⋅145,

1,98≤116.

Условие выполняется.

9.1.4 Проверка устойчивости опорной обечайке

Проверку устойчивости в сечение Z-Z проведем по формуле

Fϕ1⋅F+M+F⋅ϕ3ϕ2⋅M≤1,0,                                    ( )

где [F] – допускаемое осевое усилие, определяем по ГОСТ 14249, [F]=3,109 МПа;

[M] – допускаемый изгибающий момент, определяем по ГОСТ 14249, [M]=0,867 МНм;

1, 2, 3 – коэффициенты , 1=0,99, 2=0,96, 3=0.

0,810,99⋅3,109+0,206+0,81⋅00,96⋅0,867≤1,

0,511

Условие выполняется.

9.2 Расчет Элементов опорного узла

9.2.1 Рассчитаем толщину нижнего опорного кольца s1 по формуле

s1≥maxχ1⋅b2⋅4⋅MDб+FDб⋅b1⋅σA+c; 1,5⋅s0,                     ()

где 1 – коэффициент, находится по графику [4], 1=0,85;

b2 – расстояние от обечайки до внешнего края нижнего кольца, b2=125 мм;

[]A – допускаемое напряжение для материала опоры, []A=142 МПа;

b1 – ширина нижнего опорного кольца, b1=330 мм;

Dб – диаметр окружности анкерных болтов, Dб=1360 мм;

s0 – исполнительная толщина обечайки опоры, s0=8 мм.

s1≥max0,85⋅125⋅4⋅0,2061360+0,811360⋅330⋅142+2; 1,5⋅8,

s1≥max2,02;12.

Принимаем s1=20 мм.

### Библиография

1 ОСТ 26-291-94

2 ГОСТ 14249-89.  Нормы метода расчета на прочность

3 ГОСТ 24755-89. нормы и методы расчета на прочность укреплений отверстий

4 ГОСТ Р 51274-99. Сосуды и аппараты колонного типа, нормы и методы расчёта на прочность. – М.: Издательство стандартов, 1999. – 11 с.