2.РАСЧЕТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ.

2.1.Исходные  данные для технологического расчета.

2.1.1.Данные,принимаемые на основе отчетов предприятия.

2.1.1.1.Списочный подвижной состав по маркам,моделям.

Коэффициент приведения:

Кпр.=tтр.пр./tтр.  , где

tтр.пр. - трудоемкость ТР приводимой модели , чел.-ч./1000

tтр. - удельная трудоемкость ТР основной модели , чел.-ч./1000

Число приведенных автомобилей :

Апр.=Аи x Кпр.

Таблица 2.1

Приведение автомобилей к основной модели для ТР.

| Модели основных автомобилей | Модели приводимых автомобилей | tпр. . | tтр. пр. | Кпр. | Аи | Апр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ-130 ----- ----- ----- ----- ----- | ----- ЗИЛ-431610 ЗИЛ-131 ГАЗ-53А ГАЗ-3307 ПАЗ-672 | 3,6 — — — — — | — 4,0 4,16 3,7 3,6 5,3 | 1,0 1,1 1,16 1,03 1,0 1,47 | 36 19 2 3 1 2 | 36 20 2 3 1 3 |
| Итого : |  |  |  |  | 63 | 65 |
| КамАЗ-5320 ----- ----- | ----- КрАЗ-257 МАЗ-500 | 6,7 — — | — 6,2 6,0 | 1,0 0,93 0,89 | 54 2 6 | 54 2 5 |
| Итого : |  |  |  |  | 62 | 61 |
| ГАЗ-3102 ----- ----- ----- | ----- АЗЛК-2141 ГАЗ-2417 УАЗ-469 | 3,2 — — — | — 2,8 3,0 3,2 | 1,0 0,88 0,94 1,0 | 7 4 2 1 | 7 4 2 1 |
| Итого : |  |  |  |  | 14 | 14 |
| Всего |  |  |  |  | 139 | 140 |

Таблица 2.2

Грузовые автомобили

|  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовая | Тип по грузо- | все- | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модель | подъемности | го | Бортовых |  | Са- | Сед. | Фур | Сп. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оди- | с | мо- | тя- | гоны | подв |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ноч. | приц | свал | гач |  | сост. |  |  |  |  |  |  |
| ЗИЛ-130 | Большой | 65 | 8 | 7 | -- | -- | 46 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | от 5,0 до 8,0т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КамАЗ-5320 | Большой | 61 | 15 | 6 | 33 | 5 | -- | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | от 8,0 и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3

Легковые автомобили

| Тип , класс ав - ля | Литраж двигателя | Марка , модель | Количество , ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднего класса | от 1,8 до 3,5 л. | ГАЗ-31029 | 14 |

Принятые к расчету данные по отчету предприятия.

Таблица 2.4

| Наимено- вание по- казателя | Удельный простой в ТО и ТР дн/1000 | Средне сут. про- бег ав - ля км | Коэффи- циент вы- пуска ав-лей | Коэффиц. техничес- кой готов- ности авт. | Режим работы автомо- билей на линии Дней в Ср. время году в наряде,ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначе- ние | ф dтоир | ф l сс | ф aв | ф aт | Д р | Т н |
| Величина | 0,75 | 173,5 | 0,49 | 0,86 | 365 | 7,12 |

2.1.2 Исходные данные, принимаемые по нормативной литературе.

Таблица 2.5

Исходные нормативы трудоемкости и периодичности ТО

| Базовая модель автомобиля | ЗИЛ - 130 | КамАЗ-5320 | ГАЗ-31029 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Периодичность ТО - 1, ТО - 2, км. | 3000/12000 | 4000/12000 | 4000/16000 |
| 2. Трудоемкость ТО - 1 , ТО-2 ,чел-ч | 2,7/10,8 | 2,13/8,83 | 2,5/10,5 |

Таблица 2.6

Исходные нормативы удельной трудоемкости ТР

| Базовая модель автомобиля | ЗИЛ - 130 | КамАЗ-5320 | ГАЗ-31029 |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельная трудоемкость ТР,чел.-ч./1000 | 3,6 | 6,7 | 3,2 |

2.1.3.Корректирование исходных нормативов.

Таблица 2.7

Удельный простой в ТО и Р по нормативной литературе

| Базовая модель автомобиля | ЗИЛ - 130 | КамАЗ-5320 | ГАЗ-31029 |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный простой в ТО и Р,дн./1000 | 0,55 | 0,55 | 0,4 |

Согласно рекомендации ОНТП-АТП-СТО-80 исходные нормативы корректируют с помощью коэффициентов в зависимости от следующих факторов:

К1- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации.

К2- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава и организации его работы.

К3- коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природноклиматических условий.

К4- коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости.

К5- коэффициент корректирования нормативов трудоемкости технического обслуживания и текущего ремонта в зависимости от количества обслуживаемых и ремонтируемых автомобилей на авторемонтном предприятии и количества технологически совместимых групп подвижного состава.

а) Расчетный удельный простой автомобилей в ТО и ТР.

Р            н

dТОиР = dТОиР * К4` , где

р

dтоир - расчетный удельный простой автомобилей в ТО и ТР, дн/1000.

н

dтоир- нормативный удельный простой автомобилей в ТО и ТР, дн/1000.

К4`-коэффициент корректирования нормативов в зависимости от

пробега автомобилей с начала эксплуатации.

ЗИЛ - 130, КамАЗ-5320 :        р

dтоир=0,55*1,1=0,605

ГАЗ - 31029 :                          р

dтоир=0,4*1,2=0,48   -    принимаем  0,56

б) Расчетная периодичность ТО - 1 , ТО - 2

Таблица 2.8

| Базовая модель автомобиля | Нормативная периодичность , н км. Lто ТО-1 ТО-2 |  | Корректирующие коэффициенты К1 К3 |  | Результ. коэффи-циент коррект К=К1 К3 | Расчетная периодичность, р н Lто=Lто*К ,км ТО-1 ТО-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ - 130 | 3000 | 12000 | 0,8 | 0,9 | 0,72 | 2160 | 8640 |
| КамАЗ - 5320 | 4000 | 12000 | 0,8 | 0,9 | 0,72 | 2880 | 8640 |
| ГАЗ - 31029 | 4000 | 16000 | 0,8 | 0,9 | 0,72 | 2880 | 11520 |

в) Расчетная трудоемкость ТО - 1 , ТО - 2

Таблица 2.9

| Базовая модель автомобиля | Нормативная трудоемкость н чел.-ч. tто ТО-1 ТО-2 |  | Корректирующие коэффициенты К2 К5 |  | Результ. коэффи-циент коррект К=К2 К5 | Расчетная трудоемкость, чел.-ч. р н tто=tто*К ТО-1 ТО-2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ - 130 | 2,7 | 10,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 3,24 | 12,96 |
| КамАЗ-5320 | 2,13 | 8,83 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 2,56 | 10,6 |
| ГАЗ-31029 | 2,5 | 10,5 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 12,6 |

г) Расчетная трудоемкость ТР на 1000 км. пробега

Таблица 2.10

| Базовая модель автомобиля | Нормативн. трудоем- кость ТР, чел.-ч. н tтр | Корректирующие коэффициенты К1 К2 К3 К4 К5 |  |  |  |  | Результирующий коэффициент корректировки К=К1*К2*К3*К4*К5 | Расчетная трудоем- кость, чел.-ч./1000 р н tтр=tтр*К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ - 130 | 3,6 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 6,84 |
| КамАЗ-5320 | 6,7 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 12,74 |
| ГАЗ-31029 | 3,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 2,06 | 6,59 |

2.1.4. Определение средневзвешенной величины трудоемкости работ по ТО и ТР.

ср

tтр(то) =(t1*А1+t2*А2+...tn*Аn)/Асп   , где

ср

tтр-средневзвешанная трудоемкость ТР на 1000км  ,чел.час.

t1;t2;tn-расчетная трудоемкость ТР на 1000км  ,чел.час.

А1;А2;Аn-количество автомобилей по маркам  ,ед.

Асп- списочное количество автомобилей принятое к расчету,

равное А1+А2+...Аn.

ср

tтр=(6,84*65+12,74*61+6,59*14)/140=9,39 чел.-ч./1000

ср

tто-1=(3,24*65+2,56*61+3*14)/140=2,92 чел.-ч.

ср

tто-2=(12,96*65+10,6*61+12,6*14)/140=11,9 чел.-ч.

2.2.  Технологический  расчет.

2.2.1. Определение  коэффициента технической готовности,выпуска и общего годового пробега.

а) Коэффициент технической готовности.

р     ф

aт=aт+Daт   , где

р

aт-проектный коэффициент технической готовности.

ф

aт-фактический коэффициент технической готовности.

Daт-величина увеличения Lт за счет сокращения простоев в ТО и ТР.

ф           р                 а

Da=(dтоир - dтоир)*lcc*aв/1000   , где

ф

dтоир-фактический простой автомобилей в ТО и ТР.

lсс-среднесуточный пробег одного автомобиля;км.

а

aв-аналитический коэффициент выпуска автомобилей.

а      ф

aв= aв+(АДб.р./АДх.) , где

ф

aв-фактический коэффициент выпуска по данным АТП.

АДб.р.-простой автомобилей в исправном состоянии из-за от сутствия работы; авт.-дни(смотри таблицу 1.3).

АДх.-автомобиле-дни нахождения автомобилей в АТП.

АДх.=365*Аи , где

Аи-среднесписочное колличество автомобилей в АТП.

АДх.=365*140=51100

а

aв=0,49+460/51100=0,5

ЗИЛ-130,КамАЗ-5320 :                                         ГАЗ-31029 :

Daт=(0,75-0,605)*173,5*0,5/1000=0,01             Daт=(0,75-0,56)*173,5*0,5/1000=0,02

р                                                                           р

aт=0,86+0,01=0,87                                              aт=0,86+0,02=0,88

р

Принимаем  aт равное 0,88

б) Коэффициент выпуска.

р      а       ф       р

aв= aв / aт * aт

р

aв=0,5/0,86*0,88=0,51

в) Годовой пробег автомобилей,км.

р

Lг=365*Аи*lсс* aв ,   где

Lг-общий годовой пробег всех автомобилей; км.

р

aв-проектный коэффициент выпуска автомобилей.

Lг=365*140*173,5*0,51=4521583,5

-Годовой пробег по маркам :

ЗИЛ-130           -                   Lґ`=365*65*173,5*0,51=2099306,6

КамАЗ-5320     -                   Lг``=365*61*173,5*0,51=1931488,7

ГАЗ-31029        -                   Lг```=365*14*173,5*0,51=452158,4

2.2.2. Годовой объем работ.

а) Годовая трудоемкость работ по ТР,чел.-ч.

ср

Ттр=( åLг*tтр)/1000  ,  где

Ттр=4521583,5*939/1000=42457,67

б) Определение годовой произодственной программы по ТО

Годовое количество ТО-1,ТО-2

р                                               р

N2=SLг/L2                        N1=SLг/L1-N2 , где

N1,N2 - годовое количество соответствующих ТО ( ТО-1,ТО-2)

р   р

L1,L2 - откорректированная периодичность ,соответвтвенно ТО-1 и ТО-2, км.

ЗИЛ-130 :

N2=2099306,6/8640=243               N1=2099306,6/2160-243=729

КамАЗ-5320 :

N2=1931488,7/8640=224               N1=1931488,7/2880=671

ГАЗ-31029 :

N2=452158,4/11520=39                 N1=452158,4/2880-39=118

Суммарное количество ТО :

SN2=506                                       SN1=1518

в) Годовой обем работ поТО-1;ТО-2.

ср                               ср                             ср

Тто=Nто*tто*(100-W)/100+Nто*tто*Стр/100-Nто*tто*СД/100    ,где

Тто     - годовой оъбем  работ по соответствующему  виду ТО  (ТО-1;ТО-2),  чел.-ч. ;

Nто   - годовое  количество  соответствующих  ТО  (ТО-1;ТО-2);

р

tто       -   откорректированная  трудоемкость  одного  ТО  (ТО-1;ТО-2)  ;

W     -   %  снижения  трудоемкости  ТО  при  поточном  методе    15%;

Стр   -   %  объема   сопутствующего  текущего  ремонта  от  трудоемкости  ТО

20% ;

СД      -     %диагностических  работ  ,выполняемых  отдельно  от  ТО  на  посту

диагностики  ,               10% .

Тто -1=1518*2,92*(100-15)/100+1518*2,92*0,2-1518*2,92*0,15=3989,3

Тто -2  =506*11б9*0,85+506*11,9*0,2-506*11,9*0,15=5419,3

2.2.3.   Годовая  трудоемкость  работ  аккумуляторного  участка ,  чел.-ч.

Туч= (Тто-1 + Тто-2 + Ттр)*Суч/100  ,  где

Суч  -  %трудоемкости  соответствующих  участковых   работ  ,  2%;

Туч= (3989,3+5419,3+42457,67)*2/100=1037,32

Так  же  аккумуляторщик  выполняет ТО и ТР  аккумуляторных  батарей   сто-

ронних  организаций , заключивших  договор  с  АТП .  Трудоумкость    этих    ра-

бот  составляет  500 чел.-ч.

Туч=1037,32+500=1537,32

2.2.4. Определение  явочного  количества  рабочих .

Ря=Т/Ф  н     ,  где

Ря  -  явочное  количество  рабочих  ,  чел.  ;

Т   -  годовая  трудоемкость  соответствующих   работ  ТР  ;

Фн -  номинальный  годовой  фонд  рабочего  времени  ,ч.   ;

Фн=(Дк..г. - Дв - Дп)*tсм -Дпп*1  ,  где

Дк.г.  -  число  календарных  дней   в  году  ;

Дв       -  число  выходных  дней  в  году  ;

Дп     -  число  празднечных  дней  в  году  ;

Дпп   -  число  предпразднечных  дней  в  году  с  сокращенной  продолжительнос-

тью  смены  ,ч

1    -   время   сокращения  рабочей  смены  в  предпразднечные  дни ,ч.

tсм    -      продолжительность  смены  , ч.  ;

Фн=(365-104-10)*8-9*1=2000

Ря = 1537,32/2000=0,77

а) ТО и Р  аккумуляторных   батарей  будет  производиться  на  пяти  рабочих

постах :

1) Передвижное  рабочее  место  аккумуляторщика -  предназначено  для  про-

ведения   в   планово- предупредительном   порядке  ТО  аккумуляторных

батарей  ;

2) Контрольно-разборочное  рабочее  место ;

3) Ремонтно-сборочное   рабочее   место  ;

4) Рабочее  место  по  приготовлению  электролита ;

5) Рабочее  место  по  заряду  аккумуляторных   батарей .

2.2.5.  Подбор  технологического  оборудования   и  технологической  оснастки .

Таблица  2.8.

| № п/п | Наименование, крат. хар-ка | Тип, модель | Кол-во ед. | Размер в плане, мм | Общая площ., кв.м | Мощн. эл.дв., кВт | Стоимость, т.р ед. общая |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок настоль -ный,сверлиль- ный. | НС- -12А | 1 | 300х400 | 0,12 | 1 | 1050 | 1050 |  |
| 2 | Дистилятор | ДЭ-4-2 | 1 | 400х400 | 0,13 | 4 | 967 | 967 |  |
| 3 | Электротель- фер | 8002М | 1 | 100х7200 | 0,76 | 0,5 | 884 | 884 |  |
| 4 | Выпрямитель | ВСА-5 | 2 | 200х350 | 0,14 | 1,08 | 1216 | 2432 |  |
| 5 | Источник пос- тоянного тока | УИП- 200БП2 | 1 | 600х600 | 0,36 | 1 | 1133 | 1133 |  |
| 6 | Электротигель для плавки свинца | ГОО- -942 | 1 | 380х410 | 0,16 | 2 | 1380 | 1380 |  |

Продолжение таблицы 2.8

| № п/п | Наименование, крат. хар-ка | Тип, модель | Кол-во ед. | Размер в плане, мм | Общая площ., кв.м | Мощн. эл.дв., кВт | Стоимость, т.р ед. общая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Электротигель для плавки мастики,V=3,2л | 8022 | 1 | 360х400 | 0,14 | 1,5 | 1135 | 1135 |
| 8 | Вентиляция приточная 1500об/мин; 2куб.м./ч. | Собств изго- товлен | 1 |  |  | 1 | 4000 | 4000 |
| 9 | Вентиляция вытяжная 3000об/мин, 6куб.м./ч. | Cобств изго- товлен | 1 |  |  | 2 | 12000 | 12000 |
| 10 | Тележка | 536М | 1 | 400х800 | 0,32 | --- | 1558 | 1558 |
| 11 | Комплект при- способлений и инструмента для ремонта АКБ | ПТ- 7300М | 1 |  |  | --- | 1675 | 1675 |
| 12 | Пробник | Э-107 | 1 | 80х150 | 0,012 | --- | 39 | 39 |
| 13 | Пробник | Э-108 | 1 | 80х150 | 0,012 | --- | 40 | 40 |
| 14 | Комплект при- борои,приспо- соблений и ин- струмента | Э-401 | 1 | 300х400 | 0,24 | --- | 250 | 250 |
| 15 | Тележка акку- муляторщика | Собств изгот. | 1 | 600х1500 | 0,9 | --- | 1600 | 1600 |
| 16 | Приспособле- ние для обрез- ки пластин АКБ | Собств изгот. | 1 | ................. | ........ | --- | .... | .... |
| 17 | Установка для ускоренной за- рядки АКБ | Э-410 | 1 | 710х540 | 0,38 | 0,5 | 1015 | 1015 |
| 18 | Устройство для заливк. дистил. воды | ПА-10 | 1 | 200х200 | 0,04 | --- | 165 | 165 |

Продолжение таблицы 2.8

| № п/п | Наименование, крат. хар-ка | Тип, модель | Кол-во ед. | Размер в плане, мм | Общая площ., кв.м | Мощн. эл.дв., кВт | Стоимость, т.р ед. общая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Прибор для проверки бло- ка на герметич. | Собст. изгот. | 1 | 80х200 | 0,016 | 0,001 | 0,120 | 0,120 |
| 20 | Стол для конт- роля и прове- рки АКБ | Р-83 | 1 | 870х2400 | 2,09 | --- | 1000 | 1000 |
| 21 | Стол для ре- монта АКБ | Р-86 | 1 | 870х2020 | 1,75 | --- | 950 | 950 |
| 22 | Стелаж для ожидающих ремонта АКБ | И-118 | 1 | 800х1200 | 0,96 | --- | 500 | 500 |
| 23 | Стелаж для ожидающих заряда АКБ | Г-117 | 1 | 710х2000 | 1,42 | --- | 450 | 450 |
| 24 | Верстак слеса- рный | Собст. изгот. | 1 | 700х1200 | 0,84 | --- | 1006 | 1006 |
| 25 | Шкаф инстру- ментальный | Собст. изгот. | 1 | 435 х 950 | 0,41 | --- | 500 | 500 |
| 26 | Ванна с шламо- уловителем | Собст. изгот. | 1 | 500х600 | 0,3 | --- | 1000 | 1000 |
| 27 | Штатив с бу- тылью для кис- лоты | Собст. изгот. | 1 | 400х400 | 0,16 | --- | 200 | 200 |
| 28 | Бак для развед. Электролита | Собст. изгот. | 1 | 400х400 | 0,16 | --- | 700 | 700 |
| 29 | Бак для дисти- ллированной воды | Собст. изгот. | 1 | 400х400 | 0,16 | --- | 500 | 500 |
| 30 | Стелаж для АКБ | Собст. изгот. | 2 | 2600х700 | 1,82 | --- | 450 | 450 |
| 31 | Стол для доли- вки воды | Собст. изгот. | 1 | 700х1500 | 0,74 | --- | 400 | 400 |
| 32 | Ларь для обти- рочн. Матер. | Собст. изгот. | 1 | 310х500 | 0,15 | --- | 250 | 250 |

Продолжение таблицы 2.8

| № п/п | Наименование, крат. хар-ка | Тип, модель | Кол-во ед. | Размер в плане, мм | Общая площ., кв.м | Мощн. эл.дв., кВт | Стоимость, т.р ед. общая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Киянка | гост 11775- -74 | 1 | 100х250 | 0,03 | --- | 70 | 70 |
| 34 | Кернер | гост 7213- -72 | 1 | 80х10 | 0,0008 | --- | 10 | 10 |
| 35 | Отвертка | гост 17199- -71 | 1 | 20х200 | 0,04 | --- | 10 | 10 |
| 36 | Штангенцир- куль | ШЦ_ПО_250 | 1 | 100х250 | 0,25 | --- | 70 | 70 |
| 37 | Слесарный молоток | гост 2310- -70 | 1 | 60х300 | 0,18 | --- | 15 | 15 |
| 38 | Огнетушитель | ОП-10 | 2 | 150х1000 | 1,5 | --- | 120 | 120 |
| 39 | Стол канцеляр. | --- | 1 | 655х1135 | 0,74 | --- | 650 | 650 |
| 40 | Стул | --- | 2 | 405х420 | 0,34 | --- | 90 | 90 |
| 41 | Стол для вып- рямителей | Собств изгот. | 1 | 420х1200 | 0,5 | --- | 350 | 350 |
| 42 | Умывальник | --- | 1 | 400х400 | 0,16 | --- | 250 | 250 |
| 43 | Ванна для мой- ки АКБ | --- | 1 | 700х1600 | 1,12 | --- | 1000 | 1000 |
| 44 | Аптечка | --- | 1 | 100х300 | 0,03 | --- | 50 | 50 |
| 45 | Ящик с песком | Собств изгот. | 1 | 500х500 | 0,25 | — | 200 | 200 |
|  | Всего: |  |  |  | 13,46 | 14,58 |  | 42809 |

2.2.6.Определение производственной площади аккумуляторного

участка.

Fуч= fоб * Кп  ,кв.м.

где

Fуч-площадь участка, кв.м.

fоб-площадь оборудования, кв.м.

Кп-коэффициент плотности расстановки оборудования ,   (4,0).

Fуч =13,46*4,0=53,84

Принимаем площадь участка 54  кв.м.

2.3  Технология  работ  на  аккумуляторном  участке.

2.3.1. Технологические карты.

Технологическая карта.                                                                                                На  замену свинцовых пластин одной банки аккумуляторной батареи  6СТ90

Общая трудоемкость      4,4 чел.-ч.

Исполнитель  аккумуляторщик  IV разряда.

| № | Наименование операции. | Место выполнения | Кол-во точек воздей- ствия. | Оборудование , инструмент , приспособление. | Тех.ус- ловия и указа- ния. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрядить батарею разрядным током 4,5 А до напряжения 1,7В на за- жимах одного из аккуму- ляторов. | Стелаж для заряда АКБ. | 6 | Нагрузочное сопротивление. |  |
| 2 | Слить электролит | Ванна с шламоуло- вителем. | 6 | Ключ для вывер- тывания пробок |  |
| 3 | Удалить межэлементные соединения и полюсные выводы. | Стол Р-83 | 2 | Зубило , слесар- ный молоток 250 грамм, сверли- льный станок НС-12А, отверт- ка 250 мм. |  |
| 4 | Удалить заливочную мас- тику. | Стол Р-83 | 1 | Отражательный колпак, стамеска, столярная 8-10мм | Заливную мастику удалять, направляя стамеску от себя. |
| 5 | Снять крышку аккумуля- тора. | Стол Р-83 | 1 | Съемник ПТ-2208 |  |
| 6 | Извлечь блок пластин из блока и произвести мойку. | Стол Р-83 | 1 | Двойные клещи ПТ-2209, ванна для мойки АКБ. |  |
| 7 | Разобрать блок пластин на полу блоки и отдельные пластины. | Стол Р-83 | 2 | Приспособление для обрезки пла- стин АКБ. |  |
| 8 | Продефектовать и заме- нить негодные пластины. | Стол Р-83 | 15 | Внешним осмот- ром в соответст- вии с ТУ. |  |
| 9 | Наварить ушки пластин. | Стол Р-86 | — | Драчевый напи- льник 200мм., шаблон ПТ-2212, держатель уголь- ного электрода СП-1821. |  |

Продолжение технологической карты.

| № | Наименование операции. | Место выполнения | Кол-во точек воздей- ствия. | Оборудование , инструмент , приспособление. | Тех.ус- ловия и указа- ния. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Сварить пластины в полу- блоки. | Стол Р-86 | 2 | Шаблон-кондук-тор ПТ-2213, де- ржатель угольно- го электрода СП-1821, столяр- ная стамеска. |  |
| 11 | Собрать полублоки в блок и установить сепараторы. | Стол Р-86 | — | Подставка для сборки. |  |
| 12 | Установить блок пластин в моноблок. | Стол Р-86 | — | Двойные клещи ПТ-2209 |  |
| 13 | Установить крышку ак- кумулятора | Стол Р-86 | 1 | Молоток с рези- новым бойком, драчевый напи- льник 200мм. |  |
| 14 | Установить контакт меж- ду штырем баретки и меж- элементными соединения- ми. | Стол Р-86 | 2 | Держатель уго- льного электрода СП-1821. |  |
| 15 | Сварить межэлементные соединения. | Стол Р-86 | 2 | Стальная щетка, шаблон для сва- рки МЭС,держатель угольного элект- рода СП-1821, отвертка 150мм. |  |
| 16 | Наварить полюсные выво- ды. | Стол Р-86 | 2 | Все то же, но для наплавки вывод- ных клемм. |  |
| 17 | Залить мастику. | Стол Р-86 | — | Тигель для пла- вки мастики, ковш для разлив- ки мастики, сто-лярная стамеска 10-15мм. |  |
| 18 | Залить электролит. | Стол Р-86 | 6 | Воронка,емкость |  |

Технологическая  карта.

На  проведение   контрольно-тренировочного цикла   аккумуляторной  батареи 6СТ90.

Общая  трудоемкость   0,75   чел.-ч.

Исполнитель  аккумуляторщик  IV разряда.

| № | Наименование операции. | Место выполнения | Кол-во точек воздей- ствия. | Оборудование , инструмент , приспособление. | Тех.ус- ловия и указа- ния. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зарядить АКБ | Стелаж для заряда АКБ | 6 | Выпрямитель ВСА-5 | Довести плотность эектроли- та до нор- мы. |
| 2 | Разрядить АКБ силой тока 8,1А | Стелаж для заряда АКБ | 6 | Нагрузочное сопротивление | Темпера- тура элек- тролита 20-30 С |
| 3 | Прекратить разряд при достижении напряжения 1,7В на зажимах одного из наихудших аккумуляторов | Стелаж для заряда АКБ | 6 | Нагрузочное сопротивление |  |
| 4 | Зарядить АКБ до нормы | Стелаж для заряда АКБ | 6 | Выпрямитель ВСА-5 | Если вре- мя разря- да мень- ше 6,5 ч. , то провести 3 цикла заряда разряда АКБ |