Основы общей фотографии

Сущность процесса фотографирования.
Негативный и позитивный процессы.

В состав фотографического, или эмульсионного слоя фотографического материала входят мельчайшие кристаллы светочувствительных галогенных солей серебра, распределенные во взвешенном состоянии в водном растворе желатины. Этот слой наносится на стекло или негорючую пленочную основу.

В фотографии наибольшее распространение имеет негативно-позитивный способ получения фотографических изображений, складывающийся из следующих этапов: фотографическая съемка, негативный процесс, позитивный процесс.

Фотографическая съемка осуществляется с помощью фотографического аппарата - высокоточного оптического прибора, состоящего из большого количества различных узлов и механизмов, основными из которых являются:

- фотографический объектив с приспособлением, обеспечивающим наводку на резкость;

- затвор;

- светонепроницаемая камера, защищающая фотоматериал от постороннего света;

- видоискатель;

- кадровое окно;

- кассета со светочувствительным материалом.

ФОТООБЪЕКТИВ состоит из системы линз, дающей на светочувствительном слое действительное и обратное изображение объекта съемки

ЗАТВОР открывает доступ к фотослою изображения, проецируемого объективом. При этом проецирование осуществляется в течение точно установленного промежутка времени. Такое дозированное освещение фотослоя при съемке называется экспонированием, а промежуток времени, на который открывается затвор - выдержкой.

При фотографической съемке под действием света в различных участках светочувствительного слоя образуется незаметное глазом так называемое скрытое изображение. Далее светочувствительный материал сначала проявляют, то есть опускают в проявитель - специальный химический раствор, переводящий скрытое изображение в видимое. После споласкивания в воде пленку переносят во второй раствор, который удаляет из слоя остатки не подвергшегося освещению и не проявленного галогенного серебра. Этот раствор называется фиксажом, а процесс обработки в нем - фиксированием.

Описанный процесс химико-фотографической обработки называется негативным процессом, а полученное изображение - негативом. Изображение на негативе по светам и теням обратно объекту съемки, так как под действием света, отраженных от светлых участков объекта, на фотослое при съемке и обработке образуются большие почернения и, наоборот, под действием света, отраженного от его темных участков, на фотослое образуются малые почернения.

С негатива можно получить позитив, воспроизводящий по соотношению плотностей объект съемки. Процесс его изготовления складывается из экспонирования негативного материала, или фотопечати, и его химико-фотографической обработки. Фотопечать может осуществляться контактным и проекционным способами.

Свойства светочувствительных материалов.

Все фотографические материалы - сложные многослойные структуры, состоящие из большого количества специальных слоев (от 4 до 22 и более): подслой, эмульсионный слой, противоореольный слой, противоскручивающий слой и т. д.

Основные свойства: светочувствительность, контрастность, спектральная чувствительность, фотографическая широта, фотографическая вуаль, разрешающая способность.

- светочувствительность - способность фотоматериала давать те или иные почернения под действием белого цвета и проявления. Чем меньше чувствительность, тем больше света нужно для создания одинаковых почернений фотослоя. *** ГОСТ DIN ASA ***

- фотографическая широта - способность фотоматериала правильно воспроизводить интервал яркостей объекта съемки.

- коэффичент контрастности - показатель, обратный фотографической широте - показывает способность фотоматериала тем или иным различием почернений передавать различие яркостей объектов съемки.

- спектральная чувствительность - определяет степень реагирования эмульсионного слоя на различные цвета спектра. Чтобы негативные фотоматериалы были чувствительны к различным лучам спектра, в эмульсионный слой вводят оптические сенсибилизаторы.*** несенсибилизир., ортохром, изохром, панхром, изопанхром ***

- фотографическая вуаль - способность фотоматериала к почернению под воздействием проявителя даже в тех местах, на которые свет не действовал.

- разрешающая способность - характеризуется количеством линий, раздельно передаваемых на 1 мм эмульсионного слоя.

| Вид | Свето чув-сть | Коэфф. кон-ти | Время проявки | Широта | Фотовуаль | Разреш. спос-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф - 32 | 32 (32) | 0,8 | 6 - 10 | 1,5 | 0,1 | 116 |
| Ф - 65 | 65 (45) | 0,8 | 6 - 10 | 1,5 | 0,16 | 92 |
| Ф - 130 | 130 (90) | 0,8 | 6 - 10 | 1,5 | 0,25 | 75 |
| Ф - 250 | 250 (350) | 0,8 | 6 - 10 | 1,5 | 0,30 | 70 |
| Фт - 30 | 8 - 22 | 3,2 | - | - | 0,08 | 116 |
| М-т - 200 | 2,0 | 3,0 | - | - | - | 196 |
| М-т - 300 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | 300 |

Классификация фотоаппаратов,
объективов и экспонометров.

Все существующие типы фотоаппаратов можно условно разделить на две основные группы:

- общего назначения (любит. и проф.)

- специальные (аэро-, рентген- и т.д.)

Фотоаппараты общего назначения классифицируются по:

- формату кадра

- конструктивным особенностям

- степени оснащенности

- типу затвора

- способу наводки на резкость

- степени автоматизации

По формату кадра:

- миниатюрные 14х21,12х17,10х14

- полуформатные 18х24

- малоформатные 24х36 28х28

- среднеформатные 6х9 см, 6х7, 6х6, 4,5х6

- крупноформатные 18х24 см, 13х18, 9х12, 8,5х10,5

По конструкции:

- складные - Искра, Москва

- жесткой конструкции - ФЭД, Зоркий, Киев

- зеркальные однообъективные - Зенит, Салют

- зеркальные двухобъективные - Любитель

По технической оснащенности:

- простейшие - Этюд

- простые - Смена

- среднего класса - Зоркий

- высокого класса - Зенит

Устройство фотоаппарата и функции его систем

ФОТООБЪЕКТИВ - важнейшая часть фотоаппарата, от которой, в основном, зависит качество получаемого изображения. Фотообъективом может служить как простейшая линза, так и сложнейшие системы из 10-12 линз со встроенными зеркалами.

У каждого объектива есть своя техническая характеристика: величина фокусного расстояния, угол поля изображения, светосила, раз- решающая сила, а также много специальных характеристик.

ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ - расстояние от задней линзы объектива до точки, где образуется резкое изображение бесконечно удаленного предмета. Измеряется в мм. По соотношению фокусного расстояния и диагонали кадра объективы делятся на:

- нормальные (прим. равны)

- короткофокусные (меньше)

- длиннофокусные (больше)

- с переменным фокусным расстоянием

УГОЛ ПОЛЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ - ограничивается двумя лучами, проходящими через отверстие диафрагмы объектива и противоположными углами кадрового окна фотоаппарата. За пределами этого угла качество изображения резко падает. В зависимости от этого угла объективы бывают:

- нормальные 15-60 град.

- широкоугольные > 60 град.

- узкоугольные < 60 град.

СВЕТОСИЛА - способность объектива создавать определенную освещенность изображения. Выражается светосила в так называемом относительном отверстии, которое равно отношению диаметра линзы (или диафрагмы) к фокусному расстоянию объектива. Значения относительного отверстия нанесены на оправе объектива и представляет собой ряд установленных чисел: 0,7; 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45 и 64. При изменении значения диафрагмы на 1 ступень освещенность изображения, так же как и светосила, изменяется в 2 раза.
Просветление, многослойное просветление - способы увеличения светосилы (толщина пленки ~1/4 длины света).
По светосиле объективы делятся на:

- сверхсветосильные 1:0,7 - 1:2

- светосильные 1:2,8 - 1:4,5

- светосильные 1:2,8 - 1:4,5

РАЗРЕШАЮЩАЯ СИЛА - способность объектива передавать мелкие детали изображения, выражается максимальным числом штрихов и промежутков на 1 мм в центре и на краю изображения. Наибольшее значение разрешающей силы получается при диафрагме 1:5,6 - 1: 11

ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ - способность объектива давать практически резкие изображения предметов, находящихся от него на разном расстоянии. Она зависит от фокусного расстояния и диафрагмы. Необходимую диафрагму определяют по шкале глубины резкости

ФОТОЭКСПОНОМЕТР - устройство для определения экспозиции, то есть количества освещения, которое должно подействовать на фотослой для получения качественного изображения.

Фотоэкспонометры бывают встроенные в фотоаппарат и автономные. Те и другие делятся на экспонометры с селеновым фотоэлементом (без источника питания) и экспонометры с фотодиодами или фоторезисторами ( с источниками питания).

Системы установки экспозиции в фотоаппаратах бывают:

- неавтоматические (ручные)

- по показателям экспонометра

- полуавтоматические

- автоматические ( с предварительной установкой выдержки или диафрагмымы)

Растворы для обработки черно-белых
фотоматериалов, их рецептура
и приготовление.

ПРОЯВЛЕНИЕ - усиление скрытого изображения, образовавшегося в фотослое при экспонировании, в результате чего образуется видимое фотографическое изображение.

В состав проявляющих растворов входят следующие вещества:

- проявляющие :
метол, гидрохинон, глицин, фенидон и т.д.

- образуют видимое изображение из зерен металлического серебра

- сохраняющие:
сульфит натрия метабисульфит калия гидроксиламинсульфат

- сохраняют проявляющие вещества от окисления

- вступая во взаимодействие с продуктами окисления проявляющих веществ, образуют новые соединения, обладающие проявляющими свойствами

- повышает выход металлического серебра на каждую молекулу проявителя

- способствуют мелкозернистому проявлению

- ускоряющие: 
едкие щелочи, углекислые щелочи, бура, тринатрийфосфат.

- повышают активность проявляющих веществ

- способствуют стабильности работы проявителя

- противовуалирующие вещества:
бромиды, иодиды, бензотриазол, нитробензимидазол

| Проявитель | Метол | Гидрох. | Фенидон | Сульфит | Сода | Бура | KBr | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станд.? 1 | 1,0 | 5,0 |  | 26,0 | 20,0 |  | 1,0 | до 1 лит. |
| Станд.? 2 | 8,0 |  |  | 125,0 | 5,75 |  | 2.5 | до 1 лит. |
| Фенидон- гидр./ пл |  | 0,5 | 0,05 | 100,0 |  | 2,0 | 0,5 | до 1 лит. |

После проявления в эмульсионном слое остается около 75% не восстановленных солей серебра, которые могут на свету потемнеть и испортить изображение. Для их удаления применяется ФИКСИРОВАНИЕ.

| Фиксаж | Тиосуль- фат натр. | Суль- фит б/в | Уксус. кис-та ледянная | Серная кис-та | Квасчы ок. алюм. | Хлор. амм. | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нейтральный | 250,0 |  |  |  |  |  | до 1 лит. |
| кислый | 250,0 | 20,0 |  | 20,0 |  |  | до 1 лит. |
| быстрый | 200,0 |  |  |  |  | 50,0 | до 1 лит. |
| кислый дубящий | 200,0 | 20,0 | 15,0 |  | 10,0 |  | до 1 лит. |