3. РАСЧЕТ  ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ

МАГИСТРАЛИ  СВЯЗИ

3.1.ВВОДНАЯ  ЧАСТЬ

Основным  элементом  оптического  кабеля  (ОК)  является  оптический  волновод  -  круглый  стержень  из  оптически  прозрачного  диэлектрика.  Оптические  волноводы  из-за  малых  размеров  поперечного  сечения  обычно   называют  волоконными  световодами  (ВС)  или  оптическими  волокнами  (ОВ).

Известна  двойственная  природа  света:  волновая  и  корпускулярная.  На  базе  изучения  этих  свойств  разработаны  квантовая  (корпускулярная)  и  волновая  (электромагнитная)  теории  света.  Эти  теории  нельзя  противопоставлять.  Лишь  в  своей  совокупности  они  позволяют  объяснить  известные  оптические  явления.

Оптическое  волокно  состоит  из  сердцевины,  по  которой  распространяются  световые  волны,  и  оболочки.  Сердцевина  служит  для  передачи  световых  волн.  Назначение  оболочки  -  создание  лучших  условий  отражения  на  границе  “  сердцевина  -  оболочка  “  и  защита  от  излучения  энергии  в  окружающее  пространство.

В  общем  случае  в  ОВ  могут  распространяться  три  типа  волн:  направляемые,  вытекающие  и  излучаемые.  Действие  и  преобладание  какого-либо  типа  волн  связаны  в  первую  очередь  с углом  падения  волны  на  границу  “  сердцевина  -  оболочка  “  ОВ.  При  определенных  углах падения  лучей  на  торец  ОВ  имеет  место  явление  полного  внутреннего  отражения  на  границе  “  сердцевина  -оболочка  “  ОВ.  Оптическое  излучение  как  бы  запирается  в  сердцевине  и  распространяется  только  в  ней.

Излучаемые  и  вытекающие  волны  -  это паразитные  волны,  приводящие  к  рассеянию  энергии  и  искажению  информационного  сигнала.

Различают  одномодовый  и  многомодовый  режимы  передачи  излучения  по  ОВ.  При  многомодовом  режиме  распространения  излучения  по  ОВ  условие  полного  внутреннего  отражения  выполняются  для  бесконечного  множества  лучей.  Это  возможно  только  для  ОВ,  у  которых  сердцевины  много  больше,  чем  длины  распространяемых  волн.  Такие  ОВ  называются  многомодовые.

В  одномодовых  ОВ  в  отличие  от  многомодовых  распространяется  только  один  луч,  и,  следовательно,  искажение  сигнала,  вызванные  разным  временем  распространения  различных  лучей,  отсутствуют.

Классификация  оптических  волокон:

Согласно  ГОСТ  26793-85  “  Компоненты  ВОСП.  Система  условных  обозначений  ”  все  ОВ  разделяются  на  группы  по  типу  распространяющегося  излучения,  на  подгруппы  по  типу  -  по  типу  профиля  показателя  преломления  и  на  виды  -  по  материалу  сердечника  и  оболочки.

Различают  следующие  группы  ОВ:

-  многомодовое   ( М )

-  одномодовое  без  сохранения  поляризации  излучения   ( Е )

-  одномодовое  с  сохранением  поляризации  излучения   ( П )

Группа  многомодовых  ОВ  подразделяются  на  две  под  группы:

-  с  ступенчатым  показателем  преломления   ( С )

-  с  градиентным  показателем  преломления   ( Г )

Кроме  того,  ОВ  подразделяются  на  следующие  виды:

-  сердцевина  и  оболочка  кварцевые

-  сердцевина  кварцевая,  а  оболочка    полимерная

-  сердцевина  и  оболочка  из  многокомпонентного  стекла

-  сердцевина  и  оболочка  из  полимерного  материала

-  прочие

Международная  система  классификации  ОВ  несколько  отличается  от  принятой  в  нашей  стране  и  основана  на  Рекомендации  С  651  и  публикации  МЭК  793-1.  Рекомендациями  МЭК  предусмотрены  два  класса  ОВ:

-  А,  к  которому  относятся  многомодовые  волокна

-  В,  к  которому  относятся  одномодовые  ОВ

Классификация  оптических  кабелей  связи.

По  назначению  оптические  кабели  связи  разделяются  на:

-  городские

-  зоновые

-  магистральные

В  зависимости  от  условий  прокладки  различают  стационарные  и  линейные  оптические  кабели.  Последние,  в  свою  очередь,  разделяют  на  кабели,  предназначенные  для  прокладки  в  канализации  и  коллекторах,  грунте,  для  подвески  на  опорах  и  стойках,  для  подводной  прокладки.

По  конструкции  волокон  различают  оптические  кабели  связи  с  моноволокнами  и  со  жгутами.  В  технике  связи  применяются  только  моноволокна.

В  зависимости  от  материала,  используемого  для  изготовления  волокон.

По  материалу  первичного  защитно - упрочняющего  покрытия  волокна.

В  зависимости  от  конструкции  вторичного  покрытия  оптического  волокна.

По  характеристикам  ОВ  различают  одно-  и  многомодовые,  а  по  профилю  показателя  преломления  -  ступенчатые  и  градиентные.

В  зависимости  от  длины  волны,  на  которую  рассчитано  ОВ,  различают  оптический  кабель  на  длины  волн  0,85;  1,3;  и  1,55.

Для  построения  данной  системы  на  рассмотрение  были  взяты  два  кабеля  имеющих  одинаковые  параметры производителями,  которых  являются  ЗАО  “Оптика  кабель”  и   “Самарская  оптическая  кабельная  компания”.  Из  экономических  соображений  выбран  кабель  производства  ЗАО  “Оптика  кабель”.

Этот  кабель  представляет  собой  следующее:

Кабель  оптический  ОМЗКГм  -  предназначен  для  прокладки  в  кабельной  канализации,  труба,  блоках  и  коллекторах,  грунтах  всех  категорий,  кроме  подверженных  мерзлотным  деформациям  и  в  воде  при  пересечении  болот  и  рек,  ручным  и  механизированным  способами  и  эксплуатации  при  температуре  окружающего  воздуха  от  минус  40  до  плюс  50”С

Основные  технические  характеристики.

- Оптическое  волокно  фирма  “  FUJIKURA”

- количество волокон, шт.- 4-32 (***)

- коэффициент затухания,дБ/км(для1310 нм )< 0,35

- хроматическая дисперсия пс/нм”км(для1310нм)<3,5

- диаметр  модового  поля, мкм 9,3 +/-0,5

- допустимое растягивающее усилие, Н< 10000

- температурный  диапазон, “С-40 - +50 ”С

- наружный диаметр,мм 17

рисунок  2.

3.2. РАСЧЕТ  ДЛИНЫ  РЕГЕНЕРАЦИОННОГО  УЧАСТКА.

Известно, что  длина  регенерационного  участка  волоконно-оптической  системы  передачи  определяется  двумя  параметрами:  суммарным  затуханием  РУ  и  дисперсией  ОК.  Vnjlbrf  hfcxtnf  d [23]

Длина  РУ  с  учетом  только  затухания, т.е.  потерь  в  ОК, устройствах  ввода  оптического  излучения  ( как правило, потери в разъемных соединителях ),неразъемных

(  монтаж  строительных  длин  кабеля  )  соединителях  определяется  по  формуле:

Lру( Эп -арсnрс-ансанс-аt-ав )/                     (3.1 )

Здесь:

Эп =Рпер-Рпр  -  энергетический  потенциал  ВОСП.

  -  коэффициент  затухания  ОВ  дБ/км.

nрс  -  число  разъемных  соединителей  (  ввод  в  ОВ  и вывод  из  него  оп-

тического   излучения  ).

анс   -  потери  в  неразъемном  соединении,  дБ/км.

nнс   -  число  неразъемных  соединителей.

аt       -  допуск  на  температурные  изменения  затухания  ОВ.

ав     -  допуск  на  ухудшение  характеристик  компонентов  РУ  со

временем

Сумма  вида

а=арсnрс+ансnнс+аt+ав                                               (  3.2  )

называется  суммарными  потерями, а разность

эп - а=адоп                                                                          ( 3.3  )

- допустимыми  потерями. Зная  аи  адоп  длину  РУ  можно  определить  по  формуле:

Lруадоп  /                                                           ( 3.4 )

Естественно, что  Lру  должна  соответствовать  номинальной  длине  РУ  ВОСП, предназначенной  для  соответствующего  типа  кабеля.

С  учетом  дисперсионных  свойств  ОВ  максимальная  длина  РУ.

Lmax0,05 / В                                                        ( 3.5 )

где      В  -  требуемая  скорость  передачи  информации      бит/с.

 -  среднеквадратическое  значение  дисперсии  выбранного  ОВ  с/км.

Для  одномодовых  ОВ  в  паспортных  данных  указывается  нормированная  среднеквадратическая  дисперсия  н,    нс / ( нм км), которая  с  связана  отношением

 = 10−12н                                                               ( 3.6 )

Здесь  -  ширина  полосы  оптического  излучения,  нм.,  определяемая  из  справочных  данных  соответствующего  источника  излучения. Для  светодиодов  =  25…40  км., ЛД - =  0,2…5  нм. .

Длина  регенерационного  участка, рассчитанная  по  формуле  (3.1)  должна  удовлетворять  требованию

LmaxLру                                                                 ( 3.7 )

Если  это  условие  не  выполняется, то  следует  выбрать  кабель  с  другими  дисперсионными  свойствами .

Правильность  выбора  типа  ОК  может  быть  также  оценена  расчетом  быстродействия  системы  и  сравнения  его  с  допустимым .

Теперь  проведем  расчет:

1)   Расчет  Lру  с  учетом  затухания  ОВ .

Потери  в  разъемных  соединителях  1 дБ     (  арс = 1 дБ  ) .

Потери  в  неразъемных  соединениях  (  и  сварка  и  склеивание  )  не  превышает  0,1 дБ     (  анс = 0,1 дБ  )

На  одном  РУ  используется  2  разъемных  соединения  -  для  ввода  в  ОК  и  вывода  из  него  оптического  излучения.

nyc  определяется  длиной  трассы  и  строительной  длиной  (обычная  строительная  длина  2  км .  ).

nнс = (Lру / 2) - 1                                                 ( 3.8 )

Допуск  на  температурные  изменения  затухания  ОВ  при  использовании  схемы  температурной  компенсации  не  превышает  аt = 1 дБ .

Допуск  на  ухудшение  характеристик  компонентов  РУ  со  временем  для  комбинации    ЛД  +  ЛФД    ав = 6 дБ .

Эп = 43  дБ .

= 0,35  дБ/км

Все  приведенные  выше  данные  подставив  в  формулу  ( 3.1 )   получим:

Lруmax = ( 43 12 0,1((Lруmax/2)1 )16 ) / 0,35

Lруmax = ( 33,90,05Lруmax ) / 0,35

0,35Lруmax = 33,90,05Lруmax

0,4Lруmax = 33,9

Lруmax = 84,75   км.

Расчет  Lру  с  учетом  дисперсионных  свойств  кабеля.

Для  современных  ЛД     = 2 нм.

Для  данного  типа  кабеля  нормированная  среднеквадратическая  дисперсия

н = 3,5 пс/км.

При  преобразовании  сигнала  в  коде  HDB-3  в  двхуровневый  сигнал  с  линейным  кодом  5В6В  происходит  увеличение  скорости  на  20%  тогда  требуемая  скорость  передачи  информации ( скорость  передачи  информации  аппаратуры  ИКМ-120    В = 8,448  мбит/с ):

В = 8,4481,2 = 10,137    мбит/с

подставив  эти  значения  в  формулу  ( 3.5 )  получим

Lруmax=0,25/(10−1223,510,137106)

Таким  образом  в  данном  разделе  проведен  выбор  типа  кабеля  произведен  расчет максимальной  длины  участка  регенерации.