Приложение 1.

Принципы построения и функционирования сети 100VG-AnyLan.

- Скорость передачи данных 100 Мбит/сек.

- В сети используется метод доступа Demand Priority (приоритет запросов). Существует два класса запросов:

- обычный;

- приоритетный.

Сначала концентратор обслуживает приоритетные запросы, а затем, когда все приоритетные запросы будут обслужены, обрабатывает обычные запросы. Если присутствуют несколько приоритетных запросов, то концентратор обслуживает тот, который поступил на порт с минимальным номером. Если обычный запрос не будет обработан в течение 255 ms, то он переводится в разряд приоритетных.

3. В сети может быть не более 1024 узлов. Для обеспечения удовлетворительных характеристик сети желательно иметь 255 узлов.

|  | НВП 3 категории | НВП 5 категории | ВОК |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина луча | 100 | 150 | 1000 |
| Количество лучей | 6 | 6 | 6 |
| Максимальная длина сети | 600 | 900 | 5000 |

Концентраторы бывают для ЭВП (DB-9), НВП (Rj-45), ВОК (ST/SC)

Приложение 2.

Принципы построения и функционирования сети 10Base2.

- Скорость передачи данных 10 Мбит/сек.

- Метод доступа МДКН/ОК.

- Основные компоненты сети:

- повторитель;

- тонкий коаксиальный кабель RG-58, диаметр = 0,6 мм, волновое сопротивление 50 Ом;

- Т-коннекторы;

- терминатор.

4. Между любыми двумя точками сети может быть не более 5 шинных сегментов (4 повторителей).

- Шинный сегмент имеет длину не более 185 метров.

- К шинному сегменту следует подключать не более 30 узлов.

- Минимальное расстояние между соседними Т-коннекторами 2,5 метров. Между любыми двумя Т-коннекторами расстояние должно быть кратно 2,5 метрам.

- Между любыми двумя узлами расстояние не должно превышать 925 метров.

- Один из терминаторов на конце обязательно заземляется.

- В сети не должно быть колец.

Приложение 3.

Принципы построения и функционирования сети 10BaseT.

- Скорость передачи данных 10 Мбит/сек.

- Метод доступа МДКН/ОК.

- Основные компоненты сети:

- концентратор (имеет 8, 6, 12, 24, 48, 72 портов);

- неэкранированная витая пара 3 категории;

- сетевые адаптеры с разъемом Rj-45;

- Длина луча в сети не более 100 метров.

- Между любыми двумя узлами сети может быть не более 5 шинных сегментов (4 повторителей).

- Между любыми двумя узлами расстояние не должно превышать 500 метров.

- В сети не должно быть колец.

Типы концентраторов:

- концентраторы с фиксированным числом портов;

- концентраторы с фиксированным числом портов с SNMP - управлением;

- стековые концентраторы;

- стековые концентраторы с SNMP - управлением;

- модульные концентраторы (в каркас устанавливаются модули и каждый модуль имеет определенное число и тип портов);

- концентраторы-мосты (имеется блок, позволяющий подключать локальную сеть через НВП или коаксиальный кабель);

- Концентраторы-маршрутизаторы (имеется несколько выходов для подключения различных сетей);

- концентратор - удаленный мост;

- концентратор - удаленный маршрутизатор.

Приложение 4.

Принципы построения и функционирования сети Token-Ring.

- Основные компоненты сети:

- S-TAU, устройства доступа узлов к кольцу;

- LAU, разветвители;

- TCR (Token-Ring Copper Repeater), усилители-повторители, которые при необходимости устанавливаются в порты RI и RO;

- TLR (Token-Ring Lobe Repeater), усилители-повторители, с помощью которых увеличивается расстояние между узлом сети и S-TAU;

- экранированная витая пара;

- Скорость передачи данных 16 Мбит/сек.

- Устройства доступа соединяются в кольцо так, что RO  соединяется с RI.

- В кольце может находиться до 12 устройств доступа (устройства доступа 8-портовые).

- В сети может быть не более 255 узлов.

- Максимальная длина луча без использования усилителей - повторителей не должна превышать 100 метров. Если используются усилители - повторители, устанавливаемые в порты RI и RO, то длина луча не должна превышать 350 метров.

- LAU-2 можно соединять друг с другом последовательно 1 раз. LAU-4 друг с другом и с LAU-2 не соединяются.

- Устройства доступа подключаются к электросети. LAU к электросети не подключаются.

- При наличии нескольких устройств доступа они должны быть соединены в кольцо.

- Если в сети используется одно устройство доступа, то его порты ни с чем не соединяются, а в них устанавливаются заглушки.