### МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

### Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

### Кафедра обчислювальної техніки та програмування

- УДК 681.3

#### Інв №

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНТРОЛЛЕР

ЗОВНІШНЬГО ЗАПАМ’ЯТОВУЮЧОГО ПРИСТРОЮ

Альбом документів курсового проекту по дисципліні

“Перифирійні пристрої ”

### АПЗ.38.098424.003 ДКП

Харків  2002

### МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

### Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

### Кафедра обчислювальної техніки та програмування

- УДК 681.3

#### Інв №

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою ОТП

__________(Домнін Ф.А.)

“_____”_________2002 р.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНТРОЛЛЕР

ЗОВНІШНЬГО ЗАПАМ’ЯТОВУЮЧОГО ПРИСТРОЮ

Відомість проекту

### АПЗ.38.098424.003 ВП

Розробники

Керівник проекту

______(Скородєлов В.В.)

“_____”_________2002 р.

Виконавець

______(Борщ С.)

“_____”_________2002 р.

Харків  2002

| Формат | Зона | Поз. | Обозначение | ## Наименование | Кол. листов | ## Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Документация |  |  |
|  |  |  |  | общая |  |  |
| А4 |  |  | ОАП.58Б.098424.003 ТЗ | Техническое |  |  |
|  |  |  |  | задание | 2 |  |
| А4 |  |  | АПЗ.38.098424.003 ПЗ | Пояснительная |  |  |
|  |  |  |  | записка | 34 |  |
| А3 |  |  | АПЗ.38.098424.003 Э1 | Схема |  |  |
|  |  |  |  | электрическая |  |  |
|  |  |  |  | принципмальная | 1 |  |
| А4 |  |  | АПЗ.38.098424.003 Э3 | Схема |  |  |
|  |  |  |  | структкурная | 1 |  |

|  |  |  |  |  | ## АПЗ.38.098424.003 ВП |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | Лит | № докум | Подпись | Дата | ## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ВЗУ ### Ведомость проекта | Лит |  |  | Лист | Листов |
| Разраб |  | Борщ С. |  |  |  | К |  |  | 2 | 2 |
| Провер |  | Скороделов В |  |  |  | ### НТУ “ХПИ” ## Кафедра ВТП |  |  |  |  |
| Утв. |  | Домнин Ф. А. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Аннотация

В данном курсовом проекте разработана структурная схема многофункционального контроллера ВЗУ.

Для выполнения задания:

- Изучены принципы функционирования накопителей на ГМД и накопителей типа “Винчестер”.

- Изучены методы контроля передачи информации при обмене ЭВМ с ВЗУ.

- Сформулированы требования, предъявляемые к многофункциональному контроллеру ВЗУ.

- Разработано дерево функций контроллера.

- Построен алгоритм функционирования многофункционального контроллера ВЗУ.

- Выделены участки алгоритма, допускающие параллельную или конвейерную обработку.

- Распределены операторы алгоритма между функциональными модулями.

8. Разработан адаптер для подключения жесткого диска к параллельному порту PC.

The summary

In the given course project the block diagram of multipurpose controller VZU is developed.

For performance of the task:

- Principles of functioning of stores on HDD and stores of type _Vinchester_ are investigated.

- Quality monitoring of transfer of the information are investigated at an exchange of the COMPUTER with VZU.

- The requirements showed to multipurpose controller VZU are formulated.

- The tree of functions of the controller is developed.

- The algorithm of functioning of multipurpose controller VZU is constructed.

- The sites of algorithm admitting parallel or conveyor processing are allocated.

- Operators of algorithm between functional modules are distributed(allocated).

8. The adapter for connection of a hard disk to parallel port PC is developed.

### МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

### Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

### Кафедра обчислювальної техніки та програмування

- УДК 681.3

#### Інв №

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою ОТП

__________(Домнін Ф.А.)

“_____”_________2002 р.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНТРОЛЛЕР

ЗОВНІШНЬГО ЗАПАМ’ЯТОВУЮЧОГО ПРИСТРОЮ

Технічне завдання

### АПЗ.38.098424.003 ТЗ

Розробники

Керівник проекту

______(Скородєлов В.В.)

“_____”_________2002 р.

Виконавець

_______(Борщ С.)

“_____”_________2002 р.

Харків  2002

| Техническое задание Разработать структурную схему многофункционального контроллера ВЗУ. Разработать функционально-логическую схему одного из модулей структурной схемы. Для выполнения задания следует: Изучить принципы функционирования накопителей на ГМД и накопителей типа “Винчестер”. Изучить методы контроля передачи информации при обмене ЭВМ с ВЗУ. Сформулировать требования, предъявляемые к многофункциональному контроллеру ВЗУ. Построить дерево функций контроллера. Разработать вариант структурной схемы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## АПЗ.38.098424.003 ТЗ |  |  |  |  |  |
| Изм | Лит | № докум | Подпись | Дата | ## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ВЗУ ### Техническое задание | Лит |  |  | Лист | Листов |
| Разраб |  | Борщ С.. |  |  |  | К |  |  | 2 | 2 |
| Провер |  | Скороделов В. |  |  |  | ### НТУ “ХПИ” ## Кафедра ВТП |  |  |  |  |
| Утв. |  | Домнин Ф. А, |  |  |  |  |  |  |  |  |

### МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

### Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

### Кафедра обчислювальної техніки та програмування

- УДК 681.3

#### Інв №

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедрою ОТП

__________(Домнін Ф.А.)

“_____”_________2002 р.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КОНТРОЛЛЕР

ЗОВНІШНЬГО ЗАПАМ’ЯТОВУЮЧОГО ПРИСТРОЮ

Пояснювальна записка

### АПЗ.38.098424.003 ПЗ

Розробники

Керівник проекту

______(Скородєлов В.В.)

“_____”_________2002 р.

Виконавець

_______(Борщ С.)

“_____”_________2002 р.

Харків  2002

| - Реферат. Данный документ представляет собой пояснительную записку объемом 34 листа. В пояснительной записке представлено 19 таблиц, 7 рисунков, использовано 4 источника литературы и сеть Internet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лит | № докум |  | Подпись |  | Дата |  | ## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ВЗУ ### Пояснительная записка | Лит |  |  | Лист | Листов |  |
| Разраб |  | Борщ С. |  |  |  |  |  |  | К |  |  | 2 | 20 |  |
| Провер |  | Скороделов В. |  |  |  |  |  |  | ### НТУ “ХПИ” ## Кафедра ВТП |  |  |  |  |  |
| Утв. |  | Домнин Ф. А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание ПРинцип функционирования накопителя на ГМД и накопителя типа “Винчестер”…………………………………………………………………………….. 4 Механизм общения контроллера с диском…………………………………… 8 Контроллер жесткого диска…………………………………………………………………… 8 Методы контроля передачи информации при обмене ЭВМ и ВЗУ……. 9 Циклические коды……………………………………………………………………………….. 11 Дерево функций многофункционального контроллера………………. 15 ОПИСАНИЕ АДАПТЕРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ IDE ВИНЧЕСТЕРА К ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ПОРТУ PC……………………………………………………………… 16 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АДАПТЕРА………………………………………………………. 32 СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ……………………………………… 33 Список литературы……………………………………………………………………… 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ |  |  |  |  |  |  | ## Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм | Лит | № докум | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| направление вращения Сектор 1 2 ... Дорожки 3 Принцип функционирования накопителя на ГМД и накопителя типа “Винчестер” Основой любого дискового устройства является магнитный носитель, имеющий форму диска. поверхность д логически разделена на концентрические окружности, отсчет которых у жестких дисков начинается от центра, а у гибких дисков - от внешней кромки диска. Каждая такая концентрическая окружность названа дорожкой. Однако так как двусторонние дискеты и фиксированные диски имеют больше одной поверхности, то для определений местоположения байта данных пользуются трехмерными координатами. Понятие дорожка заменяют понятием цилиндр- группа дорожек в одной и той же позиции магнитной головки на всех дисках (пластинах) в одном дисководе определяется разрешающей способностью позиционера магнитных головок и вертикальной плотностью носителя, которая измеряется числом дорожек на дюйм (track per inch - TPI). 3 Сектор представляет собой зону дорожки, в которой собственно и хранятся разряды данных. количество секторов на дорожке зависит от многих переменных, но в основном определяются суммарной длиной поля данных и служебного поля, образующих сектор (горизонтальная плотность). размер сектора обычно 512К для большинства дискет и некоторых типов жестких дисков. Рис. 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ |  |  |  |  |  |  | ## Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм | Лит | № докум | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационная структура всех типов дисков для РС АТ одинакова и определяется базовой операционной системой DOS. С точки зрения операционной системы элементарной единицей размещения данных на диске является кластер. Он представляет собой группу секторов, с точностью до которой происходит размещение файлов на диске. В РС АТ: для гибкого диска один кластер - это два сектора (обычно 1К), для жесткого диска - четыре и более (>2K). Точное значение размера кластера указывается в самом первом секторе диска - загрузочном секторе - Boot sector. Дискета (или раздел жесткого диска ) структурирована следующим образом Таблица 1. Область начальной загрузки; Boot sector; Системная. Первая копия FAT; область. Вторая копия FAT; не используется в RAM-дисках; диска. Корневое оглавление; Root directory. Область данных, включая подоглавления; data area. Область начальной загрузки помещается на дорожке 0, сектор 1, сторона 0 любой дискеты или головка 0 жесткого диска. Область начальной загрузки содержит важную информацию о типе носителя, структуре носителя (для механизма позиционера носителя) и о том, как данные размещены на диске. Помещенная ниже таблица демонстрируем наиболее распространенные форматы гибких и жестких дисков. Таблица 2. Тип дискеты; Емкость Мбайт; Число цилиндров; Число секторов на дорожке; Число головок. 5 1/4 ”; 1,2; 80; 15; 2. 3 1/2 ”; 0,72; 80; 9; 2. 1,44; 80; 18; 2. Тип жесткого диска; Емкость Мбайт; Число цилиндров; Число секторов на дорожке; Число головок. РС/ХТ; 10; 306; 17; 4. Тип 20 на РС АТ; 30; 733; 17; 5. Современные типы; 128; 1024; 17; 15. накопителей; 210; 1024; 34; 12. |
|  |  |  |  |  |  |  | ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ |  |  |  |  |  |  | ## Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм | Лит | № докум | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Загрузочный сектор диска (или раздела диска) должен иметь следующий формат: ## Таблица 3. Смещ.; Длина; Содержимое. +0; 3; JMP; xx; xx; NEAR-переход на код загрузки. +3; 8; ‘I’; ‘B’; ‘M’; ‘3’; ‘.’; ‘3’; OEM-имя фирмы версия системы. +0Bh; 2; Sector; size; Байтов на сектор; начало ВРВ. +0Dh; 1; Cluster size; Кластера размер. +0Eh; 2; Reserve; sect.; Число резервных секторов (перед 1-й FAT). +10h; 1; FatCnt; Число таблиц FAT. +11h; 2; Root; Size; Макс. число 32-байтовых элементов корневого оглавления. +13h; 2; Tot; Sects; Общее число секторов на носителе (раздел DOS). +15h; 1; Media; Дескриптор носителя (То же, что 1-й байт FAT). +16h; 2; Fat; Size; Число секторов в одной FAT; конец ВРВ. +18h; 2; Trk; Sects; Секторов на дорожку (цил.). +1Ah; 2; Head; Cnt; Число головок ЧТ/ЗП (поверхн-тей). +1Bh; 2; Hidn; Sec; Число скрытых секторов. +1Eh; Размер форматированной порции корневого сектора, начало кода и данных загрузки. Таблица размещения файлов (FAT) ## Это связный список, который DOS использует для отслеживания физического расположения данных на диске и для поиска свободной памяти для новых файлов. При размещении файла на диске FAT выделяет место на диске с дискретностью с один кластер, поскольку FAT рассматривает все секторы одного кластера как один сектор. Если файл не заполняет выделенные ему секторы в кластере, то они теряются и не могут быть использованы для другого файла. Файл может занимать несмежные кластеры, тогда FAT связывает кластеры в цепочки. Размер элемента FAT от используемого диска. FAT включает 12-разрядный элемент (1,5 байта) (или 16-разрядный - для жестких дисков емкостью свыше 10 Мбайт) для каждого кластера. Производительность диска определяется четырьмя основными физическими параметрами: - временем доступа (мс) - размером цилиндра (секторов) - скоростью передачи данных (Кбайт/с) - средним временем ожидания (мс) Время доступа - то время, которое требуется для перевода головок чтения-записи на нужные дорожки (цилиндры). После установки над нужными дорожками головки должны перейти из транспортного положения в положение чтения-записи. Все это и составляет обычно время доступа. |
|  |  |  |  |  |  |  | ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ |  |  |  |  |  |  | ## Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм | Лит | № докум | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость передачи данных (скорость, с которой они выдаются с диска) зависит от скорости вращения диска, плотности записи и секторного интерливинга. (Расслоение. Фактор интерливинга, равный 4 означает, что имеются три сектора, разделяющие смежные сектора. Следование секторов под головкой будет следующим- сектор 1, сектор X, сектор Y, сектор Z, сектор 2 и т.д.). При коэффициенте интерливинга, равного 6, у РС ХТ скорость передачи снижается с 5 М бит/с до 0.83 М бит/с. Среднее время ожидания - время, за которое диск совершит половину оборота и нужный сектор окажется под головкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ |  |  |  |  |  |  | ## Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм | Лит | № докум | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Механизм общения контроллера с диском ## Контроллер жесткого диска Использование контроллера DMA (Прямого доступа к памяти) в настоящее время не применяется для операций ввода-вывода с жестким диском. Контроллер в жесткого диска в АТ использует 512-байтный секторный буфер, к которому МП (i80286) обращается как к 16-разрядному устройству. Когда этот буфер полон или пуст, контроллер прерывает МП (с помощью INT 14), после чего данные передаются при помощи строковых команд ввода-вывода в память или из памяти со скоростью 2 Мбайта в секунду (у IBM XT, использовавшего подсистему DMA, скорость передачи в два раза ниже). Такая скорость достигается за счет использования трех тактов (включая одно состояние ожидания) для переноса данных (16 бит) в процессор и еще трех тактов (включая еще одно состояние ожидания) для переноса данных в память. Таким образом, для передачи двух байтов данных используется шесть тактов шины. Таблица параметров жесткого диска Она находится по адресу вектора прерывания INT 41h для первого жесткого диска и INT 46h для второго (если он есть): Таблица 4. Смещ.; Длина; Содержимое. +0; 2; Максимальное число цилиндров. +2; 1; Максимальное число головок. +3; 2; Не используется в АТ. +5; 2; Стартовый цилиндр предкомпенсации записи. +7; 1; Не используется в АТ. +8; 1; Управляющий байт; 7: запрет повторного доступа 6: запрет повторения по ошибке ЕСС 3: более 8 головок. +9; 1; Не используется в АТ. +0Ah; 1; Не используется в АТ. +0Bh; 1; Не используется в АТ. +0Ch; 2; Зона парковки головок. +0Eh; 1; Количество секторов на дорожку. +0Fh; 1; Резерв. |
|  |  |  |  |  |  |  | ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ |  |  |  |  |  |  | ## Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм | Лит | № докум | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Методы контроля передачи информации при обмене ЭВМ и ОЗУ Дефекты информации, хранимой на магнитном носителе можно подразделить на две основные группы: - Временные (обратимые) - это пыль, частицы отслоившегося лакового покрытия. - Постоянные (необратимые) - это различные царапины, трещины в покрытии, прилипшая грязь и т. п. Для обнаружения и коррекции ошибок были разработаны системы кодирования информации с избыточностью (внедрение контрольных разрядов, образуемых с помощью выполнения определенных арифметических операций над всеми информационными разрядами). Но следует учитывать при разработке и применении конкретной системы кодирования, что возможность обнаружения и коррекции ошибок возрастает с избыточностью кода, но одновременно усложняется алгоритм кодирования и декодирования и, как следствие, возрастает объем буферной памяти, и снижается скорость передачи информации , усложняется аппаратура кодирования и декодирования и, следовательно, система становится менее надежной. Для двоичного кода М сообщений, каждое из которых имеет дину n, можно закодировать, если выполняется условие: 2n >=M или n>=log2 M. Приведем примеры различных методов кодирования: Пусть имеются четыре события: А1, А2, А3, А4, причем вероятности их появления различны: Р(А1)=0,5; Р(А2)=0,25; Р(А3)= Р(А1)=0,125. Равномерное кодирование - без учета вероятности появления того или иного события. Метод Фанно - А1=02; А2=102; А3=1102; А4=1112 . Это пример неравномерного кодирования с учетом вероятности появления события. Система Фанно однозначно декодируема, поскольку ни одно А не является префиксом следующего. Такие системы кодирования называют префиксными. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ |  |  |  |  |  |  | ## Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм | Лит | № докум | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные характеристики кодов: Таблица 5. - Длина кода; n; Число символов, составляющих кодовое слово. - Основание кода; m; Количество отличных друг от друга значений импульсных признаков, используемых в кодовом слове. - Мощность кода; Мр; число разрешенных кодовых слов. - Полное число кодовых - слов; М; все возможные кодовые слова. - Число информационных символов; k; без комментариев. - Число проверочных символов; r; без комментариев. - Избыточность кода; R; R=r/n. - Скорость передачи кодовых слов; R’; R’=k/n. - Кодовое расстояние; d; Число несовпадающих позиций двух кодовых слов. Имея один избыточных символ, можно обнаружить только нечетное количество ошибок. Поэтому используют другой метод. Объясним на примере: Пусть должно прийти 9-разрядное число. Расположим приходящие разряды следующим образом: Таблица 6. В1; В2; В3; С1; Пусть; В1 В4 В7 = С4. В4; В5; В6; С2; В4 В5 В6 = С2; В2 В5 В8 = С5. В7; В8; В9; С3; В7 В8 В9 = С3; В3 В6 В9 = С6. С4; С5; С6; С7; Добавим проверочные символы; С1 С2 С3 С4 С5 С6= С7. |
|  |  |  |  |  |  |  | ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ |  |  |  |  |  |  | ## Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм | Лит | № докум | Подпись |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусть приходит число 011010001. Пусть произошла ошибка в 7-ом разряде Таблица 7. Передано; Принято. 0; 1; 1; 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 1; 0; 1; 0; 1. 0; 0; 1; 1; 1; 0; 1; 1. 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. При сравнении В7 В8 В9 = С3 в строке В1 В4 В7 = С4 в столбце Следовательно, ошибочный разряд локализован можно исправить. Но это был случай единичной ошибки, а с двойной ошибкой этот метод не справляется, то есть определить может, но исправить - нет. Таблица 8. 0; 1; 0; 0. 0; 1; 0; 1. 0; 1; 1; 1. 0; 0; 0; 0. На рисунке видно, что, используя этот метод, нельзя понять, где произошла ошибка (В2 , В3 , В8 , В9). Для дальнейшего объяснения d(x,y) между двумя кодовыми словами х и у называется число несовпадающих позиций. Пример: х=01101, у=00111 d(x,y)=2. Это расстояние называется кодовым расстояние Хемминга. Итак, код способен исправить любые комбинации из q или меньшего числа ошибок тогда и только тогда, когда его кодовое расстояние > 2q. В настоящее время только для кодов с dmin получено такое соотношение между числом проверочных символов r и длиной кода n: r>= log2 (n+1). ## Циклические коды Циклическими кодами называются такие коды, которые с любым своим вектором содержит также его циклический сдвиг. Циклические коды основаны на представлении передаваемых данных в виде полинома (многочлена) и используются при последовательной передаче информации между Процессором и ВЗУ. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 11. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. а(х)= а0+а1 х+а2 х2+...+ аn-1 хn-1 Для вектора а(а0, а1, ..., аn-1). Циклический сдвиг а’(х)= аn-1 +а0x +а1 х2+...+ аn-2 хn-1 . С помощью этих кодов можно обнаруживать: - Ошибки в 1 бите, если порождающий многочлен содержит > 1 члена, - Ошибки в 2 битах, если порождающий многочлен содержит 3 члена, - Ошибки в нечетном количестве битов, если порождающий многочлен содержит множитель (х+1), - Пакеты ошибок длиной менее к+1 бит, если порождающий многочлен содержит множитель (х+1), и один множитель с 3мя членами и более (к+1 - число бит порождающего многочлена). Принцип построения циклических кодов Каждая кодовая комбинация Q(x) умножается на одночлен xr , а затем делится на многочлен. Степень каждого одночлена, входящего в Q(x), повышается на r. При делении получается С(х) такой же степени, что и Q(x), и остаток Р(х) степени не более r-1, наибольшее число разрядов которого <=r. Q(x) xr / g(x) = C(x)+ P(x)/g(x) ..............................(1) В ЭВМ используется метод умножения кодовой комбинации Q(x) на одночлен xr и прибавлением к этому произведению остатка Р(х) на порождающий многочлен g(x). Реально умножается на фиксированный многочлен типа x3 x2 1 Рис.2. Схема умножения на многочлен. Таблица 9. Вначале все ячейки содержа 0. Пусть требуется умножить x4  x2на x3  x2. 1 такт; На вход поступает единичный коэффициент при старшей степени x4 , запоминается в 1-й ячейке памяти и передается на выход.. 2 такт; На вход поступает 0-й коэффициент при x3. Содержимое первой ячейки приходит во вторую, на выходе сумматора появляется 1, которая, суммируясь с выходом 3-й ячейки, появляется на выходе 2-го сумматора. 3 такт; На вход поступает коэффициент при x2. Он запоминается в 1-й ячейке памяти и передается на выход.. 4 такт; На вход поступает 0-й коэффициент при x1. Первый сумматор имеет на выходе 1, а второй - 0.. 5 такт; На вход сумматора поступает 1 - коэффициент при x0.. 6-8 такты; Учитывая, что после умножения многочленов старший коэффициент имеет 7-ю степень, необходимо сдвинуть на 3 разряда (убираются разряды, содержащие 0).. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 12. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. Таблица 10. Такт; Вх. символ; Содержимое регистра после очередного сдвига; Вых. символ. 0; --; 000; --. 1; 1; 100; 1. 2; 0; 010; 1. 3; 1; 101; 1. 4; 0; 010; 0. 5; 1; 101; 1. 6; 0; 010; 0. 7; 0; 001; 0. 8; 0; 000; 1. Рис. 3. Схема деления на многочлен На вход со старших степеней коэффициенты, а на выход - коэффициенты частного. По окончании деления в регистре сдвига слева направо оказываются записанными коэффициенты остатка, начиная с младших степеней. Пример - разделить x5  x4  x3  x2на x3  x2 Таблица 11. Такт; Вх. символ; Содержимое регистра после очередного сдвига; Вых. символ. 0; --; 000; --. 1; 1; 100; 0. 2; 1; 110; 0. 3; 1; 111; 1. 4; 0; 110; 0. 5; 1; 111; 1. 6; 1; 010; --. Рассмотрим процесс обнаружения и исправления ошибок. Пусть n=7 и необходимо исправить q=1. Из формул n=2c-1 c кодовым расстоянием dmin>=2q+1 и r<=cqc=3 и r=3. Так как 3 делится без остатка на 1 и 3, то сомножителями двучлена будут все неприводимые многочлены степени 1 и 3. Пусть имеется кодовое слово x3  x2. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 13. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. Рис. 4. Запись Первые 4 такта Клапан 1 закрыт и информационные символы кодового слова поступают через комбинационную схему на выход и одновременно на схему, которая в соответствии с формулой 1 умножает кодовое слово на х3 и делит на g(x). В регистре получается остаток от деления. Далее клапан 1 открывается, производит 3 сдвига и остаток в виде контрольных символов выводится из регистра. В результате формируется кодовое слово с контрольными символами х6+х4+х3+х2 -> 1011100 Чтение После приема всей информации проверяется содержимое всех разрядов регистра, и если все нули, то ошибок нет.. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 14. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. # Дерево функций многофункционального контроллера Таблица 12. 1 Уровень. F0; Управление ВЗУ. 2 Уровень. F1; Организация сопряжения с ЦП. F0; F2; Промежуточная обработка информации. F3; Организация сопряжения с ВЗУ. 3 Уровень. F11; Обмен параллельной информацией. F1; F12; Формирование и хранение слова состояния канала (СКК). F13; Управление обменом. F2; F21; Хранение параллельной информации. F22; Обработка принимаемой информации. F3; F31; Управление приводом. F32; Обработка последовательной информации. 4 Уровень. F11.1; Прием параллельной информации из ЦП. F11; F11.2; Передача параллельной информации в ЦП. F11.3; Хранение передаваемой информации. F12; F12.1; Прием СКК. F12.2; Передача СКК. F13; F13.1; Анализ поступающих сигналов. F13.2; Выдача управляющих сигналов. F21.1; Прием передаваемых данных. F21; F21.2; Хранение передаваемых данных. F21.3; Прием служебной информации. F21.4; Хранение служебной информации. F22.1; Анализ слова состояния ВЗУ. F22; F22.2; Формирование управляющего слова ВЗУ. F22.3; Анализ информации, передаваемой из ВЗУ. F31; F31.1; Передача управляющего слова в ВЗУ. F31.2; Прием слова состояния ВЗУ. F32.1; Кодирование информации. F32.2; Декодирование информации. F32; F32.3; Формирование циклического кода контроля (CRC). F32.4; Опознавание маркеров. F32.5; Параллельно-последовательные преобразования информации.. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 15. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 16. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 17. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 18. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 19. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 20. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 21. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 22. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 23. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 24. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 25. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 26. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 27. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 28. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 29. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 30. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. # Список литературы 1.; под ред. М.Л.Мархасина; “Руководство по архитектуре IBM PC AT”, Минск, ООО “Консул”, 1993. 2.; П. Нортон, Р.Уилтон; “IBM PC и PS/2. Руководство по программированию.” М.,“Радио и Связь”, 1994. 3.; Е.П.Балашов, Д.В.Пузанков; “Проектирование информационно-управляющих систем”, М.,“Радио и связь”, 1987. 4.; Б.М.Каган; “ЭВМ и системы”, М., “Энергоатомиздат”, 1985.. ## АПЗ.38.098424.003 ПЗ; ## Лист. 31. Изм; Лит; № докум; Подпись; Дата. Поз. обозн.; Обозначение; Наименование; Кол-во; Примечание. РЕЗИСТОРЫ. R1; МЛТ-0,25- 10 кОм; 1. R2-R4; МЛТ-0,25- 470 Ом; 3. R5; МЛТ-0,25- 1 кОм; 8. R13, R14; МЛТ-0,25- 22 кОм; 2. R15; МЛТ-0,25- 470 Ом; 1. КОНДЕНСАТОРЫ. С1-С16; 220pF; 16. С17; 47mkF х 6.3v K53-14; 1. С18-С25; 0.1mkF КМ-5а; 8. МИКРОСХЕМЫ. DD1; 555ТЛ2; 1. DD2, DD3; 1533ИР22; 2. DD4; 555ИД7; 1. DD5; 1533ИР22; 1. DD6; 1533ЛА3; 1. DD7, DD8; 1533ИР34; 2. РАЗЪМЫ. X1; СНП231-25ВП12; 1. X2; ОНП-КГ-56-40-Р; 1. ## АПЗ.38.098424.003 ПЭ. изм; лист; № докум; подпись; дата. Разраб.; Борщ; Адаптер IDE-винчестера для подключения к параллельному порту PC. Перечень элементов; лист; Лист; Листов. Пров.; Скороделов; т. ХГПУ каф. ВТП. Н. Контр.. Утв.. ## АПЗ.38.098424.003 Э1. изм; лист; № докум; подпись; дата. Разраб.; Борщ; Адаптер IDE-винчестера для подключения к параллельному порту PC. Схема электрическая структурная; лист; Лист; Листов. Пров.; Скороделов; т. ХГПУ каф. ВТП. Н. Контр.. Утв.. |