Содержание

Введение......................................................3

Типы модемов.............................................4

Программирование модемов......................6

Использование модемов..............................7

Электронная доска объявлений...........7

Электронная почта.............................11

Факс-модемные платы.......................12

Список использоваемой литературы........13

Введение

В последнее время модемы  становятся  неотъемлемой  частью компьютера. Установив модем на свой компьютер, вы фактически от-

крываете для  себя  новый  мир. Ваш  компьютер  превращается  из

обособленного компьютера в звено глобальной сети.

Модем позволит вам,  не выходя из дома,  получить доступ к

базам данных, которые могут быть удалены от вас на многие тыся-

чи километров,  разместить  сообщение на BBS (электронной доске

обьявлений), доступной другим пользователям,  скопировать с той

же BBS интересующие вас файлы, интегрировать домашний компьютер

в сеть вашего офиса, при этом (не считая низкой скорости обмена

данными) создается  полное ощущение работы в сети офиса.  Кроме

того, воспользовавшись  глобальными  сетями  (RelCom,  FidoNet)

можно принимать  и посылать электронные письма не только внутри

города, но фактически в любой конец  земного  шара.  Глобальные

сети дают  возможность  не  только  обмениваться  почтой,  но и

участвовать во  всевозможных  конференциях,  получать   новости

практически по любой интересующей вас тематике.

Существует три основных способа соединения компьютеров дляобмена информацией:

- непосредственная связь, через асинхронный порт;

- связь с использованием модема;

- связь через локальные сети.

В реферате  рассматривается  первые  два типа соединений -

непосредственное и соединение через модем.

Типы модемов

В настоящее  время выпускается огромное количество всевоз-

можных модемов,  начиная от простейших, обеспечивающих скорость

передачи около 300 бит/сек, до сложных факс-модемных плат, поз-

воляющих вам послать с  вашего  компьютера  факс  или  звуковое

письмо в любую точку мира.

В реферате  будет  рассказано  только  о  так   называемых

hayes-совместимых модемов.  Эти модемы поддерживают разработан-

ный фирмой Hayes набор АТ-команд управления модемами. В настоя-

щее время  такие  модемы  широко  используются во всем мире для

связи персональных компьютеров IBM PC/XT/AT,  PS/2 через  теле-

фонные линии.

Аппаратно модемы  выполнены  либо  как  отдельная   плата,

вставляемая в слот на материнской плате компьютера, либо в виде

отдельного корпуса с блоком  питания,  который  подключается  к

последовательному асинхронному порту компьютера.  Первый из низ

называется внутренним модемом, а второй - внешним.

Типичный модем содержит следующие компоненты:  специализи-

рованный микропроцессор,  управляющий работой модема, оператив-

ную память,  хранящую  значения регистров модема и буферизующие

входную/выходную информацию, постоянную память, динамик, позволяющий выполнять звуковой контроль связи,  а также другие вспо-

могательные элементы ( трансформатор,  резисторы, конденсаторы,

разьемы). Если у вас достаточно современный модем, то он скорее

всего дополнительно содержит  электрически  перепрограммируемую

постоянную память,  в которой может быть сохранена конфигурация

модема даже при выключении питания.

Чтобы модемы могли обмениваться друг с другом информацией,

надо, чтобы они использовали одинаковые способы передачи данных

по телефонным линиям. Для разработки стандартов передачи данных

был создан специальный международный консультативный комитет по телеграфии  и  телефонии (CCITT) и приняты следующие рекомендации:

CCITT V.21 - 300 bps. Модем, регламентированный данной ре-

комендацией, предназначен для передачи данных по  выделенным  и

коммутируемым линиям.

Он работает в асинхронном дуплексном режиме.  Для передачи

и приема данных используется способ частотной модуляции.

CCITT V.22 - 1200 bps.  Модем, работающий в соответствии с

данной рекомендацией,   использует  асинхронно-синхронный  дуп-

лексный режим передачи.  Асинхронно-синхронный режим  означает,

что компьютер передает модему данные в асинхронном режиме.  Мо-

дем удаляет из потока данных компьютера  стартовые  и  стоповые

биты. И  уже в синхронном виде передает их удаленному компьюте-

ру. Для модуляции передаваемого сигнала применяется метод  диф-

ференциальной фазовой модуляции.

CCITT V.22bis - 2400 bps.  Дуплексный модем,  со скоростью

передачи данных  2400  bps.  При передаче со скоростью 2400 bps

используется метод квадратурной модуляции,  а при скорости 1200

- метод  дифференциальной  фазовой модуляции.  На скорости 1200

bps модем CCITT V.22bis совместим с CCITT V.22.

CCITT V.23 - 600/1200 bps. Асинхронный модем, использующий

метод частотной модуляции.  Модем может работать  в  дуплексном

режиме со   скоростью  передачи  данных  по  прямому  каналу  -

600/1200 bps,  а по обратной - только 75 bps.  Этот стандарт не

совместим с CCITT V.21, V.22, V.22bis.

Bell 103 - 300 bps, Bell 212A - 1200 bps.

Bell - это американский стандарт,  не совместимый со стан-

дартами CCITT.

Программирование модемов

После выпуска  американской  фирмой  Hayes  модемов  серии

Smartmodem, система команд,  использованная в ней,  стала неким

стандартом, которого придерживаются остальные фирмы - разработ-

чики модемов. Система команд, применяемая в этих модемах, носит

название hayes-команд, или AT-команд.

Со времени выпуска первых AT-совместимых модемов набор  их

команд несколько  расширился,  но все основные команды остались

без изменения.

Все команды,  передаваемые компьютером модему,  надо начи-

нать префиксом AT (ATtention - внимание) и заканчивать символом

возврата каретки ( <CR> ).  Только команда А/ и Escape-последо-

вательность "+++" не требуют для себя префикса AT.

После префикса  AT могут идти одна или сразу несколько ко-

манд. Для ясности эти команды могут быть отделены друг от друга

символами пробела, тире, скобками. В большинстве случаев коман-

ды могут быть написаны как заглавными, так и строчными буквами.

При передаче  модему команд они сначала заносятся во внут-

ренний буфер,  который,  как правило, имеет размер 40 символов.

Команды, записанные в буфер модема, исполняются после поступле-

ния символа возврата каретки. Вследствие ограниченности размера

буфера  не  следует передавать модему слишком длинные команды

(больше размера буфера).  Длинные  команды  можно  разбивать  на

части  и передавать в несколько заходов.  При этом каждая часть

должна начинаться префиксом АТ и заканчиваться символом возвра-

та каретки.

Если вы допустили ошибку при наборе команды,  то ее  можно

исправить, используя клавишу BackSpace.

После выполнения каждой  команды  модем  посылает  обратно

компьютеру ответ  в виде числа или слова.  Этот ответ означает,

выполнена ли команда или произошла ошибка.

Если у  вас внешний модем,  то на его лицевой панели нахо-

дится восемь световых индикаторов. Хотя их расположение на раз-

личных моделях  может  меняться,  их обозначения являются стан-

дартными:

MR Modem  Ready - Модем готов к обмену данными.  Если этот

индикатор не горит, то надо проверить линию питания модема.

TR Terminal Ready - Компьютер готов к обмену данными с мо-

демом. Этот индикатор горит,  когда модем получил от компьютера

сигнал DTR.

CD Carrier Detect - Индикатор зажигается,  когда модем обнаружил несущую  частоту  на линии.  Индикатор должен гореть на протяжении всего сеанса связи и гаснуть,  когда один из модемов освободит лнию.

SD Send Data - Индикатор мигает, когда модем получает дан-

ные от компьютера.

RD Receave Data - Индикатор мигает,  когда модем  передает

данные к компьютеру

HS High Speed - Модем работает  на  максимально  возможной

для него скорости.

AA Auto Answer - Модем находится в режиме  автоответа.  То

есть модем  автоматически  будет отвечать на приходящие звонки.

Когда модем обнаружит звонок на телефонной линии,  этот индика-

тор замигает.

OH Off-Hook - Этот индикатор горит, когда модем снял труб-

ку ( занимает линию).

Использование модемов

Электронная доска обьявлений

BBS ( Bulletin Board System ) - это компьютер,  снабженный

одним или  несколькими модемами,  на котором выполняется специ-

альная программа.  Эта  программа  дает  возможность  удаленным

пользователям связываться  с  ней по телефонным линиям и выпол-

нять обмен файлами и сообщениями.

Большинство операторов  станций BBS также являются членами

сети FidoNet. Сеть FidoNet представляет собой международную не-

коммерческую сеть  пользователей  компьютеров многих стран.  Не

надо путать BBS и FidoNet.  Станции  BBS  могут  не  входить  в

FidoNet, и в свою очередь,  узлы FidoNet могут не иметь BBS,  а

использоваться только для пересылки почты.

Если вы  успешно установили модем на своем компьютере,  то

у вас возникнет естественное желание куда-нибудь позвонить. Для

этого вы   можете  воспользоваться  любой  телекоммуникационной

программой - MTE,  COMIT, BITCOM. Если ваш модем не имеет аппаратной коррекции  ошибок,  то лучше использовать MTE или другую программу, имеющую возможность эмуляции MNP (например COMIT).

Хотя различные  BBS используют различные программы для ор-

ганизации своей работы  -  TPBoard,  Allan's  Kakboard,  Remote

Access, Opus, Phoenix, Maximus и т.д., фактически все они имеют

одинаковый набор  команд.  Здесь  мы  рассмотрим  станции  BBS,

использующие программу Maximus.

Maximus организует диалог с пользователем, позволяет поль-

зователю получить   адресованные ему сообщения (почту),  отпра-

вить почту другим пользователям данной  станции  BBS  или  сети

FidoNet (если данная станция входит в эту сеть).

Пользователь BBS получает возможность просматривать архивы

файлов BBS,  переписывать себе интересующие его файлы,  переда-

вать на BBS свои файлы,  которые могут кого-нибудь  заинтересо-

вать.

Итак, вы звоните на BBS.  В большинстве случаев после сое-

динения с BBS на вашем дисплее появится следующее сообщение:

CONNECT 2400

FrontDoor 2.02; Noncommercial version

Press Escape twice for Maximus

Maximus is being loaded

Оно означает,  что станция является узлом какой-либо сети, нап-

ример FidoNet,  и на ней выполняется специальная почтовая прог-

рамма FrontDoor.  Вам  предлагается  нажать два раза на клавишу

ESC для загрузки программы Maximus,  которая и будет далее под-

держивать диалог с вами.

Если в это время станция работает только для обмена почтой

в сети, то на экране появится другое сообщение:

CONNECT 2400

FrontDoor 2.02; Noncommercial version

Mail-only system. Please hang up.

Если BBS  работает,  то  через  некоторое время на ней за-

пустится программа Maximus или аналогичная и  на  вашем  экране

появится заставка  -  информация  о  данной BBS,  которая может

включать номера телефонов, расписание работы, фамилию системно-

го оператора.

Затем BBS попросит ввести вас свое имя и фамилию.  Если вы

входите на  BBS  первый раз,  то у вас будут запрошены истинные

имя и фамилия,  рабочий и домашний телефоны,  тип используемого

вами терминала.

Под типом терминала понимается возможность распознавать те

или иные управляющие символы.  Обычно вам предоставляется выбор

из двух возможных типов терминалов - TTY и ANSI.

TTY представляет собой наиболее простой тип терминала.  Он

не позволяет управлять цветом символов,  выводимых на  экран  и

устанавливать курсор в заданную позицию.

ANSI - это наиболее универсальный тип терминала.  Он  под-

держивает управление положением курсора,  а также цветом симво-

лов и фоном символов.  Управление цветом и  положением  курсора

обеспечивается специальными Escape-последовательностями.

После такой процедуры регистрации вас попросят выбрать се-

бе пароль  и  вы автоматически становитесь пользователем данной

BBS. При последующих входах на эту BBS используйте то же имя  и

фамилию, что  и первый раз.  Программа на BBS отыщет ваше имя в

списке пользователей и предложит вам ввести пароль,  определен-

ный при первом вхождении в систему.

Главное меню BBS

Когда система наконец признает в вас своего  пользователя,

на экран будет выведено основное меню:

MAIN:

M)essage Areas       F)ile Areas        S)tatistics

C)hange Setup        W)ho is on         /)Chat Menu

Y)ell for Sysop      R)egistration      G)oodbye

Рассмотрим каждую из команд меню:

Message Areas

Выбрав этот  элемент  основного меню,  вы переходите в об-

ласть сообщений. На экране отобразится меню работы с сообщения-

ми, из  которого  вы  сможете просмотреть,  послать или принять

сообщения.

File Areas

Переход в  файловую  область BBS.  На экране появится меню

для работы с файлами.  Из него вы  сможете  просмотреть  список

файлов, имеющихся на BBS, принять или передать на BBS файлы.

Statistics

Эта команда отображает на экране статистику вашей работы с

BBS: время, отведенное на этот сеанс, время которое вы уже про-

работали с этой системой и оставшееся  время.  Также  выводится

информация о размерах принятой и переданной вами информации,  а

также сколько еще килобайт вы можете перекачать себе сегодня.

Change Setup

При выборе  этого  элемента  меню вы сможете изменить ваше

имя, пароль,  номера  телефонов,  тип  терминала,  который   вы

используете.

Who is on

Система сообщит вам,  о том,  кто еще подключился к BBS  (если BBS имеет несколько телефонных линий).

Chat Menu

Если система имеет несколько телефонных линий,  то вы смо-

жете передать  сообщение  тому,  кто  находится на другой линии

этой BBS.

Yell for Sysop

При помощи  этой команды можно попробовать вызвать систем-

ного оператора,  если он находится поблизости от BBS и пожелает

вступить в переговоры.  Если вам повезет,  вы сможете с помощью

клавиатуры передать ему сообщение и получить ответ.

Registration

Система начнет  задавать вам вопросы для вашей регистрации

на BBS.

Goodbye

С помощью этой команды вы разорвете связь с BBS.

Электронная почта

Электронные доски обьявлений BBS являются,  пожалуй, самым

простым способом  обмена  сообщениями  и  файлами.  Значительно

больший интерес предоставляет использование глобальных сетей.

Одной из возможностей использования глобальных сетей явля-

ется организация электронной почты.  Если ваш компьютер подклю-

чен к  глобальной  сети  и  вы  имеете  специальное  програмное

обеспечение для обмена почтой,  то вы можете  отправлять  через

сеть письма другим пользователям сети.

Само письмо представляет собой  обычный  файл,  содержащий

текст письма и специальный заголовок, в котором указано, от ко-

го письмо направлено,  кому предназначено,  какая тема письма и

дата отправления.

В зависимости от используемой вами сети электронный  адрес

может иметь различный формат.

Отправляя электронное письмо,  надо знать только адрес по-

лучателя. Маршрут,  по которому оно будет передаваться, опреде-

ляется самой системой электронной почты и  может  изменяться  в

зависимости от загруженности отдельных линий.

Таким образом,  отправленное вами письмо  через  несколько

минут или  дней  ( в зависимости от расстояния и других причин)

попадет на компьютер адресата. Когда у адресата будет время, он

сможет просмотреть пришедшую почту и в случае необходимости от-

правит вам ответ.

Другой возможностью  использования  глобальных сетей явля-

ются телеконференции.   Использование   телеконференций   соот-

ветствует возможности обмена сообщениями на BBS,  но предпола-

гает больший сервис и круг пользователей.

Телеконференции или  новости  обычно делятся в зависимости

от их тематики на несколько областей.  Абонент сети может "под-

писаться" на интересующие его конференции. После этого он полу-

чает возможность отправлять свои сообщения по  тематике  данной

конференции и  автоматически  получать  все  новые сообщения по

этой конференции, отправленные другими пользователями сети.

В настоящее  время в нашей стране самыми большими являются

сеть Relcom и FidoNet.  Relcom является маленьким подмножеством

сети InterNet.  Обе  эти  сети  позволяют  передавать данные не

только внутри России, но и по всему миру.

Факс - модемные платы

В последнее  время на рынке появилось множество факсимиль-

ных и факс-модемных плат. Если вы подключите эту плату к вашему

компьютеру, то вы получите факсимильный аппарат. Благодаря этим

платам вы можете передать факс на  любой  факсимильный  аппарат

или на любую факс-модемную плату в мире.

Факс-модемные платы можно использовать и как обычные моде-

мы.

Програмное обеспечение, обслуживающее факс-модемные платы,

позволяет преобразовывать данные в различных форматах к формату

факсимильных аппаратов.  Например,  программа Quick Link II Fax

позволяет передавать на факс-машины и другие факс-модемы следу-

ющие данные:  текст,  файлы в форматах TIFF, IMG подготовленные

программой GEM Artline или Ventura Pablisher,  BMP из Microsoft

Windows, CUT из Dr.Halo и PCX из Paintbrush.

Некоторые модемы  позволяют  даже послать звуковое письмо.

Они обеспечивают запись и последующее воспроизведение  речевого

сигнала с  помощью встроенных аналогово-цифрового и цифроанало-

гового преобразователей.

Список использоваемой литературы:

- Сетевое расширение Windows

2. Internet ’98 Джим Бойс

3. Журнал PC Magazine ’97

Реферат

на тему: « Модемы »

Выполнил

учащийся Восточного округа

школы №1076

ученик 10 класса «б»

Жулавский Валерий

Проверила

Проходцева Л.Н.

г. Москва 1999 г.