| - ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ АРХИТЕКТУР 1.1 Основные отличия CISC и RISC архитектур Двумя основными архитектурами набора команд, используемыми компьютерной промышленностью на современном этапе развития вычислительной техники (в соответствии с [2]) являются архитектуры CISC и RISC. Основоположником CISC-архитектуры можно считать компанию IBM с ее базовой архитектурой /360, ядро которой используется с 1964 года и дошло до наших дней, например, в таких современных мейнфреймах как IBM ES/9000.Лидером в разработке микропроцессоров c полным набором команд (CISC - Complete Instruction Set Computer) считается компания Intel со своей серией x86 и Pentium. Эта архитектура является практическим стандартом для рынка микрокомпьютеров. Для CISC-процессоров характерно: сравнительно небольшое число регистров общего назначения; большое количество машинных команд, некоторые из которых нагружены семантически аналогично операторам высокоуровневых языков программирования и выполняются за много тактов; большое количество методов адресации; большое количество форматов команд различной разрядности; преобладание двухадресного формата команд; наличие команд обработки типа регистр-память. Основой архитектуры современных рабочих станций и серверов является архитектура компьютера с сокращенным набором команд (RISC - Reduced Instruction Set Computer). Зачатки этой архитектуры уходят своими корнями к компьютерам CDC6600, разработчики которых (Торнтон, Крэй и др.) осознали важность упрощения набора команд для построения быстрых вычислительных машин. Эту традицию упрощения архитектуры С. Крэй с успехом применил при создании широко известной серии суперкомпьютеров компании Cray Research. Однако окончательно понятие RISC в современном его понимании сформировалось на базе трех исследовательских проектов компьютеров: процессора 801 компании IBM, процессора RISC университета Беркли и процессора MIPS Стенфордского университета. Среди других особенностей RISC-архитектур следует отметить наличие достаточно большого регистрового файла (в типовых RISC-процессорах реализуются 32 или большее число регистров по сравнению с 8 - 16 регистрами в CISC-архитектурах), что позволяет большему объему данных храниться в регистрах на процессорном кристалле большее время и упрощает работу компилятора по распределению регистров под переменные. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| Для обработки, как правило, используются трехадресные команды, что помимо упрощения дешифрации дает возможность сохранять большее число переменных в регистрах без их последующей перезагрузки. Развитие архитектуры RISC в значительной степени определялось прогрессом в области создания оптимизирующих компиляторов. Именно современная техника компиляции позволяет эффективно использовать преимущества большего регистрового файла, конвейерной организации и большей скорости выполнения команд. Современные компиляторы используют также преимущества другой оптимизационной техники для повышения производительности, обычно применяемой в процессорах RISC: реализацию задержанных переходов и суперскалярной обработки, позволяющей в один и тот же момент времени выдавать на выполнение несколько команд. Следует отметить, что в последних разработках компании Intel (имеются в виду Pentium и Pentium Pro), а также ее последователей-конкурентов (AMD R5, Cyrix M1, NexGen Nx586 и др.) широко используются идеи, реализованные в RISC-микропроцессорах, так что многие различия между CISC и RISC стираются. Однако сложность архитектуры и системы команд x86 остается и является главным фактором, ограничивающим производительность процессоров на ее основе. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| - Преимущества и недостатки архитектуры PA-RISC компании Hewlett Packard Основой разработки современных изделий Hewlett-Packard является архитектура PA-RISC. Она была разработана компанией в 1986 году и с тех пор прошла несколько стадий своего развития благодаря успехам интегральной технологии от многокристального до однокристального исполнения. В сентябре 1992 года компания Hewlett-Packard объявила о создании своего суперскалярного процессора PA-7100, который с тех пор стал основой построения семейства рабочих станций HP 9000 Series 700 и семейства бизнес-серверов HP 9000 Series 800. В настоящее время имеются 33-, 50- и 99 МГц реализации кристалла PA-7100. Кроме того выпущены модифицированные, улучшенные по многим параметрам кристаллы PA-7100LC с тактовой частотой 64, 80 и 100 МГц, и PA-7150 с тактовой частотой 125 МГц, а также PA-7200 с тактовой частотой 90 и 100 МГц. Компания активно разрабатывает процессор следующего поколения HP 8000, которые будет работать с тактовой частотой 200 МГц и обеспечивать уровень 360 единиц SPECint92 и 550 единиц SPECfp92. Появление этого кристалла ожидается в 1996 году. Кроме того, Hewlett-Packard в сотрудничестве с Intel планируют создать новый процессор с очень длинным командным словом (VLIW-архитектура), который будет совместим как с семейством Intel x86, так и семейством PA-RISC. Выпуск этого процессора планируется на 1998 год. 1.3 Характеристика процессоров на основе архитектуры PA-RISC 1.3.1 Характеристика и особенности процессора PA 7100 Особенностью архитектуры PA-RISC является внекристальная реализация кэша, что позволяет реализовать различные объемы кэш-памяти и оптимизировать конструкцию в зависимости от условий применения (рисунок 1.3.1). Хранение команд и данных осуществляется в раздельных кэшах, причем процессор соединяется с ними с помощью высокоскоростных 64-битовых шин. Кэш-память реализуется на высокоскоростных кристаллах статической памяти (SRAM), синхронизация которых осуществляется непосредственно на тактовой частоте процессора. При тактовой частоте 100 МГц каждый кэш имеет полосу пропускания 800 Мбайт/с при выполнении операций считывания и 400 Мбайт/с при выполнении операций записи. Микропроцессор аппаратно поддерживает различный объем кэш-памяти: кэш команд может иметь объем от 4 Кбайт до 1 Мбайт, кэш данных - от 4 Кбайт до 2 Мбайт. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| Чтобы снизить коэффициент промахов применяется механизм хеширования адреса. В обоих кэшах для повышения надежности применяются дополнительные контрольные разряды, причем ошибки кэша команд корректируются аппаратными средствами. рис.1.3.1 Блок-схема процессора PA 7100 Процессор подсоединяется к памяти и подсистеме ввода/вывода посредством синхронной шины. Процессор может работать с тремя разными отношениями внутренней и внешней тактовой частоты в зависимости от частоты внешней шины: 1:1, 3:2 и 2:1. Это позволяет использовать в системах разные по скорости микросхемы памяти. Конструктивно на кристалле PA-7100 размещены: целочисленный процессор, процессор для обработки чисел с плавающей точкой, устройство управления кэшем, унифицированный буфер TLB, устройство управления, а также ряд интерфейсных схем. Целочисленный процессор включает АЛУ, устройство сдвига, сумматор команд перехода, схемы проверки кодов условий, схемы обхода, универсальный регистровый файл, регистры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| управления и регистры адресного конвейера. Устройство управления кэш-памятью содержит регистры, обеспечивающие перезагрузку кэш-памяти при возникновении промахов и контроль когерентного состояния памяти. Это устройство содержит также адресные регистры сегментов, буфер преобразования адреса TLB и аппаратуру хеширования, управляющую перезагрузкой TLB. В состав процессора плавающей точки входят устройство умножения, арифметико-логическое устройство, устройство деления и извлечения квадратного корня, регистровый файл и схемы "закоротки" результата. Интерфейсные устройства включают все необходимые схемы для связи с кэш-памятью команд и данных, а также с шиной данных. Обобщенный буфер TLB содержит 120 строк ассоциативной памяти фиксированного размера и 16 строк переменного размера. Устройство плавающей точки реализует арифметику с одинарной и двойной точностью в стандарте IEEE 754. Его устройство умножения используется также для выполнения операций целочисленного умножения. Устройства деления и вычисления квадратного корня работают с удвоенной частотой процессора. Арифметико-логическое устройство выполняет операции сложения, вычитания и преобразования форматов данных. Регистровый файл состоит из 28 64-битовых регистров, каждый из которых может использоваться как два 32-битовых регистра для выполнения операций с плавающей точкой одинарной точности. Регистровый файл имеет пять портов чтения и три порта записи, которые обеспечивают одновременное выполнение операций умножения, сложения и загрузки/записи. Конвейер проектировался с целью максимального увеличения времени, необходимого для выполнения чтения внешних кристаллов SRAM кэш-памяти данных. Это позволяет максимизировать частоту процессора при заданной скорости SRAM. Все команды загрузки (LOAD) выполняются за один такт и требуют только одного такта полосы пропускания кэш-памяти данных. Поскольку кэши команд и данных размещены на разных шинах, в конвейере отсутствуют какие-либо потери, связанные с конфликтами по обращениям в кэш данных и кэш команд. Процессор может в каждом такте выдавать на выполнение одну целочисленную команду и одну команду плавающей точки. Полоса пропускания кэша команд достаточна для поддержания непрерывной выдачи двух команд в каждом такте. Отсутствуют какие-либо ограничения по выравниванию или порядку следования пары команд, которые выполняются вместе. Кроме того, отсутствуют потери тактов, связанных с переключением с выполнения двух команд на выполнение одной команды. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| Специальное внимание было уделено тому, чтобы выдача двух команд в одном такте не приводила к ограничению тактовой частоты. Чтобы добиться этого, в кэше команд был реализован специально предназначенный для этого заранее декодируемый бит, чтобы отделить команды целочисленного устройства от команд устройства плавающей точки. Этот бит предварительного декодирования команд минимизирует время, необходимое для правильного разделения команд. Потери, связанные с зависимостями по данным и управлению, в этом конвейере минимальны. Команды загрузки выполняются за один такт, за исключением случая, когда последующая команда пользуется регистром-приемником команды LOAD. Как правило компилятор позволяет обойти подобные потери одного такта. Для уменьшения потерь, связанных с командами условного перехода, в процессоре используется алгоритм прогнозирования направления передачи управления. Для оптимизации производительности циклов передачи управления вперед по программе прогнозируются как невыполняемые переходы, а передачи управления назад по программе - как выполняемые переходы. Правильно спрогнозированные условные переходы выполняются за один такт. Количество тактов, необходимое для записи слова или двойного слова командой STORE уменьшено с трех до двух тактов. В более ранних реализациях архитектуры PA-RISC был необходим один дополнительный такт для чтения тега кэша, чтобы гарантировать попадание, а также для того, чтобы объединить старые данные строки кэш-памяти данных с записываемыми данными. PA 7100 использует отдельную шину адресного тега, чтобы совместить по времени чтение тега с записью данных предыдущей команды STORE. Кроме того, наличие отдельных сигналов разрешения записи для каждого слова строки кэш-памяти устраняет необходимость объединения старых данных с новыми, поступающими при выполнении команд записи слова или двойного слова. Этот алгоритм требует, чтобы запись в микросхемы SRAM происходила только после того, когда будет определено, что данная запись сопровождается попаданием в кэш и не вызывает прерывания. Это требует дополнительной ступени конвейера между чтением тега и записью данных. Такая конвейеризация не приводит к дополнительным потерям тактов, поскольку в процессоре реализованы специальные цепи обхода, позволяющие направить отложенные данные команды записи последующим командам загрузки или командам STORE, записывающим только часть слова. Для данного процессора потери конвейера для команд записи слова или двойного слова сведены к нулю, если непосредственно последующая |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| команда не является командой загрузки или записи. В противном случае потери равны одному такту. Потери на запись части слова могут составлять от нуля до двух тактов. Моделирование показывает, что подавляющее большинство команд записи в действительности работают с однословным или двухсловным форматом. Все операции с плавающей точкой, за исключением команд деления и вычисления квадратного корня, полностью конвейеризованы и имеют двухтактную задержку выполнения как в режиме с одинарной, так и с двойной точностью. Процессор может выдавать на выполнение независимые команды с плавающей точкой в каждом такте при отсутствии каких-либо потерь. Последовательные операции с зависимостями по регистрам приводят к потере одного такта. Команды деления и вычисления квадратного корня выполняются за 8 тактов при одиночной и за 15 тактов при двойной точности. Выполнение команд не останавливается из-за команд деления/вычисления квадратного корня до тех пор, пока не потребуется регистр результата или не будет выдаваться следующая команда деления/вычисления квадратного корня. Процессор может выполнять параллельно одну целочисленную команду и одну команду с плавающей точкой. При этом "целочисленными командами" считаются и команды загрузки и записи регистров плавающей точки, а "команды плавающей точки" включают команды FMPYADD и FMPYSUB. Эти последние команды объединяют операцию умножения с операциями сложения или вычитания соответственно, которые выполняются параллельно. Пиковая производительность составляет 200 MFLOPS для последовательности команд FMPYADD, в которых смежные команды независимы по регистрам. Потери для операций плавающей точки, использующих предварительную загрузку операнда командой LOAD, составляют один такт, если команды загрузки и плавающей арифметики являются смежными, и два такта, если они выдаются для выполнения одновременно. Для команды записи, использующей результат операции с плавающей точкой, потери отсутствуют, даже если они выполняются параллельно. Потери, возникающие при промахах в кэше данных, минимизируются посредством применения четырех разных методов: "попадание при промахе" для команд LOAD и STORE, потоковый режим работы с кэшем данных, специальная кодировка команд записи, позволяющая избежать копирования строки, в которой произошел промах, и семафорные операции в кэш-памяти. Первое свойство позволяет во время обработки промаха в кэше данных выполнять любые типы других команд. Для |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| промахов, возникающих при выполнении команды LOAD, обработка последующих команд может продолжаться до тех пор, пока регистр результата команды LOAD не потребуется в качестве регистра операнда для другой команды. Компилятор может использовать это свойство для предварительной выборки в кэш необходимых данных задолго до того момента, когда они действительно потребуются. Для промахов, возникающих при выполнении команды STORE, обработка последующих команд загрузки или операций записи в части одного слова продолжается до тех пор, пока не возникает обращений к строке, в которой произошел промах. Компилятор может использовать это свойство для выполнения команд на фоне записи результатов предыдущих вычислений. Во время задержки, связанной с обработкой промаха, другие команды LOAD и STORE, для которых происходит попадание в кэш данных, могут выполняться как и другие команды целочисленной арифметики и плавающей точки. В течение всего времени обработки промаха команды STORE, другие команды записи в ту же строку кэш-памяти могут происходить без дополнительных потерь времени. Для каждого слова в строке кэш-памяти процессор имеет специальный индикационный бит, предотвращающий копирование из памяти тех слов строки, которые были записаны командами STORE. Эта возможность применяется к целочисленным и плавающим операциям LOAD и STORE. Выполнение команд останавливается, когда регистр-приемник команды LOAD, выполняющейся с промахом, требуется в качестве операнда другой команды. Свойство "потоковости" позволяет продолжить выполнение как только нужное слово или двойное слово возвращается из памяти. Таким образом, выполнение команд может продолжаться как во время задержки, связанной с обработкой промаха, так и во время заполнения соответствующей строки при промахе. При выполнении блочного копирования данных в ряде случаев компилятор заранее знает, что запись должна осуществляться в полную строку кэш-памяти. Для оптимизации обработки таких ситуаций архитектура PA-RISC 1.1 определяет специальную кодировку команд записи ("блочное копирование"), которая показывает, что аппаратуре не нужно осуществлять выборку из памяти строки, при обращении к которой может произойти промах кэш-памяти. В этом случае время обращения к кэшу данных складывается из времени, которое требуется для копирования в память старой строки кэш-памяти по тому же адресу в кэше (если он "грязный") и времени, необходимого для записи нового тега кэша. В процессоре PA 7100 такая возможность реализована как для привилегированных, так и для непривилегированных команд. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| Последнее улучшение управления кэшем данных связано с реализацией семафорных операций "загрузки с обнулением" непосредственно в кэш-памяти. Если семафорная операция выполняется в кэше, то потери времени при ее выполнении не превышают потерь обычных операций записи. Это не только сокращает конвейерные потери, но и снижает трафик шины памяти. В архитектуре PA-RISC 1.1 предусмотрен также другой тип специального кодирования команд, который устраняет требование синхронизации семафорных операций с устройствами ввода/вывода. Управление кэш-памятью команд позволяет при промахе продолжить выполнение команд сразу же после поступления отсутствующей в кэше команды из памяти. 64-битовая магистраль данных, используемая для заполнения блоков кэша команд, соответствует максимальной полосе пропускания внешней шины памяти 400 Мбайт/с при тактовой частоте 100 МГц. В процессоре предусмотрен также ряд мер по минимизации потерь, связанных с преобразованиями виртуальных адресов в физические. Конструкция процессора обеспечивает реализацию двух способов построения многопроцессорных систем. При первом способе каждый процессор подсоединяется к интерфейсному кристаллу, который наблюдает за всеми транзакциями на шине основной памяти. В такой системе все функции по поддержанию когерентного состояния кэш-памяти возложены на интерфейсный кристалл, который посылает процессору соответствующие транзакции. Кэш данных построен на принципах отложенного обратного копирования и для каждого блока кэш-памяти поддерживаются биты состояния "частный" (private), "грязный" (dirty) и "достоверный" (valid), значения которых меняются в соответствии с транзакциями, которые выдает или принимает процессор. Второй способ организации многопроцессорной системы позволяет объединить два процессора и контроллер памяти и ввода-вывода на одной и той же локальной шине памяти. В такой конфигурации не требуется дополнительных интерфейсных кристаллов и она совместима с существующей системой памяти. Когерентность кэш-памяти обеспечивается наблюдением за локальной шиной памяти. Пересылки строк между кэшами выполняются без участия контроллера памяти и ввода-вывода. Такая конфигурация обеспечивает возможность построения очень дешевых высокопроизводительных многопроцессорных систем. Процессор поддерживает ряд операций, необходимых для улучшения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ###### **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| графической производительности рабочих станций серии 700: блочные пересылки, Z-буферизацию, интерполяцию цветов и команды пересылки данных с плавающей точкой для обмена с пространством ввода/вывода. Процессор построен на базе технологического процесса КМОП с проектными нормами 0.8 микрон, что обеспечивает тактовую частоту 100 МГц. 1.3.2 Характеристика и особенности процессора PA 7200 Процессор PA 7200 имеет ряд архитектурных усовершенствований по сравнению с PA 7100, главными из которых являются добавление второго целочисленного конвейера, построение внутрикристального вспомогательного кэша данных и реализация нового 64-битового интерфейса с шиной памяти. Процессор PA 7200, как и его предшественник, обеспечивает суперскалярный режим работы с одновременной выдачей до двух команд в одном такте. Все команды процессора можно разделить на три группы: целочисленные операции, операции загрузки/записи и операции с плавающей точкой. PA 7200 осуществляет одновременную выдачу двух команд, принадлежащим разным группам, или двух целочисленных команд (благодаря наличию второго целочисленного конвейера с АЛУ и дополнительных портов чтения и записи в регистровом файле). Команды перехода выполняются в целочисленном конвейере, причем эти переходы могут составлять пару для одновременной выдачи на выполнение только с предшествующей командой. Повышение тактовой частоты процессора требует упрощения декодирования команд на этапе выдачи. С этой целью предварительная дешифрация потока команд осуществляется еще на этапе загрузки кэш-памяти. Для каждого двойного слова кэш-память команд включает 6 дополнительных бит, которые содержат информацию о наличии зависимостей по данным и конфликтов ресурсов, что существенно упрощает выдачу команд в суперскалярном режиме. В процессоре PA 7200 реализован эффективный алгоритм предварительной выборки команд, хорошо работающий и на линейных участках программ. Как и в PA 7100 в процессоре реализован интерфейс с внешней кэш-памятью данных, работающей на тактовой частоте процессора с |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| однотактным временем ожидания. Внешняя кэш-память данных построена по принципу прямого отображения. Кроме того, для повышения эффективности на кристалле процессора реализован небольшой вспомогательный кэш емкостью в 64 строки. Формирование, преобразование адреса и обращение к основной и вспомогательной кэш-памяти данных выполняется на двух ступенях конвейера. Максимальная задержка при обнаружении попадания равна одному такту. Вспомогательный внутренний кэш содержит 64 32-байтовые строки. При обращении к кэш-памяти осуществляется проверка 65 тегов: 64-х тегов вспомогательного кэша и одного тега внешнего кэша данных. При обнаружении совпадения данные направляются в требуемое функциональное устройство. При отсутствии необходимой строки в кэш-памяти производится ее загрузка из основной памяти. При этом строка поступает во вспомогательный кэш, что в ряде случаев позволяет сократить количество перезагрузок внешней кэш-памяти, организованной по принципу прямого отображения. Архитектурой нового процессора для команд загрузки/записи предусмотрено кодирование специального признака локального размещения данных ("spatial locality only"). При выполнении команд загрузки, помеченных этим признаком, происходит обычное заполнение строки вспомогательного кэша. Однако последующая запись строки осуществляется непосредственно в основную память минуя внешний кэш данных, что значительно повышает эффективность работы с большими массивами данных, для которых размера строки кэш-памяти с прямым отображением оказывается недостаточно. Расширенный набор команд процессора позволяет реализовать средства автоиндексации для повышения эффективности работы с массивами, а также осуществлять предварительную выборку команд, которые помещаются во вспомогательный внутренний кэш. Этот вспомогательный кэш обеспечивает динамическое расширение степени ассоциативности основной кэш-памяти, построенной на принципе прямого отображения, и является более простым альтернативным решением по сравнению с множественно-ассоциативной организацией. Процессор PA 7200 включает интерфейс новой 64-битовой мультиплексной системной шины Runway, реализующей расщепление транзакций и поддержку протокола когерентности памяти. Этот интерфейс включает буфера транзакций, схемы арбитража и схемы управления соотношениями внешних и внутренних тактовых частот. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| 1.3.3 Характеристика суперскалярного процессора PA 8000 Процессор PA-8000 был анонсирован в марте 1995 года на конференции COMPCON 95. Было объявлено, что показатели его производительности будут достигать 8.6 единиц SPECint95 и 15 единиц SPECfp95 для операций целочисленной и вещественной арифметики соответственно. В настоящее время этот очень высокий уровень производительности подтвержден испытаниями рабочих станций и серверов, построенных на базе этого процессора. Процессор PA-8000 вобрал в себя все известные методы ускорения выполнения команд. В его основе лежит концепция "интеллектуального выполнения", которая базируется на принципе внеочередного выполнения команд. Это свойство позволяет PA-8000 достигать пиковой суперскалярной производительности благодаря широкому использованию механизмов автоматического разрешения конфликтов по данным и управлению аппаратными средствами. Эти средства хорошо дополняют другие архитектурные компоненты, заложенные в структуру кристалла: большое число исполнительных функциональных устройств, средства прогнозирования направления переходов и выполнения команд по предположению, оптимизированная организация кэш-памяти и высокопроизводительный шинный интерфейс. Высокая производительность PA-8000 во многом определяется наличием большого набора функциональных устройств, который включает в себя 10 исполнительных устройств: два арифметико-логических устройства (АЛУ) для выполнения целочисленных операций, два устройства для выполнения операций сдвига/слияния данных, два устройства для выполнения умножения/сложения чисел с плавающей точкой, два устройства деления/вычисления квадратного корня и два устройства выполнения операций загрузки/записи. Средства внеочередного выполнения команд процессора PA-8000 обеспечивают аппаратное планирование загрузки конвейеров и лучшее использование функциональных устройств. В каждом такте на выполнение могут выдаваться до четырех команд, которые поступают в 56-строчный буфер переупорядочивания. Этот буфер позволяет поддерживать постоянную занятость функциональных устройств и обеспечивает эффективную минимизацию конфликтов по ресурсам. конфликтов по ресурсам. Кристалл может анализировать все 56 командных строк одновременно и выдавать в каждом такте по 4 готовых для выполнения команды в функциональные устройства. Это позволяет процессору |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| автоматически выявлять параллелизм уровня выполнения команд. Суперскалярный процессор PA-8000 обеспечивает полный набор средств выполнения 64-битовых операций, включая адресную арифметику, а также арифметику с фиксированной и плавающей точкой. При этом кристалл полностью сохраняет совместимость с 32-битовыми приложениями. Это первый процессор, в котором реализована 64-битовая архитектура PA-RISC. Он сохраняет полную совместимость с предыдущими и будущими реализациями PA-RISC. Кристалл изготовлен по 0.5-микронной КМОП технологии с напряжением питания 3.3 Вольт и можно рассчитывать на дальнейшее уменьшение размеров элементов в будущем. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| 2. ОСОБЕННОСТИ СЕРВЕРОВ КОМПАНИИ HEWLETT-PACKARD НА БАЗЕ ПРОЦЕССОРОВ С АРХИТЕКТУРОЙ PA- RISC Компания Hewlett-Packard была учреждена в Калифорнии в 1938 году с целью создания электронного тестирующего и измерительного оборудования. В настоящее время компания разрабатывает, производит, осуществляет маркетинг и сервис систем для коммерческих приложений, автоматизации производственных процессов, процессов разработки, тестирования и измерений, а также аналитические и медицинские инструменты и системы, периферийное оборудование, калькуляторы и компоненты для использования в широком ряде отраслей промышленности. Она продает более 4500 изделий, используемых в промышленности, бизнесе, науке, образовании, медицине и инженерии. Основой разработки современных компьютеров Hewlett-Packard является архитектура PA-RISC. Она была разработана компанией в 1986 году, и с тех пор, благодаря успехам интегральной технологии, прошла несколько стадий своего развития от многокристального до однокристального исполнения. Архитектура PA-RISC разрабатывалась с учетом возможности построения многопроцессорных систем, которые реализованы в старших моделях серверов. 2.1 Серверы HP9000 класса D В секторе рынка серверов рабочих групп компания HP представлена довольно широкой серией систем HP9000 класса D. Это серия систем с относительно низкой стоимостью, которая конкурирует с серверами, построенными на базе ПК. Эти системы базируются на архитектуре процессоров PA-RISC (75 и 100 МГц PA-7100LC, 100 и 120 МГц PA-7200, а также 160 МГц PA-8000) и работают под управлением операционной системы HP-UNIX. Модели D200, D210 и D310 представляют собой (согласно[3]) однопроцессорные системы. Модели D250, D260, D270 и D350 могут оснащаться как одним, так и двумя процессорами. В своих моделях D3XX HP подчеркивает свойства обеспечения высокой готовности: возможность "горячей" замены внутренних дисковых накопителей, возможность организации дискового массива RAID и наличие источника бесперебойного питания. Эти модели обладают также расширенными возможностями по наращиванию оперативной памяти и подсистемы ввода/вывода. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| В моделях D2XX имеется 5 гнезд расширения ввода/вывода и 2 отсека для установки дисковых накопителей с интерфейсом SCSI-2. В моделях D3XX количество гнезд расширения ввода/вывода расширено до 8, в 5 отсеках могут устанавливаться дисковые накопители с интерфейсом Fast/Wide SCSI-2, которые допускают замену без выключения питания системы. Старшие модели серии обеспечивают возможность расширения оперативной ECC-памяти до 1.5 Гбайт, при этом коэффициент расслоения может увеличиваться до 12. Максимальный объем дискового пространства при использовании внешних дисковых массивов может достигать 5.0 Тбайт. 2.2 Серверы HP9000 класса K Серверы HP9000 класса K представляют собой системы среднего класса, поддерживающие симметричную мультипроцессорную обработку (до 4 процессоров). Также как и системы класса D они базируются на архитектуре PA-RISC (120 МГц PA-7200 с кэш-памятью команд/данных первого уровня 256/256 Кбайт или 1/1 Мбайт, а также 160 и 180 МГц PA-8000 с кэш-памятью команд/данных первого уровня 1/1 Мбайт, работающей на тактовой частоте процессора). Конструкция серверов класса К обеспечивает высокую пропускную способность систем. Основными компонентами поддержания высокой производительности являются системная шина с пиковой пропускной способностью 960 Мбайт/с, большая оперативная память с контролем и исправлением одиночных ошибок (ECC) емкостью до 4 Гбайт c 32-кратным расслоением, многоканальная подсистема ввода/вывода с пропускной способностью до 288 Мбайт/с, стандартная высокоскоростная шина Fast/Wide Differential SCSI-2, а также дополнительные возможности по подключению высокоскоростных сетей и каналов типа FDDI, ATM и Fibre Channel. В конструкции сервера предусмотрены 4 отсека для установки дисковых накопителей, а с помощью специальных стоек (кабинетов) расширения емкость дисковой памяти системы может быть доведена до 8.3 Тбайт. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| 2.3 Симметричные многопроцессорные серверы HP9000 класса Т Самым мощным и расширяемым рядом корпоративных серверов компании HP на базе ОС UNIX является семейство HP9000 класса T. Это следующее поколение серверов, которое было разработано компанией вслед за HP9000 model 870. В начале на рынке появились системы HP9000 T500, допускающие установку до 12 процессоров PA7100, затем HP объявила 14-процессорные системы T520, построенные на базе процессора 120 МГц PA7150. В настоящее время объявлены 12-процессорные системы Т600 на базе процессора PA-8000, поставки которых должны начаться в 1997 году. Существующие системы (Т500 и Т520) допускают замену старых процессоров на процессоры PA-8000. Характерной особенностью архитектуры серверов класса Т является большая емкость кэш-памяти команд (1 Мбайт) и данных (1 Мбайт) у каждого процессора системы. Серверы класса T используют 64-битовую шину с расщеплением транзакций, которая поддерживает до 14 процессоров, работающих на частоте 120 МГц. Эффективность этой шины, как и шины Runway, составляет 80%, что обеспечивает в установившемся режиме пропускную способность 768 Мбайт/с при пиковой производительности 960 Мбайт/с. Серверы класса T могут поддерживать до 8 каналов HP-PB (HP Precision Bus), работающих со скоростью 32 Мбайт/с, однако в стойке основной системы поддерживается только один канал HP-PB. Для обеспечения полной конфигурации подсистемы ввода/вывода необходима установка 7 стоек расширения, занимающих достаточно большую площадь. Общая пиковая полоса пропускания подсистемы в/в в полностью сконфигурированной 8-стоечной системе составляет 256 Мбайт/с, что меньше полосы пропускания подсистемы в/в серверов класса К. Однако максимальная емкость дисковой памяти при использовании RAID-массивов достигает 20 Тбайт. Указанная двухярусная шинная структура сервера обеспечивает оптимальный баланс между требованиями процессоров и подсистемы ввода/вывода, гарантируя высокую пропускную способность системы даже при тяжелой рабочей нагрузке. Доступ процессоров к основной памяти осуществляется посредством мощной системной шины процессор-память, поддерживающей когерентное состояние кэш-памятей всей системы. В будущих системах планируется 4-кратное увеличение пропускной способности подсистемы ввода/вывода. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| 2.4 Семейство корпоративных параллельных серверов HP9000 Одним из последних продуктов, выпущенных компанией HP, является семейство параллельных систем, представленных в настоящее время двумя моделями ESP21 и ESP30. Основная концепция, лежащая в основе этих систем достаточно проста. Она заключается в создании комбинированной структуры, в которой объединяются возможности и сильные стороны проверенной временем высокопроизводительной симметричной мультипроцессорной обработки с практически неограниченным потенциалом по росту производительности и масштабируемости, который может быть достигнут посредством параллельной архитектуры. Результатом такого объединения является высокопроизводительная архитектура, обеспечивающая чрезвычайно высокую степень распараллеливания вычислений. В отличие от некоторых других параллельных архитектур, которые используют слабо связанные однопроцессорные узлы, параллельная архитектура серверов ESP21 и ESP30 использует высокопроизводительную SMP-технологию в качестве масштабируемых строительных блоков. Преимущество такого подхода заключается в том, что прикладные системы могут пользоваться вычислительной мощностью и возможностями множества тесно связанных процессоров в инфраструктуре SMP и достаточно эффективно обеспечивать максимально возможную производительность приложений. По мере необходимости дополнительные SMP-модули могут быть добавлены в систему для увеличения степени параллелизма для масштабирования общей производительности системы, ее емкости, пропускной способности в/в, или таких системных ресурсов как основная и дисковая память. Изделия этой серии предназначены главным образом для обеспечения масштабируемости, превышающей обычные возможности SMP-архитектуры, для крупномасштабных систем принятия решений, систем оперативной обработки транзакций, построения хранилищ данных во Всемирной Паутине Internet. Для большинства приложений модели ESP обеспечивают практически линейный рост уровня производительности. Это достигается посредством использования высокопроизводительной шинной архитектуры SMP узлов ESP в сочетании с возможностями установки дополнительных SMP-узлов с помощью разработанного компанией HP коммутатора оптоволоконных каналов (Fiber Channel Enterprise Switch). Управление всеми ресурсами системы осуществляется с единой консоли управления. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| При необходимости обеспечения высокой готовности системы ESP поддерживают специальный слой программных средств MC/ServiceGuard. Эти средства позволяют создать эффективное сочетание свойств высокой производительности, масштабируемости и высокой готовности, и помимо стандартных возможностей RAS (надежности, готовности и удобства обслуживания) обеспечивают замену узлов без останова работы системы. По сути серия EPS предоставляет средства для объединения моделей класса К (EPS21) и Т(EPS30) в единую систему. 16-канальный коммутатор Fiber Channel позволяет объединить до 64 процессоров в модели EPS21 (до 256 процессоров в будущем) и до 224 процессоров в модели EPS30 (до 768 процессоров в будущем). Общая пиковая пропускная способность систем может достигать уровня 15 Гбайт/с. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| Введение На данном этапе научно-технического развития выбор аппаратной платформы и конфигурации системы представляет собой чрезвычайно сложную задачу[1]. Это связано, в частности, с характером прикладных систем, который в значительной степени может определять рабочую нагрузку вычислительного комплекса в целом. Однако часто оказывается просто трудно с достаточной точностью предсказать саму нагрузку, особенно в случае, если система должна обслуживать несколько групп разнородных по своим потребностям пользователей. Следует отметить, что выбор той или иной аппаратной платформы и конфигурации определяется и рядом общих требований, которые предъявляются к характеристикам современных вычислительных систем. К ним относятся: отношение стоимость/производительность, надежность и отказоустойчивость, масштабируемость, совместимость и мобильность программного обеспечения. Основная задача при проектировании всего ряда моделей системы PA-RISC заключалась в создании такой архитектуры, которая была бы одинаковой с точки зрения пользователя для всех моделей системы независимо от цены и производительности каждой из них. Огромные преимущества такого подхода, позволяющего сохранять существующий задел программного обеспечения при переходе на новые модели были быстро оценены как производителями компьютеров, так и пользователями и начиная с этого времени практически все фирмы-поставщики компьютерного оборудования взяли на вооружение эти принципы, поставляя серии совместимых компьютеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Изм | # Лист | № докум. |  | Подп. |  | ## Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  | Гропянов |  |  |  |  | ВВЕДЕНИЕ | Лит. |  |  | Лист. | Листов. |  |
| Пров. |  |  | Передерий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ЭВМ |  |  |  |  |  |
| ###### Н.контр |  |  | Передерий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Постановка задачи В ходе выполнения данного курсового проекта необходимо рассмотреть существующие виды архитектур процессоров, охарактеризовать их преимущества и недостатки. Следует детально рассмотреть какую-либо архитектуру (в данном случае это архитектура PA-RISC компании Hewlett Packard), а также рассмотреть области применения процессоров с выбранной архитектурой (характеристика серверов компании Hewlett Packard на основе PA-RISC процессоров). Также необходимо разработать программу-драйвер передачи информации между рабочими станциями в локальной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП |  |  |  |  |  |  | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. |  | Подп. |  | ## Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |

| РЕФЕРАТ Курсовой проект содержит: стр. , лит.ист. , прилож.1, рис.1 Ключевые слова: АРХИТЕКТУРА, ПРОЦЕССОР, PA-RISC, CISC, КОНВЕЙЕР, СЕРВЕР, КЕШ-ПАМЯТЬ, РЕГИСТР, ИНСТРУКЦИЯ, АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО В данном курсовом проекте рассмотрены преимущества и недостаки основных существующих архитектур процессоров, детально рассмотрена архитектура PA-RISC компании HewlettPackard, приведена характеристика серверов компании Hewlett Packard на основе PA-RISC процессоров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП |  |  |  |  |  |  |
| ### Изм | # Лист | № докум. |  | Подп. |  | ## Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  | Гропянов |  |  |  |  | РЕФЕРАТ | Лит. |  |  | Лист. | Листов. |
| Пров. |  |  | Передерий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ЭВМ |  |  |  |  |
| ###### Н.контр |  |  | Передерий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СОДЕРЖАНИЕ Введение……………………………………………………………………… 1. Характеристика существующих архитектур ………………………….. - Основные отличия CISC и RISC архитектур……………………….. - Преимущества и недостатки PA-RISC архитектуры компании HewlettPackard………………………………………………………… - Характеристика процессоров на основе архитектуры PA-RISC…... 1.3.1 Характеристика и особенности процессоров PA 7100…………. 1.3.2 Характеристика и особенности процессоров PA 7200…………. 1.3.3 Характеристика суперскалярного процессора РА 8000………… - Постановка задачи……………………………………………………. 2. Особенности серверов компании HewlettPackard с архитектурой PA-RISC………………………………………………………………………… 2.1 Серверы НР9000 класса D…………………………………………… 2.2 Серверы НР9000 класса К…………………………………………… 2.3 Симметричные многопроцессорные серверы HP9000 класса Т….. 2.4 Семейство корпоративных параллельных серверов HP9000……... Заключение………………………………………………………………….. Список использованной литературы………………………………………. Приложение ………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП |  |  |  |  |  |  |
| ### Изм | # Лист | № докум. |  | Подп. |  | ## Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  | Гропянов |  |  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ | Лит. |  |  | Лист. | Листов. |
| Пров. |  |  | Передерий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ЭВМ |  |  |  |  |
| ###### Н.контр |  |  | Передерий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заключение В данном курсовом проекте рассмотрены основные архитектектуры процессоров. Детально рассмотрена архитектура PA-RISC компании Hewlett Packard, проанализированы преимущества и недостатки этой архитектуры. Также рассмотрены области применения процессоров с архитектурой PA-RISC (характеристика серверов компании Hewlett Packard на основе PA-RISC процессоров). В приложении приведена программа обеспечивающая передачу информации между рабочими станциями в локальной сети. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |

| Список использованной литературы 1.Шнитман В.С., Кузнецов М.И. Аппаратно-программные платформы корпоративных информационных систем : Учебное пособие. – Минск, 1997.- 457с.: ил. 2.Громов Ю.Ю.,Татаренко С.И. Современные высокопроизводительные компьютеры: Учебное пособие. – Тамбов,1995.- 169 с. 3.Гук М.И. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия : Учебное пособие. – С.-Петербург, 1999.-816 с.: ил. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **** 7.0915.01.08 ПЗКП | #### Лист |
| ### Изм | # Лист | № докум. | Подп. | ## Дата |  |  |