Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники.

Контрольная работа

по дисциплине

«ММПС»

Выполнил студент группы 500501

Балахонов Е.В.

Минск, 2000 г.

# Контрольная работа № 1.

## Задание.

Разработать МПС для передачи массива информации в параллельном формате между двумя микро ЭВМ КР580ВН80А с использованием БИС КР580ВВ55. Устройство сопряжения должно обеспечивать однонаправленный обмен информацией по параллельному каналу связи, где одна микро ЭВМ – ведущая, в другая – ведомая (без контроля правильности). В качестве сигналов управления использовать разряды канала С.

### Описание микросхемы КР580ВВ55А.

Предложенная в задании микросхема КР580ВВ55 предназначена для ввода и вывода информации через параллельный интерфейс.

Рассмотрим структурную схему данной БИС и алгоритм ее работы:

Структурная схема КР580ВВ55 представлена на рис. 1.

Сигналы управления работой ППИ подаются на блок RWCU и вместе с адресными входами A0 и A1 задают вид операции, выполняемой БИС. Режим работы каждого из каналов ППИ программируется при помощи управляющего слова. Управляющее слово может задавать один из трех режимов работы: основной режим ввода /вывода (режим 0), стробируемый режим ввод/вывод и режим двунаправленной передачи информации (режим 2). Одним управляющим словом можно программно установить любые режимы работы для каждого из каналов.

Рис. 1. Структурная схема БИС КР580ВВ55.

### Выбор режима работы и подключения

В нашей ситуации предпочтительнее использовать режим 1, который как раз и обеспечивает заданный в задании однонаправленную параллельную передачу данных. Мы будем использовать  линии канала А для передачи данных, а линии С, как и указано в задании, для передачи управляющих сигналов.

В выбранном режиме 1 используются следующие сигналы:

- строб приема (STB) – входной сигнал, формируемый внешним устройством, указывает на готовность к вводу информации;

- подтверждение приема (IBF) – выходной сигнал ППИ, сообщающий об окончании приема данных в канал, формируется по спаду STB;

- запрос прерывания (INTR) – выходной сигнал ППИ, информирующий микропроцессор о завершении приема информации в канале;

Для вывода информации в режиме 1 используются следующие управляющие сигналы:

- строб записи (OBF) – выходной сигнал, указывающий о готовности к выводу;

- подтверждение записи (ACK) – выходной сигнал, подтверждающий прием информации из ППИ;

- запрос прерывания (INTR) – выход ППРИ, информирующий микропроцессор о завершении вывода информации в канале;

Для операции ввода необходимо записать управляющее слово:

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

А для производства операции вывода необходимо записать управляющее слово:

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Схема  подключения КР580ВВ55 показана на рис. 2.

Рис. 2. Схема  подключения КР580ВВ55.

# Контрольная работа № 2.

## Задание.

Разработать программу, обеспечивающую работу двухпроцессорной системы в указанном режиме по алгоритму

- Передача массива информации из ведущей в ведомую микро ЭВМ.

- Размещение информации в ведомой микро ЭВМ

Исходные данные:

- Длина массива информации (64/номер зачетки) ~= 8 байт

- Адрес параллельного порта на БИС К580ВВ55А – 90

- Адрес расположения массива данных – 90

## Текст разработанной программы:

### Передача массива информации из ведущей в ведомую микро ЭВМ.

| Адрес команды | Машинный код | Ассемблер | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 00111110 | MVI A, 0A4H | Запись в аккумулятор управляющего слова. |
| 002 | 00100001 | LXI HL, 05AH | Загрузка адреса начала массива (90) |
| 005 | 00010110 | MVI D, 08H | Количество элементов массива (8) |
| 007 | 11010011 | OUT 05AH | Запись управляющего слова в порт |
| 009 | 11011011 | WAIT: IN 05AH | Считывание из канала С |
| 00B | 11100110 | ANI 20H | Выбираем 6 бит |
| 00D | 11001010 | J2 WAIT | Переход по готовности |
| 010 | 00101010 | LDAX HL | Загрузка в аккумулятор байта из памяти |
| 013 | 11010011 | OUT 05BH | Запись в порт 1-го слова массива |
| 015 | 00100011 | INX HL | Инкремент указателя на массив |
| 016 | 00010101 | DCB D | Декремент счетчика |
| 017 | 00111110 | MVZ A, 00H | Обнуляем аккумулятор |
| 019 | 10100010 | ANA D | Проверка, что счетчик еще на равен нулю |
| 01A | 11000010 | JNZ WAIT | Переход на начало пересылки, если еще не весь массив послан |
| 01E | 01110110 | HLT | Останов программы |

### Размещение массива в памяти ведомой микро ЭВМ.

| Адрес команды | Машинный код | Ассемблер | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 00111110 | MVI A, 0ADH | Запись в аккумулятор управляющего слова. |
| 002 | 00100001 | LXI HL, 05AH | Загрузка адреса начала массива (90) |
| 005 | 00010110 | MVI D, 08H | Количество элементов массива (8) |
| 007 | 11011011 | WAIT: IN 05AH | Считывание из канала С |
| 009 | 11100110 | ANI 04H | Выбираем 3 бит |
| 00A | 11001010 | J2 WAIT | Переход по готовности |
| 00E | 11011011 | IN 05BH | Считывание принятого байта |
| 010 | 00100010 | STAX HL | Запись принятого байта в память |
| 011 | 00100011 | INX HL | Инкремент указателя на массив |
| 012 | 00010101 | DCB D | Декремент счетчика |
| 013 | 00111110 | MVI A, 010H | Запись в аккумулятор управляющего слова. |
| 015 | 11010011 | OUT 05AH | Записываем управляющее слово в канал С |
| 017 | 00111110 | MVI A, 00H | Обнуляем аккумулятор |
| 019 | 10100010 | ANA D | Проверка счетчика |
| 01A | 11000010 | JN2 WAIT | Если не ноль, переход на метку WAIT |
| 01D | 01110110 | HLT | Останов программы |