INT 13H: Дисковый ввод-вывод

Этот сервис предоставляет прямой доступ к адаптерам дискеты и твердого диска.

Рекомендуется там, где это возможно, использовать INT 25H и INT 26H (INT 25H/26H – прямая дисковая операция чтения/записи:

INT 25H читает секторы

INT 26H записывает секторы), чтобы предоставить драйверам устройств DOS выполнять всю низкоуровневую обработку. Разумеется, для таких операций, как форматирование диска или установка защиты от копирования, прерывание INT 13H может оказаться единственной альтернативой.

Подфункции:

(Подфункции > 8 - только для твердых дисков)

00H сброс контроллера 		0aH длинное чтение

01H дать статус       		0bH длинная запись

02H читать секторы    		0cH искать цилиндр

03H писать секторы    		0dH альтернативный сброс

04H верификация

05H форматировать дорожку

08H дать параметры диска

09H инициализировать параметры диска

10H проверить готовность

11H рекалибрация

14H диагностика

15H дать тип диска

16H изменить статус

17H установить тип диска

AH  Сервис

___ ____________________________________________________________________________

00H Сброс устройства. Вызывает рекалибрацию контроллера.

Если DL равен 80H или 81H, выполнен сброс контроллера твердого диска.

___ ____________________________________________________________________________

01H Дать статус ошибки последней операции.

Вход: DL = диск.  DL < 80H = дискета;  DL > 7FH = твердый диск

Выход: AL содержит код ошибки диска (то же, что значение по адресу 0:0441)

___ ____________________________________________________________________________

02H Читать секторы

Вход: DL = номер диска (0=диск A...;80H=твердый диск 0;81H=твердый диск 1)

DH = номер головки чтения/записи

CH = номер дорожки (цилиндра)(0-n)    ◄╗

CL = номер сектора (1-n)      ◄══════╩═ См. замечание ниже.

AL = число секторов (в сумме не больше чем один цилиндр)

ES:BX => адрес буфера вызывающей программы

0:0078 => Таблица параметров дискеты (для гибких дисков)

0:0104 => Таблица параметров твердого диска (для твердых дисков)

Выход: Carry-флаг=1 при ошибке и код ошибки диска в AH.

ES:BX буфер содержит данные, прочитанные с диска

Замечание: на сектор и цилиндр отводится соответственно 6 и 10 бит:

1 1 1 1 1 1

╓5┬4┬3┬2┬1┬0┬9┬8╥7┬6┬5┬4┬3┬2┬1┬0╗

CX: ║c c c c c c c c C c S s s s s s║

╚-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-╨-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-╝

╚═╩═══► исп. как старшие биты номера цилиндра

___ ____________________________________________________________________________

03H Писать секторы

Вход: (аналогично подфункции 02H)

ES:BX => данные, записываемые на диск.

Выход: Carry-флаг=1 при ошибке и код ошибки диска в AH.

___ ____________________________________________________________________________

04H Проверить секторы. Проверяет CRC для указанных секторов на ошибки.

Вход: (аналогично подфункция 02H. ES:BX лучше также предоставить)

Выход: Carry-флаг=1 при ошибке и код ошибки диска в AH.

___ ____________________________________________________________________________

05H Форматировать дорожку. Данные на дорожке, если есть, разрушаются.

Вход: DL,DH,CH = диск, головка, дорожка (см. подф. 02H)

ES:BX => дескрипторы секторов (требуется 512-байтовый буфер)

дискета: 1 4-байтовый 'CHNS' (Цилиндр, Головка, N сектора, Размер) для каждого сектора на дорожке (т.е. 36 байт для 9-секторных дорожек); номера секторов д.б. упорядочены.

'Z' - код размера сектора:  0=128; 1=256; 2=512; 3=1024

_AT_ Твердый диск: 1 2-байтовый 'FN' (Флаг, N сектора) для каждого сектора на дорожке. Последовательность полей 'N' определяет "коэффициент прослаивания" ("interleave factor").

_XT_ Твердый диск: ES:BX не используется. Вместо этого AL содержит значение "прослаивания" между 1 и 16 (10H).

Выход: Carry-флаг=1 при ошибке и код ошибки диска в AH.

(твердый диск: 'F'-поля установлены в 80H, чтобы пометить плохие секторы)

___ ____________________________________________________________________________

08H _AT_  _XT_ Дать параметры диска. Возвращает информацию об устройстве.

Вход: DL = диск

Выход: DL = число тв. дисков на первом контроллере

DH = максимальный номер головки

CH = максимальный номер цилиндра (младшие 8 бит)

CL = максим. номер сектора (и старшие биты макс. номера цилиндра)

___ ____________________________________________________________________________

09H _AT_ Инициализировать параметры диска. Сообщает BIOS о любом динамическом изменении таблиц параметров устройства.

Вход: Векторы для INT 41H и INT 46H адресуют Табл. параметров тв. диска соответственно для устройств 0 и 1.

Замечание: _XT_ должен указывать обе таблицы через вектор INT 40H.

___ ____________________________________________________________________________

0aH _AT_  _XT_ Чтение длинное: 512 байт + 4-байтоый ECC (код коррекции ошибок).

Вход: (как для подф. 02H)

Выход: Carry-флаг=1 при ошибке и код ошибки диска в AH.

ES:BX => в буфере (данные сектора + 4 байта) * число секторов (из AL)

___ ____________________________________________________________________________

0bH _AT_  _XT_ Запись длинная. Пишет 512 байт + 4-байтовый ECC.

Вход: (как для подф. 02H)

ES:BX => буфер содержит данные сектора + 4 байта на каждый сектор

Выход: Carry-флаг=1 при ошибке и код ошибки диска в AH.

___ ____________________________________________________________________________

0cH _AT_  _XT_ Искать цилиндр. Перемещает головку к нужной дорожке.

Вход: DL,DH,CH = диск, головка, дорожка (см. подф. 02H)

Выход: Carry-флаг=1 при ошибке и код ошибки диска в AH.

___ ____________________________________________________________________________

0dH _AT_  _XT_ Альтернативный сброс устройства

Вход: DL = диск

___ ____________________________________________________________________________

0eH _AT_ читать буфер секторов

Вход: (как для подф. 02H)

Выход: Carry-флаг=1 при ошибке и код ошибки диска в AH.

___ ____________________________________________________________________________

0fH _AT_ писать буфер секторов

Вход: (как для подф. 02H)

Выход: Carry-флаг=1 при ошибке и код ошибки диска в AH.

___ ____________________________________________________________________________

10H _AT_  _XT_ проверить готовность устройства

Вход: DL = диск

Выход: код ошибки диска (статус) в AH.

___ ____________________________________________________________________________

11H _AT_  _XT_ Рекалибровать устройство

Вход: DL = диск

Выход: код ошибки диска (статус) в AH.

___ ____________________________________________________________________________

12H _AT_ Диагностика RAM контроллера

Выход: код ошибки диска (статус) в AH.

___ ____________________________________________________________________________

13H _AT_ Диагностика устройства

Выход: код ошибки диска (статус) в AH.

___ ____________________________________________________________________________

14H _AT_  _XT_ Внутренняя диагностика контроллера

Выход: код ошибки диска (статус) в AH.

___ ____________________________________________________________________________

15H _AT_ Читать тип диска (недоступна в XT BIOS)

Вход: DL = диск

Выход: AH = код устройства:

0 = устройство DL отсутствует

1 = дискета; логика замены диска отсутствует

2 = дискета; логика замены диска доступна (большинство случаев)

3 = твердый диск

___ ____________________________________________________________________________

16H _AT_ Читать статус замены диска

Выход: AH = код статуса:

0 = диск не был заменен

6 = замена активна (открыта дисковая дверь);

DL = номер заменяемого диска

___ ____________________________________________________________________________

17H _AT_ установить тип дискеты (используется перед операцией форматирования)

Вход: DL = номер устройства диска (0 или 1)

AL = тип носителя диска:

0 = не используется

1 = 360K дискета в 360K устройстве

2 = 360K дискета в 1.2M устройстве

3 = 1.2M дискета в 1.2M устройстве

КОДЫ ОШИБОК ДИСКА

INT 13H возвращает Carry-флаг (CF=1), если произошла ошибка. При этом в регистр

AH помещается один из приведенных ниже кодов ошибок. Эти же значения могут быть

возвращены при запросе состояния диска (подфункция 00H).

Замечание: при ошибке рекомендуется сброс подфункцией 00H и повторить 3 раза.

#Ош.  Описание

____  __________________________________________________________________________

00H  последняя операция выполнена без ошибок

01H  плохая команда: неверный запрос к контроллеру

02H  плохая адресная марка

03H  защита записи: попытка записи на защищенную дискету

04H  ID сектора запорчен или не найден.

05H  ошибка сброса -- _AT_

08H  сбой DMA

09H  перекрытие DMA: попытка записи через 64K-байтовую границу.

0bH  встретился флаг плохой дорожки -- _AT_

10H  сбой CRC: несовпадение контрольной суммы данных.

11H  данные исправлены; исправимая ошибка; исправлено алгоритмом ECC -- _AT_

20H  сбой контроллера

40H  неудачный поиск. Запрошенная дорожка не найдена

80H  Таймаут. Устройство не ответило

0bbH  неопределенная ошибка -- _AT_

0ffH  сбой операции опроса (sense) -- _AT_

Примечание.

_AT_ ...... обозначает IBM AT или совместимый; базируется на 80286 CPU

_XT_ ...... обозначает XT (обычно ссылается на отличия в BIOS твердого диска)