З А Д А Н И Е   3.

Практические аспекты модификации

- Можно ли на 386-системную плату установить 72-контактные модули памяти?

Нет, так как на системной плате под 386 процессор разъёмы под модули памяти 30-контактные. И к тому же в 72-контактных модулях применяются в основном RAM типа EDO, а на 386-системной плате не предусмотрена поддержка этого стандарта. Причём в 72-контактные, при помощи переходных разъёмов можно установить 30-контактные модули.

- Каково стандартное время доступа современных модулей памяти?

Быстродействие микросхем памяти лежит в пределах от 8 до 200 наносекунд. Стандартное время доступа, на современных системах с тактовыми частотами выше 60 МГц,  должно быть не более 50 наносекунд.

- Что такое банк ОЗУ на системной плате?

ОЗУ на системной плате организуется в так называемые «Банки памяти»,

банк памяти это минимальная ячейка которую «видит» система.

То есть если банк памяти не заполнен или заполнен не до конца обращений к нему не будет. При заполнении следует учитывать, что отсчёт банков ОЗУ начинается с нулевого банка.

- Из скольких модулей (разъёмов) состоит банк памяти на 386SX, 386DX, 486 и 586 платах соответственно?

В зависимости от типа и производителя материнской платы, но типичные скорее всего эти:

386SX -  2 банка по 2 модуля 30-pin.

386DX -  2 банка по 4 модуля

486       - 2 банка по 2 модуля (2-30-pin, 2-72-pin)

586       - 2 банка по 2 модуля 72-pin

- У вас имеется 386-DX компьютер с одним мегабайтом ОЗУ, который использовался в режиме «пишущей машинки» (DOS+текстовый редактор типа Lexicon) и вы решили перейти к современному программному обеспечению типа Windows и Winword. Какие изменения в ОЗУ следует сделать? Определите тип установленных SIMM. Выберите из предлагаемых модулей наиболее подходящий вариант для  замены ОЗУ.

- SIMM   4MB        72-pin - 14$

- SIMM   256 KB    30-pin -   2$

- SIMM   1MB        30-pin -   4$

- SIMM   4MB        30-pin - 20$

Во первых Я бы определил тип используемых SIMM, скорее всего в данном ПК изначально стоит 4 модуля по 276 КВ, если на системной плате есть разъёмы под 72-pin модули, то Я бы использовал модули SIMM 4MB 72-pin, но скорее всего на данной системной плате имеются в наличии только разъёмы на 30-pin  поэтому придётся использовать модули SIMM 4MB 30-pin. Несмотря на то, что они дороже. ОЗУ Я бы увеличивал до 16 МВ, так как хотя можно работать и на 4 или 8 МВ памяти ОЗУ, но для того чтобы действительно «ощутить» все достоинства графической ОС типа Windows всё таки нужно иметь более 8 МВ ОЗУ. Если не позволяет бюджет сразу увеличить объём ОЗУ до 16 МВ, то я бы сначала увеличил ОЗУ до 8 МВ используя два модуля по 4 МВ.

- На каких платах возможно применение SDRAM - памяти?

SDRAM - это динамическое ОЗУ работающее с синхронизацией тактовой частоты системы, то есть ОЗУ работает на  тактовой частоте процессора (внешней). Применяется в основном в платах графических видеоадаптеров, т.к. позволяет увеличить скорость выборки больших массивов данных.

Но в ближайшем будущем может будет использоваться как основное ОЗУ ПК.

- Какие проблемы могут возникнуть при расширении оперативной памяти (SIMM) в компьютерах класса «brand name»?

При модернизации старых типов ПК может возникнуть проблема нестандартных разъёмов под модули SIMM, в современных системах скорее всего может иметь место «несовместимость» по типу ОЗУ, в зависимости от установленного BIOS может не быть поддержки ОЗУ типа EDO.

- Как можно увеличить объём кэш-памяти на системной плате? Имеется ли в этом необходимость?

Увеличивать кэш второго уровня можно с помощью быстрой  памяти типа SRAM,  но если увеличивать кэш свыше 500 Кб то скорее всего заметного повышения производительности не будет. Как показала практика наиболее эффективным является кэш 256 Кб.

- Можно ли установить процессор 486DX4-100 (3v) на «старую» 486-плату?

В зависимости от типа материнской платы. Можно, при условии, что на старой плате есть делитель питающего напряжения с 5v до 3v и соответственно если шина ввода вывода соответствует по тактовой частоте новому процессору. В противном случае такая модернизация не даст того эффекта на который можно рассчитывать ставя более быстрый процессор.

- Можно ли установить процессор 486DX33(5v) на современную универсальную 486-плату?

Да можно.

- Как настроить универсальную системную плату под конкретный тип процессора?

Первым делом необходимо изучить техническое описание данной платы, затем следуя инструкциям по настройке данной платы выставить перемычками требуемую тактовую частоту и другие параметры (в зависимости от типа платы некоторые параметры могут выставляться программным способом, при включе-нии необходимо зайти в утилиту Setup BIOS). После чего можно ставить процессор и попробовать включить компьютер.

- Для каких типов процессоров необходим радиатор с вентилятором?

Первые процессоры были небольшими микросхемами, но с возрастанием интеграции появилась необходимость отвода тепла и начиная  с процессоров совместимых с Intel 486, производящихся другими фирмами, на процессоры ставятся теплоотводящие радиаторы с принудительной вентиляцией. А начиная с процессоров типа Pentium активные радиаторы ставятся на все процессоры.

- Все ли типы процессоров Pentium поддерживают современные системные платы Pentium?

Нет, для процессоров Pentium-2 необходима системная плата поддерживающая этот тип процессора, и оснащённая специальным разъёмом (Slot-1) для этого процессора.

- Какое максимальное количество EIDE-винчестеров может быть установлено одновременно?

Можно установить 4 винчестера, из них:

- Primary (Master)

- Secondary

- Primary Slave (Single)

- Secondary Slave (Single)

- Как подключить второй IDE-винчестер? Опишите подробно эту процедуру.

Есть два способа подключения второго винчестера:

- Подсоединить второй винчестер на тот же шлейф на котором сидит первый винчестер, для этого необходимо переставить перемычку на устанавливаемом винчестере из положения Master или Primary в положение Slave (Single) и после этого подсоединить винчестер к разъёму на шлейфе и включить компьютер, после включения - зайти в утилиту Setup и выставить параметры нового винчестера, если BIOS не может определить его автоматически, но это возможно только на старых моделях, все компьютеры начиная с 486 имеют BIOS которая определяет тип винчестера автоматически.

- Подсоединить винчестер на второй разъём (если он не занят CD-ROMмом) При этом не надо переставлять перемычку, а просто подключить винчестер, и провести его опознавание через SETUP.

Затем провести, если необходимо, форматирование нового винчестера.

- Какое максимальное количество SCSI-винчестеров может быть установлено одновременно?

- SCSI - является не дисковым, а системным интерфейсом то есть это шина обеспечивающая работу 8 устройств (адаптеров) - одно из них называемое host основным адаптером взаимодействует с системной шиной компьютера. Остальные семь можно использовать под периферийные устройства, обычно в большинстве компьютеров устанавливают до 4 основных адаптеров - значит общее количество периферийных устройств может достигать 28.

В нашем случае к  шине SCSI можно подключить 7 винчестеров.

- Как подключить ещё одно SCSI-устройство в компьютер, где есть SCSI-контроллер?

- Если устройство не поддерживает технологию plug and play то необходимо выяснить какие из системных ресурсов, такие как:

- адреса ПЗУ

- линия запроса прерывания

- канал прямого доступа к памяти

- адреса ввода / вывода

свободны и соответственно сконфигурировать систему и новое устройство.

Правда на сегодняшний день такая практика отходит в прошлое и сейчас практически нельзя найти устройство не поддерживающее стандарты plug and play.

- Следует ли сделать какие либо изменения в утилите Setup при подключении CDD-ROM с интерфейсом IDE? Что необходимо сделать после подключения CDD-ROM, чтобы компьютер «увидел» это устройство?

Никаких изменений делать не надо, если только CDD-ROM не является загрузочным, на сегодняшний день все CDD-ROM изготовляются по технологии поддерживающей стандарт plug and play, поэтому необходимые изменения если они нужны BIOS выставит сама.

Для того чтобы компьютер «увидел» CDD-ROM необходимо (если основной ОС является DOS) установить драйвер Lastdruve в файле config bat. Если основной ОС является Windows-95 и более поздняя версия этой ОС, то просто включить через панель управления установку нового оборудования причём Windows произведёт поиск и установку драйвера сама, конечно если этот драйвер есть в архиве Windows, если нет  то необходимо проинсталлировать необходимые драйверы с установочной дискеты.

Винчестер компьютера разбит на несколько логических дисков. При подключении заведомо исправного IDE CDD-ROM и установке соответствующих драйверов компьютер «отказывается его видеть». В чём наиболее вероятная причина этого? Как заставить работать CDD-ROM Необходимо в config bat дописать строку Lastdruve=Z то есть увеличить количество разрешённых дисков до максимально возможного (так как все диски обозначаются буквами латинского алфавита, а буква Z является последней буквой алфавита)

- После замены системной платы CDD-ROM переключили на SECONDARY IDE порт. При этом компьютер перестал «видеть» лазерный диск. Как решить эту проблему?

Переустановить Операционную систему.

- При установке внутреннего модема возникли проблемы. Перестала работать мышь, компьютер модема не «видит». Что делать?

Вероятней всего возник конфликт портов или прерываний, чтобы устранить эти проблемы необходимо разделит использование портов и прерываний.

- Какие параметры требуется определить при установке звуковой платы, чтобы не возникло конфликта с уже имеющимися установками?

Вообще устанавливать звуковую карту рекомендуется первой, но если необходимо  установить её последней, то необходимо определить номер прерывания и постараться освободить его, если это прерывание занято.

23.У вас имеется 486 DX2-80 компьютер с VLB- платой. Однако установлен обычный ISA контроллер винчестера, флоппи дисководов и портов (обычная мультикарта), при этом в компьютере стоят два IDE винчестера. Вы решили превратить ваш компьютер в мультимедийный. Выберите необходимые комплектующие из списка и обоснуйте ваш выбор, определите суммарные затраты и опишите процедуру установки.

- Мультикарта VLB (два IDE порта) - 3 $

- CDD-ROM Mitsumi  восьмискоростной с контроллером IDE - 60 $

- CDD-ROM Panasonic 12-скоростной с контроллером IDE - 100 $

- Звуковая плата Sound Galaxy Nova 16 Extra (без IDE портов) - 40$

- Звуковая плата Sound Galaxy Waverider 32-3D (с IDE портом) - 80$

- Звуковые колонки ENG - 201 (10W) - 20$

FX -   20  (4W)   - 18$.

Чтобы подключить CDD-ROM необходим свободный IDE - порт, поэтому придётся купить VLB - плату, CDD-ROM  Я бы выбрал 8-скоростной Mitsumi, так как 12-х особого выигрыша в скорости не даст, а 20$ пригодятся.

Звуковую карту я бы купил без портов за 40 $ (у меня есть в запасе 1IDE порт),

а вот колонки я бы взял ENG -201 (10W). В итоге Я бы потратил 123$.

Устанавливал бы я в следующей последовательности:

Сначала VLB плату, затем к ней присоединил винчестер и CDD-ROM, второй винчестер посадил бы на шлейф первого, затем звуковую плату и присоединил бы колонки.