АП-97161

АННОТАЦИЯ

Документ содержит описание программы, которая строит  кодовые комбинации на основе циклических кодов. Программа кодирует и деко-дирует  информационные слова. Иммитируется работа источника, переда-ющего информационное слово, кодировщика, кодирующего данное слово, канала связи и декодировщика, обнаруживающего и исправляющего ошибки в информационном полиноме. Программа работает по принципу приёмник – источник, так ,как это реализовано в устройствах, передающих информацию или обыкновенных приводах для внешних носителей в PC.

АП-97161

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение ........................................................................................... 6

2. Постановка задачи .......................................................................... 7

3. Операции над циклическими кодами ............................................. 8

4. Принцип построения циклических кодов ....................................... 9

4.1. Получение кодовой комбинации добавлением остатка R(x) ...... 11

4.2. Получение кодовой комбинации умножением на образующий

полином .......................................................................................... 14

5. Разработка схемы алгоритма ........................................................... 15

6. Разработка текста программы ......................................................... 16

7. Результаты работы программы ....................................................... 21

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Литература ........................................................................................   23

Приложение № 1 ...............................................................................   24

Приложение № 2 ...............................................................................   30

§ 1 Введение

Код ,в котором кодовая комбинация, полученная путем циклического сдвига разрешенной кодовой комбинации является также разрешенной кодовой комбинацией называется циклическим ( полиномиальным, кодом с циклическими избыточными проверками-ЦИП).

Сдвиг осуществляется справа налево, при этом крайний левый символ переносится в конец комбинации.

Циклический код относится к линейным,  блочным, корректирующим, равномерным кодам.

В  циклических кодах кодовые комбинации представляются в виде многочленов, что позволяет позволяет свести действия над кодовыми комбинациями  к  действием  над многочленами (используя аппарат полиномиальной алгебры).

Циклические коды являются разновидностью систематических кодов

и поэтому обладают всеми их свойствами. Первоначально они были созданы для упрощения схем кодирования и декодирования. Их эффек-

тивность при обнаружении и исправлении ошибок обеспечила им широеое применение на практике.

Циклические коды  используются в ЭВМ при последовательной передаче данных .

§ 2 Постановка задачи

Построить циклический код для передачи 31 разрядной кодовой комбинации с исправлением однократной ошибки ( n=31 ,s=1) двумя

способами.

Показать процесс обнаружения и исправления однократной ошибки в передаваемой кодовой комбинации. Составить программу, реализующую алгоритм кодирования, декодирования и исправления ошибки при передаче данных с использованием циклического кода.

§ 3 Операции над циклическими кодами

1. Сдвиг справа налево осуществляется путем умножения полинома на x:

G(x)=x4+x2+1   0010101;

G(x)x=x5+x3+x  0101010.

2. Операции сложения и вычитания выполняются по модулю 2 .

Они  являются эквивалентними и  ассоциативными :

G1(x)+G2(x)=>G3(x);

G1(x) -G2(x)=>G3(x);

G2(x)+G1(x)=>G3(x);

Пример:

G1(x)= x5 +x3+x;

G2(x)=x4 +x3 +1;

G3(x)=G1(x)  G2(x) = x5 +x4+x+1.

3. Операция деления является обычным делением многочленов, только вместо вычитания  используется сложеное по модулю 2 :

G1(x)=x6+x4+x3 ;

G2(x)=x3+x2+1  .

x6+x4+x3                 x3+x2+1

 x6+x5+x3                          x3 +x2

x5 + x4

   x5 + x4 +x2

x2

то же в двоичном коде:

1011000            1101

1101                  1100

1100

 1101

100

Все операции легко реализуются аппаратно на регистрах сдвига с обратными связям.

§ 4 Принцип построения циклических кодов

Идея построения циклических кодов базируется на использовании неприводимых многочленов. Неприводимым называется много-член,который не может бять представлен в виде произведения многочленов низших степеней ,т.е. такой многочлен делиться только на самого себя или на единицу и не делиться ни на какой другой многочлен.  На такой многочлен делиться без остатка двучлен xn+1.Неприводимые многочлены в теории циклических кодов играют роль образующих полиномов.

Чтобы понять принцип построения циклического кода,умножаем комбинацию простого k-значного кода Q(x) на  одночлен xr ,а затем делина образующий полином P(x) , степень которого равна r. В результате умножения Q(x) на xr степень каждого одночлена, входящего в Q(x), повы-шается на r. При делении произведения xrQ(x) на образующий полином получается частное C(x) такой же степени, как и Q(x).Результат можно представить в вид

Q(x) xr                     R(x)

 =   C(x) +    ,               (1)

P(x)                        P(x)

где R(x) - остаток от деления  Q(x) xr на P(x).

Частное C(x) имеет такую же степень, как и кодовая комбинация Q(x) простого кода, поэтому C(x) является кодовой комбинацией этого же

постого k-значного кода. Следует заметить,что степень остатка не может быть больше степени образующего полинома, т.е. его наивысшая степень может быть равна (r-1). Следовательно, наибольшее число разрядов остатка R(x) не превышает числа r.

Умножая обе части равенства (1) на P(x) и произведя некоторые перестановки получаем :

F(x) = C(x) P(x) = Q(x) xr + R(x)               (2)

Таким образом, кодовая комбинация циклического n-значного кода может

быть получена  двумя способами:

1) умножение кодовой комбинации Q(x) простого кода на одночлен xr

и добавление к этому произведению остатка R(x) , полученного в результате деления произведения Q(x) xr на образующий полином P(x);

2) умножения кодовой комбинации C(x) простого k-значного на образующий полином P(x).

При построении циклических кодов первым способом расроложение информационных символов во всех комбинациях строго упорядочено -

они занимают k старших разрядов комбинации, а остальные (n-k) разрядов

отводятся под контрольные.

При втором способе  образования циклических кодов  информа-

ционные и контрольные символы в комбинациях циклического кода не отделены друг от друга, что затрудняет процесс декодирования.

§ 4.1 Получение кодовой комбинации добавлением остатка R(x)

Построить циклический код для передачи 31 разрядной кодовой

комбинации с исправлением однократной ошибки ( n=31, s=1)

Решение.

1. Определим число контрольных разрядов - m :

m = log2 (n+1) = log2 (31+1) = 5.

2. Определим количество информационных разрядов k :

k = n-m = 26,

т.е  получили (31, 26 ) - код .

3. Строим информационный полином,сответствующий информационному             слову длиной k-бит:

G(x)=00000000000000000000000101= x2 +1.

4. Осуществлям сдвиг  кода  влево на m=n-k=5 разрядов т.е  полином G(x) умножается на  xm :

xm G(x)= (x2+1) x5= x7+ x5 =0000000000000000000000010100000.

5. Выбирается образующий многочлен-P(x) по таблице неприводимых многочленов.  Для исправления одиночной ошибки (d0=3) образующий полином P(x)  должен быть степени m=n-k=5 и количеством ненулевых членов  не меньше минимального кодового расстояния d0 =3. Исходя из

этого образуюший полином P(x)  равен :

P(x)= x5 + x4 +x3 +x 2 +1 = 111101.

6.  Определим  остаток R(x) от  деления G(x)x m  на  образующий по-

лином P(x)

x7+ x5                                       x5 + x4 +x3 +x 2 +1          10100000         111101

x7 + x6 +x5 +x 4 +x2        x2 +x +1                       111101              111

x6 + x4 +x2                                                 101010

x6 + x5 +x4 +x 3 +x                                     111101

x5 + x3 +x2 +x                                              101110

x5 + x4 +x3 +x 2 +1                                   111101

x4 +x +1                                             10011

Остаток R(x)= x4+x+1 =10011.

7. Строим передаваемый кодовый пролином F(x) :

F(x)=xm G(x)R(x)= x7+ x5+ x4+x+1 =0000000000000000000000010110011.

8. Пусть в принятом сообщении произошла ошибка в тридцать первом разряде,при зтом принятое кодовое сообщение имеет вид :

F(x)=F(x)  E(x)= 1000000000000000000000010110011.

9.  Разделим многочлен F1(x) соотвествующий полученной кодовой ком-бинации на образующий полином, при этом вес остатка (количество единиц в коде остатка) должен быть меньше или равен количеству ошибок W S

1000000000000000000000010110011   111101

111101

111010

111101

111000

111101

101000

111101

101010

111101

101110

111101

100110

111101

110110

111101

101100

111101

100010

111101

111110

111101

110010

111101

111111

111101

100011

111101

11110

Сравниваем вес полученного остатка w с числом исправляемых ошибок

w>s .

10. Производим циклический сдвиг принятой кодовой комбинации на один

разряд влево и повторяем п.9 пока w  s.

a) 0000000000000000000000101100111     111101

111101

100011

111101

111101

111101

1    w=s .

Складываем по модулю 2  последнее делимое с последним остатком:

0000000000000000000000101100111

                                                       1

0000000000000000000000101100110

Осуществляем обратный сдвиг на 1 разряд полученной комбинации

0000000000000000000000010110011

Отбросив контрольные разряды , получаем переданное информацинное слово.

§ 4.2  Построение кодовой комбинации путем умножения

на образующий полином

Построить циклический код для передачи 31 разрядной кодовой

комбинации с исправлением однократной ошибки ( n=31, s=1) путем умножения образующего многочлена на многочлен полного 31 разрядного кода.

Решение.

1. Строим информационный полином,сответствующий информационному             слову длиной k-бит:

G(x)=00000000000000000000000101= x2 +2.

2. Строим передаваемый кодовый полином

00000000000000000000000101

111101

00000000000000000000000101

00000000000000000000000101

00000000000000000000000101

00000000000000000000000101

00000000000000000000000101

0000000000000000000000011001001

3.  Процесс исправления однократной ошибки аналогичен описанному

в  § 4.1.

§ 5. Разработка схемы алгоритма

Ciclic code

GetMain-

MenuChoice

Switch

1

нет

да

BildMoveCode

BildMoveCode-

Multiplication

Correction

MakeError

End ?

нет

да

Конец

§ 6. Разработка текста программы

Для представления информационного слова в памяти используется

массив. В состав программы входит основная программа и два модуля,

реализующие алгоритм кодирования и декодирования информационных слов и диалога с пользователем соответственно.

Program Cyclic_Code;

Uses

Crt,_CC31,_Serv;

Var

m,mm:Move_code;

p:Polinom;

r:Rest;

i,Mainflag,From,Error:integer;

Switch:byte;

Key:boolean;

begin

Repeat

Key:=true;

TextColor(11);

TextBackGround(7);

Clrscr;

SetWindow(24,10,45,14,2,' Главное меню ');

Switch:=GetMainMenuChoice;

case Switch of

1:begin

About;

Readln;

Key:=False;

end;

2: begin

TextColor(0);

ClrScr;

SetWindow(25,10,40,13,1,' Образовать ');

Switch:=GetSubMenuChoice;

case Switch of

1:begin

TextBackGround(0);

TextColor(15);

ClrScr;

SetWindow(1,1,79,24,2,' Демонстрация');

TextColor(14);

GotoXY(2,2);

Init(m,p,r,MainFlag);

Write(‘Информационный полином           ');

TextColor(2);

for i:=n downto 0 do

begin

if(i<n-n1+1)then Textcolor(9);

Write(m[i]);

end;

TextColor(14);

GotoXY(2,3);

Write('Образующий полином                ');

TextColor(13);

for i:=n1 downto 0 do

Write(p[i]);

TextColor(14);

GotoXY(2,4);

Write('Сложение по модулю 2 (F(x)+P(x)): ');

FxPx(m);

TextColor(9);

for i:=n downto 0 do

begin

if(i<n1)then TextColor(2);

Write(m[i]);

end;

TextColor(14);

GotoXY(2,5);

Write('Остаток:                          ');

Divizion(m,r,p,Mainflag);

TextColor(11);

for i:=n1 downto Mainflag do

Write(r[i]);

GotoXY(2,6);

TextColor(14);

Write('Передаваемый полином:             ');

BildMoveCode(m,r,Mainflag);

TextColor(9);

for i:=n downto 0 do

begin

if(i<n1) then TextColor(11);

Write(m[i]);

end;

GotoXY(2,7);

TextColor(14);

Write('Произошла ошибка...               ');

MakeError(m,Error);

TextColor(9);

for i:=n downto 0 do

begin

if(i=Error)then

TextColor(12)

else

TextColor(9);

write(m[i]);

end;

GotoXY(2,8);

TextColor(14);

Write('Ошибка исправлена!                ');

TextColor(9);

Correction(m,p,r);

for i:=n downto 0 do

begin

if(i=Error)then

TextColor(10)

else

TextColor(9);

write(m[i]);

end;

TextColor(14);

GotoXY(2,9);

Write('Исходный полином:                 ');

Decoder(m);

TextColor(2);

for i:=n downto 0 do

begin

if(i<n-n1+1)then Textcolor(9);

Write(m[i]);

end;

Key:=false;

end;

2:begin

TextBackGround(0);

TextColor(15);

ClrScr;

SetWindow(1,1,79,24,2,'Демонстрация');

TextColor(14);

GotoXY(2,2);

Init(m,p,r,MainFlag);

Write('Информационный полином:           ');

TextColor(2);

for i:=n downto 0 do

begin

if(i<n-n1+1)then Textcolor(9);

Write(m[i]);

end;

TextColor(14);

GotoXY(2,3);

Write('Образующий полином:               ');

TextColor(13);

for i:=n1 downto 0 do

Write(p[i]);

TextColor(14);

GotoXY(2,4);

Write('Результат умножения:              ');

BildMoveCodeMultiplication(m);

TextColor(9);

for i:=n downto 0 do

Write(m[i]);

GotoXY(2,5);

TextColor(14);

Write('Произошла ошибка ...               ');

MakeError(m,Error);

TextColor(9);

for i:=n downto 0 do

begin

if(i=Error)then

TextColor(12)

else

TextColor(9);

write(m[i]);

end;

GotoXY(2,6);

TextColor(14);

Write('Ошибка исправлена !                ');

TextColor(9);

Correction(m,p,r);

for i:=n downto 0 do

begin

if(i=Error)then

TextColor(10)

else

TextColor(9);

write(m[i]);

end;

Key:=false;

end;

end;

TextColor(14);

GotoXY(2,22);

Write('Нажмите любую клавишу...');

Readln;

end;

3:begin

ClrScr;

GotoXY(1,24);

TextColor(14);

Writeln('Работа программы завершена ...');

Readln;

TextBackGround(0);

TextColor(15);

ClrScr;

Key:=true;

end;

end;

Until Key;

end.

§ 7 .Результаты работы программы

Результат работы программы при образовании кода добавлением остатка

Демонстрация

Информационный полином:            0000011010111110011110110110110

Образующий полином:                     111101

Cложениe по модулю 2 (F(x)+P(x)): 1101011111001111011011011000000

Остаток:                                             010101

Передаваемый полином:                  1101011111001111011011011010101

Произошла ошибка...                       1101011111001110011011011010101

Ошибка исправлена!                         1101011111001111011011011010101

Исходный полином:                          0000011010111110011110110110110

Нажмите любую клавишу...

Результат работы при образовании кода умножением

Демонстрация

Информационный полином:           0000001010110000011111010001011

Образующий полином:                   111101

Результат умножения:                     0110000011111010000100100101111

Произошла ошибка...                     0110000011111010000100100101101

Ошибка исправлена!                       0110000011111010000100100101111

Нажмите любую клавишу...

Выводы:

Данная программа кодирует сообщения  используя циклический код.

При этом она иммитирует работу канала для передачи информации.

При возникновении исключительных ситуаций,когда информационное слово по каким-либо причинам раскодировать не удаётся, программа повторяет запрос на пересылку данных, как это делается в реальных ситуациях подобного рода.

Кроме этого, программа  случайным образом, "при прохождении

информационного слова через канал" допускает в слове однократную ошбку, затем  исправляет ее, декодирует информационное слово и передаёт результат пользователю.

Литература

1. “Кодирование информации (двоичные коды)”.Березюк Н.Т.,

Андрущенко А.Г., Мощицкий С.С. и др. Харьков,издательское объеди-

нение “Вища школа”,1978. 252 с.

2. “ Программирование в среде Turbo Pascal “ . Марченко А.И., Марченко

Л.А. Москва,“Бином Универсал”.Киев,”Юниор”,1997.495 с.

Приложение № 1

Процедуры и функции модуля _сс31.

Unit _CC31;

Interface

Uses

Crt;

Const

n=30;			    { Информация+код              }

n1=5; 			    { Размер контрольных разрядов }

Type

Move_code=array[0..n] of byte; { Передаваемый полином F(x)   }

Rest=array[0..n1] of byte;     { Остаток                     }

Polinom=array[0..n1] of byte;  { Образующий полином P(x)     }

Procedure Init(var m1:Move_code;var p1:Polinom;

var r1:Rest;var flag:integer);

Procedure FxPx(var m6:Move_Code);

Procedure Divizion(var m2:Move_code;var r2:Rest;

p2:Polinom;var flag:integer);

Procedure BildMoveCode(var m3:Move_code;r3:Rest;var flag:integer);

Procedure Decoder(var m6:Move_Code);

Procedure MakeError(var m4:Move_code;var err:integer);

Procedure BildMoveCodeMultiplication(var m7:Move_Code);

Procedure Correction(var m5:Move_code;p5:Polinom;var r5:Rest);

Implementation

Procedure Init;

var

i:integer;

begin

p1[5]:=1;

p1[4]:=1;

p1[3]:=1;

p1[2]:=1;

p1[1]:=0;

p1[0]:=1;

flag:=0;

for i:=n1 downto 0 do

r1[i]:=0;

Randomize;

for i:=n-n1 downto 0 do

m1[i]:=random(2);

end;

Procedure FxPx(var m6:Move_Code);

var

i:integer;

k:byte;

begin

k:=5;

while(k>0) do

begin

for i:=n downto 1 do

m6[i]:=m6[i-1];

dec(k);

end;

for i:=n1-1 downto 0 do

m6[i]:=0;

end;

Procedure Divizion(var m2:Move_code;var r2:Rest;

p2:Polinom;var flag:integer);

label

RETURN;

var

i,j,i1,kol,Countzero:integer;

begin

j:=n;

RETURN:while((j>=0)and(m2[j]=0))do dec(j);

if(j>n1)

then begin

for i:=n1 downto 0 do

begin

r2[i]:=m2[j];

dec(j);

end;

while(j>=0)do

begin

for i:=n1 downto 0 do

r2[i]:=r2[i] xor p2[i];

i1:=n1;

while((i1>=0)and(r2[i1]=0))do dec(i1);

if(i1=-1)then goto RETURN;

Kol:=n1-i1;

while(Kol>0)do

begin

for i:=n1 downto 1 do

r2[i]:=r2[i-1];

dec(Kol);

end;

Kol:=n1-i1;

while((Kol>0)and(j>=0))do

begin

r2[Kol-1]:=m2[j];

dec(Kol);

dec(j);

end;

if((j=-1)and(Kol=0))

then begin

for i:=n1 downto 0 do

r2[i]:=r2[i] xor p2[i];

end

else flag:=Kol;

end;

end

else if(n1=j)

then begin

for i:=n1 downto 0 do

begin

r2[i]:=m2[j];

dec(j);

end;

for i:=n1 downto 0 do

r2[i]:=r2[i] xor p2[i]

end

else if(j<n1)

then begin

for i:=j downto 0 do

r2[i]:=m2[i]

end;

end;

Procedure  BildMoveCode(var m3:Move_code;r3:Rest;var flag:integer);

var

i,k:integer;

begin

if(flag>0)then

begin

k:=n1-flag;

for i:=n1 downto flag do

begin

m3[k]:=r3[i];

dec(k);

end;

end

else begin

for i:=n1-1 downto 0 do

m3[i]:=r3[i];

end;

end;

Procedure MakeError(var m4:Move_code;var err:integer);

begin

Randomize;

err:=Random(n);

m4[err]:=m4[err] xor 1;

end;

Procedure Decoder(var m6:Move_Code);

var

i:integer;

k:byte;

begin

k:=5;

while(k>0) do

begin

for i:=0 to n-1 do

m6[i]:=m6[i+1];

dec(k);

end;

for i:=n downto n-n1+1 do

m6[i]:=0;

end;

Procedure BildMoveCodeMultiplication(var m7:Move_Code);

var

m1,m2,m3,m4,mm:Move_Code;

i,j:integer;

begin

mm:=m7;

m1:=m7;

for j:=0 to 1 do

begin

for i:=n downto 1 do

m1[i]:=m1[i-1];

m1[j]:=0;

end;

m2:=m7;

for j:=0 to 2 do

begin

for i:=n downto 1 do

m2[i]:=m2[i-1];

m2[j]:=0;

end;

m3:=m7;

for j:=0 to 3 do

begin

for i:=n downto 1 do

m3[i]:=m3[i-1];

m3[j]:=0;

end;

m4:=m7;

for j:=0 to 4 do

begin

for i:=n downto 1 do

m4[i]:=m4[i-1];

m4[j]:=0;

end;

for i:=n downto 0 do

m7[i]:=mm[i] xor m1[i]xor m2[i]xor m3[i] xor m4[i];

end;

Procedure Correction(var m5:Move_code;p5:Polinom;var r5:Rest);

var

i,Correctflag,i1:integer;

Count,Countcarry,Carryflag:byte;

begin

Correctflag:=0;

Countcarry:=0;

repeat

for i:=n1 downto 0 do

r5[i]:=0;

Count:=0;

Divizion(m5,r5,p5,Correctflag);

i1:=n1;

while((i1>=Correctflag)and(r5[i1]=0))do dec(i1);

if({(i1=Correctflag-1) or

(}(i1=Correctflag)and(r5[Correctflag]=1)){)}

then m5[0]:=m5[0] xor r5[Correctflag]

else  begin

Carryflag:=m5[n];

for i:=n downto 1 do

m5[i]:=m5[i-1];

m5[0]:=Carryflag;

inc(Countcarry);

end;

until ({(i1=Correctflag-1) or

(}(i1=Correctflag)and(r5[Correctflag]=1));{);}

while (Countcarry>0) do

begin

Carryflag:=m5[0];

for i:=0 to n-1 do

m5[i]:=m5[i+1];

m5[n]:=Carryflag;

dec(Countcarry);

end;

end;

end.

Приложение № 2

Процедуры и функции модуля _Serv.

Unit _SERV;

Interface

Uses

Crt,Dos;

Const

EmptyBorder  =0;

SingleBorder =1;

DoubleBorder =2;

BorderChar:array[0..2,1..6] of Char=

((#32,#32,#32,#32,#32,#32),

(#218,#196,#191,#179,#192,#217),

(#201,#205,#187,#186,#200,#188));

MaxChar	=80;

MaxLine	=25;

MenuTop	=3;

SubMenuTop   =2;

MenuLine     :array[1..MenuTop]of string[20]=

('  О программе...',' Демонстрация '  ‘Выход ');

SubMenuLine  :array[1..SubMenuTop]of string[20]=

('  Сложением' , ' Умножением');

Procedure   SetWindow(x1,y1,x2,y2,Bord:byte;Header:string);

Procedure   CursorOff;

Function    GetMainMenuChoice:byte;

Function    GetSubMenuChoice:byte;

Procedure   About;

Implementation

Procedure SetWindow(x1,y1,x2,y2,Bord:byte;Header:string);

var

i:integer;

begin

if not ((x1<1) or (x2<=x1) or

(y1<1) or (y2<=y1) or (x2>MaxChar) or

(y2>MaxLine) or (Bord>2)) then

begin

GotoXY(x1,y1);

Write(BorderChar[Bord,1]);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

GotoXY(x1+i,y1);

Write(BorderChar[Bord,2]);

end;

GotoXY(x2,y1);

Write(BorderChar[Bord,3]);

for i:=1 to y2-y1-1 do

begin

GotoXY(x1,y1+i);

Write(BorderChar[Bord,4]);

GotoXY(x2,y1+i);

Write(BorderChar[Bord,4]);

end;

GotoXY(x1,y2);

Write(BorderChar[Bord,5]);

for i:=1 to x2-x1-1 do

begin

GotoXY(x1+i,y2);

Write(BorderChar[Bord,2]);

end;

GotoXY(x2,y2);

Write(BorderChar[Bord,6]);

end;

GotoXY((x2-x1-ord(Header[0])) div 2+x1,y1);

Write(Header)

end;

Procedure CursorOff;

begin

asm

mov ah,1

mov ch,20h

int 10h

end;

end;

Function GetMainMenuChoice:byte;

var

Count:byte;

i:integer;

ch,ch1:char;

begin

Count:=1;

while KeyPressed do

ch:=Readkey;

repeat

for i:=1 to MenuTop do

begin

if(i=Count)then

begin

HighVideo;

TextColor(0);

end

else

begin

LowVideo;

TextColor(8);

end;

GotoXY(25,10+i);

Writeln(MenuLine[i]);

CursorOff;

end;

if KeyPressed

then begin

ch:=Readkey;

if(ch=#0)

then begin

ch1:=Readkey;

case ch1 of

#72 : if(Count>1)

then dec(Count);

#80 : if(Count<MenuTop)

then inc(Count);

end;

end;

end;

until(ch=#13);

GetMainMenuChoice:=Count;

end;

Function GetSubMenuChoice:byte;

var

Count:byte;

i:integer;

ch,ch1:char;

begin

Count:=1;

while KeyPressed do

ch:=Readkey;

repeat

for i:=1 to SubMenuTop do

begin

if(i=Count)then

begin

HighVideo;

TextColor(9);

end

else

begin

LowVideo;

TextColor(1);

end;

GotoXY(26,10+i);

Writeln(SubMenuLine[i]);

CursorOff;

end;

if KeyPressed

then begin

ch:=Readkey;

if(ch=#0)

then begin

ch1:=Readkey;

case ch1 of

#72 : if(Count>1)

then dec(Count);

#80 : if(Count<SubMenuTop)

then inc(Count);

end;

end;

end;

until(ch=#13);

GetSubMenuChoice:=Count;

end;

Procedure About;

begin

TextColor(15);

SetWindow(5,1,75,3,1,'О программе');

TextColor(10);

GotoXY(6,2);

TextColor(10+128);

Write('Токарь Алексей Юрьевич АП-57.Курсовой проект.

“Циклический код”   ');

end;

end.