3.3. Принятие решения приемником по одному отсчету

Сообщения передаются последовательностью двоичных символов «1» и «0», которые появляются с априорными вероятностями Р(1) = 0,6 и Р(0) = 0,4. Этим символам соответствуют канальные сигналы S1(t) и S2(t), которые точно известны в месте приема.

В канале связи на передаваемые сигналы воздействует гауссовский стационарный шум с дисперсией σ2 = 1,65 10-5 . Приемник, оптимальный по критерию идеального наблюдателя (минимума средней вероятности ошибки), принимает решение по одному отсчету смеси сигнала и помехи Z(t0) = Si(t0) + ξ(t0) на интервале элемента сигнала длительности Т.

Для принятия решения по критерию идеального наблюдателя используется отношение правдоподобия λ, которое определяется  выражением:

λ=W(Z1)W(Z0),

λ0=P(0)P(1).где W(Z/1) и W(Z/0) – условные функции плотности вероятности; и пороговое отношение правдоподобия λ0, равное

Правило принятия решения в данном случае будет следующим:

Если λ >λ0, то решение принимается в пользу сигнала «1», иначе – в пользу сигнала «0».

Для применения критерия идеального наблюдателя необходимо выполнение следующих условий:

- Сигналы должны быть полностью известны;

- Действие в канале связи помехи с гауссовским законом распределения ;

- Должны быть известны априорные вероятности сигналов.

Плотности вероятностей W(Z/1) и W(Z/0) рассчитываются по формулам:

W(Z1)=12πσξ⋅exp−Z−A2222σξ2,W(Z0)=12πσξ⋅exp−Z+A2222σξ2.

Найдем отношение правдоподобия λ:

λ=W(Z1)W(Z0)=12π⋅σξ⋅exp−Z−A⋅2222⋅σξ212π⋅σξ⋅exp−Z+A⋅2222⋅σξ2=exp−Z−A⋅222+Z+A⋅2222⋅σξ2=expZ⋅A⋅2σξ2=exp0,0022⋅8,66⋅10−3⋅2σξ2=5,12.

Пороговое отношение правдоподобия λ0 = 0,4/0,6 = 0,67. Используя  правило принятия решения, получаем 5,12 > 0,67, т.е. λ >λ0, следовательно, передавался сигнал «1».

По формулам для W(Z/1) и W(Z/0) рассчитаем значения и построим графики функций W(Z/1) и W(Z/0).

Результаты расчетов сведем в таблицу

| Z x10-3 | 12 | –10 | –8 | –6 | –4 | –2 | –1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W(Z/1) | 0 | 0,04 | 0,23 | 1,15 | 4,42 | 13,34 | 21,19 | 31,65 | 44,50 | 58,87 | 85,93 |
| Z x10-3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| W(Z/1) | 98,42 | 88,46 | 62,39 | 34,53 | 15,01 | 5,11 | 1,36 | 0,28 | 0,05 | 0,006 | 0 |

| Z x10-3 | –26 | –24 | –22 | –20 | –18 | –16 | –14 | –12 | –10 | –8 | –6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W(Z/0) | 0 | 0,006 | 0,05 | 0,28 | 1,36 | 5,11 | 15,01 | 34,53 | 62,39 | 88,46 | 98,42 |
| Z x10-3 | –4 | –2 | –1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| W(Z/0) | 85,93 | 58,87 | 44,50 | 31,65 | 21,19 | 13,34 | 4,42 | 1,15 | 0,23 | 0,04 | 0 |

Плотность распределения вероятности помехи W(ξ) рассчитаем по формуле:

W(ξ)=12π⋅σξexp−ξ22⋅σξ2.

Результаты расчетов сведем в таблицу

| ξx10-3 | –18 | –16 | –14 | –12 | –10 | –8 | –6 | –4 | –2 | –1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W(ξ) | 0 | 0,04 | 0,26 | 1,25 | 4,76 | 14,16 | 33,07 | 60,63 | 87,23 | 95,53 | 98,47 | 95,53 |

| ξx10-3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W(ξ) | 87,23 | 60,63 | 33,07 | 14,16 | 4,76 | 1,25 | 0,26 | 0,04 | 0 |