СОДЕРЖАНИЕ

## Введение .................................................…………………………

1. Анализ исходных данных .................................. ……………..

2. Расчет тепловых режимов аппарата ......................…………..

2.1. Вычисление геометрических параметров ................………

2.2. Определение объемного и массового расхода воздуха ...…

2.3. Проводимость между воздухом внутри аппарата

и окружающей средой .................................………………..

2.4. Определение тепловых коэффициентов ..................……….

2.5. Определение перегревов и температур нагретой зоны

и корпуса аппарата……………………………………………

Заключение…………………………………………………………

Список используемых источников ..........................……………..

# ВВЕДЕНИЕ

# Большинство радиотехнических	устройств,	потребляя	от

источников питания мощность,  измеряемую  десятками,  а  иногда  и

сотнями ватт,  отдают полезной нагрузке от десятых долей до единиц

ватт. Остальная  электрическая  энергия,  подводимая  к  аппарату,

превращаясь в  тепловую,  выделяется внутри аппарата.  Температура

нагрева аппарата оказывается выше температуры окружающей среды,  в

результате чего  происходит  процесс  отдачи  теплоты в окружающее

пространство. Этот  процесс  идет  тем  интенсивнее,  чем   больше

разность температур аппарата и окружающей среды.

Специалисты в   области   создания   новых	радиоэлектронных

аппаратов знают,  что  расчеты теплового режима аппаратов столь же

необходимы, как и расчеты,  связанные с функциональным назначением

их.

Интуитивные методы проектирования РЭС и в частности реализация нормального теплового режима складывались годами. Такой подход в настоящее время оказывается не в состоянии обеспечить выбор в исключительно сжатые сроки безошибочных, близких к оптимальным решений.

Известно, что надежность элементов радиоэлектронной аппаратуры сильно зависит от температуры окружающей среды. Для каждого типа элемента в технических условиях указывается предельная температура, при превышении которой элемент нельзя эксплуатировать. Поэтому одна из важнейших задач конструктора радиоэлектронной аппаратуры состоит в том, чтобы обеспечить правильные тепловые режимы для каждого элемента.

Целью данной курсовой работы является получение навыков теплового расчета на примере аппарата с перфорированным корпусом.

1. АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Дан аппарат с перфорированным корпусом. Размеры корпуса: L1 = 500 мм; L2 = 300 мм; L3 = 490 мм. Размеры шасси: l1 = 480 мм; l2 = 200 мм; h = 120 мм.  Перфорационные отверстия расположены по бокам корпуса по 12 с каждой стороны. Перфорационное отверстие показано на рисунке:

Рисунок 1. Перфорационное отверстие

Размеры отверстия: высота 10 мм, длина ( без полукругов ) 45 мм. Температура окружающей среды tc = 26 оС. Мощность источников теплоты в аппарате Ф = 100 Вт. Внутренние поверхности аппарата покрыты эмалевой краской, коэффициент заполнения Кз = 32%.

2. РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ АППАРАТА

2.1. Вычисление геометрических параметров

2.1.1. Среднее расстояние между отверстиями для подвода-отвода воздуха.

Используя исходные данные, получим:

hср = 100 + 150 + 100/3 ~ 117 мм = 0,117 м.

2.1.2. Суммарная площадь перфорационных отверстий.

Используя исходные	данные	находим	площадь	одного

перфорационного отверстия:

Ап = 4510 + pR2 = 450 + 3,1452 = 528,5 мм2  5,310-4 м2.

Используя исходные данные, определяем:

Авх = Авых = 125,310-4 = 6,3610-3 м2.

2.1.3. Площадь поверхности корпуса.

Ак = 2(L1L3 + L2L3 + L1L2);	(1)

Подставляя известные величины в формулу (1), получим

Ак = 2(0,50,49 + 0,30,49 + 0,50,3) = 1,08 м2.

2.1.4. Площадь поверхности омываемых воздухом деталей и шасси (нагретой зоны).

Ав = 2(l1h + l2h + l1l2);	(2)

Подставив известные величины в (2), имеем

Ав = 2(0,480,12 + 0,20,12 + 0,480,2) = 0,36 м2.

2.1.5. Площадь поперечного сечения порожнего аппарата, свободная для прохода воздуха:

Аап = L1L3 - l1h;	(3)

Используя исходные данные, из (3) получим:

Аап = 0,50,49 - 0,480,12 = 0,19 м2.

2.2. Определение объемного и массового расхода воздуха

Выделяемая деталями РЭС тепловая энергия передается конвекцией воздуху, омывающему  их  поверхности,  а  излучением  - внутренней поверхности корпуса. В результате нагревания воздуха его плотность уменьшается по   сравнению  с  плотностью  воздуха  вне  аппарата, появляется разность давлений и воздух через верхние отверстия  или жалюзи в  корпусе  выходит  из аппарата,  а на его место поступает холодный воздух через нижние отверстия в корпусе. В установившемся режиме перепад  давлений,  вызванный  самотягой,  уравновешивается гидравлическими потерями на всех участках РЭС.

2.2.1. Определим среднюю площадь поперечного сечения аппарата, свободную для прохода воздуха: Аср = Аап(1 - Кз);	(4)

На основании исходных данных и данных, полученных в результате вычисления, из формулы (4) следует, что

Аср = 0,19(1 - 0,32) = 0,13 м2.

2.2.2. Определим гидравлическое сопротивление.

Для типичных РЭС, среднеобъемная температура воздуха которых t ~ 40 oC, а температура среды ~ 24 оС, была проведена оценка гидравлических сопротивлений [1] и получена приближенная формула:

R=1AВХ2+0,05(AВ+АК)+0,3⋅АСРАК+1,7АВЫХ2           (5)

Подставляя в формулу (5) полученные в результате расчета по п.2.1 и п.2.2.1 данные, получим:

R=1(6,36⋅10−3)2+0,05(0,36+1,08)+0,3⋅0,131,08+1,7(6,36⋅10−3)2=6,67⋅104м−4

2.2.3. Массовый расход воздуха:

Массовый расход воздуха определим по приближенной формуле (6), полученной в результате экспериментальных данных [1]:



G = 1,36 h/R  ;	(6)

Подставив известные величины, получим:



G = 1,36 0,117/6,677104 = 1,810-3 кг/с.

2.2.4. Объемный расход воздуха

Объемный расход воздуха найдем по формуле (7):

GV = G/r,                                                          (7)

где r = 1,28 кг/м2 определен для t = 40 oC из таблицы А3 [1].

Таким образом : GV = 1,810-3/1,28 = 1,4110-3 м3/с = 1,41 л/с.

2.3. Проводимость между воздухом внутри аппарата и окружающей средой

Определяется по формуле (8):

W = 103G;                                                        (8)

в формулу (8) полученный в п.2.2.3 массовый расход воздуха, получим: Подставляя получаем :   W = 1031,810-3 = 1,8 Вт/К.

2.4. Определение тепловых коэффициентов

Для определения температур в аппарате со свободной вентиляцией следует использовать уравнения (9):

υ1=A1υВХ+F1Ф1;υ3=A3υВХ+F3Ф1;                               (9)

Параметры А1, А3, F1, F3 имеют следующую структуру:

A1=D[σ13Л+σ3С+σ23К(1+σ13Лσ12К)]A3=D[σ13Л+σ23К(1+σ13Лσ12К)]F1=D(σ13Л+σ23К+σ3С+В)σ12к                            (10)

Параметры B и D, входящие в формулы (10), можно определить так:

В=σ12К2ωσ13Л+σ3С1+σ23Кσ12К+σ23К1+σ13Лσ12К;                    (11)

D−1=σ13Л1+σ3C2ω+1+σ13Лσ12Кσ3C+σ12K1+σ3C2ω;             (12)

Анализ экспериментальных данных [1] показал, что при свободной вентиляции РЭС значения коэффициентов конвективной теплоотдачи между зоной и воздухом, корпусом и воздухом внутри аппарата примерно равны a12к = a23к = 6 Вт/(м2К), тогда

12к =  6А1,  23к =  6А3,  а 3с =  9А3.  Подставляя  в   (10)

приближенные значения проводимостей, получим уравнения (13):

F1=1Г1+3A1ω2,5+A1A3+3A1ω1,5+A1A3F3=1ГA1A31+3A3ω+3A1ω1+A1A3       (13)

В нашем случае А1 = Ав; А3 = Ак. Подставляя известные величины в уравнения (13), получим:

Г=6⋅0,360,361,081+9⋅1,082⋅1,8+51+9⋅1,082⋅1,8=42,6

Определим тепловые коэффициенты:

F1=142,61+3⋅0,361,82,5+0,361,08+3⋅0,361,81,5+0,361,08=0,13КВт

F3=142,60,361,081+3⋅1,081,8+3⋅0,361,81+0,361,08=0,04КВт

2.5. Определение перегревов и температур нагретой зоны и корпуса аппарата

2.5.1. Средний поверхностный перегрев нагретой зоны Определим по формуле (14):

q1 = F1Ф;	(14)

Подставляя известные величины, получим

q1 = 0,137100 = 13 К.

2.5.2. Средний поверхностный перегрев корпуса аппарата Определим по формуле (15):

q3 = F3Ф;	(15)

Подставляя известные величины, получим

q3 = 0,047100 = 4 К.

2.5.3. Средняя температура нагретой зоны

Определим по формуле (16):

t1 = tc + q1;                                             (16)

Подставив известные величины в (16), получим t1 = 26 + 13 = 39 оС.

2.5.4. Средняя температура корпуса аппарата Определим по формуле (17):

t3 = tc + q3;                                             (17)

Подставив известные величины в (17), получим

t3 = 26 + 4 = 30 оС.

На основании данных, полученных в п.2.5, строим график тепловых характеристик корпуса и нагретой зоны аппарата.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе был проведен расчет тепловых режимов аппарата с перфорированным корпусом для получения практических навыков тепловых расчетов радиоэлектронных устройств, так как для обеспечения стабильной и безотказной работы в течении всего срока эксплуатации любого радиоэлектронного устройства требуется правильно обеспечить тепловой режим работы электронных компонентов данного аппарата.

В результате расчета были определены:

- средний поверхностный перегрев нагретой зоны;

- средний поверхностный перегрев корпуса аппарата;

- средняя температура нагретой зоны;

- средняя температура корпуса аппарата;

- массовый расход воздуха через аппарат;

- объемный расход воздуха.

### СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Дульнев Г.Н. Тепло- и массообмен в радиоэлектронной аппаратуре. - М.: Высшая школа, 1984 г.

2. Фрумкин Г.Д.  Расчет и конструирование  радиоаппаратуры.  -

М.: Высшая школа, 1989 г.

3. Гелль П.П., Иванов-Есипович Н.К. Конструирование и микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры. - Л.: Энергоатомиздат, 1984 г.

4. Стандарт предприятия. Проекты (работы) дипломные и курсовые. Правила оформления. - Тамбов: ТГТУ, 1997 г.