Лабораторная работа № 7.

Исследование электрической цепи переменного тока при последовательном соединении.

Цель работы:

1. Проверить практически и уяснить, какие физические явления происходят в цепи переменного тока.

2. Рассчитать параметры отдельных элементов электрической цепи.

3. Построить по опытным данным векторные диаграммы.

Теоретическое обоснование:

При подведении к зажимам последовательно соединённых активного сопротивления R, индуктивности L и ёмкости C синусоидального напряжения U=UMsinWt и тока I=IMsin(Wt-U). Сдвиг фаз между напряжением и током определяется по формуле   ϕ=arctg(XL−XC)R, где XL=2fL, XC=12πfC- соответственно индуктивное и ёмкостное сопротивления.

Действующее значение тока в цепи можно найти по закону Ома:

## I=UR2+(XL−XC)2=UZ

где Z=R2+(XL−XC)2=UZ- полное сопротивление цепи.

Если ХL>XC, то и U1>U2 - ток в этом случае отстаёт от напряжения в сети. В случае XL<XC и U1<U2 - ток  опережает напряжение. Когда X L=XC, то U1 =U2 – ток и напряжение совпадают по фазе.

# Для цепи с последовательным соединением резистора, индуктивной катушки и конденсатора по измерянным значениям напряжения UR,UC, UK, U, тока I и активной мощности Р можно определить параметры цепи. Сопротивление резистора R=URI, ёмкостное сопротивление XC=UCI. Определив ХС и зная промышленную частоту тока f = 50 Гц, можно найти мощность конденсатора С=1(2πfXC)

Параметры катушки определяются из формулы XL=2fL

Определяем индуктивность катушки L=XL(2πf).

Оборудование:

- Блок питания.

- Стенд для измерения активного и реактивного сопротивлений.

- Щит приборный №1.

Ход работы:

- Подключить блок питания к стенду.

- Собрать схему, подключив приборы, соединительными проводами.

- Включив тумблер на стенде, подаём напряжение на схему.

- Ставим перемычку на дроссель, замеряем напряжение на резисторе и конденсаторе.

- Ставим перемычку на конденсатор, замеряем напряжение на резисторе и дросселе.

- Замеряем напряжение в схеме при последовательном соединении резистора конденсатора и дросселя, на каждом элементе.

- Результаты опытов занести в таблицу, схемы исследований

| ### Данные изменений |  |  | ### Результаты измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | U1 | U2 | Uобщ | Xc | R | Z |
| 0,44 | 210 | 22 | 211 | 50 | 477,3 | 480 |

Uобщ=U12+U22=2102+222=211; XC=U2I=220,44=50; R=U1I=2100,44=477,3

Z=R2+XC2=477,32+50=480

| ### Данные изменений |  |  | ### Результаты измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | U1 | U2 | Uобщ | XL | R | Z |
| 0,42 | 210 | 632 | 666 | 1505 | 500 | 1586 |

Uобщ=U12+U22=2102+6322=665,9; XL=U2I=6320,42=1505; R=U1I=2100,42=500; Z=R2+XC2=477,32+50=480

| ### Данные изменений |  |  |  | ### Результаты измерений |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | U1 | U2 | U3 | Uобщ | XL | XC | ### R | Z | C | L |
| 1 | 200 | 50 | 150 | 224 | 150 | 50 | 200 | 224 | 0,16 | 0,48 |

Uобщ=(U3−U2)2+U12=(150−50)2+2002=223,6; XL=U3I=1501=150; XC=U2I=501=50; R=U1I=2001=200; Z=(XL−XC)2+R2=(150−50)2+2002=223,6;

C=XC2πf=502∗3,14∗50=0,16; L=XL2πf=1502∗3,14∗50=0,48

Вывод:

С помощью данной лабораторной работы овладели навыками подключения простейших электрических схем для переменного тока (активное, ёмкостное, индуктивное и реактивное сопротивление), научились  строить векторные диаграммы, пользоваться  измерительными приборами.

Ответы  на контрольные вопросы:

- Сдвиг фаз между током и напряжением зависит от наличия в ней индуктивного и ёмкостного сопротивления.

- В цепи переменного тока полное сопротивление можно рассчитать, из треугольников сопротивлений, по формулам: Z=R2+XL2; Z=R2+XC2; Z=R2+(XL−XC)2.

- Зная ёмкостное и индуктивное сопротивления, частоту тока и силу тока ёмкость и индуктивность можно определить по формулам:  C=I2πfXC; L=XL2πf.