СОДЕРЖАНИЕ

Лист

Введение									          3

- Назначение и описание конструкции					          6

- Выбор и обоснование материалов					          7

- Расчетная часть							          9

  - Расчет и конструирование стержня колонны				          9

    - Подбор сечения стержня колонны					          9

    - Проверка подобранного сечения					        11

  - Расчет и конструирование оголовка колонны				        13

  - Расчет и конструирование базы колонны				        14

Заключение									        19

Список литературы								        20

Приложение – Чертеж общего вида. Колонна К 7 (формат А2)

Введение

Железо, являющееся базой для изготовления металлических конструкций, производилось в России до XVII в. в небольших количествах кустарным способом. B 1698 г. указом Петра I был основан первый государственный металлургический завод в Невьянске, положивший начало промышленной металлургии. К началу первой мировой войны в России выплавлялось 4,2 млн. т стали в год. За годы Советской власти производство стали интенсивно возрастало и в 1977 г. достигло 144 млн. т.

Первые железные элементы для строительных конструкций в виде скреп-затяжек для восприятия распора каменных сводов начали применяться в XII—XIV вв. (Успенский собор во Владимире, XII в.).

В XVII в. появляются первые несущие железные конструкции в виде каркасов куполов (колокольня Ивана Великого в Москве, 1600 г.) и железных стропил (перекрытие Архангельского собора в Москве, наслонные стропила Кремлевского дворца, перекрытие над трапезной Троице-Сергиевского монастыря в Загорске).

В XVIII в. был освоен процесс литья чугуна для строительных целей и стали внедряться чугунные несущие конструкции. Первый чугунный мост в России был построен в 1784 г. в парке Царского Села под Петербургом, через 5 лет после сооружения первого в мире чугунного моста через р. Северн в Англии.

В XIX в. мостовые конструкции становятся ведущими среди других металлических конструкций. Развитие мостостроения в России связано с именами знаменитых инженеров и ученых, создавших металлические мосты оригинальной конструкции, значительно развивших теорию их расчета и оказавших большое влияние на дальнейшее развитие металлических конструкций.

Инж. С. В. Кербедз (1810—1899 гг.) построил первый в России железный мост через р. Лугу с пролетными строениями из сквозных ферм, мост через р. Неман со сплошными клепаными балками высотой 7 м, арочный железный мост в Москве.

Инж. Д. И Журавский (1821—1891 гг.) возглавлял отдел проектирования мостов Петербурго-Московской железной дороги, разработал теорию расчета раскосных ферм и теорию скалывающих напряжений при изгибе.

Проф. Ф. С. Ясинский (1856—1899 гг.) внес большой вклад в развитие инженерных методов расчета на устойчивость металлических стержней, что в большой степени расширило дальнейшее применение металлических конструкций.

Проф. Н. А. Белелюбский (1845—1922 гг.) создал метрический сортамент стали, развил работы по испытанию строительных сталей, составил первый курс строительной механики, улучшил конструктивную форму мостовых ферм, применив в них раскосную решетку. По его проектам построено много мостов, наиболее крупными из которых являются Сызранский мост через Волгу, состоящий из 13 пролетов длиной по 107 м, и мосты Сибирской магистрали.

Проф. Л. Д. Проскуряков (1858—1926 гг.) ввел современную треугольную решетку ферм, развил теорию о наивыгоднейшей конфигурации поясов.

В начале XIX в. в металлических конструкциях начинает применяться сварочное железо, а после появления конверторного и мартеновского производства — строительные стали.

В 40-х гг. прошлого века появился прокат в виде фасонного железа, двутавровых балок и листа, и постепенно металлические конструкции начинают приобретать современные формы. Для соединения элементов применяются заклепки.

В фабрично-заводском строительстве XIX в. металлические конструкции широко применяются для покрытий. В конце прошлого столетия появились мостовые краны, которые повлияли на конструктивную форму производственных зданий.

Первая мировая и гражданская войны приостановили развитие металлических конструкций. В апреле 1929 г. XVI партийной конференцией был принят первый пятилетний план развития народного хозяйства, которым намечались невиданные масштабы строительства.

Крупное строительство с применением различных металлических конструкций велось во все увеличивающихся объемах до начала Отечественной войны 1941 —1945 гг. За это время сформировались основные принципы советской школы металлостроителей: создание экономичных по расходу стали конструктивных решений при одновременном снижении трудоемкости изготовления конструкций, а также упрощении и ускорении их монтажа.

В начале 30-х гг. для соединений металлических конструкций начала применяться сварка, которая, к 40-м годам получила широкое распространение. Сварка резко продвинула развитие металлических конструкций: конструкции стали легче, снизилась трудоемкость изготовления, упростились соединения и конструктивная форма.

Большую роль металлические конструкции сыграли в Великую Отечественную войну, когда требовалось в кратчайший срок возводить сооружения в отдаленных районах при острой нехватке рабочей силы.

Достоинства металлических конструкций проявились и в восстановительный период: выведенные из строя металлические конструкции ремонтировались наиболее легко и с наименьшими затратами; требовалось только 15:—20% нового металла от массы восстанавливаемых конструкций.

В послевоенный период металлические конструкции получают дальнейшее развитие. В промышленных зданиях утверждается унифицированный шаг несущих конструкций, разрабатываются типовые проекты отдельных элементов конструкций и целых сооружений. Развивается теория металлических конструкций в области их расчета, оптимального конструирования, особенностей действительной работы. Большой вклад в развитие этой теории внесли советские ученые и инженеры: почетный академик В. Г. Шухов (1853—1939 гг.), создавший ряд оригинальных конструкций и руководивший первой специализированной организацией по проектированию металлических конструкций, проф. И. П. Прокофьев (1877—1958 гг.), акад. Е. О. Патон (1870—1953 гг.). Особая роль принадлежит проф. Н. С. Стрелецкому (-1885—1967 гг.), выдвинувшему и разработавшему ряд фундаментальных идей по предельному состоянию конструкций, основам их расчета и проектирования. Проф. Н. С. Стрелецкий являлся создателем и руководителем советской школы проектирования металлических конструкций.

За эти годы выросли высококвалифицированные проектные и научно-исследовательские организации: ЦНИИПроектстальконструкция, ЦНИИ строительных конструкций имени В. А. Кучеренко, ЦНИИпромзданий, Гипромез, Промстройпроект, Гидростальпроект, ЦНИИ электросварки имени акад. Е:. О. Патона, кафедры металлических конструкций строительных вузов и др.

В последние годы металл применяют в большепролетных зданиях общественного назначении и в производственных зданиях. Все более широкое применение получают стали повышенной и высокой прочности, а также новые рациональные профили проката.

1   Назначение и описание конструкции

Колонны – элементы конструкции, работающие на сжатие или на сжатие с продольным изгибом.

Колонны служат для передачи нагрузки от вышерасположенных конструкций через фундаменты на грунт. Колонна состоит из 3 основных частей:

стержня – основного несущего элемента колонны;

оголовка, представляющего собой опору для вышележащей конструкции и распределяющего нагрузку по сечению стержня;

базы (башмака), распределяющей сосредоточенную нагрузку от стержня по поверхности фундамента и закрепляющей колонну в фундаменте.

Центрально-сжатые колонны работают на продольную силу, приложенную по оси колонны и вызывающую равномерное сжатие поперечного сечения.

Сплошностенчатые колонны применяют при больших нагрузках и небольших высотах.

В центрально-сжатых колоннах нагрузки приложены либо непосредственно к центру сечения колонны, либо симметрично относительно оси стержня.

Рисунок 1 – колонна сплошного сечения

- оголовок

- стержень

- база

2   Выбор и обоснование материала

Колонна сплошного сечения относится к 3 группе сварных конструкций. По таблице 50 приложение 1 СНиП II-23-81* определяем материал для колонны сплошного сечения при эксплуатации в климатическом районе II3 с расчетной температурой эксплуатации от минус 40°С до минус 50°С.

Для изготовления колонны сплошного сечения принять сталь марки.

С 255 по ГОСТ 27772 – 88,

где,     С – сталь строительная.

255 – предел текучести  δт = 255 МПа

Из таблицы 51* СНиП II-23-81* выписываем в таблицу 1

Таблица 1 – Нормативные и расчетные сопротивления проката

| Сталь | Толщина проката, мм | Нормативное сопротивление проката, МПа |  |  |  | Расчетное сопротивление проката, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Листового широкополосного универсального |  | Фасонного |  | Листового широкополосного универсального |  | Фасонного |  |
|  |  | Ryn | Run | Ryn | Run | Ry | Ru | Ry | Ru |
| C 255 | 2-3.9 | 255 (26) | 380 (39) | — | — | 250 (2550) | 370 (3800) | — | — |
|  | 4-10 | 245 (25) | 380 (39) | 255 (26) | 380 (39) | 240 (2450) | 370 (3800) | 250 (2500) | 370 (3800) |
|  | 11-20 | 245 (25) | 370 (38) | 245 (25) | 370 (38) | 240 (2450) | 360 (3700) | 240 (2450) | 360 (3700) |
|  | 21-40 | 235 (24) | 370 (38) | 235 (24) | 370 (38) | 230 (2350) | 360 (3700) | 230 (2350) | 360 (3700) |

По таблице 55 приложение 2 СНиП II-23-81* выбираем материал для сварки, соответствующей стали и заносим в таблицу 2.

При сварки колонны сплошного сечения ручную дуговую сварку штучно плавящемся электродом с покрытием применить при выполнении сборочных операций в качестве прихватки. Основную сварку выполнить полуавтоматом в среде защитного газа для колонны сплошного сечения. Поясные швы большой протяженности выполнить автоматической дуговой сваркой под слоем флюса. Короткие швы выполнить полуавтоматической сваркой в среде защитного газа.

Таблица 2 – Материалы для сварки, соответствующие маркам стали

| Группы конструкций в климатических районах | Марка стали | Материалы для сварки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Под флюсом |  | В углекислом газе (по ГОСТ 8050-85) или в его смеси с аргоном (по ГОСТ 10157-79*) | Покрытыми электродами |
|  |  | Марки |  |  | Тип электродов (по ГОСТ 9467-75) |
|  |  | Флюсов (по ГОСТ 9087-81) | Сварочной проволоки (по ГОСТ 2246-70*) |  |  |
| 1 во всех районах; 2, 3 и 4 в районах I1, I2, II2 и II3 | C 255 | АН-348-А | Св-08А | Св-08Г2С | Э42А |

Из таблицы 56 СНиП II-23-81* определяем нормативные и расчетные сопротивления материалов швов сварных соединений с угловыми швами и заносим в таблицу 3.

Таблица 3 – Нормативные и расчетные сопротивления металла швов сварных соединений с угловыми швами

| Сварочные материалы |  | Rwun, МПа (кгс/см2) | Rwf, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип электрода (по ГОСТ 9467-75) | Марка проволоки |  |  |
| Э42, Э42А | Св-08, Св-08А | 410(4200) | 180(1850) |

Из таблицы 1 ГОСТ 27772-88 определяем химический состав проката и заносим в таблицу 4.

Таблица 4 – Химический состав проката

| Наименование стали | Массовая доля элементов % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углерода, не более | Марганца, не более | кремния | Серы, не более | Фосфора, не более | Хрома, не более | Никеля, не более | Меди, не более | ванадия | Других элементов |
| С 255 | 0,22 | 0,65 | 0,15-0,30 | 0,050 | 0,040 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | — | — |

3	  Расчетная часть

  - Расчет и конструирование стержня колонны

    - Подбор сечения стержня колонны

Подобрать двутавровое сечение стержня сплошной колонны высотой H=6.0 м. Колонна в обоих направлениях шарнирно закреплена. Колонна нагружена расчетной сжимающей силой N=1500 кН. Материал сталь С 255 по ГОСТ 27772 – 88

Расчетная схема колонны, согласно условию, имеет вид, представлен-ный на рисунке 2

Рисунок 2

Следовательно, расчетная длина lef в обоих направлениях lx и ly с учетом коэффициента μ=1, учитывающего закрепления концов стержня колонны, определяется по формуле

lef = lx = ly =μ⋅H = 1 ⋅ 6 = 6 м = 600 см

Определяем требуемую площадь сечения Атр

Согласно приложению листовой прокат толщиной от 4 до 10 мм из стали С 255 имеет расчетное сопротивление Ry = 240 МПа = 24 кН/см²

Задаемся в первом приближении значением φ0 = 0.7, чему согласно приложению соответствует гибкость λ0 ≈ 75

Атр ≥Nφ⋅Ry=15000,7⋅24=89,29см2

Определяем габариты сечения. Находим требуемые радиусы инерции

ix=iy=lefλ∘=60075=8см

Используя приближенные зависимости радиусов инерции от конфигура-ции сечения ( для сечения на рисунке 2 )

ix=0.43⋅h;iy=0.24⋅b

Определяем требуемые высоту и ширину сечения

h=ix0.43=80.43=18.6см

b=iy0.24=80.24=33.3см

Для удобства автоматической приварки поясов к стенке принимаем

b=bf=hw=36см=360мм

Подбор толщины стенки и поясов

Учитывая, что на площадь стенки приходится около 20% общей площади сечения, толщина стенки

tw=0.2⋅Aтрhw=0.2⋅89.2936=0.5см=5мм

Округляя до реальной толщины листового проката, назначаем                tw = 0.8 см = 8 мм. Тогда на долю поясов приходится площадь

Af=Aтр−hw⋅tw=89.29−36⋅0.8=60.49см2

Отсюда требуемая толщина одного пояса

tf=Af2⋅bf=60.492⋅36=0.84см=8.4мм

Округляя, назначаем tf = 0.8см = 8мм. Полученные размеры проставляем на поперечном сечении стержня колонны ( рисунок 3 )

Рисунок 3

    - Проверка подобранного сечения

Фактическая площадь ( смотри рисунок 3 )

A=Aw+2⋅Af=hw⋅tw+2⋅bf⋅tf=36⋅0.8+2⋅36⋅0.8=86.4см2

Минимальный момент инерции

ℑ=ℑy≈2ℑf=2⋅tf⋅bf312=2⋅0.8⋅36312=6220.8см4

Момент инерции площади сечения стенки относительно оси y пренебрегаем ввиду малости

Минимальный радиус инерции

imin=ℑyA=6220.886.4=8.5см

Наибольшая гибкость

λmax=lefimin=6008.5=70.6

Согласно приложению коэффициент продольного изгиба φ=0.722

Проверим устойчивость подобранного сечения при γc=1

δ=Nφ⋅A=15000.722⋅86.4=24.04кН/см2=240МПа=Ry⋅γ=240МПа

Что указывает на отсутствие излишков материала

Проверка условной обеспечения устойчивости стенки и поясов

Условная гибкость

λ=λmax⋅RyE=70.6⋅242.06⋅104=2.4>0.8

Местная устойчивость стенки без укрепления продольными ребрами жесткости обеспечена, если выполняется неравенство

hwtw≤0.36+0.8⋅λ⋅ERy≤2.9⋅ERy

360.8=45<0.36+0.8⋅2.4⋅2.06⋅10424=66.8<2.9⋅2.06⋅10424=85

Следовательно, укрепление стенки продольными ребрами не требуется

В поперечных ребрах нет необходимости, если выполняется неравенство

hwtw<2.2⋅ERy

360.8=45<2.2⋅2.06⋅10424=64.5

Устойчивость поясов обеспечена, если выполняется неравенство

beftf=bf−tw2⋅tf≤0.36+0.1⋅λ⋅ERy

36−0.82⋅0.8=22>0.36+0.1⋅2.4⋅2.06⋅10424=17.58

Неравенство не выполняется следовательно необходимо установить поперечные ребра жесткости на расстояние 3hw=36⋅3=108см

  - Расчет и конструирование оголовка колонны

Рисунок 4 – оголовок

Определение длины ребра оголовка

hp=N4⋅βf⋅Rwf⋅Kf=15004⋅0.7⋅21.5⋅Kf≤85⋅Kf⋅βf

Определяем толщину ребра

tp=N2⋅bp⋅Rp=15002⋅15.6⋅36=1.3см=13мм

Конструктивно принимаем ширину ребра bp=156мм

Rp - это расчетное сопротивление смятию торцевой поверхности равно расчетному сопротивлению по пределу прочности, Ru=360МПа

Kf=N2⋅1.4⋅bp−δ⋅Rwf⋅γwf⋅γc=15002⋅1.4⋅15.6−1⋅21.5⋅0,9⋅1=1.9см

Принимаем Kf=20мм

Подобранное ребро проверить на срез

hp=N4⋅βf⋅Rwf⋅Kf≤85⋅Kf⋅βf

hp=15004⋅0.7⋅21.5⋅2≤85⋅2⋅0.7

12.46см≤119см=1190мм

τ=N2⋅tp⋅hp=15002⋅1.3⋅119=4.85кН/см2<Rs⋅γc=

=0.58⋅24⋅γc=0.58⋅24⋅1=13.92кН/см2

Подобранное сечение опорного ребра выбрано правильно. Толщину опорной плиты назначаем конструктивно в пределах 10 – 20 мм, принимаем tpl=20мм

  - Расчет и конструирование базы колонны

Рассчитать и законструировать базу центрально – сжатой колонны сплошного двутаврового сечения ( рисунок 5 ). Сжимающая нагрузка действующая на колонну N=1500кН. Материал фундамента – бетон класса B10 с расчетным сопротивлением осевому сжатию ( призменная прочность ) Rc=7.5МПа=0.75кН/см2, материал элементов базы – сталь С 255. Сварка полуавтоматическая сварочной проволокой марки Св – 08Г2С по ГОСТ2246−70

В соответствии с ранее принятой расчетной схемой колонны ( смотри рисунок 5 ) предусматриваем шарнирную базу ( рисунок 6)

Рисунок 5

Рисунок 6

Расчетная сжимающая нагрузка на фундамент с учетом веса колонны

N'=N+A⋅H⋅γ⋅γf=1500+0.00864⋅6⋅78.5⋅1.05=1500+4.27=1504.27кН

где A – площадь поперечного сечения колонны ( смотри рисунок 5 )

A=Aw+2⋅Af=hw⋅tw+2⋅bf⋅tf=36⋅0.8+2⋅36⋅0.8=86.4см2=0,00864м2

γ - объемный вес стали, γ=78.5кН/м3

γf - коэффициент надежности для собственного веса металлических конструкций, γf=1.05

Задаваясь ξ=1.2 устанавливаем расчетное сопротивление бетона смятию

Rcp=ξ⋅Rc=1.2⋅0.75=0.9кН/см2

Требуемая площадь опорной плиты

Apl≥N'Rcp=1504.270.9=1671.4см2

Ширина плиты зависит от конструкции базы и размеров поперечного сечения стержня колонны. Чтобы плита не получилась слишком толстая, ее консольную часть принимаем c=50мм ( рисунок 6 ) Толщину траверсы принимаем ttr=10мм

Ширина плиты

Bpl=bf+2⋅ttr+2⋅c=360+2⋅10+2⋅50=480мм=48см

Что удовлетворяет ГОСТ 82 – 70 на универсальную сталь

Требуемая длина плиты

Lpl≥AplBpl=1671.448=34.82см

Округляя принимаем Lpl=560мм

Определение толщины плиты

Плита работает на изгиб от равномерно распределенной нагрузки ( реактивного давления фундамента )

g=δf=N'Apl=1504.2748⋅56=0.56кН/см2

Рассматривая различные участки плиты определяем наибольший изгибающий момент в полосе шириной 1см

Участок №1 – операние по четырем сторонам. Отношению a1b1=360176=2.05>2 в таблице соответствует коэффициент α1=0.125

Изгибающий момент участка плиты опертой по четырем сторонам

M1=α1⋅g⋅b12=0.125⋅0.56⋅17.62=21.7кН⋅см

Участок №2 – операние по трем сторонам

a2b2=92360=0.26<0.5

В этом случае плита рассчитывается как консоль с вылетом a2=92мм=9.2см

Изгибающий момент

M2=g⋅a222=0.56⋅9.222=23.7кН⋅см

Участок №3 – консольный

M3=g⋅c22=0,56⋅522=7кН⋅см

Таким образом, по большому значению изгибающего момента Mmax=M2=23.7кН⋅см определяем толщину плиты

tpl≥6⋅MmaxRy=6⋅23.724=2.4см=24мм

По приложению назначаем tpl=25мм, что подтверждает правильность принятого значения расчетного сопротивления Ry=240МПа=24кН/см2 ( приложение для листового проката толщиной от 4 до 20 мм )

Расчет траверсы

Высоту листов траверсы находим из условия полной передачи усилия со стержня на опорную плиту через сварные швы ( при расчете по металлу шва )

htr=lwn+δ=N'4βf⋅Kf⋅Rwf+δ

Прикрепление траверсы к колонне выполняется полуавтоматической сваркой в углекислом газе сварочной проволокой марки Св – 08Г2С

Расчетные характеристики

βf - коэффициент зависящий от условий сварки по приложению, βf=0.7;

Κf - катет шва, Κf=ttr=10мм=1см;

Rwf - расчетное сопротивление металла шва по приложению для сварочной проволоки Св – 08Г2С, Rwf=215МПа=21.5кН/см2;

δ - непровар и кратер, δ=10мм=1см;

htr=1504.274⋅0.7⋅1⋅21.5+1=26см=260мм

Проверяем допускаемую длину шва

lw max≤85⋅βf⋅Kf=85⋅0.7⋅1=59.5см=595мм>260мм

Округляя принимаем htr=260мм

Проводим проверку прочности траверсы на изгиб и срез.

Нагрузка на единицу длины одного листы траверсы

gtr=g⋅b22+ttr+c=0.56⋅362+1+5=13.44кН/см

Изгибающий момент в месте приварки к колонне

Mtr=gtr⋅a222=13.44⋅9.222=569кН⋅см

Поперечная сила

Qtr=gtr⋅a2=13.44⋅9.2=123.65кН

Момент сопротивления сечения листа

Wtr=ttr⋅htr26=1⋅2626=112.7см3

Нормальное напряжение

δtr=MtrWtr=569112.7=5.05кН/см2=50.5МПа<<Ry=240МПа

Касательное напряжение

τtr=Qtrhtr⋅ttr=123.6526⋅1=4.76кН/см2=47.6МПа<<Rs=0.58⋅Rу=0.58⋅240=139.2МПа

Прочность траверсы обеспечена с большим запасом. Расчетное сопротивление Ry=240МПа принято по приложению исходя из толщины траверсы

Касательное напряжение

τp=Qptp⋅hp=185.481⋅15=12.37кН/см=123.7МПа<Rs=139.2МПа

т. е. прочность ребра обеспечена

Проверяем швы, прикрепляющие ребро к колонне. При двух угловых швах толщиной Kf=tp=10мм=1см

τf=6⋅Mpβf⋅Kf⋅2⋅hp−δ22+Qpβf⋅Kf⋅2⋅hp−δ2=

=6⋅853.50.7⋅1⋅2⋅15−122+185.480.7⋅1⋅2⋅15−12=20.92кН/см2=209.2МПа<Rwf=215МПа

то есть, прочность швов обеспечена

Расчет швов, прикрепляющих элементы базы к плите

Необходимая толщина швов, прикрепляющих листы траверсы:

Kf≥Ntrβf⋅lwf⋅Rwf≈gtr⋅Lplβf⋅Lpl+2⋅a2⋅Rwf=

=13.44⋅560.7⋅56+2⋅9.2⋅21.5=0.67см=6.7мм

Ребра жесткости

Kf≥Qpβf⋅2⋅a2⋅Rwf=185.480.7⋅2⋅9.2⋅21.5=0.67см=6.7мм

В соответствии с приложением исходя из толщины плиты tpl=25мм, конструктивно принимаем Kf=8мм, что вполне компенсирует несколько завышенную длину швов.

Заключение

Выбор марки стали, для центрально – сжатой колонны сплошного сечения производит, с учетом климатического района, в котором конструкция будет монтироваться, эксплуатироваться, а также с учетом характера нагрузки, толщины проката, применяемого в колонне.

Полученные расчетные значения размеров элементов колонны округляем в большую сторону до значения, соответствующего ГОСТ 27772 – 88 и ГОСТ 8240 – 89.

В курсовом проекте проверена устойчивость колонны на прочность и жесткость, рассчитаны оголовок, стержень и база колонны.

Список литературы

- Блинов А. Н., Лялин Н. В. Сварные конструкции. Учебник строй издат 1990

- ГОСТ 27772 – 88 прокат для строительных сварных конструкций. Общие технические условия. Введение 01.01.89 до 01.01.99 – М; Издательство стандартов 1988 – 2БС

- СНиП II−23−81. Нормы проектирования стальных конструкций. ГОСстрой СССР. Введение 01.01.87. Взамен СНиП 3−72; СНиП II−9−62

- ГОСТ 82 – 70. Прокат стальной, горячекатаной, широкополосный универсальный сортамент.

- Методические рекомендации к курсовому проектированию по предмету “Сварные конструкции” для средних специальных учебных заведений.