МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: «Будівельних, дорожніх машин та будівництва»

#### Курсова робота

з курсу «Конструкції з дерева і пластмаси»

##### Виконав: студент гр.ПБ-98-2

Свінцицький С.О..

Прийняв: к.т.н. доцент

Настоящий В.А.

Кіровоград 2001 р.

# Вступ

Даний проект розроблено на основі завдання № 32 виданого кафедрою “Будівельні, дорожні машини та будівництво”.

# Призначення будівлі

Проектуєма будівля призначена для житлових цілей в м. Купянск.

# Розрахункова частина

## Розрахунок покрівлі

В якості огороджувальних конструкції покриття приймаємо дощато-цвяхові щити з дошок третього сорту розміром в плані 2,0х1,5 м, які опирається на нерозрізні спарені прогони з другого сорту деревини. По дощатим щитам вкладають по шару рубероїда, утеплювач, асфальтова стяжка і троьохшаровий рубероїдний килим.

В якості утеплювача приймаємо 2 шара мінераловатних плит товщиною по 5 см кожна з об’ємною массою =350 кг/м3.

Відповідно класу відповідальності будівлі призначаємо коєфіцієнт надійності за призначенням n=0.95

### Збір навантажень

При співвідношенні PHSO=0.860.7=1.23>0.8 коефіцієнт надійності для снігового навантаження складає f=1.4

Таблиця 1 – навантаження на 1 м2 горизантальной проекції покриття.

| № | Вид навантаження | Нормативне навантаження кН/м | Коефіцієнт наванта-ження f | Розрахун-кове наван-таження кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рулоний троьхшаровий килим | 0.10 | 1.3 | 0.13 |
| 2. | Асфальтна стяжка =1 см, S=1800 кг/м3 1⋅1⋅0.01⋅1800⋅101000=0.18 | 0.18 | 1.3 | 0.23 |
| 3. | Мінераловатні плити =10 см, S=350 кг/м3 1⋅1⋅0.01⋅350⋅101000=0.35 | 0.35 | 1.3 | 0.46 |
| 4. | Шар пароізоляції | 0.03 | 1.2 | 0.04 |
| 5. | Дошки робочого настилу =19 мм, =700 кг/м3 1⋅1⋅0.01⋅0.019⋅700⋅101000=0.133 | 0.133 | 1.1 | 0.15 |
| 6. | Продольні діогональні бруски | 0.07 | 1.1 | 0.08 |
| Всього постійне навантаження |  | 0.86 |  | 1.09 |
| Спарені прогони перерізом 2х4.0х17.5 |  | 0.091 | 1.1 | 0.1 |
| Тимчасове навантаження – сніг SH=μ⋅SO=1⋅0.7=0.7 |  | 0.7 | 1.4 | 0.98 |
| Всього |  | 1.62 |  | 2.13 |

Покрівельний щит розраховуємо, як двох прольотну нерозрізну балку.

### Розрахунок на постійне і тимчасове снігове навантаження.

Розрахунковий опір згину і модуль пружності деревини берези третього сорту з урахуванням коефіцієента умов роботи mв і коефіцієнта надійності по призначенню n:

RЗ=RЗ⋅mn⋅mвγn=13⋅1.1⋅10.95=15.1МПа

E=E⋅mвγn=104⋅10.95=1.05⋅104МПа

де RЗ - розрахунковий опір деревини.

Погоне навантаження на полосу щита шириною 1 м:

- нормативне

qH=PH+SH⋅1=(0.86+0.7)⋅1=1.56кНм

- розрахункове

q=P+S⋅1=(1.09+0.98)⋅1=2.07кНм

Розрахунковий згинаючий момент:

M=ql28=2.07⋅128=0.259кН⋅м=25.9кН⋅см

Момент опору і момент інерції полоси 1 м:

W=b⋅δ312=100⋅1.926=60см3

I=b⋅δ312=100⋅1.9312=57.2см4

Напруження

σ=MW=25.960=0.432кНсм2=4,32МПа<RЗ=15.1МПа

В зв’язку з малим напруженням зменьшуємо товщину дошок робочого настилу до  = 16 мм, після чого слідує що:

РпосН=0.83кНм2;		Рпост=1.05кНм2.

Погоне навантаження становить:

- нормативне

qH=(0.83+0.7)⋅1=1.53кНм

- розрахункове

q=(1.05+0.98)⋅1=2.03кНм

Згинаючий момент:

M=2.03⋅128=0.254кН⋅м=25,4кН⋅см

Геометричні характеристики:

W=100⋅1.626=42.67см3

I=100⋅1.6312=34.13см4

Напруження:

σ=MW=25.442.67=0.595кНсм2=5.95МПа

σ=5.95МПа<RЗ=15.1МПа

Потоншення далі не можливе.

Перевіряємо жорсткість:

fl=2.13qH⋅l3384E⋅I=2.13⋅1.53⋅13384⋅1.05⋅107⋅34.13⋅10−8=1422<fl=1150

### Розрахунок на зосереджений вантаж

PH=1 кН З коефіцієнтом надійності f=1.2 і постійне навантаження.

Розрахунковий згинаючий момент:

M=0.0703qp⋅l2+0.207Pl

В зв’язку з наявності в щиті розкісної підшивки, зосереджений вантаж розподіляється на полосу настила шириною 0.5 м. Враховуючи це,

M=0.0703qp⋅l2+0.207⋅2⋅Pl=0.0703⋅1.05⋅12+0.207⋅2⋅1.2⋅1=0.571кН⋅м=57.1кН⋅см

Напруження

σ=MW=57.142.67=1.338кНсм2=13.38МПа

σ=13.38МПа<Rу⋅mн=15.1⋅1.2=18.1МПа

де mн =1.2 – коефіцієнт умов роботи при дії монтажного навантження.

### Розрахунок прогона

При відстані між прогонами 1 м навантаження на 1 м прогона:

- нормативне

qH=1.62⋅1=1.62кНм

- розрахункове

q=2.13⋅1=2.13кНм

Розрахунковий згинаючий момент на опорах нерозрізного прогона прольотом 4.5 м

M=qL210=2.13⋅4.5210=4.31кН⋅м=431кН⋅см

Потрібний момент опору

Wпт=MRЗ=43115.1=28.5см3

де RЗ=RЗ⋅mв⋅mnγn=13⋅1⋅1.10.95=15.1МПа - для деревини береза другого сорту

Приймаємо прогон з двох дошок перерізом 40х175 мм, для якого:

W=2⋅4.0⋅17.526=408.3см3>Wпт

I=2⋅4.0⋅17.5312=3572.9см4

Напруження:

σ=MW=431408.3=1.06кНсм2=10.6МПа<Ru=15.1МПа

Відносний прогин

fL=qH⋅L3384⋅E⋅I=1.62⋅4.53384⋅1.05⋅107⋅3572.9⋅10−8=1976<fL=1200

### Розрахунок стику прогона

Стик дошок прогона розташовують в розбіжку на відстані 0.21L выд осі опор.

Для сполучення двох дошок між  собою  приймаємо  цвях  діаметром  4 мм і довжиною 120 мм.

Несуча спроможність одного цвяха для однозрізних сполучень:

TC=0.35⋅c⋅d⋅mвγn=0.35⋅4⋅0.4⋅10.95=0.59кН

TЗ=2.5⋅d2+0.01a2⋅mвγn=2.5⋅0.42+0.01⋅3.42⋅10.95=0.54кН

TЗ=4d2mвγn=4⋅0.42⋅10.95=0.67

де   a=c−1.5d=4−1.5⋅0.4=3.4см

Розрахункова несуча спроможність Tрозр=0,54кН

Необхідна кількість цвяхів з кожного боку стика

n=M2⋅xгв⋅Tрозр=43120.21⋅450−12⋅0.54=4.84

Приймаємо 6 штук.

## Розрахунок кроквяної балки

Проектуємо клеефанерну балку з плоскими стінками з березової клееної фанери марки ФСФ. Уклон верхнього пояса балки приймаємо i=1:10. Верхній пояс проектуємо з дошок берези третього сорту перерізом 169х33 мм (після остружки дошок 175х40 мм) з пропилами, нижній з таких же дошок другого сорту. Переріз балки приймаємо коробчатий з трьома фанерними стінками товщиною 9 мм кожна.

### Навантаження на балку

Навантаження на один кв.метр горизонтальної проекції від захисних конструкцій покриття і покрівлі.

РпокрН=0.83кНм2,		Рпокр=1.05кНм2

Нормативне снігове навантаження

SH=μ⋅SO=1⋅0.7=0.7кНм2

де =1 – коефіцієнт переходу від снігового навантаження на поверхні землі до навантаження по покритті.

Власна вага балки

РввН=РпокрН+SH1000kвв⋅l−1=0.83+0.710005⋅12−1=0.098кНм2

де kвв – коефіцієнт власної ваги балки

Рвв=РввН⋅γn=0.098⋅1.1=0.11кНм2

Розрахункове снігове навантаження

S=SH⋅γf=0.7⋅1.4=0.98кНм2 де  γf=1.4

при РпокрН+РввНSO=1.34>0.8

Погонне навантаження на балку:

- нормативне

qH=PпокрН+РввН+SH⋅a=(0.83+0.11+0.98)⋅4.5=7.38кНм

- розрахункове

q=Pпокр+Рвв+S⋅a=(1.05+0.11+0.98)⋅4.5=9.63кНм

де a – крок несучих конструкцій.

### Конструктивний розрахунок

Висоту поперечного перерізу балки в середині прольота – приймаємо: h=152.5 см, що відповідає стандартної ширині фанерного листа.

При уклоні покрівлі i=1:10 висота перерізу на опорі буде

h0=h−0.5⋅li=152.5−0.5⋅120010=92.5см

Потрібна ширина перерізу балки визначається з виразу:

b=q⋅l28⋅h⋅hn⋅Rp=9.63⋅1228⋅1.525⋅0.169⋅10400=0,065м

де Rp=Rp⋅mв⋅mnγn=9⋅1⋅1.10.95=10.4МПа=10400кНм2- розрахунковий опір клеєної деревини берези другого сорту розтягу вздовж волокон.

Приймаємо пояса балки з двох дошок з занальною шириною bn=2⋅3.3=6.6см. Тоді загальна ширина балки  b=bn+3δср=6.6+3⋅0,9=9,3см

Розрахунковими перерізами балки будуть перерізи з координатами:

x1=lγ(1+γ)−γ	де  γ=(h0−hn)li

- розрахунок по нормальним напруженням і на стійкість фанерної стінки;

x2 = 1.1 м (відстань від опори до першого стика)

- розрахунок фанерних стінок по головним напруженням;

x3 = 0.55 м (відстань від осі опори до середини первої панелі балки)

- розрахунок фанерної стінки на стійкість

x4 = 0  (опорний переріз)

- розрахунок на зріз фанерної стінки і на сколювання між поясом і стінкою

x5 = l/2 – розрахунок по деформаціям

Для цих перерізів обчислюються:

- згинаючий момент і поперечна сила

Mx=q⋅x(l−x)2;		Qx=q⋅(0.5l−x).

- висота перерізу, відстань між центрами поясів, висота стіни в просвіті

hx=h0+ix;	hx'=hx−hn;	hст=hx−2hn

- приведені до фанери геометр. хар-ки

а) момент інерції

Iпр=2bn⋅hn312+bn⋅hn(0.5⋅hx')2η+3δф⋅hx312

де  η=Eф⋅kфE=0.9⋅104⋅1.2104=1.08 - коефіцієнт приведення

kф – коефіцієнт, який враховує підвищення модуля пружності фанери при згині в площині листа.

б) момент опору

Wпр=2Iпрhx

в) статичний момент площі на рівні внутрішньої кромки

Sпр=0.5⋅hn⋅hx'bnη+3δср

Для перерізу x1=120.63(1+0.63)−0.634.6м

де  γ=(92.5−16.9)(120010)=0.63, маємо

Mx=9.63⋅4.6(12−4.6)2=163.9кН⋅м

Qx=9.63⋅(0.5⋅12−4.6)=13.5кН⋅м

hx=92.5+46010=138.5cм

hx'=138.5−16.9=121.6cм

hcm=138.5−2⋅16.9=104.7cм

Iпр=26.6⋅16.9n312+6.6⋅16.9(0.5⋅121.6)21.08+3⋅0.09⋅138.5312=1366245см4Wпр=2⋅1366245138.5=19729см3

Sпр=0.5⋅16.9⋅121.66.61.08+3⋅0.9=9054см3

Для іншіх перерізів всі необхідні параметри обчислюють аналогічно. Результати обчислень зведені в табл.2

Таблиця 2.

| № пере-різу | коор-дината x, м | Зусилля |  | Висота перерізу, см |  |  | Приведені до фанери геометричні характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M, кНм | Q, кН | hx | hx | hcт | Iпр, см4 | Wпр, см3 | Sпр, см3 |
| 1. | 4.6 | 163.9 | 13.5 | 138.5 | 121.6 | 104.7 | 1366245 | 19729 | 9054 |
| 2. | 1.1 | 57.7 | 47.2 | 103.5 | 86.6 | 69.7 | 641647 | 12399 | 6448 |
| 3. | 0.55 | 30.3 | 52.5 | 98 | 81.1 | 64.2 | 556324 | 11354 | 6038 |
| 4. | 0 | - | 57.8 | 92.5 | 75.6 | 58.7 | 478128 | - | 5629 |
| 5. | 6.0 | - | - | 152.5 | 135.6 | 118.7 | 1752650 | - | - |

Перевірка напружень

Переріз 1

а) розтягуючі напруження і нижньому поясі

σp=MxWпр⋅η=1639019729⋅1.08=0.769кНсм2=7.69МПа<Rp=10.4МПа

б) розтягуючі напруження в фанернії стінці:

σф.p=MxWпр=1639019729=0.83кНсм2=8.3МПа<Rф.p=11.8МПа

де  Rф.р.=Rф.р⋅mф⋅mвγn=14⋅0.8⋅10.95=11.8МПа - разрохун-ковий опір фанери розтягу вздовж волокон зовнішніх шарів.

mф = 0.8 – коефіцієнт, який враховує зниження розрахункового опору фанери, стикованої на вус при роботі його на згин в площині листа.

в) напруження стиску в верхньому поясі

При розкріпленні верхнього поясу з площини панелями покриття через 1.5 м гнучкість:

λу=1500.289b=1500.289⋅9.3=55.8

коефіцієнт поздовжнього згину:

ϕy=1−0.8λy1002=1−0.855.81002=0.75

Напруження:

σc=Mxϕy⋅Wпрη=163900.75⋅19729⋅1.08=1.03кНсм2=10.3МПа<Rc=12.7МПа

де Rc=Rc⋅mв⋅mnγn=11⋅1⋅1.10.95=12.7МПа - розрахунковий опір деревини берези третього сорту стиску вздовж волокон.

Перевірка стійкості фанерної стінки.

Відстань між ребрами в просвіті a=130 см. Висота фанерної стінки hст=104.7. Так, як hстδф=104.70.9=116.3>50, необхідна перевірка стійкості.

При γ=ahст=130107.7=1.2  по графікам для фанери знаходимо ku; k=3.5

Нормальні і дотичні напруження в фанерній стінці на рівні внутрішньої кромки поясів:

σст=0.5Mx⋅hстIпр=0.5⋅163.9⋅104.71366245=1.26кНсм2=12.6МПа

τст=Q⋅SпрIпр⋅δф=13.5⋅90541366245⋅3⋅0.9=0.033кНсм2=0.33МПа;

σстku+τстkτ100⋅0.9104.72=12.620+0.333.5(100⋅0.9104.7)2=0.98<1	- стійкість забезпечена

Переріз 2

В зоні першого від опори стика фанерних листів перевіряємо стінки на дію головних розтягуючих напружень. Нормальні і дотичні напруження в даній стінці на рівні внутрішньої кромки розтянутого пояса

σст=0.5⋅M⋅hстIпр=0.5⋅5270⋅69.7641647=0.286кНсм2=2.86МПа

τст=Q⋅SпрIпр⋅δф=47.2⋅6448641647⋅3⋅0.9=0.176кНсм2=1.76МПа

Головне напруження розтягу

σф.рα=0.5⋅σст+0.5⋅σст2+τст2==0.5⋅2.86+(0.5⋅2.86)2+1.762=3.7МПа<Rф.рα=5.1МПа

де  Rф.рα=Rф.рαmфmвγn=6⋅0.8⋅10.95=51МПа

Rф.рα- розрахунковий опір фанери розтягу під кутом до напряму волокон зовнішніх шарів при

α=0.5⋅arctg2τстσст=0.5⋅arctg2⋅1.762.86=26°

Переріз 3

Перевіряємо стійкість фанерних стінок в опорній панелі. Відстань між  ребрами  жорсткості  в  просвіті   а0 = 100 см,   висота   факерної   стінки   hст = 64.2 см

Так як  hстδф=64.20.9=71.3>50, то потрібна перевірка стійкості.

При γ=a0hст=10064.2=1.56 находимо ku = 19, k = 3.4

Нормальні і дотичні напруження в фанерній стінці на рівні внутрішній кромкі поясів.

σст=0.5⋅M⋅hстIпр=0.5⋅3030⋅64.2556324=0.175кНсм2=1.75МПа

τст=Q⋅SпрIпр⋅δф=52.5⋅6038556324⋅3⋅0.9=0.211кНсм2=2.11МПа

σстku+τстkτ100δфhст2=1.7519+2.113.4100⋅0.964.22=0.36<1 - стійкість забезпечена.

Переріз 4

а) Напруження зрізу в фанерній стінці на рівні нейтральної осі.

τст=Q⋅SпрIпр⋅δф=57.8⋅5629478128⋅3⋅0.9=0.25кНсм2=2.5МПа<Rф.ср=6.3МПа

де Rф.ср=Rф.ср⋅mвγn=6⋅10.95=6.3МПа - розрахунковий опір фанери зрізу перпендикулярно площині листа.

б) Напруження сколювання по вертикальним швам між поясами і стінкою

τск=Q⋅SпрIпр⋅n⋅hn=57.8⋅5629478128⋅5⋅16.9=0.081кНсм2=0.81МПа<Rф.ск=0.84МПа

де Rф.ск=Rф.ск⋅mвγn=0.8⋅10.95=0.84МПа - розрахунковий опір фанери сколюванню в площині листа поперек волокон зовнішніх шарів.

Переріз 5

Прогин клеєфанерної балки в середині прольота визначаємо згідно

f=f01+chl2k=0.00991+24.661.5251220.76=0.0182м

де f0=5⋅qH⋅l4384EфSпр=5⋅7.38⋅124384⋅1.14⋅107⋅1752650⋅10−8=0.0099м

Eф=Eф⋅kф⋅mвγn=0.9⋅104⋅1.2⋅10.95=1.14⋅104МПа=

=1.14⋅107кНм2 -  модуль пружності фанери

c=(45.3−6.9⋅β)γ=(45.3−6.9⋅0.607)0.6=24.66 - коефіцієнт, який враховує вплив дотичних напружень на прогин

β=h0h=92.5152.5=0.607	γ=2⋅bn⋅hnhx'⋅δф=2⋅16.9⋅6.6135.6⋅3⋅0.9=0.6

k=0.4+0.6β=0.4+0.6⋅0.607=0.76 - коефіцієнт, який враховує зміність перерізу по висоті.

Відносний прогин балки

fl=0.018212=1659<fl=1300

## Розрахунок опорного вузла балки

Опорна реакція балки передається на два вклеєні стержні. Необхідна довжина частини стержня, що заправляється:

lH=30d−900d2−50Radn⋅Rск⋅π(d+0.5)=30⋅2−900⋅22−50⋅57.8⋅22⋅0.24⋅3.142+0.5=14.6см

де Rск=0.21⋅mв⋅mnγn=0.21⋅1⋅1.10.95=0.24кНсм2 - розра-хунковий опір сколюванню. n – кількість стержнів, що вклеються. Приймаємо lH  = 15 см.

## Розрахунок колон будівлі

Приймаємо клеєні колони прямокутного перерізу висотою 9 м з деревини берези другого сорту.

### Навантаження на колону

Постійний розрахунковий тиск на колону від покриття

Рр=Рпокр+Рвв⋅а0.5l⋅a1=(1.05+0.11)⋅4.5(0.5⋅12+0.75)=35.2кНде Рпокр, Рвв – навантаження на 1 м2 горизонтальнлї проекції від захисних конструкцій покриття і власної ваги балки.

Тимчасове снігове навантаження

PS=S⋅a0.5⋅l+a1=0.98⋅4.5(0.5⋅12+0.75)=29.8кН

Тимчасове навантаження від стінового огородження

Рст=Рст⋅а(H+h0)=1.05⋅4.5(9+0.925)=46.9кН

де Рст – навантаження від 1 м2 стінового огородження.

Вітрове навантаження на колони:

- ліву

qwлів=W0⋅k⋅c1⋅γf⋅a=0.30⋅0.65⋅0.8⋅1.4⋅4.5=0.98кНм

Wлів=qwлів⋅h0=0.98⋅0.925=0.91кН

- праву

qwпр=W0⋅k⋅c3⋅γf⋅a=0.30⋅0.65⋅0.6⋅1.4⋅4.5=0.74кНм

Wпр=qwпр⋅h0=0.74⋅0.925=0.69кН

де W0 = 0.30 кН/м2 швидкістний тиск вітру для району будівництва.

k – крефіцієнт, що враховує зміну вітрового тиску на висоті.

с1, с3 – аеродінамічний коефіцієнт

f = 1.4 – коефіцієнт надійності по вітровому навантаженню

h0 – висота стін вище відмітки колон.

Ширину перерізу колон приймаємо b = 16 см

Необхідну висоту перерізу визначаємо з виразу:

h=N+N2+6qwл⋅H2⋅RcbRc⋅b=111.9+111.92+6⋅0.98⋅92⋅20800⋅0.1620800⋅0.16=0.413

h=H15=0.6м

де  N=Pp+Pст+PS=35.2+46.9+29.8=111.9кН

Rc=Rc⋅mn⋅mв⋅mсл⋅mnγn=15⋅1.1⋅1⋅1.20.95=20.8МПа=

=20800кНм2 - розрахунковий опір стисканню вздовж волокон деревини берези другого сорту.

Приймаємо h = 62.7 см (19 шарів по 33 мм)

Навантаження від власної ваги колони

Gсв=b⋅h⋅H⋅γ⋅γf=0.16⋅0.627⋅7⋅1.1⋅9=7кН

де γ=7 кН/м3 – об’ємна вага деревини.

γf=1.1 - коефіцієнт надійності по навантаженню від власної ваги.

Рама являється один раз статично невизначеною системою. За зайву невідому приймаємо поздовжнє зусилля x в ригелі визначаємо його окремо від кожного виду навантаження.

xст=9⋅Pст⋅e8H=9⋅4.69⋅0.48⋅9=2.35кН

де e=0.5(h+hH)=0.5(62.7+10)=36.35см=0.4м

hn – товщина панелі стінового огородження

xw=−0.5(Wл−Wпр)=−0.5(0.91−0.69)=−0.11кН

Wqw=−3H(qwлів−qwпр)16=−3⋅9(0.98−0.74)16=−0.41кН

Внутрішні зусилля в заправленні колон.

Згинаючі моменти

Mпів=Wл+xw+xqw⋅H+0.5qwлH2ϕ+xстH−Pстe==0.91−0.11−0.41⋅9+0.5⋅0.98⋅92⋅0.9+2.35⋅9−46.9⋅0.4=41.27кН⋅м

Mпр=Wпр−xw−xqw⋅H+0.5qwпрH2ϕ−xстH+Pстe==0.69+0.11+0.41⋅9+0.5⋅0.74⋅92⋅0.9−2.35⋅9+46.9⋅0.4=34.38кН⋅м

де ϕ=0.9 - коефіцієнт поєднання двох тимчасових навантажень – снігового і вітрового.

Поперечні сили

Qлів=Wлів+xw+xqw+qwлівH⋅ϕ+xст==0.91−0.11−0.41+0.98⋅9⋅0.9+2.35=10.6кН

Qпр=Wпр+xw+xqw+qwпрH⋅ϕ+xст==0.69−0.11−0.41+0.74⋅9⋅0.9−2.35=4.73кН

Поздовжні сили

Nлів=Nпр=Pp+Pст+Gсв+PS⋅ϕ=35.2+46.9+7+29.8⋅0.9=115.9кН

Розрахункове значення зусиль

M=4127кН⋅см;	Q=10.6кН	N=115.9кН

### Конструктивний розрахунок

Розрахунковим перерізом буде переріз ослаблений отворами під болти для кріплення сталевих накладок dб =16 мм.

Геометричні характеристики розрахункового перерізу

площа: Aбр=16⋅62.7=1003.2см2  Aпт=16(62.7−4⋅1.6)=900.8см2

момент опору

Wпт=0.8⋅b⋅h26=0.8⋅16⋅62.726=8387см2

де 0.8 – коефіцієнт, що враховує ослаблення в розрахунковому перерізі

Гнучкість колони в площині згину

λ=μ⋅H0.289⋅h=2.2⋅9000.289⋅62.7=109.3<λпр=120

де  - умова закріплення.

Коефіцієнт

ξ=1−λ2⋅N3000⋅Rс⋅Aбр=1−109.32⋅115.93000⋅2.08⋅1003.2=0.779

Напруження в поперечному перерізі

σ=NAнт+Mξ⋅Wнт=115.9900.8+41270.779⋅8387=0.76кНсм2=7.6МПа<Rс=20.8МПа

Сколюючі напруження в клеєному шві

τ=1.5⋅Qb⋅h⋅ξ=1.5⋅10.616⋅62.7⋅0.779==0.02кНсм2=0.2МПа<Rск=2.08МПа

де Rск=Rск⋅mn⋅mв⋅mcк⋅mnγn=1.5⋅1.1⋅1⋅1.20.95=2.08МПа - розрахунковий опір сколюванню при згині клеєних елементів.

Перевіряємо стійкість площинної форми деформування.

Гнучкість із площини згину

λу=H0.289⋅b=9000.289⋅16=194.6

коефіцієнт поздовжнього згину

ϕу=3000⋅kпнλу2=3000⋅13.1194.62=1.04

деkпн=0.75+0.06Hh2=0.75+0.0690062.72=13.1 - коефіцієнт підтримуючої дії закріплень по розтягнутому від дії моменту ребру.

Коефіцієнт  ϕМ=140⋅b2⋅kф⋅kнмH⋅h=140⋅162⋅2.32⋅2.16900⋅62.7=3.18

де kнм=0.142Hh+1.76hH=0.14290062.7+1.7662.7900=2.16

kф – коефіцієнт, що залежить від форми епюри згинаючих елементів.

Так як  м,  у – більше одиниці, стійкість площиної форми деформування забезпечена.

## Розрахунок анкерного кріплення

Розрахунок анкерних болтів виконуємо за максимальним розтягуючим моментом. Зусилля при дії постійного навантаження з коефіцієнтом надійності γf=0.9 замість γf=1.1 і вітровому навантаженні

Ma=Wл+xw+xqw⋅H+0.5qwлH2+xстH−Pстe⋅0.91.1ξ==0.91−0.11−0.41⋅9+0.5⋅0.98⋅92+2.35⋅9−46.9⋅0.4⋅0.91.10.861=52.5кН⋅м=5250кН⋅смПоздовжня сила

Na=Pp+Pст+Gсв⋅0.91.1=(35.2+46.9+7)⋅0.91.1=72.9кНЗгинаючий момент

ξ=1−λ2⋅Na3000⋅Rc⋅Aбр=1−109.32⋅72.92.08⋅1003.2=0.861

де

Напруження на поверхні фундаменту

σс=Nabh+6Mabh2=72.916⋅62.7+6⋅525016⋅62.72=0.574кНсм2

σр=−Nabh+6Mabh2=−72.916⋅62.7+6⋅525016⋅62.72=0.428кНсм2с=σс⋅hσc+σp=0.574⋅62.70.574⋅0.428=35.9см

Розміри ділянок епюри напружень

a=0.5h−с3=0.5⋅62.7−35.93=19.4смy=h−c3−S=62.7−35.93−8=42.7смде S – відстань від грані колони до вісі анкерного болта.

Za=Ma−Na⋅ay=5250−72.9⋅19.442.7=89.8кН	Зусилля розтягування в анкерних болтах

Aвптр=Za2⋅Rва⋅ma=89.82⋅15.26⋅0.85=3.46см2	Необхідна площа перерізу болта із сталі Вст3 кл2

Rва=145γn=1450.95=152.6МПа=15.26кНсм2де

- розрахунковий опір фундаментних болтів розтягуванню;

ma = 0.85 – коефіцієнт, що враховує нерівномірність навантаження болтів.

Приймаємо анкерні болти діаметром 22 мм і Авп = 3.8 см2

Необхідна кількість двух різних болтів діаметром 18 мм, що приєднують сталеві накладки до колони.

n=Za2Tроз=89.82⋅9.8=4.6де Троз – розрахункова несуча спроможність одного зрізу (болта), що визначається як найменьше із значень

Tc=0.5b⋅dб⋅mП⋅mn⋅mвγn=0.5⋅16⋅1.8⋅1.2⋅1.1⋅10.95=20.01кН

TП=2.5⋅dб2mn⋅mП⋅mвγn=2.5⋅1.821.1⋅1.2⋅10.95=9.8кН	Приймаємо шість болтів

Металеві елементи приймаємо із сталі ВСт3 пс товщиною 8 мм. Вважаючи на очевидний запас міцності їх розрахунок не виконуємо.

# Захист від гниття і займання

Дії, направленні на забезпеченнія довговічності та пожарної безпеки дерев’яних конструкцій ділеться на два вида: конструктивні та хімічні. Конструктивні дії передбочають використання сухих пиломатеріалів для виготовлення конструкцій, устрою гідроізоляції від грунтової води, захист конструкції від атмосферних осадків та ін. (захист від гниття); проектування конструкції масивного поперечного перерізу без пустот та виступів, добра остружка поверхні  (захист від возгорання).

Наряду з конструктивними діями, необхідно застосовувати  хімічні засоби захисту конструкції від гниття та возгорання.

Деякі з них зводяться в табл.3

Таблиця 3

| Конструкції та їх елементи | Заходи захистной обробки | Засіб |
| --- | --- | --- |
| - Несущі конструкції: - клеєні - неклеєні - Огороджуючі конструкції, деталі каркаса, та внутрішні поверхні обшивок 3. Места соприкасання клеєних елементів з бетоном, камнем, металом | Окраска вологозахистними матеріалами Пропитка розчином антиперена (50кг/м3) та антисептика (2.5…3.6 кг/м3) Поверхнева обробка комбінованими розчинами солей Нанесення паст антисептичних після чого с нанесенням гідроізоляції рулоними матеріалами | Пентафталева емаль ПФ-115, порхлорвінілові фарби 11ХВО 3% розчин фтористогонатрія, 20% розчин сульфата аммонія 3% розчин фтористого натрія, 20% розчин сульфата аммонія Паста антисептична на латексі марки 200 |

# Література

# Настоящий В.А., Яцун В.В., Лізунков О.В. Методичні вказівки до практичних розрахунків з дисципліни “Будівельні конструкції” розділ “Дерев’яні конструкції” для студентів спеціальності 7.092101 Кіровоград. РВЛ КДТУ. 2000. 47 с.

- СНиП-25-30 Деревянные конструкции. Нормы проектирования. Госстрой СССР – М.: Стройиздат 1982 – 65 с.

- СниП 201.07-85 Нагрузки и воздействия М.: Госстрой СССР, 1988 – 35 с.

- Клименко В.З. Проектування дерев’яних конструкцій. Київ. 1993. 120 с.

- Конструкции из дерева и пластмасс. Типовая программа и методические указания по курсу и выполнение курсового проекта./ Н.Т.Андрейко, Ю.А.Бедржицкий, А.Е.Соган и др. Полтава. Полт.ИСИ.1989.70с.

Зміст

1. Вступ	2

2. Призначення будівлі	2

3. Розрахункова частина	2

3.1. Розрахунок покрівлі	2

3.1.1. Збір навантажень	4

3.1.2. Розрахунок на постійне і тимчасове снігове навантаження.	5

3.1.3. Розрахунок на зосереджений вантаж	6

3.1.4. Розрахунок прогона	7

3.1.5. Розрахунок стику прогона	8

3.2. Розрахунок кроквяної балки	9

3.2.1. Навантаження на балку	9

3.2.2. Конструктивний розрахунок	10

3.3. Розрахунок опорного вузла балки	16

3.4. Розрахунок колон будівлі	17

3.4.1. Навантаження на колону	17

3.4.2. Конструктивний розрахунок	19

3.5. Розрахунок анкерного кріплення	21

4. Захист від гниття і займання	23

5. Література	25