Нижегородский Государственный Технический Университет

Кафедра « Автомобильный транспорт»

Лабораторная работа

Определение технического состояния рабочей тормозной системы и стояночной тормозной системы автомобиля        «ГАЗ 2410»

Разработал

Студент гр. 20АВУ

Проверила

Тихомирова О.Б

.

Н.Новгород

2004г.

Трудоемкость 4 чел- мин

Оборудование -тормозной стенд.

| № раб. | Наименование операции | Место воздействия | Метод проверки и технические требования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить автомобиль передней осью на ролики стенда | Тормозной стенд | Шины должны быть сухими и чистыми, остаточная глубина протектора должна быть в норме . давление в шинах соответствовать норме. |  |
| 2 | Включить ролики стенда | Тормозной стенд |  |  |
| 3 | Нажать на педаль тормоза | Автомобиль | Усилие на тормозной педали: не более 500 Н. Нажатие не более 0.2 с. Тормозные механизмы должны быть сухими и холодными до 100 С. |  |
| 4 | Снять показания с датчиков стенда | Тормозной стенд | Результаты испытаний кг/см |  |
| 5 | Испытание повторить три раза |  | № изм; Правое; Левое. 1; 3.5; 2. 2; 1.5; 1. 3; 3.7; 3.5. 4; 3.5; 3.4. |
| 6 | Испытание №2 принимаем за неточность (погрешность измерений) |  |  |  |
| 7 | За результат принимаем испытание №3 как максимальный из всех |  |  |  |
| 8 | Установить автомобиль задними колесами на ролики стенда | Тормозной стенд | Шины должны быть сухими и чистыми. Остаточная глубина протектора должны быть в норме. Давление в шинах соответствовать норме. |  |
|  | Установить брусок под передние колеса |  |  |  |
| 9 | Включить на педаль тормоза | Тормозной стенд |  |  |
| 10 | Нажать на педаль тормоза | Автомобиль | Усилие на тормозную педаль должны быть не более 500Н, нажатие на педаль тормоза не более 0,2 с. Тормозные механизмы должны быть сухими и холодными до 100 С |  |
| 11 | Снять показания с датчиков стенда |  | Результаты испытания кг/см № изм; Правое; Левое. 1; 1; 1. 2; 2.2; 3.5. 3; 2.5; 3.2. |
| 12 | Произвести три испытания |  |  |  |
| 13 | За результат испытаний принимаем измерение №3 как максимальный из всех |  |  |  |
| 14 | Автомобиль устанавливаем на ролики стенда колесами на которые воздействует стояночная тормозная система (СТС) |  | В данном случае задними колесами; 2 ось. |  |
| 15 | Включить ролики стенда |  |  |  |
| 16 | Рычаг стояночного тормоза переводим в рабочее состояние |  | Усилие на рычаге должны быть не более 400Н |  |
| 17 | Снять показания с датчиков стенда |  |  |  |
| 18 | Испытание повторить еще раз |  |  |  |
| 19 | Записать результаты испытания в виде таблицы |  | Результаты испытания кг/см № изм; Правое; Левое. 1; 2.2; 0. 2; 1.5; 0. |
| 20 | За результат принимаем испытание №1 |  |  |  |
| 21 | Переведем принятые результаты испытаний в Ньютоны |  | К=494,44 |  |
| 22 | Результаты испытаний 1 ось рабочая тормозная система (РТС) |  | Правое; Левое. 1829,4; 1730,5. |
| 23 | Результаты испытаний 2 ось РТС |  | Правое; Левое. 1236,1; 1582,2. |
| 24 | Результаты испытаний 3 ось РТС |  | Правое; Левое. 1087,8; 0. |
| 25 | Оценим РТС |  | Удельная тормозная сила. Относительная разность тормозных сил |  |
| 26 | Рассчитаем удельную тормозную силу |  | γ =ΣР/G |  |
| 27 | Рассчитаем сумму всех сил |  | ΣР=1820,4+1730,5+1236,1+1582,2=6378,2 |  |
| 28 | Рассчитаем вес автомобиля |  | m = 1420кг g=9.8м/с G=1420*9.8=13916H γртс.расч =6378.2/13916=0.46 |  |
| 29 | Сравним расчетную удельную силу с нормативной |  | γнорм =0.59 γрасч < γнорм |  |
| 30 | Делаем заключение годности |  | Не годная |  |
| 31 | Рассчитаем относительную разность тормозных сил 1 ось 2 ось |  | F=(P –P)/p *100% F =(1829,4-1730,5)/1829,4 * 100%=5,41% F =(1236,1-1582,2)/1582,2 *100% =21,87% |  |
| 32 | Сравним расчетную относительную разность тормозных сил с нормативной |  | Относительная разность должна быть не более 20% F<20% F>20% |  |
| 33 | Заключение годности |  | Не годна |  |
| 34 | Рассчитываем удельную тормозную силу для СТС |  | γ =ΣP/G ΣР=1087.8H G=13916H γстс.расч =1087.8/13916=0.078 |  |
|  | Определим норматив Рассчитаем вес оси на которую действует СТС |  | γ =0.6*(G )/G G =650*9.8=6370H m =650кг-массазадней оси γстс.норм =0.6*6370/13916=0.27 |  |
| 35 | Условие годности |  | γстс.расч ≥ γстс.норм |  |
| 36 | Заключение годности |  |  | γстс.расч < γстс.норм не годна |