МПС РФ

Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения

# Кафедра « Управление Эксплуатационной работой »

## Курсовой проект

тема:

Организация пассажирского движения.

Выполнил: 							          студент гр. УПП – 602

Мирянов Р. В.

Проверил: 								Попков В. М.

Санкт Петербург

2000 год

1. Дальнее и местное пассажирское движение.

1.1. Пассажирские поезда.

Для учета особенностей различных групп пассажиров и наиболее рациональной организации перевозок пассажиропотоки делятся на четыре основные категории:

- Прямого сообщения, следующие не менее чем по двум дорогам;

- Местного сообщения, в пределах одной дороги на расстояние, выходящее за пределы пригородной зоны;

- Пригородного сообщения, следующие в пределах пригородных участков, примыкающих к крупным населенным пунктам;

- Внутригородские, а также следующие до аэропортов и прочие.

В зависимости от дальности следования пассажирские поезда делятся на 3 категории:

- Дальние, следующие на расстояние свыше 700 км.;

- Местные, от 150 до 700 км.;

- Пригородные – до 150 км.

В зависимости от скорости движения и комфортабельности дальние и местные пассажирские поезда могут быть:

- Скорые, обеспечивающие высокие скорости движения и наибольшие удобства для пассажиров. Назначаются на основных магистралях пассажирского движения между крупными городами.

- Пассажирские, обращающиеся между крупными населенными пунктами, обслуживают не охваченные скорыми поездами пассажиропотоки и имеют остановки на участковых и промежуточных станциях.

1.2. Пассажиропотоки.

Исходными данными для составления плана формирования являются плановые пассажиропотоки прямого и местного сообщений за средние сутки максимального месяца, приведенного в задании.

Выбор назначений и расчет размеров движения скорых и пассажирских поездов производится с использованием диаграммы прогнозируемых пассажиропотоков (Рис. 1).

А           450 км.        Б            500 км.           В            550 км.           Г            600 км.         Д

1500

1200

400

100

600

[3100]                         [2800]                            [2200]                           [2200]

Диаграмма прогнозируемых пассажиропотоков

Рис. 1.

1.3. Выбор варианта плана формирования.

С учетом суточной неравномерности пассажиропотоков средняя вместимость состава аСР принимается равной 0,9 от расчетной аР.

Таблица 1.

| Категории пассажирских поездов | Вместимость состава поезда |
| --- | --- |
| # Скорый | аСРСК=0,9⋅794=715пасс. |
| Повышенной скорости | аСРПовСк=0,9⋅1066=960 пасс. |
| Пассажирский | аСРПасс=0,9⋅920=828пасс. |

Для освоения заданных размеров пассажирских перевозок разрабатываются два варианта плана формирования. Из двух составленных вариантов плана формирования выбирается лучший вариант и далее выступает основой для расчетов и построения графика движения.

Сравнение вариантов плана формирования пассажирских поездов производится по минимальному потребному парку составов пассажирских поездов всех категорий, максимальному среднесуточному пробегу.

Критерием при сравнении вариантов является использование предложенных мест в поездах.

1.4. Оборот пассажирских составов.

Минимальное время простоя составов пассажирских поездов на станциях приписки (формирования)  и в пункте оборота определяется технологическими процессами работы конкретных станций и включает выполнение операций:

- На перронных путях по прибытии;

- В техническом парке;

- На перронных путях по отправлению.

Обработка по прибытию включает операции:

- Технический осмотр ходовых частей вагонов с ходу;

- Списывание состава;

- Выгрузка части багажа и почты;

- Высадка пассажиров.

Все операции, выполняемые в техническом парке подразделяются на:

- Операции выполняемые в приемном парке до переформирования состава:

- Припуск состава через вагономоечную машину;

- Удаление из вагонов мусора;

- Сдача вагонов проводниками;

и т.д.

- Переформирование состава и замена неисправных вагонов из запаса;

- Подготовка составов в рейс:

- Внутренний и наружный ремонт;

- Опробование тормозов;

- Снабжение вагонов постельными принадлежностями;

и т. д.

- Прием состава в парк отправления до подачи под посадку проводниками и санитарным надзором.

Операции по отправлению на перронных путях после подачи состава под посадку включают:

- Контрольный технический осмотр;

- Списывание состава;

- Догрузку багажа и почты;

- Посадку пассажиров;

- Прицепку поездного локомотива и опробование тормозов.

Время оборота составов скорых и пассажирских поездов по каждому назначению определяется по формуле:

θС=124⋅2LНυМ+ТПР+ТОБ

Где: LН -  протяженность рассматриваемого направления, км;

υМ	- средняя маршрутная скорость, км/ч;

ТПР,ТОБ - время нахождения состава в пунктах формирования и оборота, по заданию       на курсовой проект принимается

ТПР=  3,5 ч,  ТОБ = 3,5 ч.

А           450 км.         Б          500 км.           В            550 км.          Г            600 км.           Д

1 вариант плана формирования

3 ск.       Предложенные места          3176

1 ск.       Предложенные места          2382

Предложенные

места                 3176                            3176                              2382                              2382

Пасс.

поток               ( 3100 )                       ( 2800 )                          ( 2200 )                         ( 2200 )

Лишние

места       3176 – 3100 =              3176 - 2800  =              2382 – 2200 =                 2382 – 2200 =

76 мест                      376 мест                      182 места                        182 места

Всего лишних мест = 76 + 376 + 182 + 182 =   816 мест

2 вариант плана формирования

4 ск.                   3176

1 пов. с.                                               1066

2 пс.                                                     1840

3 ск.                                                                                             2382

Пасс.

поток               ( 3100 )                       ( 2800 )                          ( 2200 )                         ( 2200 )

Предложенные

места                 3176                            2906                              2382                              2382

Лишние

места        3176 – 3100 =        1066 + 1840 – 2800 =          2382 – 2200 =                 2382 – 2200 =

76 мест                        106 мест                      182 места                        182 места

Всего лишних мест = 76 + 106 + 182 + 182 =   546 мест

##### Рис. 2  Варианты плана формирования.

Сравнением вариантов плана формирования выявлен вариант обеспечивающий снижение числа неиспользованных мест на 36 % по сравнению с конкурирующим, этот вариант (вариант № 2) далее будет считаться основным.

Таблица 2.

Расчет оборота и потребного числа пассажирских составов.

| Назнач. Поездов | Катег. Поездов | Размеры движения | Затраты составочасов |  |  | Оборот состава, сут. | Потре. Число составов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В поездах 2⋅lмυм | На станциях оборота и приписки | Всего |  |  |
| А – Б | Скор. | 4 | 2⋅45095=2⋅4,74=9,48 | 3,5 + 3,5 | 16,48 | 1 (0,69) | 4 |
| Б – В | Пов. Скор. | 1 | 2⋅500130=2⋅3,85=7,7 | 3,5 + 3,5 | 14,7 | 1 (0,61) | 1 |
| Б – В | Пасс. | 2 | 2⋅50080=2⋅6,25=12,5 | 3,5 + 3,5 | 19,5 | 1 (0,81) | 2 |
| В – Д | Скор. | 3 | 2⋅115095=2⋅12,11=24,22 | 3,5 + 3,5 | 31,22 | 2 (1,30) | 6 |
|  |  |  | # Неиспользованных мест 546 |  |  | ск. пасс пов.ск. | 10 2 1 |

всегопоездов         13

1.5. Разработка схематичного графика движения пассажирских поездов

и оборота пассажирских составов на участке А – Г .

Построение схематического графика движения производится на расчетные размеры движения по каждому назначению представленные в таблице 5.

График чертится на миллиметровой бумаге в масштабе 1:1000 и охватывает временной промежуток протяженностью трое суток.

Составление такого графика производится исходя из следующих условий:

- Отправление скорых поездов с начального пункта в вечернее время, прибытие в конечный пункт в утреннее время.

- Отправление пассажирских поездов с начальных пунктов с учетом их проследования обслуживаемых участков с наибольшим пассажиропотоком в дневное время.

- Подвод поездов к попутным пассажирским станциям с большим пассажиропотоком в утреннее и вечернее время.

# Оборот пассажирских составов по станциям приписки и в пунктах оборота выполняется

Расчетные размеры пассажирского движения на участке А – Г.

Таблица 5.

| Назначение | Категория поезда | Номера поездов |  | Количество поездов в сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Туда | Обратно | Туда |  | Обратно |
| А - Б | Скорый | 11,13,15,17 | 10,12,14,16 | 2 | 2 |  |
| Б – В | Скорый повышенной скорости | 31 | 30 | 1 | 1 |  |
| Б – В | Пассажирский | 211,213 | 210,212 | 1 | 1 |  |
| В – Г | Скорый | 21,23,25 | 20,22,24 | 3 | 3 |  |

Равномерно в течении суток распределив отправление пассажирских поездов прокладываются нитки схематического графика пропорционально временам хода пассажирских поездов,

расчитанным в табл. 6.

Расчет времен следования пассажирских поездов.

Таблица 6.

| Станции | Расстояние | времена хода скорых поездов, часымин. |  | времена хода скорых поездов повышенной скорости, часымин. |  | времена хода пассажирских поездов, часымин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Между станциями, Км |  |  |  |  |  |  |
| Ст. А Ст. Б Ст. В Ст. Д |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 450 | 444 |  | - |  | - |  |
|  | 500 | - |  | 351 |  | 615 |  |
|  | 1150 | 1206 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | - |  | - |  |

1.6. Показатели дальнего и местного пассажирского движения.

Количественные показатели:

- Количество перевезенных (отправленных) пассажиров:

ΣАОТ=2⋅(АА+АБ+АВ+АГ)=2 (3100 + 100 + 600) = 7600 пасс.

- Пассажирооборот:

ΣАl=2⋅(АА−Б⋅lА−Б+АБ−В⋅lБ−В+АВ−Г⋅lВ−Г+АГ−Д⋅lГ−Д) =

= 2 (3100 ∙ 450 + 2800 ∙ 500 + 2200 ∙ 550 + 2200 ∙ 600) = 1065∙104 млн. пасс.-км.

- Средняя дальность поездки:

lСР=ΣАlΣАОТ=1065⋅1047600=1401 км.

- Работа подвижного состава:

Поездо-километры (скорых и пассажирских поездов):

ΣNl=2⋅(NА−Б⋅lА−Б+NБ−В⋅lБ−В+NБ−В⋅lБ−В+NВ−Г⋅lВ−Г)=

= 2⋅(4 ∙ 450 + 1 ∙ 500 + 2 ∙ 500 + 3 ∙ 1150) = 13500 поездо-км.

Вагоно-километры:

ΣN⋅l⋅m=2⋅(NА−Б⋅lА−Б⋅mА−Б+NБ−В⋅lБ−В⋅mБ−В+NВ−Г⋅lВ−Г⋅mВ−Г)=

= 2⋅18 ∙ (4 ∙ 450 + 2 ∙ 500 + 3 ∙ 1150) + 2⋅16⋅1⋅500= 241000 вагоно-км.

Средняя густота пассажиропотоков:

АГ=ΣАl2⋅LH=1065⋅1042⋅2100=2536пасс.

Пассажиро-место-километры:

ΣАlПрдл=2⋅(аA−D⋅NA−D⋅lA−D+aA−B⋅NA−B⋅lA−B+aА−Б⋅NА−Б⋅lА−Б)=

= 2⋅(794⋅4⋅450+1⋅1066⋅1⋅500+9202⋅500+794⋅3⋅1150) =

= 11243000 млн.пасс-место-км.

Средний состав поезда:

m=ΣN⋅l⋅mΣN⋅l=24100013500=17,9=18 ваг.

Качественные показатели:

- Потребный (эксплуатируемый) парк:

Составов:

ΣПС=NA−Б⋅θA−Б+NБ−B⋅θБ−B+NБ−В⋅θБ−В+NВ−Д⋅θВ−Д=4∙1 + 1∙1 + 2∙1 + 3∙2 = 13 составов.

Вагонов:

Σm=mA−Б⋅ПС.А−Б+mБ−B⋅ПС.Б−B+mБ−B⋅ПС.Б−B+m.В−Г⋅ПС.В−Г=18⋅4 +16⋅1+18⋅2 +18⋅6=

= 232 вагона.

- Среднесуточный пробег:

Состава:

SC=ΣN⋅lΣПС=1350013=1038 км.

Вагона:

SВ=ΣN⋅l⋅mΣm=241000232=1039 км.

- Средняя населенность:

На состав:

aC=ΣA⋅lΣN⋅l=1065⋅10413500=789 пасс.

На вагон:

aC=ΣA⋅lΣN⋅l⋅m=1065⋅10424100=44 пасс.

- Коэффициент использования вместимости составов:

PM=ΣA⋅lΣA⋅lПрдл=1065⋅10411243000=0,95

- Средняя маршрутная скорость поездов:

Скорых:

VMCK=N⋅lCKΣN⋅TMCK=2⋅(NA−Б⋅lA−Б+NВ−Г⋅lВ−Г)(NA−Б⋅TMA−Б+NВ−Г⋅TMВ−Г)= 95 км/ч

Пассажирских:

VMП=ΣN⋅lПΣN⋅TMП=2⋅(NБ−В⋅lБ−В)NБ−В⋅ТМБ−В=80 км/ч.

Повышенной скорости:

VMПовСк=ΣN⋅lПовСкΣN⋅TMПовСк=2⋅(NБ−В⋅lБ−В)NБ−В⋅ТМБ−В=130 км/ч

Всех поездов:

VM=N⋅lC+ΣN⋅lПΣN⋅TMC+ΣN⋅TMC=5250+2⋅500+50055,29+2⋅6,25+3,85=94км/ч.