Содержание и порядок выполнение курсового проекта.

Введение.

- Общая часть. Организация эксплуатации ТПС в депо.

  - Выбор места размещения пунктов экипировки, пунктов обслуживания локомотивов и способов обслуживания поездов локомотивами.

    - Определение межэкипировочных пробегов локомотива.

    - Выбор места расположения пунктов экипировки.

    - Выбор способа обслуживания поездов локомотивами.

    - Выбор места размещения пунктов обслуживания ТПС.

  - Определение эксплуатируемого парка ТПС.

    - Разработка графиков технических операций по обороту локомотивов в основном и оборотных депо.

    - Определение времени хода поездов по перегонам.

    - Определение времени полного оборота локомотивов.

    - Определение коэффициента потребности в локомотивах.

    - Определение эксплуатируемого парка локомотивов.

    - Определение эксплуатируемого парка пассажирских локомотивов графическим способом.

  - Определение показателей использования ТПС.

    - Определение количественных показателей.

    - Определение качественных показателей.

  - Организация работы локомотивных бригад.

    - Определение потребного количества локомотивных бригад для пассажирского движения (графическим способом).

    - Определение потребного количества локомотивных бригад для грузового движения (аналитическим способом).

  - Организация ремонтного производства в депо.

    - Определение программы ремонтов и технических обслуживаний локомотивов.

    - Определение фронта ремонта локомотивов в депо.

    - Определение инвентарного парка депо.

    - Определение процента неисправных локомотивов.

- Индивидуальная часть. Организация работы цеха (участка отделения)

  - Описание (перечень) основных работ выполняемых цехом по ремонту локомотивов.

  - Технологические связи цеха с другими подразделениями депо (кратко описать схематично).

  - Определение объема работ в цехе.

  - Выбор необходимого оборудования цеха. Эскиз расстановки.

  - Составление и расчет профинплана цеха.

  - Определение себестоимости продукции цеха.

- Вопросы охраны труда при организации труда в цехе.

- Мероприятия по сохранению экологии.

- Графическая часть.

  - Графики по организации эксплуатации локомотивов.

  - Графики по организации работы локомотивных бригад.

  - План-схема цеха с эскизом расстановки оборудования.

- Заключение.

Т-41

3

Листов

Лист

Лит.

Сагадиев Г.

Хасин Л.П.

Утв.

Пров.

Н.конт. контр.

Разраб.

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

Введение

Железнодорожный  транспорт  является  основой  транспортной  системы  России  и  должен  обеспечивать  своевременно  и  качественно  потребности  населения  в  перевозках  и  услугах,  жизнедеятельность  всех  отраслей  экономики  и  национальной  безопасности  государства.  Он  играет  большую  роль  в  формировании  рынка  транспортных  услуг  и  позволяет  эффективно развивать  предпринимательскую  деятельность  во  взаимодействии  с  другими  видами  транспорта.

Железнодорожный  транспорт  должен  в  полной  мере  и  своевременно  удовлетворять  потребности  всех  отраслей  народного  хозяйства  и  населения  в  перевозках.  Поэтому  важна  его  организационность,  ритмичность  работы,  и  менее  резервов  перевозочных  ресурсов.  Также,  он  играет  важную  роль  в  развитии  хозяйственных  связей,  кооперации  и  специализации  производства,  освоении  природных  богатств.

Имущество  предприятий,  учреждений  и  объекты  железнодорожного  транспорта  относятся  исключительно  к  федеральной  собственности.  Решение  о  закреплении  имущества  за  предприятиями  принимаются  федеральным  органом  исполнительной  власти (Министерством  путей  сообщения (МПС)) в  области  железнодорожного  транспорта.

Железная  дорога  законом "О федеральном железнодорожном транспорте"  признана  основным  государственным предприятием  железнодорожного  транспорта.  Железнодорожные  перевозки  относятся  к  естественной  монополии  государства,  что  определяет  особые  условия  развития  и  функционирования железнодорожного  транспорта.

Локомотивное  хозяйство  обеспечивает  постоянно растущие  перевозки  грузов  и  пассажиров  тяговыми  средствами  и  содержание  их  в  исправном  состоянии,  гарантирующем  полную  безопасность,  точное  выполнение  расписания  и  графика  движения  поездов.

Перед  локомотивным  депо  стоят  следующие  задачи
а) обеспечивать  техническую  сохранность,  техническое  обслуживание (ТО)  и  текущей  ремонт (ТР)  тягового  подвижного  состава (ТПС)
б) организовать  работу  ТПС
в) организовать  работу  локомотивных  бригад
г) организовать  работу  ремонтных  рабочих
д) организовать  материально-техническое  снабжение
е) обеспечивать  безопасность  движения  и  сохранения  экологии
ж) обеспечить  эффективность,  экономичность  использования  ТПС.

Цель  курсового  проекта  заключается  в  систематизировании  и  объединении  в  единую  задачу  большинство  практических  работ,  при  этом  максимально  приблизить  эти  работы  к  производственным  условиям  локомотивного  депо.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

4

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Курсовой  проект  объединяет  приёмы,  методы  и  способы  организации  эксплуатационной  и  ремонтных  работ  в  депо,  которыми  должен  владеть  руководитель  этих  работ  в  депо.

Выполнение  проекта  даёт  возможность  использовать  полученные  знания  систематизировать.  Кроме  того.  Работа  над  курсовым  проектом  позволяет  повторить  материал  курса  и  подготовиться,  и  успешно  выполнить  дипломный  проект.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

5

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

1.Общая часть. Организация эксплуатации ТПС в депо

Организация эксплуатационной работы тепловозов должна обеспечивать безусловное выполнение государственного плана перевозок грузов и пассажиров с минимальной затратой средств и высокими технико-экономическими показателями при соблюдении безопасности движения.

Эксплуатационная работа тепловозов регламентируется важнейшими документами, имеющих единое значение для всего железнодорожного транспорта. К таким документам относятся график и расписание движения поездов, правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, и инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации.

В соответствии с характером эксплуатационной работы железных дорог локомотивные депо должны обеспечивать выдачу исправных тепловозов для обслуживания поездов всех видов движения и категорий, а также для всех видов маневровой и хозяйственной работы.

В основе организации эксплуатационной работы локомотивных депо лежат месячные, декадные и суточные планы-задания по выдаче тепловозов, получаемые от отделения дороги. В соответствии с этими планами дежурный по депо составляет план-график работы тепловозов, локомотивных бригад.

Тепловоз, прибывший с поездом на станцию основного депо, после отцепки по указанию дежурного по станции на контрольный пост. С момента прибытия тепловоза на контрольный пункт, он поступает в распоряжение дежурного по депо, который, руководствуясь графиком, даёт указание машинисту прибывшего тепловоза о постановки на ТО-2 и экипировку. После окончания этих операций в соответствии с указанием дежурного по депо локомотив сдаётся бригаде, назначенной в следующую поездку, или оставляется на пути отстоя для ожидания работ.

1.1 Выбор места размещения пунктов экипировки, пунктов обслуживания локомотивов и способы обслуживания поездов локомотивами

Экипировкой называется снабжение локомотивов необходимыми средствами и материалами для работы, кроме того, к времени экипировки приурочены некоторые дополнительные операции по подготовке локомотива к рейсу. В курсовом проекте пункты экипировки снабжают тепловозы песком, водой, топливом, смазкой и проводят косметические операции.

Пункт технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ) - это комплекс сооружений и устройств, предназначенных для технического обслуживания локомотивов в объёме ТО-2. В практике железных дорог ПТОЛ совмещают с пунктами экипировки. Для моего курсового проекта ПТОЛ обслуживают тепловозы.

Существуют следующие способы обслуживания поездов локомотивами:
а) плечевой;
б) кольцевой;
в) петлевой.
    Эти способы обслуживания поездов локомотивами подробно рассмотрены в пункте1.1.3  .

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

6

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Определение меж экипировочных пробегов локомотивов

Современные локомотивы позволяют осуществлять пять поездок без экипировки на большие расстояния. Пробег между экипировками ограничивается необходимостью пополнения локомотива песком и топливом.

Максимальное расстояние между экипировочными пунктами равно набольшему пробегу локомотива без набора песка.

LЭКП=0,9ЕП106QбрНmaxП,

где: 0,9 – коэффициент, учитывающий 10% запас песка в песочных бункерах подвижного состава;

ЕП – расчетная вместимость песочных бункеров, м; ( из технических данных локомотива );

Qбр – масса состава брутто, т. ( из исходных данных к курсовому проекту );

НmaxП– максимальная норма расхода песка на 1 млн. тонно-км. брутто, м     (справочные данные в соответствии с серией локомотива,  массой состава и типом профиля пути ).

Грузовое движение:         LЭКП=0,9⋅1,264⋅1064600⋅0,27=915 км.

Пассажирское движение: LЭКП=0,9⋅1,264⋅106800⋅0,27=5266 км.

Максимальное расстояние между пунктами набора топлива для тепловозов определяется по следующей формуле,

LЭКТ=0,9ЕТ104QбрbН,

где: 0,9 – коэффициент, учитывающий 10% запас дизельного топлива в топливных баках  подвижного состава;

ЕТ – расчетная вместимость топливных баков песочных, м; (из технических данных локомотива);

Qбр – масса состава брутто, т. ( из исходных данных к курсовому проекту );

bН– максимальная норма расхода топлива на 1 млн. тонно-км. брутто, кг.     (справочные данные в соответствии с серией локомотива,  массой состава и типом профиля пути ).

Грузовое движение:             LЭКТ=0,9 ·7800·1044600 ·23,7=643км.

Пассажирское движение: LЭКТ=0,9 ·3900·104800 ·23,7=1851км.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

7

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

В случае, когда длина участков меньше больше экипировочного пробега локомотива, то комплекс экипировочных устройств размещают только в пунктах оборота, а если длина участков  меньше экипировочного пробега локомотива, то экипировочные устройства сооружают на промежуточных станциях.

1.1.2.Выбор места расположения пунктов экипировки

Пункты экипировки обычно располагают на станциях основного или оборотного депо в зависимости от способа обслуживания поездов локомотивами, серии локомотива, вида тяги, от объёма топливных баков, песочных бункеров, в зависимости от удельного расхода топлива. Все локомотивы прошедшие ТО или ТР, экипируются в депо независимо от наличия экипировочных устройств на приёмоотправочных путях станции.

При выборе места размещения экипировочных пунктов основным определяющим фактором является наибольший возможный пробег локомотива между наборами песка и дизельного топлива.

Из расчётов выбирают наименьшие результаты и в зависимости от способа работы локомотива выбирается место экипировки.

А – основное депо, Б, В – оборотные депо.

Грузовое движение: АБ=200 км.    АВ=280 км.

Меж экипировочный пробег равен 480 километров.

Учитывая максимальный меж экипировочный пробег и длины тяговых плеч, устанавливаем пункты экипировки в основном и оборотных депо.

Пассажирское движение: АГ=510 км.   АД=580 км.

Меж экипировочный пробег равен 1090 километров.

Учитывая максимальный меж экипировочный пробег и длины тяговых плеч на данном участке обращения локомотивов, достаточно поставить пункт экипировки в основном депо.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

8

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Выбор способа обслуживания поездов локомотивами

Обслуживание поездов, т.е. их передвижение по железной дороге, совершается по определённой системе, выработанной практикой и теорией организации эксплуатации локомотивов. В зависимости от размещения на линии основных и оборотных депо, транзитности грузопотока, типа графика движения применяют различные способы работы локомотивов с поездами и выбирают соответствующие участки обращения.

Если к основному депо примыкает лишь один участок обращения, то локомотивы обслуживают поезда по способу плечевой езды. (Рис. 1.а)

Если к основному депо примыкает минимум два участка обращения и высок коэффициент транзитности поездопотока по станции основного депо, то эффективна кольцевая езда локомотивов. При кольцевом способе работы (Рис.1.б) локомотив следует с поездом от пункта а до станции основного депо А и далее без отцепки от поезда на другой участок до пункта оборота б. Здесь производится перецепка локомотива к поезду встречного направления, и цикл работ повторяется. Таким порядком локомотив работает до очередного технического обслуживания ТО-3, которое производится в основном депо.

При кольцевом способе работы локомотивов снижается загрузка горловин приёмоотправочных парков станций основного депо, увеличивается пропускная способность станций и сокращается простой поездов. Из всех перечисленных достоинств кольцевого способа обслуживания я выбираю его для курсового проекта.

Разновидностью кольцевого способа обслуживания поездов локомотивами является  петлевой  способ. (Рис.1.в) При этом способе локомотив, выходя из основного депо А, обслуживает  поезд  на участке А-а и со встречным поездом следует в пункт оборота б (без захода в основное депо). При обратном следовании (из пункта б) локомотив отцепляется от поезда в пункте А и заходит в основное депо для экипировки и ТО-2.

Петлевой способ целесообразен при необходимости переформирования поездов, нерациональном расположении парков отправления на сортировочной станции основного депо.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

9

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Рисунок 1. Способы обслуживания поездов локомотивами: а) – плечевой; б) – петлевой; в) – кольцевой; А – основное депо; а, б – оборотное депо.

    - Выбор  места  размещения  пунктов  обслуживания  ТПС

Пункты ТО локомотивов (ПТОЛ) создаются для технического обслуживания локомотивов в объеме ТО-2 , т.е. проведения регулярного контроля технического состояния ходовых частей, тормозного и другого оборудования, от эксплуатационной надежности  которого зависит безопасность движения. Перечень этих работ разработан и утвержден МПС в инструкции ЦТ-3727. На ПТОЛ выполняются необходимые работы профилактического характера, смазывание и проверка трущихся частей. Для выполнения этих работ ПОТЛ имеет смотровые канавы и площадки, подъемно-транспортное и станочное оборудование, оснастку, диагностические стенды, измерительные приборы и т.д.

Выгоднее всего ПТОЛ иметь совмещенный с экипировочным хозяйством. Это позволяет во время проведения ТО-2 комплексной бригадой провести экипировку локомотива экипировочной бригадой, что позволяет сократить время простоя локомотива.

ПТОЛ могут размещаться как на территории основного депо, так и на территории оборотного депо. Выбор места расположения зависит от типа и серии локомотива, от величины среднесуточного пробега, от способа обслуживания поездов локомотивами, от длины тяговых плеч и других факторов.

По времени все операции должны находиться в пределах: для грузового локомотива-1час 12минут, для пассажирского локомотива-2часа.

Периодичность захода на ПТОЛ: для грузовых-48часов, для пассажирских-24часа.

В курсовом проекте я размещаю ПТОЛ только в основном депо.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

10

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

1.2 Определение эксплуатируемого парка тепловозов

1.2.1 Разработка графиков технических операций по обороту локомотивов в основном и оборотных депо

График технических операций в основном депо

| Операции | Продолжи-тельность операции, мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отцепка локомотива от состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Следование по станционным путям в депо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдача локомотива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка локомотива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Следование по станционным путям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прицепка к составу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опробование тормозов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График технических операций в оборотном депо

| Операции | Продолжи-тельность операции, мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осмотр, приёмка и сдача локомотива бригадами | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор смазки и обтирочных материалов | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор дизельного топлива | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор воды | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смазка тепловоза | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Набор песка | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка лок. сигнализации и автостопа | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее время простоя | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

10

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

1.2.2  Определение времени хода поезда по перегону

Чтобы определить время хода поезда по перегону, нужно сначала определить участковую скорость движения. Участковая скорость – это среднее расстояние, пройденное поездом в течение одного часа с учетом стоянок на промежуточных станциях.

tАБ=АБUуч,

где АБ – расстояние от пункта отправления до пункта назначения

Uуч- техническая скорость локомотива

Грузовое движение

tАБ=20043=4,6 ч.

tАВ=28043=6,5 ч.

Пассажирское движение

tАГ=51055=9,27ч.

tАД=58055=10,5ч.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

11

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

1.2.3 Определение времени полного оборота локомотива

Полный оборот локомотива – это период, в течение которого локомотив обслуживает одну пару поездов на тяговом плече. Время оборота можно уменьшить, уменьшая время простоя на станциях оборотного депо, совмещая к примеру техническое обслуживание и экипировку, а также увеличивая участковую скорость.

Тоб  = tА  + tАБ(АГ) + tАВ(АД) + tБ(Г) + tБА(ГА) + tВА(ДА) + tВ(Д) + tА,

где: tА - прицепка, простой на приемоотправочных путях, ч (принимаю 1,5 ч);

tАБ(АГ)  - время хода по участку, ч (см. п. 1.2.2 );

tБ(Г)  - время оборота локомотива по станции Б(Г), ч (принимаю 1,33 ч);

tАВ(АД)  - время хода по участку, ч (см. п. 1.2.2 );

tА - прицепка, отцепка, простой на путях, ч (принимаю 1,5 ч);

tБА(ГА)  - время хода по участку, ч (см. п. 1.2.2 );

tВ(Д)  - время оборота локомотива по станции В(Д), ч (принимаю 1,33 ч);

tВА(ДА)  - время хода по участку, ч (см. п. 1.2.2 ).

Грузовое движение:  Тгр = 1,5+4,6+6,5+1,33+4,6+6,5+1,33+1,5=27,86 ч.

Пассажирское движение:  Тпас = 1,5+9,27+10,5+1,33+9,27+10,5+1,33+1,5=45,2 ч.

1.2.4 Определение коэффициента потребности в локомотивах

К = Тоб  /24

Где: Тоб  - полный оборот локомотива, ч;

24 - суточное время, ч;

Грузовое движение:  Кгр = 27,86/24=1,16

Пассажирское движение:  Кпас = 45,2/24=1,8

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

12

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

1.2.5 Определение парка эксплуатируемых локомотивов

Эксплуатируемый парк локомотивов – это количество локомотивов, необходимых для выполнения графика движения поездов заданного веса с установленными скоростями.

Nэкс   = K · n

где:  n – число пар поездов в сутки ( из исходных данных ),

К – коэффициент потребности в локомотивах.

Грузовое движение:          Nгр = 45 · 1,16= 52 лок.

Пассажирское движение: Nпас = 12· 1,8 = 22 лок.

1.2.6 Определение эксплуатируемого парка пассажирских локомотивов графическим способом.

Такой способ расчета основан на использовании графика оборота локомотивов. Для такого решения необходимо построить график движения поездов, график оборота локомотива, ведомость работы локомотива.

1.3 Определение показателей использования ТПС

1.3.1 Определение количественных показателей

Количественные показатели определяют объем перевозок и технической работы депо. Основными показателями объема перевозок являются:

в грузовом движении – грузооборот в тонно-километрах брутто, отправление и прибытие груза в тоннах, выгрузка в вагонах.

в пассажирском движении – пассажирооборот в пассажиро-километрах, отправление и перевозки пассажиров.

Показателями технической работы являются передача локомотивов между дорогами и отделениями, а также пробеги локомотивов.

Грузооборот – это одна из величин, которая служит для определения парка локомотивов, программы ремонта, потребности топливно-энергетических ресурсов, численность работников и эксплуатационных расходов.

Определение грузооборота:

Асут=Sсут⋅Q,

где: Sсут− суточный пробег локомотивов, лок-км;

Q− вес поезда, т. (из исходных данных).

Агод=Aсут⋅365,

где: 365 -  число дней в году.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

13

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Пробег локомотивов:                                                                                                                                              а) суточный

Sсут=2⋅(АБ+АВ)⋅n,

где:  n – число пар поездов в сутки, (из исходных данных).

Грузовое движение:          Sсутгр=2·(200+280)·45=43200 лок-км.

Пассажирское движение: Sсутпас=2·(510+580)·12=26160 лок-км

б)  годовой

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

13

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Sгод=Sсут⋅30,4⋅12,

где: 30,4 – средние число дней в годовом исчислении ( 365/12=30,4 );

12 – число месяцев в году.

Грузовое движение: Sгодгр=43200⋅30,4⋅12=15759360 лок-км

Пассажирское движение: Sгодпас=26160⋅30,4⋅12=9543168 лок-км

Грузовое движение:          Асутгр=43200⋅4600=198720000 т-км. брутто.

Агодгр=198720000⋅365=725328⋅105т-км. брутто.

Пассажирское движение:             Асутпас=26160⋅800=20928000 т-км. брутто.

Агод=20928000⋅365=763872⋅104 т-км. брутто.

1.3.2 Определение качественных показателей

Качественные показатели позволяют определить затраты на технические средства, степень использования локомотивов и выполнение графика движения поездов. Использование локомотивов отображает время полезной их работы в сутки, техническая скорость, среднесуточный пробег, масса поезда, производительность.

Выполнение графика движения поездов – это процент отправления и следования поездов по графику движения.

Время полезной работы – это время в течении которого локомотив обслуживает поезда.

Техническая скорость – это среднее расстояние, пройденное поездом в течении одного часа без учета стоянок на промежуточных станциях.

Среднесуточный пробег характеризует величину среднего пробега локомотивов эксплуатируемого парка в сутки. Для увеличения пробега необходимо повышать скорость движения и сокращать простои локомотивов.

Производительность локомотива – это количество тонно-километров брутто, приходящихся в среднем в сутки на один локомотив эксплуатируемого парка.

Участковая скорость локомотива:

Vуч=АБ(АГ)+АВ(АД)((АБ(АГ)+АВ(АД))Vтехн)+tпр,

где:  АБ, АВ,АГ,АД – длины тяговых плеч, км. ( из исходных данных );

Vтехн –  техническая скорость движения, км/ч. ( их исходных данных );

tпр  –  время простоя поезда на промежуточных станциях, ч.(из исходных данных).

Грузовое движение:    Vуч=200+280((200+280)49)+1,4=43 км/ч.

Пассажирское движение:Vуч=510+580((510+580)60)+1,7=55 км/ч.

Время хода поезда по перегону:

t=SVуч,

где: S - длина участка, км;

Vуч  - участковая скорость, км;

Грузовое движение:  - участок АБ      tАБ = 200/43 = 4,6 ч.

- участок АВ      tАВ =280/43  = 6,5 ч.

Пассажирское движение:  - участок АГ    tАГ = 510/55 = 9,27 ч.

- участок АД    tАД = 580/55 =  10,54  ч.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

14

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Время полезной работы, определяем по следующей формуле:

Тпол=SсредVтех,

где:  Sсред−среднесуточный пробег локомотива, лок·км ;

Vтех−техническая скорость движения, км. (из исходных данных).

Среднесуточный пробег локомотивов:

Sсред=2Lуч⋅NNэкс;

где: Sсут−суточный пробег локомотивов, лок-км (см. п. 1.3.1);

N    - число пар поездов в сутки

Nэкс−количество локомотивов эксплуатируемого парка, лок (см. п. 1.2.4).

Грузовое движение:     Sсредгр=2⋅480⋅4552=831лок-км.

Тполгр=83149=17 ч.

Пассажирское движение:        Sсредпас=2⋅1090⋅1222=1189 лок-км.

Тполпас=118960=20 ч.

Производительность локомотива в сутки:

Плок=АсутNэкс,

где:  Асут−суточный грузооборот, лок-км. (см. п. 1.3.1);

Nэкс−количество локомотивов эксплуатируемого парка, лок (см. п. 1.2.4).

Грузовое движение:                  Плок=19872000052=3821538

Пассажирское движение:         Плок=2092800022=951273

Время полезной работы:

Грузовое движение:                 Тполгр=83149=17 ч.

Пассажирское движение:        Тполпас=118960=19.8 ч..

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

15

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

1.4 Организация работы локомотивных бригад

Локомотивные бригады назначаются для управления и технического обслуживания локомотивов.

Локомотивная бригада состоит из двух человек: машиниста и помощника машиниста. Возглавляет бригаду машинист, который отвечает за управление локомотивом и ведение поезда.

Локомотивная бригада обязана явиться на работу в установленное время в работоспособном состоянии. Во время поездки бригада обязана строго выполнять цикл работ по поддержанию в нормальном состоянии локомотив.

Членом бригады могут быть лица не моложе 18 лет, получившие специальное образование и успешно сдавшие испытания на управление локомотивом, по состоянию здоровья

Контроль за работой локомотивных бригад осуществляет  машинист-инструктор и заместитель начальника депо по эксплуатации. Результаты проверки фиксируются в формуляре.

1.4.1 Определение потребности в локомотивных бригадах для пассажирского движения (графический способ)

Согласно ранее рассчитанным формулам время хода по перегонам: tАГ = 9,27 ч;

tАД = 10,54 ч.

Следует учесть, что непрерывное время работы локомотивных бригад должно составлять 8 часов. В случае, если время хода по перегонам оказалась больше времени непрерывной работы локомотивных бригад необходимо через 8 часов работы организовать пункты смены локомотивных бригад. В моем случае время по перегону АД равно 10,54 часа, исходя из этого я размещаю в точке Е пункт смены  локомотивных бригад. Время следования до пункта Е равно 7 часам, а длина плеча

Следует отметить, что время отдыха в пунктах смены локомотивных бригад должно быть не менее 3 часов.

Время отдыха в оборотном депо:

Tотдоб=Tтуда2≥3часа  ,

где  Tтуда - время хода поезда до оборотного депо

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

16

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

После завершения поездки туда и обратно бригаде предоставляется отдых в основном депо:

Tотдосн=Tбр2,51−Tотдоб

Tбр=Tтуда+Tобр

Следует отметить, что отдых в основном депо должен быть не меньше 16 часов и не больше 40 часов.

После 6 дней работы локомотивной бригаде предоставляется отдых выходного дня в основном депо:

Tоснвых=Tотдосн+24

В зависимости от графика движения поездов выходной день может смещаться в сторону увеличения или в сторону уменьшения, таким образом, выходной день может не совпадать с общевыходными днями.

Вся работа локомотивной бригады организуется строго по графикам в соответствии с графиком движения, каждая бригада получает именное расписание на месяц или развернутый график работ на месяц.

При расчета аналитическим и графическим способом результаты расчетов не совпадают – это объясняется тем, что при расчете аналитическим способом мы не учитываем время отдыха в пунктах смены, в основном депо, а также выходные дни.

1.4.2 Определение потребности в локомотивных бригадах для грузового движения аналитическим способом

Для решения аналитическим способом определяем оборот бригады на данном участке и используем формулу:

Чяв=Тоббр⋅n⋅30,4168,8,

где:   Tоббр−время оборота локомотивной бригады, ч.

n− число пар поездов в сутки, (из исходных данных);

168,8 - коэффициент при 40-часовой рабочей неделе.

Тоббр=2⋅(tАБ+tАВ)+2⋅tПС,

где:    tАБ,tАВ−время хода поезда по участкам АБ и АВ, ч ( см. п. 1.2.2);

tПС−время приема и сдачи локомотива, ч (принимаю на каждом пункте равное 0,5 ч, эта операция предусмотрена технологическим процессам);

tПС=tА'+tА+tБ'+tВ;      tПС=0,5+0,5+0,5+0,5=2ч.

Тоббр=2⋅(4,65+6,51)+2⋅2=26,32ч.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

17

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Чяв=26,32⋅45⋅30,4168,8=213бригад

Чсп=Чяв⋅(1+Кзап),

где:Кзап−коэффициент запаса, учитывающий неявку бригады на работу, 12 - 15 %.

Чсп=213⋅(1+0,15)=245 бригад

1.5 Организация ремонтного производства в депо

Техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2, ТО-3) – для предупреждения появления неисправностей и поддержания локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава в работоспособном и надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии, обеспечивающем его бесперебойную работу и безопасность движения, а также высокий уровень культуры проезда пассажиров.

Техническое обслуживание (ТО-4) – для обточки бандажей колесных пар без выкатки их из-под локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава с целью поддержания оптимальной величины проката.

Текущий ремонт (ТР-1, ТР-2, ТР-3) – для восстановления основных эксплуатационных характеристик и работоспособности локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава в соответствующих межремонтных периодах путем ревизии, ремонта и замены отдельных деталей, сборочных единиц и агрегатов, регулировки и испытания, а также частичной модернизации.

Капитальный ремонт (КР-1) – для восстановления эксплуатационных характеристик, исправности и ресурса (срока службы) путем замены, ремонта изношенных и поврежденных агрегатов, сборочных единиц и деталей, а также модернизации.

Капитальный ремонт (КР-2) – для восстановления эксплуатационных характеристик, исправности и полного ресурса (срока службы) всех агрегатов, сборочных единиц и деталей, включая базовые, полной замены проводов и кабелей, а также модернизации.

Техническое обслуживание (ТО-3 и ТО-4) и текущий ремонт (ТР-1, ТР-2, ТР-3) производятся в основных локомотивных депо.

Капитальные ремонты (КР-1, КР-2) выполняются на заводах Главного управления по ремонту подвижного состава и производству запасных частей.

1.5.1 Определение программы ремонта и технического обслуживания локомотивов

В настоящее время разработана и действует четкая система ТО и ТР. В основе этой системы установленные МПС пробеги в локомотиво-километрах или локомотиво-часах, между каждым видом ТО и ТР. Основной документацией, устанавливающей эти пробеги являются:

указание МПС от 03.06.99. № Л-991У

приказ 9Н от 12.01.2000

Программой ремонта называют количество ремонтов одного вида за 1 год.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

18

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Таблица 1.Исходные данные.

| Серия локомотива | Род выполняемой работы | Годовой пробег |
| --- | --- | --- |
| 2М62 | Грузовой | 12140544 |
| М62 | Пассажирский | 8755200 |
| ТЭМ7 | Мааневровый | 685824 |

Таблица 2.Среднесетевые нормы пробегов локомотивов между ТО-3, ТР и КР.

| Серия локомотива | Нормативные меж ремонтные периоды (тыс. км.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-3 | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 | КР-1 | КР-2 |
| 2М62 и М62 | 9,0 | 45 | 130 | 270 | 720 | 1500 |
| ТЭМ7 | 33 сут. | 9 мес. | 20 мес. | 40 мес. | 7,5 лет | 17 лет |

Определение программы ремонта:

МТО−3=SгодLТО−3−SгодLТР−1

где:  Sгод- общий годовой пробег локомотивов, лок-км ;

Грузовое движение:

МТО−3=SгодLТО−3−SгодLТР−1=1075 ремонтов

МТР−1=SгодLТР−1−SгодLТР−2=177ремонтов

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

22

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

МТР−2=SгодLТР−2−SгодLТР−3=48ремонтов

МТР−3=SгодLТР−3−SгодLТР−1=28ремонтов

МКР−1=SгодLКР−1−SгодLКр−2=9 ремонтов

МКР−2=SгодLКР−2=8 ремонтов

Пассажирское движение:

МТО−3=SгодLТО−3−SгодLТР−1=778 ремонтов

МТР−1=SгодLТР−1−SгодLТР−2=127ремонтов

МТР−2=SгодLТР−2−SгодLТР−3=33 ремонтов

МТР−3=SгодLТР−3−SгодLТР−1=20 ремонтов

МКР−1=SгодLКР−1−SгодLКР−2=7ремонтов

МКр−2=SгодLКР−2=6ремонтов

Маневровая работа:

МТО−3=SгодLТО−3−SгодLТР−1=96ремонтов

МТР−1=SгодLТР−1−SгодLТР−2=8ремонтов

МТР−2=SгодLТР−2−SгодLТР−3=3ремонта

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

22

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

МТР−3=SгодLТР−3−SгодLТР−1=2ремонта

МКР−1=SгодLКР−1−SгодLКР−2=1ремонт

МКР−2=SгодLКР−2=0,6ремонта (1 раз в 2,5 года)

Таблица 3. Результаты вычисления годовой программы ремонта.

| Серия локомотива |  | ТО-3 | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 | КР-1 | КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонты |  |  |  |  |  |
| 2М62 |  | 1075 | 177 | 48 | 28 | 9 | 8 |
| М62 |  | 778 | 128 | 33 | 20 | 7 | 6 |
| ТЭМ7 |  | 96 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0,6 |

1.5.2 Определение фронта ремонта локомотивов в депо

Фронт ремонта – это локомотивов одновременно находящихся в течении суток во всех видах ремонта. Определяется как произведение программы ремонта и технического обслуживания на простой в ремонте и на техническом обслуживании, деленные на количество календарных дней в году.

f=M⋅tРЕМ365,

где:  М− программа данного вида ремонта или технического обслуживания, ремонты;

tРЕМ− время простоя на ремонте, сутки

365-количество календарных суток в расчётном периоде

Грузовое движение:

fТО−3гр=1075⋅0,4365=1,18 лок.

fТР−1гр=177⋅1,5365=0,72 лок.

fТР−2гр=48⋅4365=0,52 лок.

fТР−3гр=28⋅5365=0,38лок.

fКР−1гр=9⋅15365=0,36 лок.

fКР−2гр=8⋅15365=,032лок.

fобщгр=fгр

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

21

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

fобщгр=1,18+0,72+0,52+0,38+0,36+0,32=3,48

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

22

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

лок.

Пассажирское движение:

fТО−3пас=778⋅0,4365=0,85 лок.

fТР−1пас=128⋅1,5365=0,52 лок.

fТР−2пас=34⋅4365=0,37 лок.

fТР−3пас=20⋅5365=0,27 лок.

fКР−1пас=7⋅15365=0,28 лок.

fКР−2пас=6⋅15365=0,2лок.

fобщпасс=fпасс,

fобщпас=0,85+0,52+0,37+0,27+0,28+0,2=2,49 лок.

Маневровая работа:

fТО−3ман=96⋅0,3365=0,07 лок.

fТР−1ман=8⋅1,5365=0,039 лок.

fТР−2ман=3⋅4,5365=0,036 лок.

fТР−3ман=7⋅4,5365=0,03 лок.

fКР−1ман=1⋅10,8365=0,02лок.

fКР−2ман=0,6⋅12,5365=0,02

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

23

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

лок.

fобщман=fман

fобщман=0,07+0,039+0,036+0,03+0,02+0,02=0,225 лок.

fобщ=fобщгр+fобщпас+fобщман.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

23

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

fобщ=3,48+2,49+0,225=6,195лок.

1.5.3 Определение инвентарного парка депо

Nинв=Nэксгр+Nэкспас+Nэксман+fобщ,

где: Nэксгр−эксплуатируемый парк грузовых локомотивов, лок. (см. п. 1.2.5);

Nэкспас−эксплуатируемый парк пассажирских локомотивов, лок. (см. п. 1.2.5);

Nэксман−эксплуатируемый парк маневровых локомотивов, лок  (из исходных данных);

fобщ- общий фронт ремонта, лок. (см. п. 1.5.3).

Nинв=52+22+8+6,195=88,195

1.5.4 Определение процента неисправных локомотивов

Процентом неисправных локомотивов называется отношение среднесуточного количества неисправных локомотивов к парку находящемуся в распоряжении депо.

В неисправные включаются все локомотивы и секции МВПС, находящиеся во всех видах ремонта и в ожидании его. Процент локомотивов в деповском ремонте определяется делением локомотиво-суток во всех видах деповского ремонта и ТО на сумму локомотиво-суток в распоряжении депо.

Снижение процента неисправных локомотивов обеспечивается улучшением состояния локомотивов, повышением их надёжности в результате чего сокращаются внеплановые ремонты.

λ=fобщ⋅100Nинв,

λ=6,195⋅10088,195=7,02%

# 2 Индивидуальная часть. Организация  работы цеха

2.1 Описание (перечень) основных работ выполняемых цехом по ремонту роликовых подшипников

В цехе производится ремонт роликовых подшипников букс в объёме предусмотренном правилами текущего ремонта локомотивов и МВПС. В це[е предусматривается размещение поточной линии.

2.2 Технологические связи цеха с  другими подразделениями депо

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цех по ремонту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР-3 |  | Цех по ремонту роликовых подшипников |  |  |  |  |  |  |  | тележек и их |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рам |
|  |  |  |  |  |  | Цех по ремонту |  | Слесарный |  |  |
| ТР-2 |  | ТР-1 |  | ТО-3 |  | колёсных |  |  |  | Кладовая |
|  |  |  |  |  |  | пар |  | цех |  |  |

## Программа ремонтов на год

| Серия локомотива | ТО-3 | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 | КР-1 | КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонты |  |  |  |  |  |
| 2М62 | 1075 | 177 | 48 | 28 | 9 | 8 |
| М62 | 778 | 128 | 33 | 20 | 7 | 6 |
| ТЭМ7 | 96 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0,6 |

## Трудоёмкость ремонтов в цехе

| Серия локомотива | ТО-3 | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 | КР-1 | КР-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонты |  |  |  |  |  |
| 2М62 | 1075 | 177 | 48 | 28 | 9 | 8 |
| М62 | 778 | 128 | 33 | 20 | 7 | 6 |
| ТЭМ7 | 96 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0,6 |

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

24

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

2.3 Определение объема работ  в цехе

Объем работ в цехе – это производственная программа

предусматривающая количественные показатели, свойственные данному цеху (участку).

Эта  программа является основой для расчета профинплана  цеха.

Определяем трудоемкость ремонтируемых объектов

qмл=q⋅M

где   q    - трудоемкость на ремонт одной секции в данном виде ремонта

М   - программа ремонтов

Расчет  ведется для грузовых, пассажирских  и маневровых локомотивов

Грузовое движение (2М62)

qТО−3=2⋅1⋅1075=2150 чел.час; qТР−1=2⋅4,5⋅177=1593 чел.час

qТР−2=2⋅9⋅48=864чел.час; qТР−3=2⋅70⋅28=3920 чел.час

qгр=7452 чел.час

Пассажирское движение (М62)

qТО−3=1⋅778=778 чел.час; qТР−1=3,5⋅128=448 чел.час

qТР−2=6,5⋅33=214,5 чел.час; qТР−3=56,5⋅20=1130 чел.час

qпасс=2570,5 чел.час

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

25

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Маневровое движение (ТЭМ 7)

qТО−3=1,5⋅96=144чел.час; qТР−1=5,5⋅8=44чел.час

qТР−2=11⋅3=33 чел.час; qТР−3=2⋅87,5=175 чел.час

qман=396чел.час

## Общая трудоемкость

q  =  q  + q  +  q  ,

где  q - трудоемкость ремонтируемых  объектов  грузовых локомотивов

q - трудоемкость ремонтируемых объектов пассажирских локомотивов

q - трудоемкость ремонтируемых объектов маневровых  локомотивов

q = 7452 чел.час + 2570,5 чел.час + 396 чел.час = 10418,5 чел.час

Производственная программа

M=qОБЩqПРИВ

где  q - общая   трудоемкость цеха(участка)

q - приведенная  трудоемкость

M=10418,5140=74лок. в год

## Производственная программа  с внеплановыми ремонтами

М = М +  0,05  М ,

где        М - производственная программа цеха (участка)

0,05 - 5%  от производственной программы

M=74+3,7=78 лок. в год

2.4  Выбор необходимого оборудования. Эскиз расстановки

Оборудование  для цеха определяется спецификой  выполняемой работы, объемом работ и ее продолжительностью.(см.рисунок)

На рисунке показан план поточной линии ремонта роликовых подшипников, разработанная  и изготовленная филиалом ПКБ ЦТ в г. Торжке. Она размещена в специализированном помещении площадью 54 кв.м , расположенном неподолёку от поточной линии ремонта колёсных пар.

  - Составление и расчет  профинплана цеха

Профинплан – основной  документ, на основании которого осуществляется вся производственно-хозяйственная и финансовая деятельность предприятия.

Профинплан цеха состоит из следующих разделов:                                                         а) производственная программа;                                                                                                             б) технико-производственные показатели;

в) план по труду;                                                                                                                                       г) план  эксплутационных расходов.

План по труду.

План по труду устанавливает количество производственных рабочих, общий штат и фонд заработной платы на планируемый период. Результаты сводятся в штатную ведомость.

Штатная ведомость – это  расчетный документ, с помощью которого определяют заработную плату каждого работника цеха.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

26

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Графа  1. Номер статьи профинплана для цеха.

Графа  2. Профессия рабочих.

Графа 4. Определение количества работников необходимое для выполнения объема работ в цехе .

ЧЯВ=M⋅qTK⋅K

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

27

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

где  q - нормативы  трудоемкости , чел –ч.

М - приведенная программа ремонта.

Т - годовой фонд рабочего времени, час.

К - коэффициент  перевыполнения норм выработки.

ЧЯВ=74⋅1401995⋅1,15=5чел

Определение списочного числа рабочих.

Ч =  Ч K =5 1,095=6 чел.

где  Ч - явочное количество рабочих.

К - коэффициент замещения отсутствующих рабочих 1,095

Графа 3. Средний тарифный разряд рабочих.

Средний  тарифный разряд рабочих не должен превышать среднего разряда работ в цехе.

Определение среднего тарифного коэффициента:

TСР=K4⋅1+K3⋅34=1,78+1,59⋅34=1,64

где   К - тарифный коэффициент соответствующего разряда.

Средний разряд рабочих:

# TСР=TM+KСР−KСРKБ−KМ=3+1,64−1,591,78−1,59=3,3

где   Т - ближайший  меньший тарифный разряд.

К - средний тарифный коэффициент разряда рабочих.

К - тарифный коэффициент меньшего тарифного разряда.

### К - тарифный коэффициент большего тарифного разряда

### Графа 4. Списочное количество рабочих отделения и штата.

### Графа 5. Месячная тарифная ставка одного рабочего.

Т=а+в−а10n=6,77+7,58−6,77107=7,34

где  а – часовая тарифная ставка ближайшего меньшего целого разряда тарифной сетки;

в - часовая тарифная ставка ближайшего большего целого разряда тарифной сетки;

n –  число десятых долей к целому разряду;

10 – постоянное число, показывающие число десятых долей в целом разряде.

TМЕС=TU⋅167=7,34⋅167=1225,28руб.

TСТ=ЧСП⋅1225,28руб.=4⋅1225,28=4901,12руб.

Графа 6. Определение сдельного приработка.

Оплата труда штата производится по должностным окладам . Сдельный приработок за превышение норм выработки 15% от тарифной ставки

TПР=TСТ⋅0,15=7351,68⋅0,15=1102,8руб.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

28

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Графа 7. Средний размер премии.

Для сдельщиков средний размер премии принимаем  25%  от сдельного приработка.

TПРЕМ=(TСТ+TПР)0,25=(4901,12+1102,8)0,25=1500,98

Для повремёнщиков средний размер премии принимают 30% от тарифной ставки

бригадир ТПРЕМ=0,3⋅1492,98=447,894руб.

мастер ТПРЕМ=0,3⋅1678,35=503,505руб.

Графа 8. Доплата  за работу в праздничные дни для работников, занятых круглосуточно, принимается в размере 2,2 % от сдельного заработка. Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. В моём случае расчёт этой графы не производится.

Графа 9. Доплата за работу в ночное время.

Доплата за каждый час ночной работы на железной дороги устанавливают 35%  от часовой тарифной ставки.

Графа 10. Прочие доплаты.

Графа 11. Общий заработок одного рабочего.

Графа 12. Годовой фонд заработной платы.

Таблица 5. Штатная ведомость.

| № статей расходов | Наименование профессий | Средний тарифный разряд | Количество рабочих | Месячный фонд зарплаты, руб |  |  |  |  |  |  | Годовой фонд зарплаты, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тарифная ставка | Сдельный приработок | Премия | Доплата за работу в празд. дни | Доплата за работу в ночное время | Прочие доплаты | Итого: |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Производственные рабочие: Слесари . | 3 | 4 | 4901,12 | 4411,2 | 6003,92 |  |  |  | 15316,24 | 183782,88 |
|  | Итого: |  |  | 4901,12 | 4411,2 | 6003,92 |  |  |  | 15316,24 | 183782,88 |
|  | Штат отделения: Мастер Бригадир |  | 1 1 | 1678,35 1492,98 |  | 503,505 447,894 |  |  |  | 2181,855 1940,874 | 26182,26 23290,488 |
|  | Итого: |  |  | 3171,33 |  | 951,399 |  |  |  | 4122,729 | 49472,748 |
|  | Всего: |  |  | 8072,45 | 4411,2 | 6955,319 |  |  |  | 19438,969 | 233255,628 |

План  расходов. Порядок расчета статей расходов.

Графа 1 Номера статей расходов:                                                                                                                               - 1-237 – основные расходы;

- 241- 259 – основные расходы, общие для всех отраслей;

- 261 – 289 – содержание штата цеха.

# Графа 2 Наименование статей расходов

Графа 3 Количество ремонтов в год.

Графа 4 Списочное количество рабочих.

Графа 7 Стоимость материалов и запасных частей  на годовой объем работ цеха.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

29

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Графа 5 Годовой фонд заработной платы производственных рабочих

Графа 4. Статья 261 «Списочное число цехового штата».

Графа 5 Статья 261 «Годовой фонд заработной платы цехового штата».

Графа 5 Статья 241 «Дополнительная заработная плата на оплату отпусков и прочие доплаты»  (принять 7% от оклада).

Графа 6 Статья 241 «Отчисления на соц. страхование»                                                            (принять 10%  от годового фонда заработной платы рабочих).

233255,628 руб. 0,1 = 23325,5628 руб.

Графа 10 Статья 245 «Расходы по ТБ и производственной санитарии» (принимаем в размере 5% от годового фонда заработной платы цехового штата).

183782,88 руб. 0,05 = 9189,144 руб.

# Графа 8,9,10 Статья 248 «Обслуживание производственных зданий и сооружений»

Затраты на отопление:

ЕОТ=ВСР⋅ТОТ⋅LI⋅1000=38520⋅5352⋅0,422268⋅1000=38,17руб. ,

Где  В – средний расход тепла помещений цеха, кДж;

Т – количество часов отопительного периода ( Т =223 24 = 5352 часа);

L - стоимость 1 тонны пара в рублях (0,42);

I  - теплота испарения, кДж (2268);

Затраты на освещение цеха:

ЕОСВ=S⋅W⋅T⋅LЭ⋅K1000=54⋅1800⋅0,22⋅0,771000=16,46руб. ,

Где  S – площадь цеха, кв. метры (54);

W- удельная мощность, Вт.м;

## T – время освещения, час

l   - стоимость одного кВт;

k  - коэффициент спроса (принимаем 0,75 - 0,8);

Расход на воду:

ЕВ=ЧСП(j1+j2)⋅250⋅LВ1000=6⋅(25+40)⋅250⋅0,751000=255,97руб.

Где  Ч – списочное количество производственных рабочих и цехового штата;

j  - удельный расход на хозяйственно- бытовые нужды, л;

(принимаем 25 литров на одного человека в день)

j  - удельный расход воды в душевой, л (принимаем 40 литров на одного человека);

250 - количество рабочих дней в году;

L - стоимость одного куб. метра воды;

Графа 7 Статья 249 “Текущий ремонт производственных зданий, сооружений и инвентаря” (принимаем 4% от стоимости зданий, стоимость одного кв. метра здания 1240 руб.)

1152 1240 0,45 = 64281,6 руб.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

30

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

Графа 10 Статья 250 “Амортизация основных производственных фондов” (принимаем норму отчислений на капитальный ремонт зданий – 2,8%, оборудования – 12%). Стоимость оборудования на 1 куб. метр составляет 3100 рублей. Стоимость 1 кв. метра здания составляет 1240 руб. Площадь цеха 54 кв.метра.

1240 54 0,025 + 54 3100 0,12 =21762 руб.

Графа 7, 9, 10 Статья 254 “Расходы, связанные с работой и содержанием оборудования”.

- Расходы на содержание и текущий ремонт оборудования

(принимаем на обслуживание – 0,5%, на ремонт – 4% от

стоимости оборудования). Расходы по содержанию и восстановлению инструмента и инвентаря на одного производственного работника принимают 100 руб.

54 3100 0,005 = 837 руб.

54 3100 0,04 = 6696 руб.

21 100 = 2100

итого: 9633 руб.

- Затраты на эл. энергию для производственных целей.

ЕЭЛ=РУСТ⋅ТОБ⋅η⋅К⋅LЭ=124,3⋅1800⋅0,9⋅0,33⋅0,42=27909,33руб.

Где               Р - установленная мощность оборудования, кВТ;

T - годовой фонд работы оборудования, час;

- коэффициент загрузки оборудования

(принимаем 0,8-0,9);

K - средний коэффициент спроса (принимаем 0,25);

L  - стоимость одного кВТ час;

- Расходы на сжатый воздух, пар, воды и кислород для

производственных нужд (принимаем 1% от стоимости зап. частей и

материалов).

49659,54 0,01 = 496,6 руб.

2.6 Определение себестоимости продукции цеха

Сб=РМремгод=374453,614874=5060,183

Где  Р - расходы цеха, руб.;

М - общий годовой объем ремонта в цехе;

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

31

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

План расходов

| Наименование расходов | Количество ремонтов | Контингент | Зарплата , руб. |  |  |  |  |  | Всего рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фонд з/п | Отчисления на соц.страхование | Материалы | Топливо | Электроэнергия | Прочие |  |
| 1)Основные расходы, ремонт | 74 | 6 | 183782,88 |  | 409,22 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 183782,88 |  | 409,22 |  |  |  | 184192,1 |
| 2)Общие расходы для всех отраслей: 2.1)Общие расходы: -отчисления на соц.страхование; -по технике безопасности и произв.санитарии; -обслуживание зданий и сооружений; -амортизация основн. Фондов; -расходы на содержание оборудования; -ТР зданий и сооружений; 2.2)Общественные расходы: -З/п цехового штата; |  | 2 | 4947,748 | 23325,5628 | 9633 64281,6 | 38,17 | 16,46 27909,33 27909,33 | 9189,144 255,97 21762 496,6 496,6 | 23325,5628 9189,144 310,6 21762 38038,93 92687,53 4947,784 |
| ИТОГО: |  |  | 4947,748 | 23325,5628 | 73914,6 | 38,17 | 55835,12 | 32200,314 | 190261,5148 |
| ВСЕГО: |  |  | 188730,628 | 23325,5628 | 74323,82 | 38,17 | 55835,12 | 32200,314 | 374453,6148 |

# 3 Вопросы охраны труда при организации труда в цехе

Требования к технологическим процессам ТР ТПС. Тепловозы до постановки на ремонт должны быть очищены от грязи, пыли, снега, льда. Электрические машины и аппараты должны быть продуты сжатым воздухом.

Ввод (вывод) ТПС в депо следует производить по команде одного лица--дежурного по депо или старшего мастера и под наблюдением сменного мастера (бригадира). Скорость передвижения тепловозов при вводе (выводе) в стойла не должна превышать 3 км/ч. Передвижение толчками не допускается. Вовремя  ввода (вывода) тепловозов в стойла створки ворот должны быть надёжно закреплены в открытом положении. Нахождение людей на крыше не допускается. Перед вводом должны быть оповещены работники, находящиеся в данном стойле, работники должны выйти из смотровой канавы, на которую вводится или выводится тепловоз. При вводе на стойло локомотив должен полностью поместиться внутри здания. При

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

32

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм

этом должны соблюдаться расстояния, обеспечивающие свободный проход персонала в депо.

Требования к зданиям помещениям, устройствам и сооружениям депо. Здания и сооружения должны соответствовать требованиям строительных, санитарных,  противопожарных норм, правил проектирования промышленных предприятий и норм технического проектирования депо. Проходы внутри производственных участков и

отделений должны иметь ширину не менее 1,0 м. Ширина проездов для авто и электрокаров вдоль производственного участка должна быть 1,8 м, торцовых стен-3м в соответствии с нормами технологического проектирования. Проходы и проезды не допускается загромождать оборудованием и различными материалами.

Ворота в стойловой части депо плотно закрываются. Механизм открывания ворот стойловой части должен быть сблокирован с устройством включения тепловых завес. Смотровые канавы должны иметь гладкие, легко моющиеся стены, освещение, отопление, а дно канавы - уклон к сборным колодцам. Ниши, устроенные для размещения светильников должны быть защищены от попадания смазки и грязи.

Требования к отоплению и вентиляции. Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне при всех видах текущего ремонта и технического обслуживания ТПС должны быть в соответствии с ГОСТ 12.1.005-76.

Воздух, удаляемый обще обменной системой вентиляции, не должен загрязнять воздух жилых районов. И веществами в концентрации, превышающей предельно допустимые концентрации для атмосферного воздуха.

Шум и вибрация. Уровни шума в производственных помещениях не должны превышать норм установленных ГОСТ 12.1.003-83.

Требования к пожарной безопасности. В производственных помещениях и на территории депо должны быть обеспечены противопожарные мероприятия в соответствии с ГОСТ 12.1.004-85. Для тушения возгорания электропроводов и электропроводки должны использоваться только углекислотные огнетушители и сухой песок.

Требования  к технологическому оборудованию и инструменту. Эксплуатируемое оборудование должно быть в исправном состоянии. Рабочее место следует держать в чистоте и порядке. Нельзя загромождать проходы запасными частями и материалами. Домкраты для подъёма локомотивов должны испытываться на статическую нагрузку 1 раз в 3 года.

Болоны и другие сосуды, работающие под давлением должны эксплуатироваться и испытываться в соответствии с действующими правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

ЭМЖТ 170701 . 018 – 00ПЗ

33

Лист

Дата

Подп.

№ докум.

Лист

Изм