Неисправности рулевого управления автомобиля                                                     КамАЗ

Неустойчивое движе-ние автомобиля на дороге

Недоста-точная или неравно-мерная работа гидро-усилите-ля

Полое отсутст-вие усиления при различ-ных частотах вращения коленча-того вала двигателя

Усилие на рулевом колесе не одинако-во при поворо-тах налево  и направо

РМ заклинивает  при поворо-тах

Стук в      РМ или в карданном вале рулевой колонки

Повы-шенный шум при работе насоса

Выбрасывание масла через предохранительный клапан  крышки бачка насоса

Постоян-ное падение уровня масла в бачке насоса

Повышенный свободный ход рулевого колеса

Износ деталей винтовой пары рулевого механизма

Ослабление затяжки гайки упорных подшипников винта РМ

Повреждение внутренних уплотнений РМ

Недостаточный уровень масла в бачке насоса

Наличие воздуха в системе (пена, мутное масло)

Чрезмерный натяг в зубчатом зацеплении РМ

Повышенная утечка масла РМ вследствие износа или повреждения внутренних уплотнений

Негерметичность обратного клапана РМ

Отворачивание седла предохранительного клапана

Поломка пружины предохранительного клапана РМ

Повреждение внутренних уплотнений винта и поршня РМ

Заедание золотника или реактивных плунжеров в корпусе клапана управления гидроусилстелем

Износ деталей соединения регулировочного винта с валом сошки

Повышенный зазор в зубчатом зацеплении РМ

Слабая затяжка гаек и болтов

Недостаточный уровень масла в бачке насоса

Засорение или повреждение фильтра насоса

Погнутость коллектора (разрушение его прокладки)

Чрезмерно высокий уровень масла в бачке насоса. Предохранительный клапан насоса срабатывает при давлении ниже 85кгс/см

Утечка масла в двигатель вследствие повреждения манжеты валика насоса

Отрегулируйте свободный ход рулевого колеса

Отрегулируйте затяжку гайки

Замените комплект шариковинтовой пары РМ

Замените неисправные детали уплотнений

Доведите уровень масла в бачке насоса до нормы

Удалите воздух. Проверьте затяжку всех соединений

Доведите усилие на ободе рулевого колеса до нормы

Замените поврежденные элементы уплотнений

Устраните негерметичность обратного клапана

Разберите насос, заверните седло

Замените пружину и отрегулируйте клапан

Замените пружину и отрегулируйте клапан

Отрегулируйте зазор регулировочным винтом

Отрегулируйте осевой зазор в соединении подбором регулировочной шайбы

Устраните заедания, промойте детали

Доведите уровень масла в бачке насоса до нормы

Доведите уровень масла в бачке насоса до нормы. Отрегулируйте предохранительный клапан, если нужно замените пружину

Промойте или замените фильтр

Устраните погнутость (замените прокладку)

Затяните гайки, замените изношенные детали

Снимите насос с двигателя и замените манжету