- Минстрой РФ

Сибирский Государственный Колледж Строительства и Предпринимательства

- Специальность № 1705

Допущен к защите

зам. директора по УР.                                     Зав. отделением

Кабанов Г. В.                                                   Семенов В. А.

“___________”____”                                       “__________”____”

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курсового проекта на тему:

“Рессорно-кузнечному участку.”

Выполнил:

- Студент гр. 3053

Шоломицкий А. В.

Проверил:

Матвеев Е. Ю.

- Иркутск-2001 г.

Сибирский Колледж Строительства и Предпринимательства.

Задание №    .

На выполнение курсового проекта по кузнечно-рессорному участку, учащемуся Шоломицкому А.В., курса 3 группы 3053.

Исходные данные:

Среднесуточный пробег  lcc= 140 км.;

Категория условий эксплуатации IV;

Климат очень жаркий, сухой.

| Марка автомобиля | Количество | Пробег в км. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50000 | 75000 | 125000 | 170000 | 250000 |
| ЗИЛ –130 ЗИЛ – 4502 ПАЗ –672 | 15 17 10 | 4 4 3 | 3 5 2 | 2 3 1 | 4 2 2 | 2 3 2 |

Пояснительная записка.

1.    Общая часть

1.1. Введение

1.2. Характеристика объекта

2.    Расчетно-технологическая часть

2.1. Выбор нормативов и коэффициентов корректирования

2.2. Расчет годовой производственной программы

2.3. Расчет годового объема работ

2.4. Расчет численности производственных рабочих

2.5. Подбор технологического оборудования

2.6. Расчет производственных площадей

3.    Организационная часть

3.1  Схема технологического процесса

3.2. Выбор и обоснование режима труда и отдыха

3.3. Охрана труда

4.     Конструкторская часть

5.    Заключение

- Список используемой литературы

Графическая часть.

Лист 1. Чертеж планшетный кузнечно-рессорного участка.

Лист 2. Чертеж сборочный тисков универсальных.

Дата выдачи проекта ___________ Срок окончания __________

Руководитель_______________ ,Председатель_______________

«_____» ___________ 2001 г.  Протокол № __________________

Содержание.

- Общая часть.

  - Введение.

  - Характеристика объекта.

- Расчетно-технологическая часть.

  - Выбор нормативов и коэффициентов корректирования.

2.1.1  Определение трудоемкости.

2.1.2  Определение коэффициента приведения.

2.1.3  Определение числа приведенных машин.

2.1.4  Определение суммарного числа машин.

2.1.5  Выбор и корректировка нормативов.

2.1.6  Определение трудоемкости ЕО.

2.1.7  Определение трудоемкости ТО.

2.1.8  Определение трудоемкости ТР.

2.1.9  Корректировка пробега с учетом кратности.

2.2.1  Определение коэффициента технической готовности.

2.2.2  Определение использования ПС.

2.2.3  Определение годового пробега парка.

2.2.4  Определение числа обслуживания в год.

2.2.5  Определение годовой трудоемкости работ.

2.3     Расчет годового объема работ.

2.3.1  Годовой объем работ по ТР.

2.3.2  Определение постовых работ по ТР.

2.3.3 Определение участковых работ Тр.

2.3.4 Определение суточной программы.

2.3.5 Определение сменной программы по ТО.

2.4     Расчет численности производственных рабочих.

2.4.1  Определение технологического числа рабочих.

    - Определение штатного числа рабочих.

#### 2.4.3  Распределение по видам работ

2.4.4  Подбор технологического оборудования.

2.4.5  Расчет производственных площадей.

2.4.6  Технологическая карта.

- Организационная часть.

  - Схема технологического процесса.

  - Выбор и обоснование режима труда и отдыха.

  - Техника безопасности и пожарная безопасность.

  - Охрана труда.

- Конструкторская часть.

  - Назначение и устройство универсальных тисков.

  - Работа приспособления.

  - Техника безопасности при работе с приспособлением.

- Заключения.

- Список используемой литературы.

1. Общая часть.

1.1 Введение.

Перевозки автомобильным транспортом предполагают использование подвижного состава (автомобилей и автопоездов), находящегося в исправном техническом состоянии.

Исправное техническое состояние означает полное соответствие подвиж-ного состава нормам, определяемым правилами технической эксплуатации, и характеризует его работоспособность.

Работоспособность автомобиля оценивается совокупностью эксплуата-ционно-технических качеств - динамичностью, устойчивостью, экономич- ностью, надежностью, долговечностью, управляемостью и т.д. – которые для каждого автомобиля выражаются конкретными показателями. Чтобы работо-спобность автомобиля в процессе эксплуатации находилась на требуемом уровне, значение этих показателей длительное время должны мало измениться по сравнению с их первоначальными величинами.

Однако техническое состояние автомобиля, как и всякой другой машины, в протцессе длительной эксплуатации не остается неизменными. Оно ухудшается в следствии изнашивания деталей и механизмов, поломок и других неисправностей, что приводит результате к ухудшению эксплуата-ционно-технических качеств автомобиля.

Изменение указанных качеств автомобиля по мере увеличения пробега может происходить также в результате несоблюдения правил технической эксплуатации или технического обслуживания автомобиля.

Основным средством уменьшения интенсивности изнашивания деталей и механизмов и предотвращения неисправностей автомобиля, то есть поддер-жания его в должном техническом состоянии, является своевременное и высококачественное выполнение технического обслуживания.

Под техническим обслуживанием понимают совокупность операций (уборо-моечные, крепежные, регулировочные, смазочные и др.), цель которых – предупредить возникновение неисправностей (повысить надежность) и уменьшить изнашивание деталей (повысить долговечность), а последовательно, длительное время поддерживать автомобиль в состоянии постоянной технической исправности и готовности к работе.

Даже при соблюдении всех мероприятий изнашивание деталей автомобиля может приводить к неисправностям и к необходимости восстановления его работоспособности или ремонта. Следовательно, под ремонтом понимается совокупность технических воздействий, направленных на восстановление технического состояния автомобиля (его агрегатов и механизмов), потерявшего обслуживание и ремонта автомобилей.

Основной документ согласно которому производится ТО и ремонт на автопредприятиях положения о ТО и ремонте ПС автомобильного транс-порта. Согласно этого документа, ТО производится планово-предупреди-тельно, зерез определенный пробег.

Существуют следующие виды ТО и ремонта: ЕО – ежедневное обслужи-вание, направлено в первую очередь на проверку узлов безопасности перед выходом и по возвращению с линии.

ТО-1 – первое техническое обслуживание, проводится через 3-5 тыс. км. ТО-2 – второе ТО, проводится через 10-15 тыс. км. СО – сезонное обслужива-ние, проводится весной и осенью. ТР – текущий ремонт, ремонт направлен-ный на восстановление технически неисправного состояния, исключая базовые детали.

Одним из направлений, позволяющих повысить техническое состояние парка автомобилей при минимальных расходах на строительство производственной базы для ТО и текущего ремонта, является строительство и организация баз централизованного обслуживания и ремонта автомобилей. База централизованного обслуживания обеспечивает ТО и Тр несколько автохозяйств, не имеющих собственной производственной базы. Такая форма организации позволяет сконцентрировать средства механизации производ-ственных процессов, повысить производительность труда и качеств работ.

1.2 Характеристика объекта проектирования.

К кузнечно-рессорным работам относятся ремонт и изготовление деталей с применением нагрева (правка, горячая клепка, ковка деталей) и ремонт рес-сор, имеющих пониженную упругость, поломки отдельных рессорных листов и износ втулок коренных листов.

Детали, требующие ремонта, поступают на кузнечно рессорный участок со склада деталей, ожидающих ремонта. После кузнечных работ детали направ-ляют согласно технологическому маршруту на другие участки для дальней-шей обработки. Готовые детали поступают на участок комплектования.

Новые детали изготовляют из металла, поступающего со склада или с заготовительного участка, после предварительной резки на заготовки.

Рессоры, требующие ремонта, поступают на кузнечно-рессорный участок в собранном виде с разборочно-моечного участка. Здесь их разбирают, дефек-туют и сортируют на годные, негодные и требующие ремонта.

Листы рессор, требующие ремонта, отжигают в печи, после чего им придают требуемую стрелу пробега. Затем рессорные листы термически обрабатывают и рихтуют. Готовые рессорные листы поступают на посты сборки рессор. Некоторое количество поломанных рессорных листов исполь-зуют для изготовления из них листов меньшей длины. Вместо негодных листов изготовляют новые из заготовок полосовой рессорной стали. Собранные рессоры испытывают на стенде и транспортируют на участок сборки.

2 Расчетно – технологическая часть.

2.1 Выбор нормативов и коэффициентов корректирования.

Коэффициент К4 для ЗИЛ – 130.

Пробег с начала эксплуатации (в долях от нормативного до Кр):

пробег−с−начала−эксплуатациипробег−до−Кр= Пробег (в долях от нормативного до Кр);

50300=0,2;   75300=0,3;   125300=0,4;   170300=0,6;   250300=0,8;

К4=0,4;    К4=0,7;    К4=0,7;     К4=1;         К4=1,2; [12, табл. 2,11]

К4ср= К4(1)⋅A1+K4(2)⋅A2+K4(3)⋅A3+K4(4)⋅A4+K4(5)⋅A5A1+A2+A3+A4+A5  (2.1) [19]

где,

К4(1),К4(2),К4(3),К4(4),К4(5)- значение коэффициента технической

готовности автомобилей,

А1,А2,А3,А4,А5-списочное число автомобилей.

К4ср= 0,4⋅4+0,4⋅3+0,7⋅2+1⋅4+1,2⋅24+3+2+4+2=0,706

Коэффициент К4 для ЗИЛ – 4520.

50=;   75=;   125=;   170=;   250=;

К4=0,4;      К4=0,5;          К4=3;     К4=1;       К4=1,2; [12, табл. 2.11]

К4ср=0,4⋅4+0,4⋅5+0,7⋅3+1⋅2+1,2⋅34+5+3+2+3=0,7

Коэффициент К4 для ПАЗ – 672.

50320=0,15;   75320=0,23;   125320=0,39;   170320=0,53;   250320=0,78;

К4=0,5;      К4=0,5;       К4=0,8;      К4=1;         К4=1,3; [12, табл. 2.11]

К4ср=0,5⋅28+0,5⋅8+0,8⋅4+0,8⋅3+1⋅228+8+4+3+2=14+4+3,2+2,4+245=25,645=0,57

2.1.1 Определение трудоемкости.

tтр=tтрн⋅K1K2K3K4K5;  (2.2);  [19]

где,

tтрн - характеризует сколько времени требуется одному рабочему на выполнение данного объёма работ чел⋅ч1000

tтрн-4,0 для ЗИЛ-130

tтрн-??? для ЗИЛ-4502                [12, табл. 2.2]

tтрн-5,3 для ПАЗ-672

К1- коэффициент корректирования, зависящий от категории условий эксплуатации (состояния дороги), [12,табл. 2.8];

К2 - коэффициент корректирования  зависящий от модификации подвижного состава (а/м, прицеп, полуприцеп), [12, табл. 2.9];

К3- коэффициент корректирования зависящий от природно  климатических         условий и агрессивности среды [12, табл. 2.10]

К4- коэффициент корректирования зависящий от пробега с начала эксплуатации в долях от Кр.,[12, табл. 2.11] ;

К4- 0,706 для ЗИЛ-130

К4- 0,7    для ЗИЛ-4502           стр. 11-12

К4- 0,79  для ПАЗ-697

К5- коэффициент корректирования зависящий от количества обслуживаемых и ремонтируемых а/м на АТП и количества технологически совместимых групп ПС, [12, табл. 2.12].

(ЗИЛ –130)        tтр=4,0⋅1,4⋅1⋅1,1⋅1,15⋅0,706=5,001чел⋅ч1000

(ЗИЛ – 4502)      tтр=4⋅1,4⋅1⋅1,1⋅1,15⋅0,7=4,958чел⋅ч1000

(ПАЗ – 672)          tтр=5,3⋅1,4⋅1⋅1,1⋅1,15⋅0,79=7,41чел⋅ч1000

2.1.2 Определение коэффициента приведения.

Кп=tр.пр.tР  (2.3)  [19]

где,

tр.пр. - трудоёмкость ремонта приводимой модели (откорректированная); чел⋅ч1000

для ЗИЛ-130 tр.пр.= 5,001         формула 2.2

для ЗИЛ-4502 tр.пр.= 4,958

tр - трудоёмкость ремонта основной модели;

(ЗИЛ – 130)    Кп=5,0017,41=0,67

(ЗИЛ – 4502)  Кп=4,9587,41=0,669

2.1.3 Определение числа приведённых машин.

Апр=Ап⋅Кп  (2.4) [19]

дге,

Ап−  списочное число машин, стр……

Кп−  коэффициент приведения.

(ЗИЛ – 130)     Апр=15⋅0,67=10шт

(ЗИЛ – 4502)   Апр=17⋅0,669=11шт

2.1.4 Определение суммарного числа машин.

## Таблица 2.1

Распределение по пробегам.

| Марка, модель | Пробег с начала эксплуатации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50000 | 75000 | 125000 | 170000 | 250000 |
| ЗИЛ – 130 ЗИЛ – 4502 ПАЗ–672 | 3 2 3 | 2 3 2 | 3 1 1 | 1 2 2 | 1 3 2 |
|  | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 |

- Для ЗИЛ-130

Апр= 4⋅0,67=2,68≈33⋅0,67=2,01≈22⋅0,67=1,34≈14⋅0,67=2,68≈32⋅0,67=1,34≈1

- Для ЗИЛ-4502

Апр= 4⋅0,669=2,7≈33⋅0,669=2,01≈25⋅0,669=3,34≈32⋅0,669=1,33≈13⋅0,669=2,01≈2

2.1.5 Выбор и корректировка нормативов.

ПАЗ – 672

tЕО=0,7t1=5,5t2=18,0[12,табл2,2]

L1=3500кмL2=14000кмLКр=320000км       [12, табл 2,1]

К1=0,8−периодичность для L1;К1=0,8К2=1−пробег до Кр.            [12, табл 2,8-2,10]

2.1.6 Определение трудоёмкости ЕО.

tЕО=tЕОн⋅К2⋅К5 (2.5) [19]

tЕО=0,7⋅1⋅1,15=0,805 чел⋅ч

2.1.7 Определение трудоемкости ТО.

t=tн⋅К2⋅К5 (2.6) [19]

где,

tн− нормативная трудоемкость единицы ТО данного вида [12, табл. 2.2],

К2,К5− исходные коэффициенты корректирования [12, табл. 2.9; 2.12]

t1=5,5⋅1⋅1,15=6,325 чел⋅чt2=18⋅1⋅1,15=20,7 чел⋅ч

2.1.8 Определение трудоемкости ТР.

tтр=tтрн⋅К1К2К3К4К5 (2.7)  [19]

tтр=5,3⋅1,4⋅1⋅1,1⋅1,15⋅0,78=7,3чел⋅ч1000;

К4ср=0,5⋅2+0,5⋅7+0,8⋅5+1⋅5+1,3⋅62+7+5+5+6=0,78

2.1.9 Корректировка пробега с учетом кратности.

### Таблица 2.2

Корректировка пробегов.

| Вид пробега | Обозна- чение | Пробег, в км. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норматив-ный | Откорректи- рованный | С учетом кратности | Принятый к расчету |
| Средне суточный До ТО 1 До ТО 2 До Кр | Lсс L1 L2 Lкр | 140 3500 14000 320000 | 140 2205 8820 201600 | 140 140Х16 2200Х4 8800Х23 | 140 2200 8800 202000 |

Ln=Lnн⋅К1К3(2.8) [19]

где,

Lnн−нормативная периодичность данного вида ТО [12, табл.2.1],

К1−коэффициент, учитывающий влияние категорий условий эксплуатации на пробег между ТО [12, табл.2.8],

К3−коэффициент, учитывающий природно-климатические условия [12, табл. 2.10]

L1=3500⋅0,7⋅0,9=2205 кмL2=14000⋅0,7⋅0,9=8820 км

Lкр=Lкрн⋅К1К2К3 (2.9) [19]

где,

Lкрн− нормативный пробег базовой модели автомобиля [12, табл. 2.3],

К1,К2,К3− значения этих коэффициентов принимать из [12, табл. 2.8-2.10]

Lкр=320000⋅0,7⋅1⋅0,9=201600 км

n1=L1Lcc  (2.10) [19]

где,

L1−принятая к расчету периодичность ТО-1 в целом по парку или для греп-пы автомобилей, стр……

Lсc− среднесуточный пробег автомобиля (в км).   стр…….

n1=2205140=15,75≈16

n2=L2L1 (2.11) [19]

где,

L1−принятая к расчету периодичность ТО-1 в целом по парку или для греп-пы автомобилей, стр……

L2−принятая к расчету периодичность ТО-2 в целом по парку или для груп-пы автомобилей,  стр……..

n2=88202200=4,01≈4

n3=LкрL2 (2.12) [19]

где,

Lкр− результирующий коэффициент корректирования пробега до первого КР.   стр…….

L2−принятая к расчету периодичность ТО-2 в целом по парку или для груп-пы автомобилей,  стр……..

n3=2016008800=22,9≈23

2.2 Расчет годовой производственной программы.

2.2.1 Определение коэффициента технической готовности.

Характеризует количество технически исправных а/м  на  АТП, стремится к единице.

αТ=11+LccДор⋅К4'1000+ДкрLкр.ср  (2.13) [19]

где,

Дор−дни простоя в ТО и текущем ремонте, дней

Дор=0,30 дня [12,табл 2.6]

Дкр− дни простоя в капитальном ремонте на авто ремонтном заводе дней, Дкр=20 дней [12,табл 2.6]

К4'− коэффициент корректирования в зависимости от пробега и начала эксплуатации (безразмерная величина), стр…….

Lкр.ср− средне – взвешенный пробег до кап. ремонта (в км), стр…..

Lсc− среднесуточный пробег автомобиля (в км).   стр…….

αТ=11+1400,5⋅0,861000+20202000=0,93

K4ср'=0,7⋅8+0,7⋅7+0,7⋅5+1⋅5+1,3⋅631=26,831=0,86

2.2.2 Определение использования подвижного состава.

Характеризует количество используемых на АТП а/м, стремится к единице и всегда меньше коэффициента технической готовности, т.к зависит от вида а/м, выполняемой работы и количества водителей.

αu=αТ⋅Др.г.⋅КuДк.г.  (2.14) [19]

где,

Др.г.−дни работы в году (согласно Суханова при 5 дневной рабочей недели 255 раб. дней в году, при 6 дневной 305 дней в году если без выходных 365 дней в году только автомобилей),

Дк.г.−дни календарные в году (365 в днях),

Кu−коэффициент учитывающий количество недоиспользованного подвижного состава по эксплуатационным причинам согласно Суханова (норматив 0,93-0,97),

αТ−расчетный коэффициент технической готовности автомобиля.  стр….

αu=0,93⋅357⋅0,97365=0,88

2.2.3 Определение годового пробега парка.

Lп.г.=Апр.⋅αu⋅lсс⋅Дк.г.  (2.15) [19]

где,

Апр.− количество приведенных машин, стр…..

αu− коэффициент использованных машин, стр…..

lсc− среднесуточный пробег автомобиля (в км). стр…….

Дк.г.−  дни календарные в году (365 в днях)

Lп.г.=31⋅0,88⋅140⋅365=1394008;  км

2.2.4 Определение числа обслуживаний в год.

N2=Lп.г.L2  (2.16) [19]

где,

L2−принятая к расчету периодичность ТО-2 в целом по парку или для груп-пы автомобилей,  стр……..

Lп.г.− годовой пробег парка, стр……..

N2=13940088800=158обсл.

Определение количества ТО – 1 в год.

N1=Lп.г.L1−N2 (2.17) [19]

где,

Lп.г.− годовой пробег парка, стр……..

L1−принятая к расчету периодичность ТО-1 в целом по парку или для греп-пы автомобилей, стр……

N1=13940082200−158=475обсл.

Определение количества ЕО в год.

NЕО=Lп.г.Lcc (2.18) [19]

где,

Lп.г.− годовой пробег парка, стр……..

Lсc− среднесуточный пробег автомобиля (в км). стр…….

NЕО=1394008140=9957шт.

Определение количества СО в год.

NCО=2⋅Апр. (2.19) [19]

где,

Апр.− количество приведенных машин. стр…

NСО=2⋅31=62шт.

Определение количества Д – 1 в год.

NД−1=1,1⋅N1+N2 (2.20) [19]

где,

N1−число ТО-1 в год. стр…

N2−число ТО-2 в год. стр…

NД−1=1,1⋅475+158=680обсл.

Определение количества Д – 2 в год.

NД−2=1,2⋅N2(2.21) [19]

где,

N2.−число ТО-2 в год. стр…

NД−2=1,2⋅1,449=273,86обсл.

2.2.5 Определение годовой трудоёмкости работ.

Годовая трудоёмкость по ТО – 1.

T1=N1⋅t1 (2.22) [19]

где,

t1- трудоемкость единицы подвижного состава, чел⋅ч стр…

N1−число ТО-1 в год. стр…

T1=475⋅6,325=3004,37чел⋅ч

Годовая трудоёмкость по ТО – 2.

Т2=N2⋅t2 (2.23) [19]

где,

N2−количество ТО-2 в год, стр……..

t2− коэффициент трудоемкости ТО, стр…….

Т2=158⋅20,7=3270,6чел⋅ч

Годовая трудоёмкость по Д – 1.

ТД−1=NД−1⋅tД−1 (2.24) [19]

где,

NД−1−количество Д-1 в год, стр…….

tД−1=t1⋅C100 (2.25) [19]

С=9;

где,

t1− коэффициент трудоемкости ТО.  стр…….

С− процент выпадающий на долю диагностических работ из общего объема работ по данному виду ТО [19, стр.31 табл.4]

tД−1=6,325⋅9100=0,569ТД−1=680⋅0,569=386,92

Годовая трудоёмкость Д – 2.

ТД−2=NД−2⋅tД−2 (2.26) [19]

tД−2=t2⋅C100 (2.27) [19]

где,

С=7;

t2−коэффициент трудоемкости ТО.  стр…….

tД−2=20,7⋅7100=1,449ТД−2=189⋅1,449=273,86

2.3 Расчет годового объема работ.

2.3.1 Годовой объем работы по Тр.

Ттр=Lп.г⋅tтр1000(2.28) [19]

tтр−годовая трудоемкость, стр…..

Lп.г−годовой пробег парка, стр…

Ттр=1394008⋅7,31000=10176,25;   чел⋅ч1000

Тспр.n=С⋅Тn(2.29) [19]

С=0,15

Тсп.р.1=0,15⋅3004,37=450,65;   чел⋅ч

Tсп.р.2=0,15⋅3270,6=490,59;чел⋅ч

Тn'=Tn+Tсп.р.n(2.30) [19]

где,

Tn−годовая трудоемкость по ТО-1,2  стр…….

T1'=3004,37+450,65=3455,02;   чел⋅ч

Т2'=3207,6+490,59=3698,19;   чел⋅ч

Ттр'=Ттр−(Тсп.р.1+Тсп.р.2)(2.31) [19]

Ттр'=10176,25−(450,65+490,59)=9235,01;   чел⋅ч

2.3.2 Определение постовых работ по Тр.

Данные работы производятся в зоне Тр, к ним относятся в основном разборо-сборочные работы и регулировочные.

Ттр.п=Ттр'⋅С100  (2.32) [19]

где,

С-% работ постовых или участковых [19,  С=44]

Ттр.п=10176,2⋅44100=4477,52;   чел⋅ч1000

2.3.3 Определение участковых работ Тр.

Ттр.у=Ттр'⋅С100 (2.33) [19]

С-% работ данного участка(С=19,9);

Ттр.у=10176,2⋅19,9100=2025,06;   чел⋅ч1000

2.3.4 Определение суточной программы.

NCn=NnДр.з. (2.34) [19]

где,

Nn - годовая программа по ТО,

Др.з. - дни работы зоны [19]

NC1=346305=1,1;  обсл.NC2=NCЕО=9957305=32,64;   обсл.

2.3.5 Определение сменной программы по ТО.

Сменная программа является показателем для определения метода обслуживания

NСМn=NnДр.з⋅С (2.35) [19]

С−числосмен[19,С=1];

NСМ1=475,64305⋅1=1,5;     обсл.

NСМ2=158305⋅1=0,5;      обсл.

NСМЕО=9957255⋅2=16,3;    обсл.

2.4 Расчет численности производственных рабочих.

2.4.1 Определяем технологическое число рабочих (действительное или явочное).

РТ=ТФР.М.(2.36) [19]

где,

Т – годовая трудоёмкость работ чел⋅ч1000,

ФР.М. - Годовой фонд рабочего места (в часах)

ФР.М.=Тсм⋅(Дк.г.−Дв−Дп)−Дп.п.⋅1  (2.37) [19]

где,

Тсм - продолжительность смены [в часах, 19, табл.2, Тсм=8]

Дк.г. - дни календарные в году (365),

Дв− дни выходные в году,

Дп - дни праздничные (9 дней),

Дп.п.−дни предпраздничные (6 дней),

ФР.М.=8⋅(365−52−9)−6=2426;   часов

РТ=2025,062426=0,8≈1;  чел.

2.4.2 Определение штатного числа рабочих.

Рш=ТФп.р.  (2.38) [19]

где,

Фп.р.−фонд производственного числа рабочих в год (в часах),

Т – годовая трудоёмкость работ чел⋅ч1000,

Фп.р.=Фр.м.−tотп.−tуп.  (2.39) [19]

где,

tотп.−время отпуска в часах,

tуп−потеря времени по уважительным причинам,

tуп=0,04⋅(Фр.м.−tотп.)(2.40), [19]

где,

tуп−потеря времени по уважительным причинам,

tотп.−время отпуска в часах,

tотп.=Дотп.⋅ТСМ (2.41) [19]

где,

Дотп−дни основного отпуска [19, 18 дней],

ТСМ−продолжительность смены в часах [19],

tотп=18⋅8=144;   часаtуп=0,04(2426−144)=91,28;  часа

Фп.р.=2426−144−91,28=2190,72 чел

Рш=2025,062190,72=0,9≈1чел

#### 2.4.3 Распределение по видам работ

#### Таблица 2.3

| ##### Виды работ | ##### С% | Тв | Рт; расчет. | Рт; принятое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кузнечно-рес-сорные. | 3,6 | 366,3 | 0,15 | 1 |
| ##### Медницкие | 2,3 | 234,05 | 0,09 |  |
| Сварочные | 4,8 | 488,4 | 02 |  |
| Жестяницкие | 0,6 | 61,05 | 0,03 |  |
| Арматурные | 8,6 | 875,2 | 0,36 |  |
|  | 19,9 | 2025 | 0,831 | 1 |

Тв=Т'⋅С100;(2.36)[6]

где,

C-процент данного вида работ

Т- трудоемкость участкового объекта

Тв=3,6⋅10176,2100=366,3   чел⋅ч1000

Тв=2,3⋅10176,2100=234,05чел⋅ч1000

Тв=4,8⋅10176,2100=488,4чел⋅ч1000

Тв=0,6⋅10176,2100=61,05чел⋅ч1000

Тв=8,6⋅10176,2100=875,2чел⋅ч1000

Рт=ТвФрм(2.37)[6]

где,

Tв- трудоемкость трудовая данного вида работ

Фрм- годовой производительный фонд времени рабочего места при односменной работе, ч

Рт=875,22426=0,36(чел)

Рт=366,32426=0,15(чел)

2.4.4 Подбор технологического оборудования.

#### Таблица 2.5

| Оборудование, приборы, прис-пособления, специальный инструмент. | Модель (тип) | Принятое количество | Габаритные размеры в плане, мм | Общая зани-маемая площадь, м2 | Потребляе-мая мощно-сть, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стенд для разборки и сборки рессор. | планировочный | 1 | 1500X1300 | 1,95 | - |
| Станок для рихто-вки рессорных листов. | 2470 (АСО) | 1 | 700X600 | 0,42 | 2,8 |
| Машина для формовки и закалки рессорных листов. | 140 (АКТБ) | 1 | 2250X1820 | 4,1 | - |
| Стенд для испыта-ния рессор. | 75 (АКТБ) | 1 | 1950X650 | 1,27 | 2,8 |
| Кузнечный горн на 2 огня. | # НП-016 | 1 | 2200X100 | 2,2 | - |
| Двурогая наковальня | планировочный | 1 |  600 | 0,28 | - |
| Ковочный пнев-матический молот. | МБ-412 | 1 | 2400X1200 | 2,88 | 100 |
| Сварочный трансформатор. | ТС-300 | 1 | 763X524 | 0,39 | 20,0 |
| Камерная термическая печь | Н-30 | 1 | 950X450 | 0,43 | 30,0 |
| Слесарный верстак. | планировочный | 1 | 3000X800 | 2,4 | - |
| Стеллаж для деталей. | планировочный | 1 | 2800X450 | 1,26 | - |
| Шкаф для инструментов. | планировочный | 1 | 600X400 | 2,4 | - |

Продолжение таблицы 2.5

| Оборудование, приборы, прис-пособления, специальный инструмент. | Модель (тип) | Принятое количество | Габаритные размеры в плане, мм | Общая зани-маемая площадь, м2 | Потребляе-мая мощно-сть, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Столы для газосва-рочных и электро-сварочных работ. | планировочный | 2 | 600X400*2 | 4,8 | - |
| Ящик с песком. | планировочный | 1 | 600X600 | 3,6 | - |

2.4.5 Расчет производственных площадей

ПАЗ-672 – 7150X2400

Fа=7,15⋅2,4=17,16м2

Fу=Kпл(ΣFоб+Fа⋅П),м2(2.42), [18]

где,

Kпл-коэффициент плотности расстановки оборудования, [     , табл. 2.5]

ΣFоб-суммарная площадь оборудования в плане, м2

Fа- площадь автомобиля, м2

П - число постов.

F= 5(28,38+17,16⋅1)=227,7м2

Принимаю площадь уч-ка 12 X 18 =216м2

2.4.6 Технологическая карта.

ТР автомобиля ПАЗ-672

Содержание работ: ремонт рессор .

Трудоемкость работ________________ чел * мин.___________

Исполнители 1 чел.

Специальность и разряд рабочего авто слесарь 4-раззряда.

### Таблица 2.5

| № п/п | Наименование операций, переходов и приемов | Место выполнение операций | Число мест или точек обслуживания | Оборудование и инструмент | Тр, чел*м. | Технические условия и указания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продолжение таблицы 2,5

| № п/п | Наименование операций, переходов и приемов | Место выполнение операций | Число мест или точек обслуживания | Оборудование и инструмент | Тр, чел*м. | Технические условия и указания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снять рессоры - ослабить затяжку гаек стремянок - поднять домкра-том а/м, так, чтобы рессора разгрузи-лась, но колесо не отрывалось от пола - отвернуть болты крышек переднего и заднего кронш-тейнов рессор, и снять нижние резиновые подушки. - Поднять а/м домк-ратом установлен-ным подрамой, настолько, чтобы концы рессор вышли из кронш-тейнов, снять рес-соры. |  |  | Гаечный ключ Домкрат Ключ Домкрат | 10 10 20 30 | Очистить резьбовые соединения. Застопорить автомо-биль. Очистить крышки кронштейнов. |
| 2 | Разборка рессоры 1 Отвернуть гайки хомутов и снять детали хомутов. 2 Сжать центральную часть рессоры тисками отвернуть гайки центрального болта и, ослабив тиски, разо-брать рессору 3 Промыть керосином все листы рессоры, протереть и осмотреть. 4 Заменить сломанные листы или листы с трещинами и другие неисправные детали. 5 Довести рихтовкой, если это требуется, радиусы изгиба испра-вных листов до вели-чин. 6 Переклепать ослабевшие заклепки чашек и хомутов. | Ключ Тиски, ключ Ванна ске-росином и щеткой, ветош Станок для рихтовки рессорных листов Двурогая наковальня | 15 40 30 20 35 45 |  |  | Очистить резьбовые соединения, провести дефектовку Годные листы, поте-рявшие упругость, отжигают, гнут, зака-ливают и по вогнутой стороне обрабатыва-ют дробью. |

###### 3.Организационная часть.

3.1 Схема технологического процесса

Зона ТР

Поступление на участок

Разборка

Дефектовка

Годные

|  |  |  |  |  | Требующие ремонта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утиль |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сборка и испытание |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт |  |  |

| Основной склад |  |
| --- | --- |
| Промежуточный склад |  |

Деталь поступает на участок, ее разбирают, при необходимости моют, затем отправляют на дефектовку. После этого детали сортируют, негодные отправляют в утиль, детали требующие ремонта ремонтируют, годные    детали отремонтированные, а также новые или   изготовленные самостоятельно, поступают на сборку и испытание.

3.2. Выбор и обоснование режима труда и отдыха.

Производительность труда на АТП находится в прямой зависимости от технического состояния автомобилей. Состояние автомобилей в свою очередь зависит от организации, технологии и качества выполнения работы.

Однако на ряде предприятий планово предупредительная система ТО и ТР, закрепленная положением [20], подменяется системой по потребности. Работы тех.обслуживания подменяются (ТР), на выполнение которого отвлекается до 90% всех ремонтных рабочих и материальных средств.

Основной причиной увеличения объема работ ТР, общих затрат и простоев автомобилей является недооценка роли организации производства. Самая прогрессивная техника не может прогрессивно использоваться при низком уровне организации производства и труда ремонтных рабочих. Чтобы получить высокие результаты нужно перестроить работу применительно к новой системе организации труда.

Работа производственных подразделений, занятых в АТП, ТО, ТР, должна быть согласована с режимом работы автомобилей на линии.

Выход автомобилей на линию: с 7.00 до 9.00 часов утра.

Возращение автомобилей с линии: с 17.00 до 21.00 часов вечера.

Обеденный  перерыв: с 12.00 до 13.00

Работа участка: с 8.00 до 17.00

График межсменного времени работы автомобилей на линии совмещенный

с графиком работы рессорно - кузнечного участка.

Аи

|  |  |  | Тмс Трл Трл Тмс |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ##### Часы суток |
|  | Рабочии смены |  | III смена I смена II смена |
|  | Работа на линии |  |  |
|  | Работа участка |  |  |

Тмс- межсменное время

Трл- время работы автомобиля на линии

3.3 Техника безопасности и пожарная безопасность.

Начиная с 1974 г. в перспективных и текущих планах социального и экономического развития России имеется раздел ,, Охрана природы “.

К началу 1982 г. создано и внедряется свыше 30 стандартов по охране природы. В основополагающем стандарте по управлению промышленными предприятиями и производственными объединениями (ГОСТ 24525.0-80) функция защиты окружающей среды поставлена в один ряд с выполнением государственного плана.

Прямое негативное воздействие автомобилей на окружающую среду связано с выбросами вредных веществ в атмосферу, шумом и различными электромагнитными излучениями.

Косвенное влияние автомобильного транспорта на окружающую среду связано с тем, что автомобильные дороги, стоянки, предприятия обслуживания занимают все большую и ежегодно увеличиваются площадь, необходимую для жизнедеятельности человека.

Основные требования по технике безопасности в тепловых цехах состоят в устройстве местных отсосов и общеобменной вентиляции.

Наковальня в кузнице должна быть надежно прикреплена к основанию, кувалды и молотки надежно закреплены на рукоятках. Во избежание образования (при утечке), взрывоопасной смеси необходимо кислородные баллоны хранить отдельно от баллонов с ацетиленом. На сварочном посту разрешается иметь не более одного ацетиленового и одного кислородного баллона; кислородный баллон следует устанавливать на расстоянии не менее 5 м от рабочего места сварщика. Сварку и резку следует производить только в защитных очках. При электросварочных работах следует обязательно применять щетки и шлемы с защитными стеклами и надежно изолировать токонесущие провода. Должно быть обеспечено удобство работы на стендах и надежность крепления агрегатом, удлинителями к ключам, подкладками под зев ключа. Должно быть обеспечено удобство работы на стендах и надежность крепления агрегатов. Паяльные лампы, электрические и пневматические инструменты разрешается выдавать только лицам, прошедшим инструктаж и знающих правила обращения с ними.

Пожар- неконтролируемое горение вне специального очага, наносящие материальный ущерб. Крупные пожары нередко принимают характер стихийного бедствия и сопровождаются несчастными случаями с людьми. Особенно опасны пожары в местах хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов.

Исключение причин возникновения пожаров- одно из важнейших условий обеспечения пожарной безопасности на АТП. На предприятии следует своевременно организовывать противопожарный инструктаж и занятия по пожарно-техническому минимуму. На территории, в производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях необходимо установить строгий противопожарный режим. Должны быть отведены и оборудованы специальные места для курения. Для использованного обтирочного материала предусматривают металлические ящики с крышками.Для хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ определяют места и устанавливают допустимые количества их единовременного хранения.

Территорию АТП надо систематически очищать от производственных отходов, территория проектируемого участка должна быть оснащена первичными средствами защиты пожаротушения.

Пожарная безопасность должна соответствовать: требованиям ГОСТа 12.1.004-85, строительным нормам и правилам.

3.4 Охрана труда

Условия и безопасность труда зависят как от совершенства применяемых машин, технологии и организации производства, так и от окружающей рабочих санитарно-гигиенической обстановки, т.е по показателям темпера-туры, относительной влажности, скорости движения воздуха и освещенности в производственных помещениях. Научно обоснованная окраска оборудования и производственного помещения способствуют повышению производительности труда до 20%, сокращению травматизма на 35-40% и снижению брака производства в два раза.

Для предупреждения негативных случаев необходимо: повышать культуру производства, инструктировать рабочих по безопасности, приемам работы, контролировать соблюдение  правил техники безопасности, привлекать общественность к решению вопросов охраны труда, не допускать нарушения технологического процесса, следить за исправностью оборудования, приспособлением и инструментов, не загромождать проходов и проездов, следить за сохранностью защитных ограждений, обеспечивать работающих спецодеждой.

4. Конструкторская часть.

4.1. Назначение и устройство универсальных тисков.

Тиски служат для закрепления обрабатываемых деталей на фрезерных и строгальных станках.

4.2. Работа приспособления.

Корпус (1, рис 2) прикрепляют к столу станка четырьмя болтами, которые входят в прорези основания корпуса (на чертеже болты не показаны). Обрабатываемую деталь закладывают м/у двумя стяжными пластинами (4, рис 2), одна из которых прикреплена винтами (8, рис 2) к корпусу, другая к подвижной губке (2, рис 2). Ходовой винт (3, рис 2), имеющий прямоуголь-ную резьбу правого направления, фиксируется от осевого перемещения буртиками, упирающимися в торцы отверстия корпуса (1, рис 2) и крышки (5, рис 2). При перемещении подвижной губки влево обрабатываемая деталь зажимается м/у пластинками. Чтобы губка не приподнималась, к ней снизу болтами (7, рис 2), прикреплены две направляющие планки (6, рис 2).

4.3 Техника безопасности.

Тиски должны быть надежно закреплены к основанию, губки тисков не должны быть изношены и хорошо удерживать ремонтируемые агрегаты. Следить за тем, чтобы одежда рабочего не попала в тиски при их зажимании. Запрещается пользоваться удлинителями при зажиме тисков, подкладывать м/у деталью и губками подкладки.

5 Заключение.

5 Заключение.

В процессе проектирования участка рессорно - кузнечного было дано три марки автомобилей (ЗИЛ, ЗИЛ, ПАЗ) работающих в очень жарком, сухом климате, со среднесуточным пробегом 140 км., с I\/ категорией условий эксплуатации.

При расчете трудоемкости АТП выяснилось, что автомобиль марки ПАЗ-672 имеет большую трудоемкость, чем автомобили ЗИЛ-130 и  ЗИЛ - 4502. В связи с этим ПАЗ был взят за основную модель. Годовой пробег автомобилей составил 1394008 км.

Коэффициент использования подвижного состава почти равен коэффициенту технической готовности ПС, что говорит о хорошей организации труда на данном АТП.

Проектируемый рессорно - кузнечный участок, на АТП был расположен в соответствии с различными требованиями ГОСТа, а также от специализации участка и его размеров.

6 Список используемой литературы.

Литература.

1.   Верещак В.П., Абелевич Л.А. Проектирование автотранспортных

предприятий: Справочник инженера.-М.: Транспорт, 1973.-328 с.

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих/Госкомуд СССР. М.: Машиностроение, 1986. Вып. 2.-606 с.

- Клейнер Б.С., Тарасов В.В. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Организация и управление. – М.: Транспорт, 1986.-236 с.

- Клебанов Б.В. Проектирование производственных участков авторемо-нтных предприятий. – М.: Транспорт, 1975.-178 с.

- Крамаренко Г.В., Барашаков Н.В. Техническое обслуживание автомо-билей – М.: Транспорт, 1982.-368 с.

- Малышев Б.А. Справочник технолога авторемонтного производства. – М.: Транспорт, 1977.-431 с.

- Матвеев В.А., Пустовалов П.Л. Техническое нормирование ремонтных работ в сельском хозяйстве. – М.: Колос, 1979.-227 с.

- Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания.-М.: Транспорт, 1985.-230.

- Общемашиностроительные нормативы режимов резания и времени для технического нормирования/Госкомуд СССР.-М.: Машиностроение, 1974.-198 с.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта: ОНТП-01-86/Минавтотранс РСФСР.-М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1986.-128 с.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования авторемонт-ных предприятий: ОНТП-02-86/Минавтотранс РСФСР.-М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1986.-132 с.

- Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта/Минавтотранс РСФСР.-М.: Транспорт, 1988.-74 с.

- Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного транспорта/НИИАТ, ГосавтотрансНИИпро-ект.-М.: Транспорт, 1976.-98 с.

- Руководство по организации и технологии технического обслуживания грузовых автомобилей с применением диагностики для автотранспо-ртных предприятий различной мощности: МУ-200-РСФСР-12-0139-81. На примере автомобилей ЗИЛ-130/Минавтотранс РСФСР.-М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР, 1981.-88с.

- Руководство по текущему ремонту (постовые работы) автомобилей КамАЗ-5320, -5511, -5410, прицепов ГКБ-8350, полуприцепов ОдАЗ-9370; РТ-200-РСФСР-15-0061-81. Часть 1/Техническое управление Минавтотранса РСФСР.-М.: ЦНИИТЭИпищепрома, 1984.-321 с.

- Специализированное технологическое оборудование: Номенклатурный каталог/Минавтотранс РСФСР.-М.: ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР.-1986.-185 с.

- Специализированное технологическое оборудование: Изменения и дополнения к номенклатурному каталогу изд. 1986 г./Минавтотранс РСФСР.-М.: ЦБНТИ Минантотранса РСФСР, 1987.-18 с.

- Спичкин Г.В., Третьяков А.М. Практикум по диагностированию автомобилей/Учеб. Пособие для СПТУ.-2-е изд., перераб. И доп.-М.: Высшая школа, 1986.-439 с.

- Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Пособие по курсовому и дипломному проектированию.-М.: Транспорт. 1991.-158 с.

- Типовые проекты рабочих мест на автотранспортном предприятии / НИИАТ (Ленинградский филиал). КазНИИПИАТ, ГосавтотрансНИИ-проект.-М.: Транспорт, 1977.-197 с.

- Шадричев В.А. .Основы технологии автомобилестроения и ремонта автомобилей.-Л.: Машиностроение, 1976.-560 с.