Магистральные седельные тягачи, 4*2. Все Евро-II

| № | Седельные тягачи | Габаритные размеры, мм |  |  | База | Сочлененное расстояние, мм | Дорожный просвет, мм | Радиус разворота, м | Масса, кг |  |  | Нагрузка на седло, кг | Двигатель |  |  | Nуд, кВт/л | Число ступеней КПП | Vmax, км/час | Вместимость топливного бака, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  |  |  | Снаряж. | ma (пер.0,68- задняя) | автопоезда |  | Vh, л | Ne, кВт | Mkp , НМ/n-1 |  |  |  |  |
| 1 | Volvo FH-12 | 6125 | 2467 | 3264 | 3800 | 4590 |  | 7,4 | 6545 | 19700 (6700: 13000) | 44000 | 13080 | 12,1 | 338 1700:1800 | 2200 1100:1600 | 27,93 | 14/2 | 85* |  |
| 2 | DAF 95 CF | 6160 | 2490 | 3160 | 3800 |  |  |  | 6535 | 19700 (7100; 13000) | 40000-60000 | 13165 | 12,6 | 355 2000 | 2050 1000 | 28,17 | 16/2 | 85* | 400-750 |
| 3 | Iveco Euro Tehc | 6205 | 2500 | 3100 | 3800 |  | 214 | 7,3 | 7410 | 19000 (7100: 13000) | 44000 | 12515 | 13,8 | 309 1900 | 1900 1400 | 22,4 | 12/3-16/2 | 125 | 300-600 |
| 4 | MAN | 6350 | 2490 | 3251 | 3800 | 4700-5750 | 287 |  | 6800 | 18000 (7500: 13000) | 44000 | 12200 | 12,816 | 378 2000 | 2000 1100:1400 | 29,5 | 16/2 | 85* | 300 |
| 5 | Mercedes-B. Aktros | 6500 | 2489 | 3123 | 3600 |  | 276 |  | 6450 | 19000 (7500: 13000) | 42000 | 11475 | 15,9 | 420 1800 | 2700 1080 | 26,4 | 16/2 | 110-120 85* | 300-1000 |
| 6 | Renault Magnum | 5973 | 2482 | 3574 | 4120 |  | 290 |  | 7475 | 19000 (7500: 13000) | 40000-44000 | 11450 | 16,4 | 412 1900 | 2450 1150 | 25,12 | 9/1-14/2 | 85* |  |
| 7 | Skania 144GA | 5975 | 2490 | 2955 | 3700 |  |  |  | 5995 | 19000 (7500: 11500) | 40000 | 12920 | 14 | 390 1900 | 2300 1100:1500 | 27,88 | 12/2 | 100/85* | 150-600 |
| 8 | MAZ 544021 | 6000 | 2500 | 3500 | 3600 | 4490 | 220 |  | 7600 | 18000 (6600: 11400) | 40000-44000 | 10250 | 12,816 | 338 2000 | 2000 1100:1400 | 26,37 | 16/2 | 120 | 500 |

Магистральные седельные тягачи, 6*2. Все Евро – II.

| 1 | Volvo FH-12 | 7090 | 2467 | 3267 | 36001370 | 5165 |  | 8,2 | 8780 | 33100 7100:26000 | 100000 | 24745 | 12,1 | 338 1700:1800 | 2200 1100:1600 | 27.93 | 14/2 | 85* | 315-805 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MAN | 7475 | 2490 | 3380 | 3825 1400 | 5275- -5375 | 304- -348 |  | 9140 | 33000 7100:26000 | 60000 | 23900 | 18,273 | 441 1900 | 2700 1425 | 24.1 | 16/2 | 85* | 300 |
| 3 | Mercedes-B. Actros | 6825 | 2489 | 3123 | 3300 1350 |  | 276 |  | 7550 | 26000 7100:19000 | 49000 | 18375 | 15.9 | 420 1800 | 270 1080 | 26.4 |  | 110:120 85* | 300-1000 |
| 4 | Skania 144GA | 7080 | 2490 | 2955 | 3500 1305 |  |  |  | 7320 | 28500 7500:21000 | 60000 | 21180 | 14 | 390 1900 | 2300 1100:1500 | 27.86 | 12/2 | 100 85* | 150-600 |
| 5 | MAZ 643026 формула 6*4 | 6550 | 2500 | 3500 | 2850 1350 | 4570 |  |  | 9750 | 26000 7000:19000 | 52000 | 15800 | 11.967 | 294 2000 | 1730 1500 | 24.58 | 16/2 | 123 |  |