# Министерство народного образования

# Республики Саха (Якутия)

# Городское управление образования

# Средняя школа-гимназия № 26

# “ Карбюраторные двигатели “

# Реферат ученика 10 “З”класса

# Лиханди Дмитрия

# г. Якутск 1998г.

# План:

### 1.  Схема карбюратора

### 2. Принцип действия карб. двигателя

### а)  Четырехтактното двигателя

### б)   Двухтактного двигателя

### 3. История создания

### 4. Использование карбюраторных двигателей (заключение)

### 5. Спиок использованной литературы

## Схема карбюратора

### 1- Смесительная камера; 2- Диффузор; 3- Воздушная заслонка; 4-  Запорная игла; 5- Поплавок; 6- Жиклёр;               7- Распылитель; 8- Дроссельная заслонка.

## Принцип действия карбюраторного двигателя

## Принцип действия четырехтактного карбюраторного двигателя

### Рис.1 принцип действия четырехтактного двигателя

### Рабочим циклом  двигателя называется периодически повторяющийся ряд последовательных процессов,  протекающих в каждом цилиндре двигателя и обусловливающих превращение тепловой энергии в механическую работу.  Если рабочий цикл совершается за два  хода  поршня,  т.е.  за  один оборот коленчатого вала, то такой двигатель называется двухтактным.

### Автомобильные двигатели работают, как правило, по четырехтактному циклу, который совершается за два оборота коленчатого вала или четыре хода поршня и состоит из тактов впуска,  сжатия,  расширения (рабочего хода) и выпуска.

### В карбюраторном четырехтактном  одноцилиндровом  двигателе  рабочий цикл (рис.1) происходит следующим образом:

### 1. Такт  впуска (рис.1 a)).  По  мере  того,  как  коленчатый   вал двигателя  делает  первый полуоборот,  поршень 2 перемещается от  ВМТ к НМТ,  впускной клапан 4 открыт,  выпускной клапан 3 закрыт. В цилиндре создается  разряжение  0.07 - 0.095 МПа,  вследствие чего свежий заряд горючей смеси,  состоящий из паров  бензина  и  воздуха,  засасывается через  впускной  газопровод  5  в цилиндр и,  смешиваясь с остаточными отработавшими газами, образует рабочую смесь.

### 2. Такт сжатия (рис.1,b)). После заполнения цилиндра горючей смесью при дальнейшем вращении коленчатого вала (второй  полуоборот)  поршень перемещается  от  НМТ  к  ВМТ  при  закрытых  клапанах 3 и 4.  По мере уменьшения объема температура и давление рабочей смеси повышаются.

### 3. Такт  расширения  или  рабочий  ход  (рис.1,c)).  В конце такта сжатия рабочая смесь воспламеняется от электрической  искры  и   быстро сгорает,  вследствие  чего  температура  и давление образующихся газов резко возрастает, поршень при этом перемещается от ВМТ к НМТ.

### В процессе  такта  расширения  шарнирно связанный с поршнем шатун 1 совершает сложное движение  и  через  кривошип  приводит  во  вращение коленчатый вал. При расширении газы совершают полезную работу, поэтому ход поршня при третьем полуобороте коленчатого вала  называют  рабочим ходом.

### В конце  рабочего  хода  поршня,  при  нахождении  его  около   НМТ открывается  выпускной клапан,  давление в цилиндре снижается до 0.3 - 0.75 МПа, а температура до 950 - 1200 С.

### 4. Такт выпуска (рис.1,  d)). При четвертом полуобороте коленчатого вала поршень перемещается от НМТ к ВМТ.  При этом выпускной  клапан  3 открыт,  и  продукты  сгорания  выталкиваются  из цилиндра в атмосферу через выпускной газопровод 6 .

## Принцип действия двухтактного двигателя

### Двухтактные двигатели отличаются от четырехтактных тем,  что у  них наполнение  цилиндров  горючей  смесью  или  воздухом осуществляется в начале хода сжатия,  а очистка цилиндров от отработавших газов в конце хода  расширения,  т.е.  процессы  выпуска  и  впуска  происходят  без самостоятельных ходов поршня. Общий процесс для всех типов двухтактных двигателей  -  продувка,  т.е.  процесс удаления отработавших газов из цилиндра с помощью потока горючей смеси или воздуха. Поэтому двигатель данного  вида имеет компрессор (продувочный насос).  Рассмотрим работу двухтактного карбюраторного двигателя с кривошипно-камерной  продувкой.

### У  этого  типа  двигателей  отсутствуют  клапаны,  их  роль выполняет поршень,  который при своем перемещении закрывает  впускные, выпускные  и  продувочные окна.  Через эти окна цилиндр в определенные моменты сообщается с впускным и выпускным трубопроводами и кривошипной камерой  (картер),  которая  не  имеет непосредственного  сообщения с атмосферой.  Цилиндр в средней части имеет  три  окна:  впускное, выпускное    и  продувочное,  которое  сообщается  клапаном с кривошипной камерой  двигателя.

### Рабочий цикл  в  двигателе  осуществляется  за два такта:

### 1. Такт сжатия.  Поршень  перемещается  от  НМТ  к  ВМТ, перекрывая  сначала  продувочное,  а затем выпускное окно.  После закрытия поршнем выпускного окна   в  цилиндре    начинается  сжатие ранее  поступившей  в  него горючей смеси.  Одновременно в кривошипной камере    вследствие  ее  герметичности  создается   разряжение, под действием  которого  из  карбюратора   через открытое впускное окно  поступает горючая смесь в кривошипную камеру.

### 2. Такт  рабочего  хода.  При  положении  поршня  около  ВМТ сжатая рабочая смесь  воспламеняется  электрической  искрой  от  свечи,  в результате  чего  температура  и давление газов резко возрастают.  Под действием  теплового  расширения  газов  поршень  перемещается  к  НМТ,  при  этом  расширяющиеся  газы  совершают полезную работу. Одновременно опускающийся поршень закрывает впускное окно  и  сжимает находящуюся в кривошипной камере горючую смесь. Когда поршень  дойдет  до  выпускного  окна,   оно открывается  и  начинается  выпуск  отработавших  газов  в  атмосферу, давление в цилиндре понижается.  При  дальнейшем  перемещении  поршень открывает  продувочное  окно   и сжатая в кривошипной камере горючая смесь перетекает по каналу,  заполняя цилиндр и осуществляя продувку его от остатков отработавших газов.

### Рабочий цикл  двухтактного  дизельного  двигателя   отличается   от рабочего цикла двухтактного карбюраторного двигателя тем, что у дизеля в цилиндр поступает воздух,  а не горючая смесь,  и в  конце  процесса сжатия впрыскивается мелкораспыленное топливо.

### Мощность двухтактного двигателя при одинаковых размерах цилиндра  и частоте  вращения  вала теоретически в два раза больше четырехтактного за счет большего числа рабочих циклов.  Однако неполное  использование хода поршня для расширения, худшее освобождение цилиндра от остаточных газов и затраты части вырабатываемой мощности на  привод  продувочного компрессора  приводят  практически  к  увеличению  мощности  только на 60...70%.

## История создания карбюраторного двигателя

### В 1885  году  немецкие  инженеры  Готлиб Даймлер (1834-1900)  и  Вильгельм  Майбах  (1846-1929)  изобрели легкий,  быстроходный  двигатель  внутреннего  сгорания (ДВС),  использовавший  качестве  топлива  бензин.     Они установили  его  на деревянный  велосипед  и  создали  первый  в  мире    мотоцикл.

### В  1889  году  Даймлер  и  Майбах  построили  первый четырехколесный  автомобиль.  На  этом  автомобиле  впервые  был  установлен  двигатель,  оснащенный четырехступенчатой  коробкой  передач  и  карбюратором. Карбюратор  был  разработан  Даймлером,  в  нем топливо  распыляется,  смешивается  с  воздухом  и подается  в  цилиндр.

### Это  обстоятельство значительно повышало  эффективность  работы  данного  двигателя, впоследствии  названного  карбюраторным.

## Применение карбюраторных двигателей

### Карбюраторные двигатели находят широкое применение в  современной   жизни. Их используют в основном на транспортных средствах (из-за высокой стоимости топлива которые данные виды двигателей используют), к таким транспортным средствам относятся:

### Мотоциклы, Автомобили, а также Катера;  Моторные лодки и т. п.

### Мне бы хотелось сосредоточить ваше внимание на использование карбюраторных двигателей в современном автомобильной промышленности.

### Автомобильный транспорт  создан в результате развития новой отрасли народного  хозяйства  -  автомобильной  промышленности,   которая   на современном  этапе  является  одним из основных звеньев отечественного машиностроения.

### В конце   XIX   века   в   ряде   стран   возникла    автомобильная промышленность. В   царской  России   неоднократно  делались  попытки организовать  собственное  машиностроение.  В  1908  г.   производство автомобилей  было организовано на Русско-Балтийском вагоностроительном заводе в Риге.  В течение  шести  лет  здесь  выпускались  автомобили, собранные  в  основном  из импортных частей.  Всего завод построил 451 легковой автомобиль и небольшое  количество  грузовых  автомобилей.  В 1913 г.  автомобильный парк в России составлял около 9000 автомобилей, из них большая часть - зарубежного производства.

### После Великой  Октябрьской  социалистической  революции практически заново пришлось создавать отечественную автомобильную  промышленность.

### Начало  развития российского автомобилестроения относится к 1924 году, когда в Москве на заводе АМО были построены первые грузовые автомобили АМО-Ф-15.

### В период  1931-1941  гг.  создается   крупносерийное   и   массовое производство  автомобилей.  В 1931 г.  на заводе АМО началось массовое производство грузовых автомобилей. В 1932 г. вошел в строй завод ГАЗ.

### В 1940  г.  начал производство малолитражных автомобилей Московский завод малолитражных автомобилей.  Несколько позже был создан Уральский

### автомобильный  завод.  За годы послевоенных пятилеток вступили в строй:

### Кутаисский,  Кременчугский, Ульяновский, Минский автомобильные заводы.

### Начиная с конца 60-х гг.,  развитие автомобилестроения характеризуется особо  быстрыми  темпами.  В  1971  г.  вступил   в   строй   Волжский автомобильный завод им. 50-летия СССР.

### За последние годы  заводами  автомобильной  промышленности  освоены многие образцы модернизированной и новой автомобильной техники,  в том числе для сельского хозяйства, строительства, торговли, нефтегазовой и лесной промышленности.

## Список использованной литературы

### Глобальная сеть INTERNET

### БЭС. А.M. Прохоров

### История Открытий. Струан Рейд

### Журналы ”За рулем”  №2,№3  1978г. №5, №8 1981г.