Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур огромное значение имеет внесение в почву элементов, необходимых для роста и развития растений. Эти элементы вносятся в почву в виде органических (навоз, торф и др.) и минеральных (продукты химической переработки минерального сырья) удобрений. Производство последних является одной из важнейших отраслей химической промышленности, тесно связанной с производством серной кислоты и связанного азота.

Вырабатываемые химической промышленностью минеральные удобрения подразделяются на:

а) фосфорные (главным образом простой и двойной суперфосфаты и преципитат);

б) азотные (сульфат аммония, аммиачная селитра, кальциевая и натриевая селитры);

в) калийные (хлористый калий и смешанные калийные соли);

г) борные, магниевые и марганцевые (соединения и соли, содержащие эти элементы).

Калиевые удабрения – минеральные вещества содержащие калий; применяются в качестве источника калийного питания с/х растений для повышения их урожайности.

В дореволюционной России калийные удабрения не производились. В СССР за годы довоенных пятилеток на базе открытых советскими учёными месторождений калия создана мощная калийная промышленн-

ость обеспечивающая возрастающую потребность социалистического с/х в калийных удабрениях. В качестве калийных удабрений исполь –

зуются сырые калийные соли (сильвинит каинит) представляющие собой раздроблённые и размолотые соли; концентрированные удабрения

(хлористый калий сернокислый калий) получаемые химической перера –

боткойсырых калийных солей; смешанные (30%-ные и 40%-ные калий –

ные соли) представляющие механическую смесь хлористого калия силь –

винитом или каинитом; сульфат калия-магния или кали-магнезия; дре –

весная торфяная и другаязола.

Сильвинит (mKCL – nNACL) содержат в среднем 14% K2O ( принято

пересчитывать содержание калия в калийных удабрениях на окись калия K2O даже в том случае если удабрение не заключает в себе кисло –

рода); обладает значительной гигроскопичностью при хранении слёжи –

вается.

Каинит употребляемый на удабрение не всегда отвечает формуле

минерала каинита MgSO4 · KCL ·3HO а может представлять собой или

соль близкую по составу к сильвиниту или механическую смесь KCL

MgSO4 NaCL каинита карналлита и других солей. В каините из прикар –

патских месторождений СССР – около 10% K2O 20% Na2O 3-4% MgO 40% CL.

Сырые калийные соли составляют небольшую долю в общей проду –

кции калийных удабрений. Общие недостатки сырых калийных солей низкий процент калия и большое количество балластных компонентов не всегда безвредных для растений. Зерновые злаки (пшеница рожь овёс ячмень) сахарная свёкла и другие корнеплоды не чувствительны к избы-

тку хлора в сырых калийных солях и хорошо их используют. Особенно эффективно внесение сельвинита под свёклу которая положительно реагирует на примесь натрия. Для многих культур (табак виноград чай

цитрусовые плодово – ягодные культуры картофель лён гречиха) избы-

ток хлора вреден он снижает урожай и ухудшает его качество. Поэтому под указанные культуры сырые калийные соли не применяют.

Хлористый калий KCL – основной вид калийных удабрений в России.

Получается из сильвинита который для этого растворяют в горячей воде до состояния насыщения и затем охлаждают раствор; при этом осажда –

ется главным образом KCL а NaCL остаётся в растворе. Химически чистый хлористый калий содержит 632% K2O а сорта идущие на уда –

брение - от 50 до 60% K2O. Это белый мелкокристаллический продукт слабо гигроскопичный при хранении слёживается. Вносится почти под все культуры в том числе и под некоторые с/х растения чувствительные к хлору (в хлористом калии на еденицу действующего вещества прихо –

дится в пять раз меньше хлора чем в сильвините или в каините).

Сернокислый калий сульфат калия K2SO4 получают обменным разложением KCL и MgSO4 а также разложением KCL серной кислотой.

Чистая соль содержит 541% K2O. В технических сортах соли идущих на удабрение 48 – 52% K2O. Это мелкокристаллический порошок сероватого цвета негигроскопичен и не слёживается. Сернокислый калий – хорошее

калийное удабрение для всех культур и лучшее для растений чувстви – тельных к хлору. Внесение сульфата калия под табак виноград чай цитрусовые плодово – ягодные даёт большой прирост уражая и улучшает

его качество.

Смешанные 30%-ые и 40%-ые калийные соли по своей удобрительной ценности занимают промежуточное положение между хлористым калием и сильвинитом. Особенно эффективны при внесении под сахарную и кормовую свёклу. Все применяемые на удабрения калийные соли раство- римы в воде. В почве калий взаимодействуя с почвенным поглощающим

комплексом переходит в поглащённую обменную форму. Доступность калия для растений при этом не теряется но способность к передвиже –

нию в почве (а следовательно к вымыванию из неё) крайне ограничена.

Поэтому калийные удабрения целесообразно заделывать на глубину пахо-

тного слоя. Содержащие хлор сырые калийные соли вносят с осени под зяблевую вспашку. При этом значительная часть хлора вымывается из верхних слоёв почвы а калий остаётся в пахотном слое. В России потре –

бность в калийных удабрениях проявляется на большей части почв но вних особенно нуждаются с\х культуры при возделывании на дегради –

рованных и выщелоченных чернозёмах и на дерново – подзолистых

почвах на лёгких песчаных и супесчаных почвах на трофянисто – болот-

ных и луговых. Для большинства культур калийные удабрения вносят из расчёта около 45 – 60 кг. K2O на 1га. Для культур повышенной потреб –

ностью в калии (свёкла картофель табак и др.) дозы калийных удабре – ний увеличивают до 90 – 100кг. K2O на 1га. Отличным калийным удабре-

нием является зола особенно на кислых почвах где она кроме того нейтрализует вредную почвенную кислотность. Новоз также служит источником калия для растений т. к. содержит в среднем около 06% K2O.

Сульфат калия можно получить взаимодействием хлорида калия и суль- фата магния

2KCL + 2MgSO4 = K2SO4 • MgSO4 + MgCL2

K2SO4 • MgSO4 + 2KCL = 2K2SO4 + MgCL2