Омский Юридический Институт МВД РФ.

# Кафедра тактико-специальной

подготовки.

## Р е ф е р а т

## по топографии

Тема:

Ведение рабочей карты в ОВД и порядок нанесения на нее оперативной обстановки.

Выполнил: курсант I курса Омского Юридического Института МВД РФ рядовой милиции Зайцев С.В. (группа 102).

Омск – 99.

ПЛАН.

I .  Введение

II.  Cодержание

- Виды и назначение простейших графических документов.

- Порядок составления чертежей местности.

- Правила вычерчивания участка местности.

- Требования к графическим документам. Общие правила составления и оформления.

- Цветовое оформление графических документов.

- Подписи на графических документах.

- Общие правила составления и оформления.

- Топографические условные знаки.

- Тактические условные знаки.

III.  Ззаключение

Литература.

ВВЕДЕНИЕ

При организации патрульно-постовой службы, обеспечении охраны общественного порядка, постов наблюдения, засад широко применяются простейшие графические документы, т.е. чертежи местности с нанесенными на них оперативными данными. Такие документы дополняют, поясняют, а иногда заменяют текстовые документы, представляя наглядно и точно данные об оперативной обстановке.

ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ.

В зависимости от топографической основы и способа составления различают следующие виды графических документов: карты с нанесенной обстановкой, планы, схемы, карточки.

К планам и схемам относятся графические документы, составленные обычно по крупномасштабной карте (1:10000 (план) и 1:25000) двумя методами – копированием на просвет и по квадратам в измененном масштабе. В случае необходимости такие планы и схемы уточняются и дополняются глазомерно непосредственно на местности.

В ОВД широкое применение находят следующие схемы:

- схема места происшествия

- схема маршрута патруля

- схема операций по задержанию вооруженных преступников

- схема специальных операций.

Карточка – это простейшие чертежи небольших участков местности, выполняемые непосредственно на местности с одной – двух точек стояния. Все расстояния на чертеже откладываются на глаз, выдерживая по возможности их соотношения. В ОВД составляются следующие виды карточек:

- карточка маршрута пешего патруля

- маршрут патруля на автомобиле, мотоцикле и др.

- карточка поста

На карточках и схемах должен быть текст (легенда или пояснительная записка), в которой описывается порядок несения службы и особые обязанности.

Если графические документы связаны с выполнением боевых задач, то они называются боевыми графическими документами.

В ОВД используются графические документы, предназначенные для:

- розыска преступников;

- задержания или захвата вооруженных преступников;

- проведения специальных операций;

- оценки оперативной обстановки, организации службы и операций;

- для выполнения служебных задач.

Порядок составления чертежей местности.

Планы и схемы составляются обычно по крупномасштабной карте методом: а) копирования на просвет; б) по квадратам в измененном масштабе.

а) Копирование карты на непрозрачную бумагу производиться на просветном столе. При этом копируют необходимые элементы ее содержания.

б) Если требуется иметь схему больше по размеру, чем оригинал карты, то используют метод по квадратам.

В измененном масштабе схемы составляют обычно следующим образом:

- на карте очерчивают в виде прямоугольника участок, который должен быть изображен на схеме, и измеряют его стороны;

- подобный ему прямоугольник строят на бумаге, увеличив (или уменьшив) его стороны в необходимое число раз;

- в пределах вычерченного на бумаге прямоугольника строят координатную сетку, соответствующую сетке на карте;

- с помощью циркуля или миллиметровой линейки переносят по квадратам с карты на бумагу необходимые топографические данные.

Переносить можно и несколько иначе: вначале квадраты координатной сетки карты и схемы разделить на одинаковое число более мелких квадратов, а затем на глаз перенести необходимые данные с карты. После переноса стирают линии мелких квадратов, оставляя лишь координатную сетку.

Карточки составляются непосредственно на местности приемами глазомерной съемки, способом кругового визирования. Способ кругового визирования основан   на применении номерных координат и применяется при наблюдении с одной точки стояния (это может быть любая точка, с которой просматривается местность). Порядок действий следующий:

- ориентируем лист бумаги (на полях листа с помощью компаса наносим стрелку север-юг);

- визируем поочередно на все определяемые точки и прочерчиваем на них направления (карандашом, тонкой линией);

Примечание: при визировании категорически запрещается менять ориентировку места.

- затем определяем расстояние до этих точек (парами шагов, метром, биноклем, глазомерно и т.д.)

- выбираем масштаб карточки (как правило из опыта 1:500 – 1:100 и, отложив по масштабу измеренное расстояние до объекта, показать его).

ПРАВИЛА ВЫЧЕРЧИВАНИЯ УЧАСТКА МЕСТНОСТИ.

При вычерчивании простейших графических документов их масштаб выбирается таким образом, чтобы участок местности свободно разместился на листах бумаги и осталось место для оформления документа. В первую очередь необходимо внимательно осмотреть участок, предназначенный для съемки и решить как его лучше разместить на бумаге, какой выбрать масштаб, со скольки точек производить съемку. Если решили производить съемку с одной точки, то намечают эту точку на местности и определяют наиболее удобное положение этой точки на бумаге. Сориентировав планшет прочерчиваем стрелку север – юг, после чего намечают ориентиры и визируют на них линии, затем проводят в этом направлении тонкие линии. Определив расстояние до этих ориентиров, промером или на глаз, откладывают в масштабе расстояние до соответствующих ориентиров и вычерчивают ориентиры условными знаками. Если участок предназначенный для съемки большой по площади, то съемку производят путем обхода. Сначала осмотром определяют "ходовые" линии, затем определяют масштаб и исходную точку. Двигаясь намеченным маршрутом и одновременно промеряя расстояние парами шагов, последовательно наносят все предметы справа и слева и объекты рельефа. После окончания съемки данные обрабатываются и наносятся на чистовую на плотной бумаге формата А4.

Схема места происшествия обязательно привязывается к долго сохраняющемуся и хорошо видимому объекту. На обратной стороне пишется пояснительная записка (легенда), где сообщается маршрут, его протяженность, время обхода маршрута, время и место отдыха, взаимодействие с ППС (связь с автопатрулями), расстояние до районного отдела внутренних дел, места возможного угона автотранспорта, карманных краж, места возможного нарушения общественного порядка, места связи, позывные и т.д.

ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ.

оБЩИЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ.

Каждый графический документ разрабатываемый в ОВД должен удовлетворять следующим требованиям:

- Достоверность сведений, т.е. все наносимые данные должны быть проверены. Непроверенные или предполагаемые данные должны быть отмечены вопросительным знаком или оговорены на полях документа.

- Наглядность и аккуратность. Каждый графический документ должен наглядно и ясно отражать необходимую обстановку без лишних подробностей. Наглядность документу придает правильное расположение и четкое изображение условных знаков. Главные объекты обстановки должны быть выделены, что делается правильным подъемом документа.

- Полнота нанесения обстановки. Она определяется тем объемом сведений, которые необходимы для работы.

- Точность нанесения обстановки. Должна точно соответствовать расположению (действительному) подразделений и нарядов.

- Своевременная разработка и доставка графических документов на место назначение.

- данные обстановки наносят установленными условными знаками, не затеняя топографические основы документа;

- действительная обстановка наносится условными знаками сплошной линией, а предполагаемые действия – прерывистой линией;

- все надписи располагают параллельно нижнему обрезу схемы (карточки);

НАДЛЕЖАЩЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

- Ориентирование документов. Производиться нанесением стрелки север – юг (левый верхний угол).

- Наименование документа  наносится по центру наверху.

- Гриф и номер экземпляра (правый верхний угол документа).

- Масштаб графического документа (внизу по центру).

- Дата составления документа (левый нижний угол).

- Подпись с указанием должности, воинского звания и фамилии лица, разработавшего документ (наноситься в правом нижнем углу).

Цветовое оформление графических докуметнов.

- Красный цвет – используется для обозначения своих подразделений и нарядов, их задач и действий.

- Синий цвет – используется для обозначения расположения преступников и для пояснительных надписях для них.

- Черный цвет – используется для пояснительных надписей для своих подразделений, для вычерчивания криминалистических условных знаков и условных знаков для схем.

ПОДПИСИ НА ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ.

Подписи названий населенных пунктов и отметок высот располагают параллельно верхним и нижним сторонам схемы и выполняют прямым шрифтом, а подписи названий рек, ручьев, озер и урочищ выполняются наклонным шрифтом, располагая их параллельно условным знакам рек, ручьев и по осям большей протяженности условных знаков озер и урочищ. Наклонным шрифтом выполняется также пояснительный текст и надписи, относящиеся к оформлению документов.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ.

- построение вначале делать простым карандашом тонкими линиями, и затем утолщаются и наносятся окончательно после проверки их правильности;

- кривые линии вначале проводят штрихами;

- для проведения параллельных кривых линий используют циркуль или полоску бумаги;

- внемасштабные условные знаки местных предметов вычерчивают в 2 –3 раза крупнее, чем в масштабе 1:25000, т.е. примерно 5 мм;

- для удобства ориентирования на местности на графическом документе наносится стрелка север – юг. Для сопоставления с картой 1 – 2 общих с ней ориентиров или общую координатную сетку;

- условные знаки органов внутренних дел, войск, огневых средств наноситься на документы в соответствии с действительным положением их на местности и располагают по направлению действий. Внутри или рядом с условными знаками указывается количество и тип этих средств;

- фактические действия ОВД и войск наносятся установленными условными знаками сплошной линией, а предполагаемые или намечаемые действия – пунктиром;

- для большей наглядности некоторые условные знаки при вычерчивании оттеняют утолщенной линией.

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ.

Толщина линий условных знаков:

Утолщенные линии примерно 0,2 мм  применяются для вычерчивания границ населенных пунктов, лесов, берегов рек и озер, грунтовых дорог.

### Тонкие линии – для вычерчивания дорог линии, болот, штриховки населенных пунктов, озер рек.

Населенные пункты показываются черным цветом в виде замкнутых фигур, очертания которых сходно с конфигурацией внешних границ населенных пунктов. Внутри таких фигур наносят штриховка тонкими линиями.

Если населенный пункт состоит из нескольких кварталов отстоящих друг от друга более 5 мм в масштабной схеме, то каждый квартал вычерчивается отдельно. Улицы указываются только в местах подхода к ним шоссе и т.д. Ширина условных знаков улицы от 1 – 2 мм, в зависимости от масштаба схемы и ширины улицы. Шоссейные и улучшенные грунтовые дороги вычерчиваются тонкими параллельными линиями черного цвета с просветом 1 – 2 мм, а грунтовые, проселочные дороги 0,2 – 0,4 мм сплошными утолщенными линиями. Железная дорога наносится линией черного цвета толщиной 1 – 2 мм с чередованием светлых и темных полос 4 – 5 мм. Реки вычерчиваются одной или двумя линиями синего цвета. Надпись, если из всех заглавных букв, то река судоходная. Лес показывается зелеными овалообразными знаками и располагаемые вдоль контура леса. Элементы рельефа изображаются горизонтально.

ТАКТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ.

К тактическим знакам относят пункты управления, общие тактические знаки, посты, наряды, стыки между нарядами, отделениями, взводами, ротами, все криминалистические знаки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, при составлении простейших графических документов сотрудник ОВД  должен обладать элементами штабной культуры, т.к. эти документы требуют при выполнении точности,  достоверность, наглядность и аккуратность.

ЛИТЕРАТУРА.

- Псарев "Топографическая подготовка командира" Москва 1986 год.

- Николаев А.С.  "Военная топография" Москва 1976 год.

- Справочник по военной топографии. А.М. Говорухин, А.М. Куприн, А.И. Коваленко, М.В. Гамезо. Министерство Обороны. Москва 1980 год.

- Устав ППС.