# Выбор элементов и конструкции системы управления расстойным шкафом

## Состав системы управления

Исходя из требований, предъявляемых к системе управления расстойным шкафом, входящим в состав минипекарни, в данном дипломе была выбрана следующая конструкция СУ, представленная на чертежах.

В состав данной системы управления входят следующие элементы:

- Блок подогрева и увлажнения циркулирующего воздуха

  - Конструктивные элементы

    - Герметичная металлическая емкость ;

    - Верхняя крышка;

    - Крышка ТЭНов;

    - Крышка датчиков уровня воды;

  - Нагревательные элементы (ТЭНы)

    - ТЭН подогрева воздуха;

    - ТЭН подогрева воды;

  - Элементы систем подачи и слива воды

    - Фильтр поступающей воды;

    - Электроклапан подачи воды;

    - Электроклапан подачи воды для очистки от накипи;

    - Наливные и сливные трубопроводы;

    - Сливной насос;

  - Элементы системы циркуляции влажного воздуха

    - Циркуляционный вентилятор;

    - Приводной мотор циркуляционного вентилятора (асинхронный трехфазный двигатель);

    - Воздуховод;

  - Датчики

    - Датчик температуры циркулирующего воздуха;

    - Датчик относительной влажности циркулирующего воздуха;

    - Датчик предельно допустимой температуры ТЭНов;

    - Датчики уровня воды

      - Датчик максимального уровня воды;

      - Датчик минимального уровня воды, при котором начинается ее доливка;

      - Датчик опасного, вследствие оголения ТЭНов поддержания влажности, уровня воды;

- Блок электронной системы автоматического управления

  - Автоматический отключатель;

  - Предохранители;

  - Преобразователь частоты ACS 301-2P6-1 фирмы АББ;

  - Система автоматического управления;

  - Реле включения ТЭНов

    - Реле включения ТЭНа поддержания температуры циркулирующего воздуха;

    - Реле включения ТЭНа поддержания относительной влажности циркулирующего воздуха;

  - Трансформатор для питания мотора сливного насоса;

  - Задатчики

    - Задатчик скорости вращения циркуляционного вентилятора;

    - Задатчик допуска поддерживаемой температуры;

  - Разъемы

    - Разъем питания;

    - Разъем датчиков;

    - Разъем панели управления;

    - Разъем сервисный, служащий для наладки, контроля и поиска неисправности в системе управления расстойным шкафом;

- Панель управления

  - Выключатели

    - Выключатель питания;

    - Выключатель управления;

  - Задатчики

    - Здатчик температуры;

    - Задатчик влажности;

  - Индикатор температуры;

  - Индикаторные лампы

    - Лампа включения питания;

    - Лампа возникновения неисправности;

    - Лампа включения сливного насоса;

    - Лампа включения ТЭНа поддержания температуры циркулирующего воздуха;

    - Лампа включения ТЭНа поддержания относительной влажности циркулирующего воздуха;

## Принцип работы системы управления расстойным шкафом

При включении выключателя питания СУ расстойным шкафом запускает мотор циркуляционного вентилятора, который обеспечивает циркуляцию воздуха в камере расстойного шкафа. При этом на панели управления загорается лампа включения питания. Скорость вращения мотора циркуляционного вентилятора, влияющая на скорость циркуляции воздуха, задается с помощью задатчика скорости циркуляционного вентилятора и поддерживается с помощью преобразователя частоты. Одновременно происходит слив воды из блока подогрева и увлажнения циркулирующего воздуха с последующим набором новой воды и переходом в режим очистки ТЭНов поддержания влажности от накипи, путем их кратковременного включения с непрекращающимся сливом и набором воды. Во время этой операции на панели управления горит лампа Слив/Очистка.

При включении выключателя управления СУ переходит в режим поддержания температуры и относительной влажности, заданных задатчиками температуры и влажности.

При недостаточной температуре циркулирующего воздуха в камере расстойного шкафа система управления выдает сигнал на включение ТЭНов поддержания температуры, которые, находясь в потоке циркулирующего воздуха, нагревают его, а он, в свою очередь, передает энергию тестовым заготовкам, расположенным на тележках в камере расстойного шкафа. О работе ТЭНов поддержания температуры воздуха информирует соответствующая лампа на панели приборов, горящая при включенных ТЭНах. При превышении температуры циркулирующего воздуха заданной с помощью задатчика температуры на панели управления на величину допуска, установленного задатчиком допуска на поддерживаемую температуру, система управления выдает сигнал на отключение ТЭНов поддержания температуры. Циркулирующий в камере расстойного шкафа воздух за счет потерь энергии через стенки и на прогрев тестовых заготовок и тележек начинает охлаждаться. При понижении его температуры до нижнего значения допуска, система управления выдает сигнал на включение ТЭНов подогрева воздуха. Таким образом обеспечивается поддержание заданной температуры циркулирующего в камере расстойного шкафа воздуха.

Поддержание относительной влажности циркулирующего в камере расстойного шкафа воздуха происходит аналогично. При недостаточной влажности система управления выдает сигнал на включение ТЭНов поддержания влажности, которые, находясь в воде, нагревают ее. При этом испарившаяся часть воды идет на увлажнение циркулирующего в камере расстойного шкафа воздуха. При достижении заданной с помощью задатчика относительной влажности на панели управления влажности воздуха система управления выдает сигнал на отключение, а при ее понижении (за счет конденсации) на величину допуска - на включение ТЭНов поддержания влажности. О работе ТЭНов поддержания относительной влажности воздуха в камере расстойного шкафа информирует соответствующая лампа на панели приборов, горящая при включенных ТЭНах. Уровень воды в блоке увлажнения и нагрева поддерживается автоматически.

Система управления обеспечивает безопасность работы расстойного шкафа. Для предотвращения последствий коротких замыканий электрические цепи питания снабжены автоматическими отключателями и предохранителями. Для предотвращения поражения обслуживающего персонала пекарни электротоком выполнено защитное зануление. Для предотвращения перегрева ТЭНов поддержания температуры предусмотрен датчик допустимой температуры данных ТЭНов, а для предотвращения перегрева ТЭНов поддержания влажности предусмотрен датчик контроля минимально допустимого уровня воды в блоке подогрева и увлажнения. При любой неисправности система управления отключает все работающие устройства и подает сигнал путем зажигания на панели управления лампы неисправности.