Министерство образования Российской Федерации

Ангарская Государственная Техническая академия

Кафедра Химической технологии топлива

Пояснительная записка к курсовому проекту.

Тема проекта: “Блок ВП(м), установка ГК-3”

Выполнил: ст-нт гр.ТТ-99-1

Семёнов И. А.

Проверил: проф.., к.т.н.

Щелкунов Б.И.

Ангарск 2003

Содержание:

Введение	3

- Материальный баланс	4

- Определение рабочего флегмового числа и числа теоретических тарелок для 1-й секции	5

- Расчёт физико-химических свойств смеси в верхней и нижней частях	9

- Гидравлический расчёт колпачковых тарелок 1-й секции	11

- Расчёт эффективности тарелок и высоты 1-й секции	21

- Определение рабочего флегмового числа и числа теоретических тарелок для 2-й секции	23

- Расчёт физико-химических свойств смеси.	26

- Гидравлический расчёт колпачковых тарелок 2-й секции	27

- Расчёт эффективности тарелок и высоты 2-й секции.	32

- Тепловой баланс колонны	33

- Расчёт штуцеров колонны	35

- Расчёт теплоизоляции	37

Список литературы	38

Введение

Ректификация является одним из важнейших технологических процессов разделения и очистки жидкостей и сжиженных газов в химической,  нефтехимической, фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности. Это массообменный процесс, который осуществляется в большинстве случаев в противоточных колонных аппаратах с контактными элементами. Ректификация – это наиболее полное разделение смесей жидкостей, целиком или частично растворимых друг в друге. Процесс заключается в многократном взаимодействии паров с жидкостью – флегмой, полученной при частичной конденсации паров. Процесс основан на том, что жидкости, составляющие смесь, обладают различным давлением пара при одной и той же температуре. Поэтому состав пара, а следовательно, и состав жидкости, получающейся при конденсации пара, будут несколько отличаться от состава начальной смеси: легколетучего компонента в паре будет содержаться больше, чем  в перегоняемой жидкости. Очевидно, что в неиспарившейся жидкости концентрация труднолетучего компонента при этом должна увеличиться.

Технологический расчёт колонны

В колонну поступает 76000 кг/ч сырья (мазута).Продуктами перегонки являются:

- Фракция НК-350 оС (пары и газы разложения).

- Фракция 350-500 оС (вакуумный погон).

- Фракция 500-КК оС (гудрон).

Давление в колонне равно Pкол=0,2368 ата

## Материальный баланс колонны

Материальный баланс колонны составляем на основе данных о выходах (табл. 1) продуктов из сырья.

Таблица 1.

| Наименование продукта | Выход, % масс. |
| --- | --- |
| Вакуумный погон (фр. 350 – 500 oC) | 34,3 |
| Гудрон (фр. свыше 500 oC) | 62,7 |
| Газы разложения | 3 |
| Итого: | 100 |

Расчёт:

1. Расход вакуумного погона:

GВ,П,=34,3100⋅76000=26068 кг/ч

2. Расход гудрона:

GГуд=62,7100⋅76000=47652 кг/ч

3. Расход паров и газов разложения:

GГ=3100⋅76000=2280 кг/ч

Все результаты расчёта по колонне заносим в таблицу 2.

Таблица 2.

#### Материальный баланс по колонне

| Приход |  | Расход |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Расход, кг/ч | Наименование | Расход, кг/ч |
| Мазут | 76000 | Пары разложения | 2280 |
|  |  | Вакуумный погон | 26068 |
|  |  | Гудрон | 47652 |
| Итого: | 76000 | Итого: | 76000 |

Считаем материальный баланс по каждой секции:

Таблица 3.

#### Материальный баланс 1-й секции

| Приход |  |  | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | % | кг/ч | Наименование | % | кг/ч |
| Мазут |  |  | (пар.фаза) |  |  |
| (пар.фаза) |  |  | Пары разложения | 37,30 | 2280 |
| Пары разложения | 37,30 | 2280 | Вакуумный погон |  | 26068 |
| Вакуумный погон |  | 26068 | (жидкая фаза) |  |  |
| Гудрон | 62,70 | 47652 | Гудрон | 62,70 | 47652 |
| Итого: | 100 | 76000 | Итого: | 100 | 76000 |

Таблица 4.

#### Материальный баланс 2-й секции

| ##### Приход |  |  | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | % | кг/ч | Наименование | % | кг/ч |
| (пар.фаза) |  |  | (пар.фаза) |  |  |
| Пары разложения | 8,04 | 2280 | Пары разложения | 8,04 | 2280 |
| Вакуумный погон | 91,96 | 26068 | (жидкая фаза) |  |  |
|  |  |  | Вакуумный погон | 91,96 | 26068 |
| Итого: | 100 | 28348 | Итого: | 100 | 28348 |

## Определение рабочего флегмового числа и числа теоретических тарелок для 1-й секции.

Для выполнения расчёта заменяем имеющиеся фракции углеводородов на простые алканы нормального строения:

1. Фракция НК-350 оС. Так как данная фракция состоит преимущественно из паров диз. топлива, то за НК примем температуру равную 240 оC. Средняя температура равна: (350+240)/2=295 оС.

Принимаем: н-гексадекан (С16Н34 ), tкип=287 оС, М=226 кг/кмоль.

2. Фракция 350-500 оС. tср=(350+500)/2 = 425 оС.

Принимаем: н-гексакозан (С26Н54 ), tкип=417 оС, М=366 кг/кмоль.

3. Фракция 500-КК оС

Принимаем: н-пентатриаконтан (С35Н72), tкип=511 оС, М=492 кг/кмоль.

Заменяем перегоняемую смесь углеводородов в 1-й секции на бинарную смесь. В качестве низкокипящеко (НК)  компонента принимаем н-гексакозан (С26Н54 ), а в качестве выкокипящего (ВК) - н-пентатриаконтан (С35Н72).

Производим расчёт мольных концентрация на входе и на выходах из секции.

Мольную концентрацию на входе определяем на основе массовой концентрации, которую рассчитали в материальном балансе 1-й секции (табл. 3).

xf=XfMAXfMA+1−XfMB=0.3733660.373366+1−0.373492=0.444 мол.дол.

Состав куба дистиллята определяется на основе ср. температур кипения фракции и рассчитывается по формуле:

x=Pатм−PВКPНК−PВК

где Pатм- атмосферное давление, PНК  и PВК –давление насыщенных паров индивидуальных компонентов при температуре фракции, определяются по уравнению Антуана:

P=10A−BC+t⋅132,89, [Па.]

где A, В, С – параметры Антуана для каждого компонента. t- температура, оС.

Параметры уравнения для каждого компонента приведены в таблице 5.

Таблица 5.

##### Параметры уравнения Антуана

| Наименование | Коэф-нты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |
| н-гексадекан | 7,03044 | 1831,317 | 154,528 |
| н-гексакозан | 7,62867 | 2434,747 | 96,1 |
| н-пентатриаконтан | 5,778045 | 1598,23 | 40,5 |

Расчёт состава куба: PНК  и PВК рассчитываются при температуре равной 500 оС.

xW=Pатм−PВКPНК−PВК=105−88025465283-88025=0,0344 мол.дол

Расчёт состава дистиллата: PНК  и PВК рассчитываются при температуре равной 425 оС.

xD=105−29389120186-29389=0,789 мол.дол

Температуры на выходе из дистиллата и куба определяем по формуле методом последовательного приближения:

PНК(t)⋅x+PНК(t)⋅(1−x)=Pкол

Температура на выходе из дистиллата равна: tD=363 оС

Температура на выходе из куба равна: tW=408 оС

Температура на входе равна: tF=376 оС

Определяем относительную летучесть α по формуле:

α=PНКPВК

При температуре tD=363 оС  α1=PНК(tП)PВК(tП)=280018693=3.221

При температуре tW=408 оС α2=8367621793=3.84

Средняя относительная летучесть:α=α1+α22=3.221+3.842=3.53

Строим кривую равновесия по формуле:

y=α⋅x1+(α−1)⋅x

Рис.1 Кривая равновесия

Состав пара уходящего с питательной тарелки равен yf=0,738 мол.дол.

Рассчитываем минимальное флегмовое число:

Rmin=xD−yFyF−xF=0,789-0,7380,738-0,444=0,171

Оптимальное (рабочее) флегмовое число определяем на основе критерия оптимальности :NТТ⋅(R+1), где R=β⋅Rmin. Зависимость критерия оптимальности от коэффициента избытка флегмы изображена на рисунке 2.

### Рис.2 Зависимость критерия оптимальности от коэф-та избытка флегмы

По графику определяем что βОПТ=3,2. Отсюда находимо рабочее флегмовое число: R=β⋅Rmin=3,2⋅0,171=0,547

Исходя из рабочего флегмового числа строим рабочую линию и определяем теоретическое число тарелок в верхней и нижней части секции.

### Рис.3 Теоретические ступени

Число теоретических тарелок NТТ=6

Число теоретических тарелок в нижней части NН=4

Число теоретических тарелок в верхней части NВ=2

## Расчёт физико-химических свойств смеси в верхней и нижней частях.

### Расчёт средних концентраций жидкости:

xН=xF+xW2=0,444+0,03442=0,239

xВ=xF+xD2=0,444+0,7892=0,617

### Расчёт средних концентраций пара:

yН=yF+yW2=0,738+0,03442=0,386

yВ=yF+yD2=0,738+0,7892=0,764

Средние температуры верха и низа:

Определяются по той же формуле что и температуры на выходе из дистиллата и куба.

tН=388 С

tВ=369 С

Средние молекулярные массы пара:

MпН=yН⋅MНК+(1−yН)⋅MВК=0,386⋅366+(1-0,386)⋅492=443,312 кг/кмоль

MпВ=yВ⋅MНК+(1−yВ)⋅MВК=0,764⋅366+(1-0,764)⋅492=395,791 кг/кмоль

Средние молекулярные массы жидкости:

MжН=xН⋅MНК+(1−xН)⋅MВК=0,239⋅366+(1-0,239)⋅492=461,839 кг/кмоль

MжВ=xВ⋅MНК+(1−xВ)⋅MВК=0,617⋅366+(1-0,617)⋅492=414,319 кг/кмоль

Средние плотности пара:

ρпН=MпН⋅PКОЛ8314⋅(tН+273)=443,312⋅239218314⋅(388+273)=1,93 кг/м3

ρпВ=395,791⋅239218314⋅(369+273)=1,78 кг/м3

Средние массовые доли:

XН=xН⋅МНКМжН=0,239⋅366461,839=0,189 масс.долл

XВ=0,617⋅366414,319=0,545 масс.дол

Средние плотности жидкости:

Плотность НК компонента при температур tН=388 оС равна ρНК=543.94 кг/м3

Плотность ВК компонента при температур tН=388 оС равна ρВК=571,54 кг/м3

ρжН=1XНρНК+1−XНρВК=10,189543,94+1−0,189571,54=566,09 кг/м3

Плотность НК компонента при температур tВ=369 оС равна ρНК=561,32 кг/м3

Плотность ВК компонента при температур tВ=369 оС равна ρВК=587,46 кг/м3

ρжВ=10,545561,32+1−0,545587,46=572,93 кг/м3

Средние вязкости жидкости:

Вязкость НК компонента при температур tН=388 оС равна μНК=5,95⋅10−4 Па⋅с

Вязкость ВК компонента при температур tН=388 оС равна μВК=2,2⋅10−4 Па⋅с

μжН=10xН⋅lg(μНК)+(1−xН)⋅lg(μВК)=100,239⋅lg(5,95⋅10−4)+(1−0,239)⋅lg(2,2⋅10−4)=2,8⋅10−4 Па⋅с

Вязкость НК компонента при температур tВ=369 оС равна μНК=5,9⋅10−4 Па⋅с

Вязкость ВК компонента при температур tВ=369 оС равна μВК=2,9⋅10−4 Па⋅с

μжВ=10xВ⋅lg(μНК)+(1−xВ)⋅lg(μВК)=100,617⋅lg(5,99⋅10−4)+(1−0,617)⋅lg(2,9⋅10−4)=4,5⋅10−4 Па⋅с

Средние коэффициенты диффузии жидкости и пара:

Для низа колонны:

D12=7,4⋅10−5⋅(Ф⋅МВК)0,5⋅(tН+273)μВК⋅(υНК)0,6=7,4⋅10−5⋅(1⋅492)0,5⋅(388+273)2,2⋅10−4⋅(626,2)0,6=1,04⋅10-8 м2с

D21=7,4⋅10−5⋅(Ф⋅МНК)0,5⋅(tН+273)μНК⋅(υВК)0,6=7,4⋅10−5⋅(1⋅366)0,5⋅(388+273)5,95⋅10−4⋅(856,5)0,6=2,734⋅10-9 м2с

DжН=(D12⋅μНК)xН⋅(D21μВК)1−xНμжН==(1,04⋅10−8⋅5,95⋅10−4)0,239⋅(2,734⋅10−9⋅2,2⋅10−4)1−0,2392,8⋅10−4=3,766⋅10-9 м2с

DпН=10−7⋅(tН+273)1,75⋅(МНК+МВКМНК⋅МВК)0,5Р⋅(υНК0,33+υВК0,33)2=10−7(388+273)1,75(366+492366⋅492)0,50,237⋅(626,20,33+856,50,33)2=8,05⋅10-6 м2с

Для верха колонны:

D12=7,4⋅10−5⋅(Ф⋅МВК)0,5⋅(tВ+273)μВК⋅(υНК)0,6=7,4⋅10−5⋅(1⋅492)0,5⋅(367+273)2,9⋅10−4⋅(626,2)0,6=7,568⋅10-9 м2с

D21=7,4⋅10−5⋅(Ф⋅МНК)0,5⋅(tВ+273)μНК⋅(υВК)0,6=7,4⋅10−5⋅(1⋅366)0,5⋅(367+273)5,99⋅10−4⋅(856,5)0,6=2,685⋅10-9 м2с

DжВ=(D12⋅μНК)xН⋅(D21μВК)1−xНμжВ==(7,568⋅10−9⋅5,99⋅10−4)0,239⋅(2,685⋅10−9⋅2,9⋅10−4)1−0,2394,5⋅10−4=5,086⋅10-9 м2с

DпВ=10−7⋅(tВ+273)1,75⋅(МНК+МВКМНК⋅МВК)0,5Р⋅(υНК0,33+υВК0,33)2=10−7(367+273)1,75(366+492366⋅492)0,50,237⋅(626,20,33+856,50,33)2=7,646⋅10-6 м2с

## Гидравлический расчёт колпачковых тарелок 1-й секции.

Определяем количество пара поднимающегося вверх по колонне. Примем допущение, что расход пара во всей колонне является величиной постоянной и находится:

G=(GВ.П.+GГ)⋅(R+1)=(26068+2280)⋅(0,547+1)=43849 кг/ч =12,18 кг/с

Определяем расход жидкости в верхней и нижней части колонны:

LВ=(GВ.П.+GГ)⋅R=(26068+2280)⋅0,547=15501 кг/ч =4,31 кг/с

LН=(GВ.П.+GГ)⋅R+GF=(26068+2280)⋅0,547+76000=91501 кг/ч =25,42 кг/с

Для расчёта диапазон колебания нагрузки принимаем равными:

К3=0,8 – коэффициент уменьшения нагрузки

К4=1,1 – коэффициент увеличения нагрузки

1. Диапазон колебания нагрузки.

К4К3=1,10,8=0,727

Такое значение приемлемо для колпачковых тарелок.

2. Расчёт оценочной скорости для нижней части:

WОЦ=0,1⋅ρL−ρGρG=0,1⋅566,09−1,931,93=1,71 м/с

Для верхней части:

WОЦ=0,1⋅ρL−ρGρG=0,1⋅572,93−1,781,78=1,794 м/с

3. Диаметр нижней части:

DН=4⋅Gπ⋅WОЦ⋅ρG=4⋅21,11π⋅1,71⋅1,93=2,17 м

Верхней части:

DВ=4⋅Gπ⋅WОЦ⋅ρG=4⋅21,11π⋅1,794⋅1,78=2,21 м

4. Так как диаметры оказались одинаковыми принимаем колонну одного диаметра DК=2,4 м

Действительную скорость пара в нижней части находим:

WKН=4⋅VGНπ⋅DK2=4⋅6,31π⋅2,42=1,395 м/с

В верхней части:

WKВ=4⋅VGВπ⋅DK2=4⋅6,86π⋅2,42=1,52 м/с

5. По таблице 6 [1] периметр слива lW=1,775 ми относительное сечение перелива S2=10,6 %. Относительная активная площадь тарелки:

S1=1−2⋅S2100=1−2⋅10,6100=0,788

6. Фактор нагрузки для нижней части колонны:

А2Н=LG⋅ρLρG0,5=25,4212,18⋅566,091,930,5=0,122

Для верхней части:

А2В=LG⋅ρLρG0,5=4,3112,18⋅572,931,770,5=0,0197

Коэффициент поверхностного натяжения для нижней части колонны:

К2Н=2,185⋅σ0,2=2,185⋅0,006690,2=0,803

Для верхней части:

К2В=2,185⋅σ0,2=2,185⋅0,007930,2=0,830

Принимая минимальное расстояние между тарелками НМТ=0,4 м, по табл. 6.7 [1] определяем комплекс В1 для верхней и нижней частей колонны:

В1Н=0,0710      В1В=0,0627

Допустимая скорость пара в рабочем сечении колонны для нижней части:

WДН=К2⋅В1⋅ρL−ρGρG=0,803⋅0,0710⋅566,09−1,931,93=0,975 м/с

Для верхней части:

WДВ=К2⋅В1⋅ρL−ρGρG=0,830⋅0,0627⋅572,93−1,771,77=0,934 м/с

7. Проверяем условие допустимости скоростей пара для верхней и нижней частей колонны:

WДН⋅S1>К4⋅WКН 0,975⋅0,788<1,1⋅1,395

WДВ⋅S1>К4⋅WКВ 0,934⋅0,788<1,1⋅1,517

Условие не выполняется, поэтому необходимо увеличивать межтарельчатое расстояние, а при достижении максимального значения принимать тарелку большего диаметра до тех пор пока условие не сойдётся. Расчёт для нижней и верхней частей колонны ведём раздельно.

Расчёт нижней части секции:

DКН=2,4 м НМТ Н=0,45 м WКН=1,395 м/с lWН=1,775 м S2=10,6 % S1=0,788К2Н=0,803 А2Н=0,122 В1Н=0,0758 WДН=1,040 м/с

WДН⋅S1>К4⋅WКН 1,04⋅0,788<1,1⋅1,395

Принимаем следующее диаметр:

DКН=2,6 м НМТ Н=0,4 м WКН=1,189 м/с lWН=2,04 м S2=13,3 % S1=0,734К2Н=0,803 А2Н=0,122 В1Н=0,0710 WДН=0,975 м/с

WДН⋅S1>К4⋅WКН 0,975⋅0,734<1,1⋅1,189

Принимаем следующее диаметр:

DКН=2,8 м НМТ Н=0,4 м WКН=1,025 м/с lWН=2,34 м S2=12,9 % S1=0,742К2Н=0,803 А2Н=0,122 В1Н=0,0710 WДН=0,975 м/с

WДН⋅S1>К4⋅WКН 0,975⋅0,742<1,1⋅1,025

Принимаем следующее диаметр:

DКН=3 м НМТ Н=0,4 м WКН=0,893 м/с lWН=2,34 м S2=12,9 % S1=0,742К2Н=0,803 А2Н=0,122 В1Н=0,0710 WДН=0,975 м/с

WДН⋅S1>К4⋅WКН 0,975⋅0,742<1,1⋅0,893

Принимаем следующее диаметр:

DКН=3,2 м НМТ Н=0,4 м WКН=0,785 м/с lWН=2,59 м S2=14,9 % S1=0,702К2Н=0,803 А2Н=0,122 В1Н=0,0710 WДН=0,975 м/с

WДН⋅S1>К4⋅WКН 0,975⋅0,702<1,1⋅0,785

Увеличиваем межтарельчатое расстояние:

DКН=3,2 м НМТ Н=0,45 м WКН=0,785 м/с lWН=2,59 м S2=14,9 % S1=0,702К2Н=0,803 А2Н=0,122 В1Н=0,0710 WДН=1,040 м/с

WДН⋅S1>К4⋅WКН 1,040⋅0,702<1,1⋅0,785

Увеличиваем межтарельчатое расстояние:

DКН=3,2 м НМТ Н=0,5 м WКН=0,785 м/с lWН=2,59 м S2=14,9 % S1=0,702К2Н=0,803 А2Н=0,122 В1Н=0,0816 WДН=1,12 м/с

WДН⋅S1>К4⋅WКН 1,120⋅0,702<1,1⋅0,785

Увеличиваем межтарельчатое расстояние:

DКН=3,2 м НМТ Н=0,6 м WКН=0,785 м/с lWН=2,59 м S2=14,9 % S1=0,702К2Н=0,803 А2Н=0,122 В1Н=0,0956 WДН=1,312 м/с

WДН⋅S1>К4⋅WКН 1,312⋅0,702>1,1⋅0,785

Условие выполнилось. Продолжаем расчёт дальше.

8. Удельная нагрузка на перегородку в нижней части:

LρL⋅lW<0,017 м3м⋅с

LНρL⋅lW=25,42566,09⋅2,59=0,0173>0,017 м3м⋅с

Условие не выполняется. Увеличиваем диаметр колонны:

DКН=3,4 м НМТ Н=0,4 м WКН=0,695 м/с lWН=2,595 м S2=12 % S1=0,76К2Н=0,803 А2Н=0,122 В1Н=0,0710 WДН=0,975 м/с

WДН⋅S1>К4⋅WКН 0,975⋅0,76<1,1⋅0,695

Увеличиваем межтарельчатое расстояние:

DКН=3,4 м НМТ Н=0,45 м WКН=0,695 м/с lWН=2,595 м S2=12 % S1=0,76К2Н=0,803 А2Н=0,122 В1Н=0,0758 WДН=1,040 м/с

WДН⋅S1>К4⋅WКН 1,040⋅0,76>1,1⋅0,695

Условие выполнилось. Продолжаем расчёт дальше.

Удельная нагрузка на перегородку в нижней части:

LНρL⋅lW=25,42566,09⋅2,595=0,0173>0,017 м3м⋅с

Условие не выполняется. Увеличиваем диаметр колонны:

DКН=3,6 м НМТ Н=0,4 м WКН=0,620 м/с lWН=2,85 м S2=13,7 % S1=0,726К2Н=0,803 А2Н=0,122 В1Н=0,0710 WДН=0,975 м/с

WДН⋅S1>К4⋅WКН 0,975⋅0,726>1,1⋅0,620

Условие выполнилось. Продолжаем расчёт дальше.

8. Удельная нагрузка на перегородку в нижней части:

LНρL⋅lW=25,42566,09⋅2,85=0,0158<0,017 м3м⋅с

Условие выполнилось. Продолжаем расчёт дальше.

9. Фактор паровой нагрузки:

FФН=WКН⋅ρНG=0,620⋅1,93=0,861 кг0,5м0,5⋅с

Подпор жидкости над сливным порогом:

hOW Н=0,667⋅VLlW0,66=0,667⋅0,04492,850,66=0,0431 м

10. Глубина барботажа hб=0,03 м (табл. 6.4. [1]), высота прорези колпачка h3=0,02 м (табл. 6.10. [1]), зазор установки колпачка h4=0,018 м (табл. 6.8. [1]).

Высота парожидкостного слоя на тарелках:

hfН=hб⋅1000ρL+h3+h4=0,03⋅1000566,09+0,02+0,018=0,0910  м

11. Высота сливного порога:

hW Н=hf−hOW=0,091−0,0431=0,0479 м

12. Градиент уровня жидкости на тарелке:

ΔН=0,004n⋅(2,2−FФ)⋅36⋅VLlW8⋅hW=0,004⋅11⋅(2,2−0,861)⋅36⋅0,04492,858⋅0,0479=0,0474 м

13. Динамическая глубина барботажа:

hДН=(hW+hOW+Δ2−h32−h4)=(0,0479+0,0431+0,04742−0,022−0,018)=0,0867 м

14. Значение комплекса В2 (табл. 6.9. [1]):

В2Н=16,95

Минимально допустимая скорость пара в свободном сечении тарелок:

W0мин Н=B2−17⋅1−1,1⋅VLlW0,2ρG0,5=16,95−17⋅1−1,1⋅0,04492,850,21,930,5=5,833 м/с

Относительное свободное сечение тарелок fC=0,113(табл. 6.6.). Коэффициент запаса сечения тарелок:

К1Н=К3⋅WKfC⋅W0мин=0,8⋅0,6200,113⋅5,833=0,753

Так как К1 <1, то пар будет проходить лишь через отдельные колпачка. Контакт пара и жидкости окажется не достаточно эффективным, но положение можно исправить, уменьшив число колпачков.

КРН=К1⋅КР=0,753⋅190=143

f5Н=fC⋅КРКL=0,113⋅143190=0,0850

Выбираем площадь прорезей колпачка S3 =0,0046 м2 (табл. 6.10 [1]) и определяем скорость пара в прорезях:

W3=VGКР⋅S3=6,312143⋅0,0046=9,595 м/с

Максимальная скорость пара в прорезях колпачка:

W3макс=3,898⋅В5⋅ρL⋅h3ρG=3,898⋅0,626⋅566,09⋅0,021,93=5,911 м/с

Коэффициент В5 берётся по табл. 6.11. [1].

Степень открытия прорезей колпачка:

А9=W3W3макс=9,5955,911=1,623>1

Условие выполняется и пар проходит через все сечения прорезей и тарелка работает эффективно.

15. Фактор аэрации:

β=0,10,3⋅WКf5+4+0,253hб0,25=0,10,3⋅0,6200,085+4+0,2530,030,25=0,624

16. Коэффициент гидравлического сопротивления тарелки ζ=7,5 (табл. 6.13 [1]).

Гидравлическое сопротивление тарелок:

ΔРТН=0,5⋅ζ⋅FФf52+9810⋅β⋅hд=0,5⋅7,5⋅0,8610,0852+9810⋅0,624⋅0,0867=515,45 Па

17. Коэффициент вспениваемости при вакуумной перегонки мазута К5=0,75

Высота сепарационного пространства между тарелками:

НС=НМТ−2,5⋅hбК5−0,075=0,4−2,5⋅0,030,75−0,075=0,225 м

18. Межтарельчатый унос жидкости:

е=1,5⋅10−6σ⋅WКНС3,2=1,5⋅10−60,00669⋅0,6200,2253,2=0,00575 кг/кг<0,1 кг/кг

Величина не превышает 0,1 кг/кг. Продолжаем расчёт.

19. Площадь поперечного сечения колонны:

SКН=π⋅DК24=π⋅3,624=10,18 м2

Скорость жидкости в переливных устройствах:

uН=LρL⋅SK⋅S2=25,42566,09⋅10,18⋅0,137=0,0322 м/с

Допустимая скорость жидкости в переливных устройствах:

uдН=0,008⋅К5⋅НМТ(ρL−ρG)=0,008⋅0,75⋅0,4⋅(566,09−1,93)=0,0901 м/с

Действительные скорости жидкости меньше допустимых. Таким образом для нижней части 1-й секции принимаем данную тарелку.

Расчёт верхней части секции:

Для упрощения конструкции колонны в верхней части секции принимаем тарелки того же диаметра что и в нижней DК= 3,6 м

1.Действительную скорость пара в верхней части:

WKВ=4⋅VGВπ⋅DK2=4⋅6,863π⋅3,62=0,674 м/с

2. По таблице 6 [1] периметр слива lW=2,85 ми относительное сечение перелива S2=13,7 %. Относительная активная площадь тарелки:

S1=1−2⋅S2100=1−2⋅13,7100=0,726

3. Фактор нагрузки для верхней части колонны:

А2В=LG⋅ρLρG0,5=4,30612,18⋅572,9341,7750,5=0,0197

Коэффициент поверхностного натяжения для верхней части секции:

К2В=2,185⋅σ0,2=2,185⋅0,007930,2=0,830

Принимая минимальное расстояние между тарелками НМТ=0,4 м, по табл. 6.7 [1] определяем комплекс В1:

В1В=0,0627

Допустимая скорость пара в рабочем сечении колонны:

WДВ=К2⋅В1⋅ρL−ρGρG=0,830⋅0,0627⋅572,934−1,7751,775=0,934 м/с

4. Проверяем условие допустимости скоростей пара:

WДВ⋅S1>К4⋅WКВ 0,934⋅0,726<1,1⋅0,674

Условие не выполняется, поэтому необходимо увеличивать межтарельчатое расстояние, а при достижении максимального значения принимать тарелку большего диаметра до тех пор пока условие не сойдётся.

DКВ=3,6 м НМТ В=0,45 м WКВ=0,674 м/с lWВ=2,85 м S2=13,7 % S1=0,726К2В=0,830 А2В=0,0197 В1В=0,0687 WДВ=1,024 м/с

WДВ⋅S1>К4⋅WКВ 1,024⋅0,726>1,1⋅0,674

Условие выполнилось. Продолжаем расчёт дальше.

5. Удельная нагрузка на перегородку в нижней части:

LВρL⋅lW=4,306572,934⋅2,85=0,00264<0,017 м3м⋅с

Условие выполнилось. Продолжаем расчёт дальше.

6. Фактор паровой нагрузки:

FФВ=WКВ⋅ρG=0,674⋅1,775=0,898 кг0,5м0,5⋅с

Подпор жидкости над сливным порогом:

hOW В=0,667⋅VLlW0,66=0,667⋅0,007522,850,66=0,0132 м

7. Глубина барботажа hб=0,03 м (табл. 6.4. [1]), высота прорези колпачка h3=0,02 м (табл. 6.10. [1]), зазор установки колпачка h4=0,018 м (табл. 6.8. [1]).

Высота парожидкостного слоя на тарелках:

hfВ=hб⋅1000ρL+h3+h4=0,03⋅1000572,934+0,02+0,018=0,0904  м

8. Высота сливного порога:

hW В=hf−hOW=0,0904−0,0132=0,0771 м

9. Градиент уровня жидкости на тарелке:

ΔВ=0,004n⋅(2,2−FФ)⋅36⋅VLlW8⋅hW=0,004⋅11⋅(2,2−0,898)⋅36⋅0,007522,858⋅0,0771=0,0134 м

10. Динамическая глубина барботажа:

hДВ=(hW+hOW+Δ2−h32−h4)=(0,0771+0,0132+0,01342−0,022−0,018)=0,0691 м

11. Значение комплекса В2 (табл. 6.9. [1]):

В2В=16,67

Минимально допустимая скорость пара в свободном сечении тарелок:

W0мин В=B2−17⋅1−1,1⋅VLlW0,2ρG0,5=16,67−17⋅1−1,1⋅0,007522,850,21,7750,5=4,034 м/с

Относительное свободное сечение тарелок fC=0,113(табл. 6.6. [1]). Коэффициент запаса сечения тарелок:

К1В=К3⋅WKfC⋅W0мин=0,8⋅0,6740,113⋅4,034=1,183

Так как К1 >1, то пар будет проходить через тарелку равномерно.

f5В=fC=0,113

КР=190

Выбираем площадь прорезей колпачка S3 =0,0046 м2 (табл. 6.10 [1]) и определяем скорость пара в прорезях:

W3=VGКР⋅S3=6,863190⋅0,0046=6,631 м/с

Максимальная скорость пара в прорезях колпачка:

W3макс=3,898⋅В5⋅ρL⋅h3ρG=3,898⋅0,626⋅572,934⋅0,021,775=6,201 м/с

Коэффициент В5 берётся по табл. 6.11. [1].

Степень открытия прорезей колпачка:

А9=W3W3макс=6,6316,201=1,069>1

Условие выполняется и пар проходит через все сечения прорезей и тарелка работает эффективно.

12. Фактор аэрации:

β=0,10,3⋅WКf5+4+0,253hб0,25=0,10,3⋅0,6740,113+4+0,2530,030,25=0,625

13. Коэффициент гидравлического сопротивления тарелки ζ=7,5 (табл. 6.13 [1]).

Гидравлическое сопротивление тарелок:

ΔРТН=0,5⋅ζ⋅FФf52+9810⋅β⋅hд=0,5⋅7,5⋅0,8980,1132+9810⋅0,625⋅0,0691=560,5267 Па

14. Коэффициент вспениваемости при вакуумной перегонки мазута К5=0,75

Высота сепарационного пространства между тарелками:

НС=НМТ−2,5⋅hбК5−0,075=0,45−2,5⋅0,030,75−0,075=0,275 м

15. Межтарельчатый унос жидкости:

е=1,5⋅10−6σ⋅WКНС3,2=1,5⋅10−60,00793⋅0,6740,2753,2=0,00334 кг/кг<0,1 кг/кг

Величина не превышает 0,1 кг/кг. Продолжаем расчёт.

16. Площадь поперечного сечения колонны:

SКВ=π⋅DК24=π⋅3,624=10,18 м2

Скорость жидкости в переливных устройствах:

uВ=LρL⋅SK⋅S2=4,306572,934⋅10,18⋅0,137=0,00539 м/с

Допустимая скорость жидкости в переливных устройствах:

uдВ=0,008⋅К5⋅НМТ(ρL−ρG)=0,008⋅0,75⋅0,45⋅(572,934−1,775)=0,0962 м/с

Действительные скорости жидкости меньше допустимых.

Таким образом для верха и низа секции принимаем одинаковую тарелку.

Больше всего подходит стандартная тарелка ТСК-Р, которая имеет следующие характеристики:

Диаметр тарелки: D = 3600 мм;

Периметр слива: lw = 2,88 м;

Высота сливного порога: hW Н=0,0479 м; hW В=0,0771 м;

Свободное сечение тарелки: SСВ=1,37 м2;

Сечение перелива: SПЕР=1,441 м2;

Относительная площадь для прохода паров: fC=13,5 %;

Межтарельчатое расстояние: НМТ Н=0,4 м; НМТ В=0,45 м;

Количество колпачков: КР=143; КР=190;

Работа тарелки характеризуется следующими параметрами:

Высота парожидкостного слоя:hf Н=0,0910 м;  hf В=0,0771 м;

Фактор аэрации:βН=0,624;   βН=0,625

Гидравлическое сопротивление тарелки:ΔРТ Н=515,45 Па;   ΔРТ В=560,5267 Па;

Межтарельчатый унос:еН=0,00575 кг/кг;  еВ=0,00334 кг/кг;

Скорость жидкости в переливе: uН=0,0322 м/с;   uВ=0,00539 м/с

Скорость пара в колонне:WК Н=0,620 м/с;     WК В=0,674 м/с;

## Расчёт эффективности тарелок и высоты 1-й секции.

1. Определяем значение критерия Фурье для колпачковой тарелки:

DLS Н=0,0929⋅0,0124+0,59⋅hW+0,0561⋅WК+12,1⋅VLlW=0,0929⋅0,0124+0,59⋅0,0479+0,0561⋅0,620+12,1⋅0,04492,85=0,0247

FoLS Н=DLS⋅hW⋅lWVL⋅zW=0,0247⋅0,0479⋅2,850,0449⋅3,314=0,0227

DLS В=0,0929⋅0,0124+0,59⋅0,0771+0,0561⋅0,674+12,1⋅0,007522,85=0,0119

FoLS В=DLS⋅hW⋅lWVL⋅zW=0,0119⋅0,0771⋅2,850,00752⋅3,314=0,105

2. Определяем общее числа единиц переноса:

NG Н=1770⋅hf1,2⋅WK⋅hfDG−0,5=1770⋅0,0911,2⋅0,620⋅0,0918,05⋅10-6−0,5=1,191

NL Н=126000⋅hf1,2⋅VL⋅hfS1⋅DL−0,5=126000⋅0,0911,2⋅0,0449⋅0,09100,726⋅3,766⋅10-9−0,5=1,537

λН=m⋅GL=1,691⋅0,02750,0550=0,844

NOG Н=NG⋅NLNL+λ⋅NG=1,191⋅1,5371,537+0,844⋅1,191=0,720

Для верха колонны:

NG В=1770⋅hf1,2⋅WK⋅hfDG−0,5=1770⋅0,09041,2⋅0,674⋅0,09047,646⋅10-6−0,5=1,108

NL В=126000⋅hf1,2⋅VL⋅hfS1⋅DL−0,5=126000⋅0,09041,2⋅0,00752⋅0,09040,726⋅5,086⋅10-9−0,5=3,051

λВ=m⋅GL=1,691⋅0,03080,0104=5,008

NOG В=NG⋅NLNL+λ⋅NG=1,108⋅3,0513,051+5,008⋅1,108=0,393

3. Локальная эффективность контакта:

ЕOGН=1−е−NOG=1−е−0,72=0,513

Для верха колонны:

ЕOGН=1−е−NOG=1−е−0,393=0,325

4. Эффективность тарелки по Мэрфи:

ζН=1+4⋅λ⋅ЕOG⋅Fo=1+4⋅0,844⋅0,513⋅0,0227=1,019

EMG Н=(1+ζ)2⋅expζ−12⋅Fo−(1−ζ)2⋅exp−ζ+12⋅Fo4⋅λ⋅ζ−1λ=(1+1,019)2⋅exp1,019−12⋅0,0227−(1−1,019)2⋅exp−1,019+12⋅0,02274⋅0,844⋅1,019−10,844=0,635

Для верха колонны:

ζН=1+4⋅λ⋅ЕOG⋅Fo=1+4⋅5,006⋅0,325⋅0,105=1,297

EMG В=(1+1,297)2⋅exp1,297−12⋅0,105−(1−1,297)2⋅exp−1,297+12⋅0,10545,006⋅1,297−15,006=0,638

5. Действительное число тарелок:

NДТ Н=NТТEMG=40,635=7

Для верха колонны:

NДТ В=NТТEMG=20,638=4

6. Рабочая высота секции для низа:

НР Н=(NДТ−1)⋅НМТ=(7−1)⋅0,4=2,4 м

Для верха:

НР В=(NДТ−1)⋅НМТ=(4−1)⋅0,45=1,35 м

Общая рабочая высота:

НОБЩ=НР Н+НР В=2,4+1,35=3,75 м

7. Общая высота секции:

Н1=НОБЩ+ZВ+ZН=3,75+1,4+2,5=7,65 м

Определение рабочего флегмового числа и числа теоретических тарелок для 2-й секции.

Расчёт второй секции колонны производим только для верхней части.

Заменяем перегоняемую смесь углеводородов во 2-й секции на бинарную смесь. В качестве низкокипящеко (НК)  компонента принимаем н-гексадекан (С16Н34 ), а в качестве выкокипящего (ВК) - : н-гексакозан (С26Н54 ).

Производим расчёт мольных концентрация на входе и на выходах из секции.

Мольную концентрацию на входе определяем на основе массовой концентрации, которую рассчитали в материальном балансе 2-й секции (табл. 3).

xf=XfMAXfMA+1−XfMB=0.08042260.0804226+1−0.0804366=0,124 мол.дол.

Расчёт состава дистиллата: PНК  и PВК рассчитываются при температуре равной 295 оС.

xD=Pатм−PВКPНК−PВК=105−3363120249-3363=0,835 мол.дол

Температуры на выходе из дистиллата и куба определяем по формуле методом последовательного приближения:

PНК(t)⋅x+PНК(t)⋅(1−x)=Pкол

Температура на выходе из дистиллата равна: tD=235 оС

Температура на входе равна: tF=308 оС

Определяем относительную летучесть α по формуле:

α=PНКPВК

При температуре tD=235 оС  α1=PНК(tП)PВК(tП)=2859254=11,25

При температуре tW=308 оС α2=155555276=2,95

Средняя относительная летучесть:α=α1+α22=11,25+2,952=7,1

Строим кривую равновесия по формуле:

y=α⋅x1+(α−1)⋅x

Рис.1 Кривая равновесия

Состав пара уходящего с питательной тарелки равен yf=0,501 мол.дол.

Рассчитываем минимальное флегмовое число:

Rmin=xD−yFyF−xF=0,835-0,501 0,501 -0,124=0,8857

Оптимальное (рабочее) флегмовое число определяем на основе критерия оптимальности :NТТ⋅(R+1), где R=β⋅Rmin. Зависимость критерия оптимальности от коэффициента избытка флегмы изображена на рисунке 2.

### Рис.2 Зависимость критерия оптимальности от коэф-та избытка флегмы

По графику определяем что βОПТ=1,21. Отсюда находимо рабочее флегмовое число: R=β⋅Rmin=1,21⋅0,8857=1,0716

Исходя из рабочего флегмового числа строим рабочую линию и определяем теоретическое число тарелок в верхней и нижней части секции.

### Рис.3 Теоретические ступени

Число теоретических тарелок NТТ=3

## Расчёт физико-химических свойств смеси.

### Расчёт средней концентрации жидкости:

x=xF+xD2=0,124+0,8352=0,48

### Расчёт средней концентрации пара:

y=yF+yD2=0,501+0,8352=0,668

Расчёт средней температуры:

Определяются по той же формуле что и температуры на выходе из дистиллата.

t=256 С

Средняя молекулярная масса пара:

Mп=y⋅MНК+(1−y)⋅MВК=0,668⋅226+(1-0,668)⋅366=272,44 кг/кмоль

Средняя молекулярная масса жидкости:

Mж=x⋅MНК+(1−x)⋅MВК=0,48⋅226+(1-0,48)⋅366=298,84 кг/кмоль

Средняя плотность пара:

ρп=Mп⋅PКОЛ8314⋅(t+273)=272,44⋅239218314⋅(256+273)=1,48 кг/м3

Средняя массовая доля:

x=x⋅МНКМж=0,48⋅226298,84=0,363 масс.долл

Средняя плотность жидкости:

Плотность НК компонента при температур t =256 оС равна ρНК=598,59 кг/м3

Плотность ВК компонента при температур t =256 оС равна ρВК=648,42 кг/м3

ρж=1XρНК+1−XρВК=10,363598,59+1−0,363648,42=629,99 кг/м3

Средняя вязкость жидкости:

Вязкость НК компонента при температур t =256 оС равна μНК=1,666⋅10−4 Па⋅с

Вязкость ВК компонента при температур t =256 оС равна μВК=6,165⋅10−4 Па⋅с

μж=10x⋅lg(μНК)+(1−x)⋅lg(μВК)=100,48⋅lg(1,666⋅10−4)+(1−0,48)⋅lg(6,165⋅10−4)=3,282⋅10−4 Па⋅с

Средние коэффициенты диффузии жидкости и пара:

Для низа колонны:

D12=7,4⋅10−5⋅(Ф⋅МВК)0,5⋅(t+273)μВК⋅(υНК)0,6=7,4⋅10−5⋅(1⋅366)0,5⋅(256+273)6,165⋅10−4⋅(377,7)0,6=3,452⋅10-9 м2с

D21=7,4⋅10−5⋅(Ф⋅МНК)0,5⋅(t+273)μНК⋅(υВК)0,6=7,4⋅10−5⋅(1⋅226)0,5⋅(256+273)1,67⋅10−4⋅(626,2)0,6=7,454⋅10-9 м2с

Dж=(D12⋅μНК)x⋅(D21⋅μВК)1−xμжН=(3,452⋅10−9⋅1,67⋅10−4)0,48⋅(7,454⋅10−9⋅6,165⋅10−4)1−0,483,282⋅10−4=5,153⋅10-9 м2с

Dп=10−7⋅(t+273)1,75⋅(МНК+МВКМНК⋅МВК)0,5Р⋅(υНК0,33+υВК0,33)2=10−7(256+273)1,75(226+366226⋅366)0,50,237⋅(377,70,33+626,20,33)2=8,715⋅10-6 м2с

## Гидравлический расчёт колпачковых тарелок 2-й секции.

Определяем количество пара поднимающегося вверх по колонне. Примем допущение, что расход пара во всей колонне является величиной постоянной и находится:

G=GГ⋅(R+1)=2280⋅(1,072+1)=4724,16 кг/ч =1,312 кг/с

Определяем расход жидкости в верхней и нижней части колонны:

L=GГ⋅R=2280⋅1,072=2444,16 кг/ч =0,679 кг/с

1. Расчёт оценочной скорости:

WОЦ=0,1⋅ρL−ρGρG=0,1⋅629,99−1,4821,482=2,059 м/с

2. Определяем диаметр:

D=4⋅Gπ⋅WОЦ⋅ρG=4⋅1,312π⋅2,059⋅1,482=0,84 м

3. Принимаем колонну диаметра DК=1,0 м

Действительную скорость пара в нижней части находим:

WК=4⋅VGπ⋅DK2=4⋅0,885π⋅1,02=1,127 м/с

4. По таблице 6 [1] периметр слива lW=0,683 ми относительное сечение перелива S2=8,1 %. Относительная активная площадь тарелки:

S1=1−2⋅S2100=1−2⋅8,1100=0,838

5. Фактор нагрузки:

А=LG⋅ρLρG0,5=0,6791,312⋅629,9981,4820,5=0,0251

Коэффициент поверхностного натяжения:

К2=2,185⋅σ0,2=2,185⋅0,01450,2=0,937

Принимая минимальное расстояние между тарелками НМТ=0,2 м, по табл. 6.7 [1] определяем комплекс В1:

В1=0,0355

Допустимая скорость пара в рабочем сечении колонны:

WД=К2⋅В1⋅ρL−ρGρG=0,937⋅0,0355⋅629,998−1,4821,482=0,686 м/с

6. Проверяем условие допустимости скоростей пара для верхней и нижней частей колонны:

WД⋅S1>К4⋅WК 0,686⋅0,838<1,1⋅1,127

Условие не выполняется, поэтому необходимо увеличивать межтарельчатое расстояние, а при достижении максимального значения принимать тарелку большего диаметра до тех пор пока условие не сойдётся.

DК=1,0 м НМТ=0,3 м WК=1,127 м/с lW=0,683 м S2=8,1 % S1=0,838К2=0,937 А2=0,0251 В1=0,0516 WД=0,995 м/с

WД⋅S1>К4⋅WК 0,995⋅0,838<1,1⋅1,127

Увеличиваем межтарельчатое расстояние:

DК=1,0 м НМТ=0,35 м WК=1,127 м/с lW=0,683 м S2=8,1 % S1=0,838К2=0,937 А2=0,0251 В1=0,0591 WД=1,140 м/с

WД⋅S1>К4⋅WК 1,140⋅0,838<1,1⋅1,127

Увеличиваем межтарельчатое расстояние:

DК=1,0 м НМТ=0,4 м WК=1,127 м/с lW=0,683 м S2=8,1 % S1=0,838К2=0,937 А2=0,0251 В1=0,0610 WД=1,177 м/с

WД⋅S1>К4⋅WК 1,177⋅0,838<1,1⋅1,127

Увеличиваем межтарельчатое расстояние:

DК=1,0 м НМТ=0,45 м WК=1,127 м/с lW=0,683 м S2=8,1 % S1=0,838К2=0,937 А2=0,0251 В1=0,0721 WД=1,391 м/с

WД⋅S1>К4⋅WК 1,391⋅0,838<1,1⋅1,127

Увеличиваем межтарельчатое расстояние:

DК=1,0 м НМТ=0,6 м WК=1,127 м/с lW=0,683 м S2=8,1 % S1=0,838К2=0,937 А2=0,0251 В1=0,0811 WД=1,565 м/с

WД⋅S1>К4⋅WК 1,565⋅0,838>1,1⋅1,127

Условие выполнилось. Продолжаем расчёт дальше.

7. Удельная нагрузка на перегородку:

LρL⋅lW<0,017 м3м⋅с

LρL⋅lW=0,679629,998⋅0,683=0,00158<0,017 м3м⋅с

Условие выполнилось. Продолжаем расчёт дальше.

8. Фактор паровой нагрузки:

FФ=WК⋅ρG=1,127⋅1,482=1,372 кг0,5м0,5⋅с

Подпор жидкости над сливным порогом:

hOW=0,667⋅VLlW0,66=0,667⋅0,001080,6830,66=0,0094 м

9. Глубина барботажа hб=0,03 м (табл. 6.4. [1]), высота прорези колпачка h3=0,02 м (табл. 6.10. [1]), зазор установки колпачка h4=0,01 м (табл. 6.8. [1]).

Высота парожидкостного слоя на тарелках:

hf=hб⋅1000ρL+h3+h4=0,03⋅1000629,998+0,02+0,01=0,0776  м

10. Высота сливного порога:

hW=hf−hOW=0,0776−0,0094=0,0682 м

11. Градиент уровня жидкости на тарелке:

Δ=0,004n⋅(2,2−FФ)⋅36⋅VLlW8⋅hW=0,004⋅11⋅(2,2−1,372)⋅36⋅0,001080,6838⋅0,0682=0,00762 м

12. Динамическая глубина барботажа:

hД=(hW+hOW+Δ2−h32−h4)=(0,0682+0,0094+0,007622−0,022−0,01)=0,0614 м

13. Значение комплекса В2 (табл. 6.9. [1]):

В2=16,44

Минимально допустимая скорость пара в свободном сечении тарелок:

W0мин =B2−17⋅1−1,1⋅VLlW0,2ρG0,5=16,44−17⋅1−1,1⋅0,001080,6830,21,4820,5=3,769 м/с

Относительное свободное сечение тарелок fC=0,106(табл. 6.6. [1]). Коэффициент запаса сечения тарелок:

К1=К3⋅WKfC⋅W0мин=0,8⋅1,1270,106⋅3,769=2,257

Так как К1 >1, то пар будет проходить через тарелку равномерно.

f5=fC=0,106

КР=43

Выбираем площадь прорезей колпачка S3 =0,0023 м2 (табл. 6.10 [1]) и определяем скорость пара в прорезях:

W3=VGКР⋅S3=0,88543⋅0,0023=3,927 м/с

Максимальная скорость пара в прорезях колпачка:

W3макс=3,898⋅В5⋅ρL⋅h3ρG=3,898⋅0,316⋅629,998⋅0,021,482=3,592 м/с

Коэффициент В5 берётся по табл. 6.11. [1].

Степень открытия прорезей колпачка:

А9=W3W3макс=3,9273,592=1,09>1

Условие выполняется и пар проходит через все сечения прорезей и тарелка работает эффективно.

14. Фактор аэрации:

β=0,10,3⋅WКf5+4+0,253hб0,25=0,10,3⋅1,1270,106+4+0,2530,030,25=0,622

15. Коэффициент гидравлического сопротивления тарелки ζ=5,5 (табл. 6.13 [1]).

Гидравлическое сопротивление тарелок:

ΔРТН=0,5⋅ζ⋅FФf52+9810⋅β⋅hд=0,5⋅5,5⋅1,3720,1062+9810⋅0,622⋅0,0614=535,524 Па

17. Коэффициент вспениваемости при вакуумной перегонки мазута К5=0,75

Высота сепарационного пространства между тарелками:

НС=НМТ−2,5⋅hбК5−0,075=0,5−2,5⋅0,030,75−0,075=0,325 м

18. Межтарельчатый унос жидкости:

е=1,5⋅10−6σ⋅WКНС3,2=1,5⋅10−60,0145⋅1,1270,3253,2=0,00553 кг/кг<0,1 кг/кг

Величина не превышает 0,1 кг/кг. Продолжаем расчёт.

19. Площадь поперечного сечения колонны:

SК=π⋅DК24=π⋅1,024=0,785 м2

Скорость жидкости в переливных устройствах:

u=LρL⋅SK⋅S2=0,679629,998⋅0,785⋅0,081=0,0169 м/с

Допустимая скорость жидкости в переливных устройствах:

uд=0,008⋅К5⋅НМТ(ρL−ρG)=0,008⋅0,75⋅0,5⋅(629,998−1,482)=0,106 м/с

Действительная скорость жидкости меньше допустимых. Таким образом для 2-й секции принимаем данную тарелку.

Больше всего подходит стандартная тарелка ТСК-Р, которая имеет следующие характеристики:

Диаметр тарелки: D = 1000 мм;

Периметр слива: lw = 0,683м;

Высота сливного порога: hW =0,0682 м;

Свободное сечение тарелки: SСВ=0,09 м2;

Сечение перелива: SПЕР=0,064 м2;

Относительная площадь для прохода паров: fC=8,1 %;

Межтарельчатое расстояние: НМТ=0,5 м;

Количество колпачков: КР=43;

Работа тарелки характеризуется следующими параметрами:

Высота парожидкостного слоя:hf=0,0776 м;

Фактор аэрации:β=0,622;

Гидравлическое сопротивление тарелки:ΔРТ=535,524 Па;

Межтарельчатый унос:е=0,00552 кг/кг;

Скорость жидкости в переливном устройстве: u=0,0169 м/с;

Скорость пара в колонне:WК=1,127 м/с;

## Расчёт эффективности тарелок и высоты 2-й секции.

1. Определяем значение критерия Фурье для колпачковой тарелки:

DLS=0,0929⋅0,0124+0,59⋅hW+0,0561⋅WК+12,1⋅VLlW=0,0929⋅0,0124+0,59⋅0,0682+0,0561⋅1,127+12,1⋅0,001080,683=0,0125

FoLS=DLS⋅hW⋅lWVL⋅zW=0,0125⋅0,0682⋅0,6830,00108⋅0,941=0,576

2. Определяем общее числа единиц переноса:

NG=1770⋅hf1,2⋅WK⋅hfDG−0,5=1770⋅0,07761,2⋅1,127⋅0,07768,715⋅10-6−0,5=0,822

NL=126000⋅hf1,2⋅VL⋅hfS1⋅DL−0,5=126000⋅0,07761,2⋅0,00108⋅0,07760,838⋅5,153⋅10-9−0,5=7,044

λ=m⋅GL=1,246⋅0,004820,00227=2,642

NOG=NG⋅NLNL+λ⋅NG=0,822⋅7,0447,044+2,642⋅0,822=0,629

3. Локальная эффективность контакта:

ЕOG=1−е−NOG=1−е−0,629=0,467

4. Эффективность тарелки по Мэрфи:

ζ=1+4⋅λ⋅ЕOG⋅Fo=1+4⋅2,642⋅0,467⋅0,576=1,959

EMG=(1+ζ)2⋅expζ−12⋅Fo−(1−ζ)2⋅exp−ζ+12⋅Fo4⋅λ⋅ζ−1λ=(1+1,959)2⋅exp1,959−12⋅0,576−(1−1,959)2⋅exp−1,959+12⋅0,5764⋅2,642⋅1,959−12,642=0,591

5. Действительное число тарелок:

NДТ=NТТEMG=30,591=6

6. Рабочая высота секции для низа:

НР=(NДТ−1)⋅НМТ=(6−1)⋅0,5=2,5 м

7. Общая высота секции:

Н2=НР+ZВ+ZН=2,5+0,6=3,1 м

## Тепловой баланс колонны.

Для расчёта энтальпий углеводородов воспользуемся формулами:

Для жидких углеводородов:

Ι=4,19⋅0,403⋅t+0,000405⋅t2⋅1d1515

Для газообразных углеводородов:

Ι=4,19⋅50,2+0,109⋅t+0,00014⋅t2⋅4−d1515−73,8

Расчёт 1-й секции:

Приход:

1. Паровая фаза:

а) фр. НК-350 оС

ΙГ=4,19⋅50,2+0,109⋅420+0,00014⋅4202⋅4−0,855−73,8=1516,414 кДж/кг

QГ=Ι⋅G=1516,414⋅2280=3457423,97 кДж/ч

б) фр. 350-500 оС

ΙВ.П.=4,19⋅50,2+0,109⋅420+0,00014⋅4202⋅4−0,917−73,8=1485,149 кДж/кг

QВ.П.=Ι⋅G=1485,149⋅26068=38714861,93 кДж/ч

в) Водяной пар (15 ата; t = 420 оС)

ΙПар=3282,4 кДж/кг

QПар.=Ι⋅G=3282,4⋅5000=316412000 кДж/ч

2. Жидкая фаза:

а) фр. 500-КК оС

ΙГд=4,19⋅0,403⋅420+0,000405⋅4202⋅11,077=971,820 кДж/кг

QГд=Ι⋅G=971,820⋅47652=346309170,65 кДж/ч

Расход:

1. Паровая фаза:

а) фр. НК-350 оС

ΙГ=4,19⋅50,2+0,109⋅385+0,00014⋅3852⋅4−0,855−73,8=1414,163 кДж/кг

QГ=Ι⋅G=1414,163⋅2280=3224291,24 кДж/ч

б) фр. 350-500 оС

ΙВ.П.=4,19⋅50,2+0,109⋅385+0,00014⋅3852⋅4−0,917−73,8=1384,908 кДж/кг

QВ.П.=Ι⋅G=1384,908⋅26068=36101783,6 кДж/ч

в) Водяной пар (15 ата; t = 420 оС)

ΙПар=3251,5 кДж/кг

QПар.=Ι⋅G=3251,5⋅5000=16257500 кДж/ч

2. Жидкая фаза:

а) фр. 500-КК оС

ΙГд=4,19⋅0,403⋅400+0,000405⋅4002⋅11,077=912,462 кДж/кг

QГд=Ι⋅G=912,462⋅47652=43480621,5 кДж/ч

Результаты расчёта заносим в таблицу 6.

Таблица 6.

Тепловой баланс 1-й секции колонны

| # Приход |  |  |  |  | Расход |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | t, oC | кг/ч | кДж/кг | кДж/ч | Наименование | t, oC | кг/ч | кДж/кг | кДж/ч |
| Мазут |  |  |  |  | Паровая фаза: |  |  |  |  |
| Паровая фаза: |  |  |  |  | нк - 350 | 385 | 2280 | 1414,163 | 3224291,24 |
| нк - 350 оС | 420 | 2280 | 1516,414 | 3457423,97 | фр. 350 - 500 | 385 | 26068 | 1384,908 | 36101783,6 |
| фр. 350 – 500 | 420 | 26068 | 1485,149 | 38714861,93 | Вод. пар | 385 | 5000 | 3251,5 | 16257500 |
| Жидкая фаза: |  |  |  |  | Жидкая фаза |  |  |  |  |
| Гудрон | 420 | 47652 | 971,820 | 46309170,65 | Гудрон | 400 | 47652 | 912,462 | 43480621,5 |
| Вод. пар | 480 | 5000 | 3282,4 | 16412000 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 81000 |  | 104893456,6 | Итого: |  | 81000 |  | 99064196,4 |

Избыток тепла в 1-й секции составляет:

ΔQ1=104893456,6-99064196,4=5829260,2 кДж/ч

Расчёт 2-й секции производим по такой же схеме и результаты выводим в таблицу 7.

Таблица 7.

Тепловой баланс 2-й секции колонны

| Приход |  |  |  |  | Расход |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | t, oC | кг/ч | кДж/кг | кДж/ч | Наименование | t, oC | кг/ч | кДж/кг | кДж/ч |
| Паровая фаза: |  |  |  |  | Паровая фаза: |  |  |  |  |
| нк - 350 | 385 | 2280 | 1414,16 | 3224291,24 | нк - 350 | 100 | 2280 | 749,797 | 1709537 |
| фр. 350 - 500 | 385 | 26068 | 1384,91 | 36101783,6 | Вод. пар | 100 | 5000 | 2689,9 | 13449500 |
| Вод. пар | 385 | 5000 | 3251,5 | 16257500 | Жидкая фаза |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фр. 350 - 500 | 385 | 26068 | 941,64 | 24546565 |
| Итого: |  | 33348 |  | 55583574,8 | Итого: |  | 33348 |  | 39705601,7 |

Избыток тепла в 1-й секции составляет:

ΔQ2=55583574,8-39705601,7=15877973,1 кДж/ч

Избытки тепла в секциях снимаются за счёт циркуляционных орошений.

В качестве НЦО примем флегму 1-й секции.

Температуру, до которой необходимо охладить флегму, найдём из энтальпии возвращаемой флегмы:

Ι2=Ι1−ΔQ1GВ.П.+GГ⋅R1=941,64-5829260,226068+2280⋅0,547=565,713 кДжкг

Решая уравнение получаем значение температуры

Ι2=4,19⋅0,403⋅t+0,000405⋅t2⋅10,917=565,713 кДж/кг

t = 255 оС

Избыток тепла во второй секции снимаем за счёт подачи охлаждённой флегмы до 40 оС, а так же за счёт ВЦО:

Расход ВЦО найдём по уравнению:

GВЦО=ΔQ2−GГ⋅R⋅ΙГ 1−ΙГ 2ΙВЦО 1−ΙВЦО 2=15877973,1−2280⋅1,072⋅749,797−75,98200,97−75,98=1,14⋅105 кг/ч

## Расчёт штуцеров колонны

Расчёт диаметров штуцеров производим на основе скорости движения потоков по формуле:

DВН=4⋅Gπ⋅ρ⋅ω

1. Внутренний диаметр штуцера для входа исходного сырья:

Принимаем скорость движения сырья ω=0,75 мс

ρ=12⋅0,373512,95+1-0,373543,15=265.74 кг/м3

DВН 1=4⋅Gπ⋅ρ⋅ω=4⋅21,11π⋅265,74⋅0,75=0,367 м

Принимаем штуцер с внутренним диаметром равным D1=0,4 м

2. Внутренний диаметр штуцера для входа водяного пара:

Принимаем скорость движения сырья ω=30 мс

ρ=М⋅Р8314⋅(t+273)=18⋅15⋅1058314⋅(480+273)=4,32 кг/м3

DВН 2=4⋅Gπ⋅ρ⋅ω=4⋅1,39π⋅4,32⋅30=0,165 м

Принимаем штуцер с внутренним диаметром равным D2=0,2 м

3. Внутренний диаметр штуцера для выхода гудрона:

Принимаем скорость движения сырья ω=0,75 мс

ρ=10,0285532,62+1-0,0285561,18=560,40 кг/м3

DВН 3=4⋅Gπ⋅ρ⋅ω=4⋅13,24π⋅560,4⋅0,75=0,2 м

Принимаем штуцер с внутренним диаметром равным D3=0,2 м

4. Внутренний диаметр штуцера для выхода вакуумного погона:

Принимаем скорость движения сырья ω=0,75 мс

ρ=10,735597,74+1-0,735620,83=603,68 кг/м3

DВН 4=4⋅Gπ⋅ρ⋅ω=4⋅7,24π⋅603,68⋅0,75=0,143 м

Принимаем штуцер с внутренним диаметром равным D4=0,15 м

5. Внутренний диаметр штуцера для входа флегмы в 1-ю секцию:

Принимаем скорость движения сырья ω=0,75 мс

ρ=10,735649,54+1-0,735668,63=654,49 кг/м3

DВН 5=4⋅Gπ⋅ρ⋅ω=4⋅4,31π⋅654,49⋅0,75=0,11 м

Принимаем штуцер с внутренним диаметром равным D5=0,125 м

6. Внутренний диаметр штуцера для выхода паров углеводородов с верха колонны:

Принимаем скорость движения сырья ω=15 мс

ρ=МСМ⋅Р8314⋅(t+273)=249,05⋅239218314⋅(100+273)=1,92 кг/м3

DВН 6=4⋅Gπ⋅ρ⋅ω=4⋅1,31π⋅1,92⋅15=0,241м

Принимаем штуцер с внутренним диаметром равным D6=0,25 м

7. Внутренний диаметр штуцера для входа флегмы во 2-ю секцию:

Принимаем скорость движения сырья ω=0,75 мс

ρ=10,758759,9+1-0,758785,4=765,94 кг/м3

DВН 7=4⋅Gπ⋅ρ⋅ω=4⋅0,679π⋅765,94⋅0,75=0,039 м

Принимаем штуцер с внутренним диаметром равным D7=0,04 м

## Расчёт теплоизоляции

В качестве теплоизолирующего материала примем минеральную вату.

Принимаем температуру окружающего воздуха tо=20 оС и ветер, движущийся со скоростью w=10 м/с. Так же принимаем коэффициент теплоотдачи от изоляционного материала в окружающую среду α=29 Втм2⋅К. Температура стенки изоляционного материала по технике безопасности не должна превышать 45 оС. Принимаем её равной tИЗ=40 С

Тепловые потери:

q=α⋅(tИЗ−tО)=29⋅(40−20)=580 Втм2

Приближённо принимаем, что всё термическое сопротивление сосредоточено в слое изоляции, тогда толщина слоя изоляционного материала определяется уравнением:

δ=λq⋅tСР−tИЗ

где λ теплопроводность изоляционного материала при средней температуре; q – удельная тепловая нагрузка; tСР и tИЗ - средняя температура по колонне и температура внешней стенки изоляционного материала.

δ=λq⋅tСР−tИЗ=0,403580⋅250−40=0,146 м

Список литературы

- Ульянов Б.А., Асламов А.А., Щелкунов Б.И. Ректификация бинарных и многокомпонентных смесей: Уч. Пособие – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 1999-240 с.

- Ульянов Б.А., Щелкунов Б. И. Гидравлика контактных тарелок: Уч. Пособие – Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 1996 г.

- Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: М. 1991 г.

- Татевский А.Е. Физико-химические свойства индивидуальных углеводородов: М. 1960г. –412 с.

- Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии: М. 1991г.

- Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов.: М. 1987 г.

- Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчёта химической аппаратуры.: М. 1970г.