МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «СТАНКИН»

КАФЕДРА ОСНОВ КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

# На тему: Рассчитать и спроектировать коробку скоростей к операционному токарному станку.

##### Вариант 2/11

Выполнил:                     студент гр. ВТ-6-1 Тулаев П.А.

Проверил:                                        Степанов А.А.

## МОСКВА 2001

М

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

∅35

∅35

ЭМ

36X42

шлицы

∅50

∅40

∅45

∅45

I

II

III

∅40

Дано:

Твых max = 138 Hm

nmin = 340 мин –1

φ = 1,41

n0 = 1000 мин –1

Тип фрикционной муфты ЭМ

Тип передачи (U = 1) или муфты на выходном валу клиноремённая

Коробку установить на литой плите

Срок службы коробки tч = 12103 часов

### Кинематический расчёт

#### Выбор электродвигателя

Т = 9550 р/п

Расчётная мощность на выходе

Рвых = Tвых⋅пвыхmin9550=138⋅3409550=4,91кВт

Рэл’ = Pвыхпобщ

побщ = п2оп п2пр

побщ = 0, 9952 0, 982 0, 990025 0, 9604 = 0, 95082

М

Рэл’ = 4,910,95082≈  5,1639кВт     (это в       )

Тип двигателя :                             Тип исполнения:

4А132S6У3                                    М300

#### Рн = 5, 5 кВт

#### п0 = 1000

пп = 965 мин-1

TmaxTmin=2

-

5,5−5,1685,5⋅100=7,400 <20% - недогрузка электродвигателя

=> тип двигателя выбран правильно

Определение частот вращения выходного вала

п1 min = 340 об/мин

п2 min = n1 φ = 340 1,41 = 479,4 об/мин

Определение общих передаточных чисел

Uобщ 1, 2 = nHn1,2=Uпр2 13 Uпр1

Uобщ 1 = nHn1=965340=2,83    (1) = Uпр1Uпр2

Uобщ 2 = nHn2=965479,4=2,01   (2) = Uпр1Uпр3

Выбор передаточных чисел отдельных пар

Uпр max = 4

Разбиение Uобщ по ступеням приводят к Uобщ min

Здесь можно выявить следующие пары:

Uпр1=z2z1=1,41

Unp2=2,831,41=2423=2 = Z4Z3

Unp3=z6z5=2,011,41=1,41

Определение чисел зубьев прямозубых колёс

z2z1=1,411=3827=4129=4230=4532=4834=5136

z4z3=2=4020=4221=4422=4623=4824=5025            т.к. aw = const

z6z5=1,411=3827=4129=4230=4532=4834=5136

=72

Проверка частот вращения

n1=nH⋅z1z2⋅z3z4=965⋅3042⋅2448=344,6          340−344,6340⋅100=1,3500

n2=nH⋅z1z2⋅z5z6=965⋅3042⋅3042=492,3         479,4−492,3479,4⋅100=2,700

-

-

Δ=±10⋅ϕ−100=10⋅1,41−1=4,1%

-

т. к. Δ>Δ1,Δ2=>кинематика выбрана удовлетворительно

φ-

d1шк=d2шк=60⋅103⋅Vminπ⋅n1min=60⋅103⋅33,14⋅340=168мм – диаметры шкивов на выходе

пz = min

30,965>24nII

2448при ТII и пII ψbd = 0,3 – рассчитываемая передача

###### Определение мощности на валах

Рэл = 5,5 кВт

РI   = Pэлηпрηоп = 5,50,980,995 = 5,36 кВт

РII  = PIηпрηоп = 5,360,980,995 = 5,23 кВт

РIII = PIIηопηкл.р = 5,230,9950,96 = 4,995 кВт

Определение частот вращения  валов

nI = nHz1z2= 9653042= 675,5 мин-1

nII1 = nIz3z4= 675,52448= 337,75 мин-1

nII2 = nIz5z6= 675,53042= 482,499 мин-1

nIII1 = nII1U = 337,75 мин-1

nIII2 = nII2U = 482,499 мин-1

###### Определение вращающих моментов

Т = 9550 Pini

Тэл = 9550Pэлпэл= 95505,1639965= 51,103 Hм

TI = 9550PIпI= 95505,36675,5= 75,7 Hм

TII = 9550PIIпнаименьшее= 95505,23337,75= 147,8 ≈ Tmax = 138 Hм

###### Проектировочный расчёт валов

φ = T⋅lG⋅Ip≤ϕ=>dbi=1104Pini−мм

φ

dbI = 11045,36675,5= 32,8 мм

dbII = 11045,23337,75= 38,8 мм

dbIII = 11044,995482,499= 35,09 мм

Итоговая таблица

| № вала | Pi | ni | Ti | dbi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эл | 5,5 | 965 | 51,103 | 38 |
| I | 5,36 | 337,75 | 75,7 | 32,830 |
| II | 5,23 | 482,499 | 147,8 | 38,80 |
| III | 4,995 | 482,499 | 138 | 35,08 |

###### Расчёт прямозубой цилиндрической передачи

т.к.  у шестерни Z3 наименьшее число зубьев (zmin), то рассчитывать будем её = 2448

Проектировочный расчёт

а) на контактную выносливость

d1H = Kd3T1KHβ⋅U±1UΨbd⋅σHp2

Kd = 770 (сталь)

TI = 75,7 Нм

Ψbd = 0,3 – коэффициент ширины зуба

KHβ = 1,07 по таблице 1.5

HB > 350

Lдоп> 6 (менее жёсткий вал)

U=z4z3=4824

Cos β = 1 т.к.  прямозубая цилиндрическая передача

далее по таблице 6.5

Ст40х + термическая обработка, закалка в ТВЧ

σНР = 900 МПа

σFP = 230 МПа

σНР = σНР’KHL = 9001 = 900МПа

NHO = 8107 циклов

NFO = 4106 циклов

t14=t24=12⋅1032=6⋅1032

NHE = 60tчnI = 606103675,5 ≈ 24107 циклов

KHL = 6NHONHE= 68⋅10724⋅107≥ 1

т.к. NHE > NHO, то KHL = 1

dIH = 770375,7⋅1,075⋅2+12⋅0,3⋅9002= 7703244,1325486000=61,2мм

mH = dI⋅cosβZ3=61,224⋅1=2,55мм

б) на изгибную выносливость

mF = Km3TI⋅KFβ⋅УF1Z12⋅ψbd⋅σFP

Km = 13,8 (сталь, прямозубая)

ТI = 75,7 Hм

Z3 = 24

Ψbd = 0,3

УF3 = Z3 и “Х” = 3,92 (по таблице)

σFp = σFp’KFL

KFL = 9NF0NFE≥ 1

KFβ = 1,15 по таблице 1. 5

Для постоянного режима

NFE = NHE = 24107

т.к. NFE>NF0, то KFL = 1

σFP = 2301 = 230 МПа

mF = 13,8375,7⋅1,15⋅3,92242⋅0,3⋅230=2,7мм

mH = 2,55мм   mF = 2,7мм

ГОСТ: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5…

по ГОСТ выбираем 2,75мм

###### Проверочный расчет прямозубой передачи

а) на контактную выносливость

σН = ZMZHZεFtI⋅KHα⋅KHβ⋅KHυU±1bd⋅U≤ σHP

ZM = 192 (сталь-сталь)

ZH = 2,49 (x=0, β=0)

Zε = 4−εα3

-

-

εα =                                      = 1,88-3,2(124+148) = 1,68

Zε = 4−1,683 = 0,88

-

dIII = m⋅Z3cosβ=2,75⋅241=66мм

b = ψbddI = 0,366 = 19,8 мм (принимаем b=20)

U = 2         Z4Z3=4824=2

FtI = 2⋅103⋅TIdIII=2⋅103⋅75,766=2294H

KHα = 1 (прямозубая передача)

KHβ = 1,07

KHv = 1+FHυFtI⋅KHα⋅KHβ

FHv = δHд0vbawU

δH = 0,014 (для прямозубой НВ>350 и без модификации)

д0 = 47 (для 7 й степени точности)

vI = π⋅m⋅Z3⋅nI60⋅104⋅cosβ=3,14⋅2,75⋅24⋅675,560⋅104⋅1=2,33м/

aw = m⋅Z3+Z42⋅cosβ=2,75⋅24+482⋅1=99мм

FHv = 0,014472,3319,8992= 213,5 H

KHv = 1+213,52294⋅1⋅1,07=1,08

σH = 1922,490,882294⋅1⋅1,07⋅1,08⋅2+120⋅66⋅2=730МПа

730МПа < 900МПа

Расчет на изгибную выносливость

σF = УFIУεУβFtI⋅KFα⋅KFβ⋅KFvb⋅m≤ σFP

УFI = 3,92

Уε = 1 (прямозубая)

Уβ = 1 (β=0)

FtI = 2336 H

b = 19,44 мм

m = 2,75 мм

KFα = 1(прямозубая)

KFβ = 1,15

KFv = 1+FFvFtI⋅KFL⋅KFβ

FFv = δF д0vIbawU

δF = 0,016 (прямые без модификации НВ>350)

FFv = 0,016472,3320992= 246 H

KFv = 1+2462294⋅1⋅1,15= 1,09

σF = 3,92112294⋅1⋅1,15⋅1,0920⋅2,75= 205 МПа

205 МПа < 230 МПа

SF = σFσF=230205= 1,12

Расчёт клиноремённой передачи

Тип ремня  Б

Нормального сечения по ГОСТ 1284.1 и по ГОСТ 1284.3

Характеристики и размеры (по таблице 9.13)

в0 = 17 мм

вр = 14 мм

h = 10,5 мм

А1 = 138 мм2

d1min = 125 мм

q = 0,18 кг/м

L = 800…6300 мм

Т1 = 50…150 Hм

Диаметры шкивов

dp1=dp2=60⋅103⋅Vminπ⋅n1min=60⋅103⋅33,14⋅340=168мм – диаметры шкивов на выходе

округляем по табл.  9. 3 до значения 160 мм

dp1=dp2=160 мм

-

Фактическая частота вращения ведомого вала

n2 = 482.499 мин-1

Скорость ремня

V=πd1n160⋅1000−

V = 4 м/с

Окружная сила

Ft = 1000⋅p1V=2000⋅T1d1= 1189 Н

Межосевое расстояние

a=1,5⋅d3U=1,5⋅16031=240 мм

причём amin < a < amax , где

amin = 0,55(d1+d2)+h = 0,55(160+160)+10,5 = 186,5 мм

amax = 2(d1+d2) = 2(160+160) = 640 мм

Длина ремня

-

L ≈

-

L ≈                                                                 мм

Принимаем стандартную длину ремня по таблице 9.14

-

L = 1000 мм

###### Окончательное межосевое расстояние

, где

λ = L - πdср = 497,6

dср = d1+d22= 160 мм

-

-

= 0

мм

###### Наименьшее межосевое расстояние

(необходимое для монтажа ремня)

aнаим ≈ a – 0,01L ≈ 238,8 мм

###### Наибольшее межосевое расстояние

(необходимое для компенсации вытяжки ремня)

aнаиб ≈ a + 0,025L ≈ 273,8 мм

###### Коэффициент режима

###### Ср = 1 т.к. токарный станок (по табл. 9.9)

###### Угол обхвата ремня на малом шкиве

α1=2arccos⋅d2−d12a

α1=2arccos160-1602⋅248,5=180°

Коэффициент угла обхвата

Са = 1 (по табл. 9.15)

###### Частота пробегов ремня, С -1

###### i = 103⋅VL

###### i = 103⋅41000=4

###### Эквивалентный диаметр ведущего шкива

-

┌

│

└

┐

│

┘

de = d1Kи ,  где

=1

=> de = 160 мм

###### приведённое полезное напряжение

-

[σF] = 2,5 МПа

###### Допускаемое полезное напряжение

[σF] = [σF]0CaCp = 2,51 = 2,5 МПа

###### Необходимое число клиновых ремней

Z’ = FtσF⋅A1=11892,5⋅138=3,4

Коэффициент неравномерности распределения нагрузки по ремням

Сz = 0,95 (по табл. 9.19)

###### Число ремней

Z=Z'Cz=3,40,95=3,49

принимаем  Z = 3

###### Коэффициент режима при односменной работе

Cp’ = 1 (по табл. 9.9)

###### Рабочий коэффициент тяги

Ψ = 0, 67CaCp’ = 0,6711 = 0,67

Коэффициент    m = 1+Ψ1−Ψ=1+0,671−0,67=5,06

#### Площадь сечения ремней

A = A1Z

A = 1383 = 414 мм

###### Натяжение от центробежных сил

Fц = 10-3ρAV2 , где

Плотность ремней   ρ = 1,25 Г/см3

Fц = 10-31,2541442 = 8,28 Н

###### Натяжение ветвей при работе

F1 = Ftmm−1+Fц

F2 = Ft1m−1+Fц

F1 = 11895,065,06−1+8,28 = 1490,13 H

F2 = 118915,06−1+8,28 = 301,13 H

###### Натяжение ветвей в покое

F0 = 0,5(F1+F2)-xFц  , где

коэффициент x = 0,2

F0 = 0,5(1490,13+301,13)-0,28,28 = 893,974 H

###### Силы действующие на валы при работе передачи

Fa=F12+F22+2⋅F1⋅F2⋅cos180°-α1-2⋅Fц⋅sinα12

Fa=1490,132+301,132+2⋅1490,13⋅301,13⋅cos180°-180°-2⋅8,28⋅sin180°2

Fa = 1774,7 H

###### Силы действующие на валы в покое

Fa0 = 2F0sinα12

Fa0 = 2·893,974 ·sin180°2= 1787,9 H

###### Размеры профиля канавок на шкивах

(выбираются по табл. 9.20)

H = 15

B(b) = 4,2

t = 19

f = 12,5

φ = 34°…40°

###### Наружный диаметр шкивов

de1 = de2 = dp1,2+2b

de1,2 = 168+24,2 = 176,4 мм

###### Внутренний диаметр шкивов

df1 = df2 = de1,2 –2H

df1,2 = 176,4 - 215 = 146,4 мм

###### Ширина ремня

#### B = Zt

B = 319 = 57 мм

###### Ширина шкива

M = 2f+(Z-1)t

M = 212,5+(3-1)19 = 63 мм

###### Определение геометрических параметров

для Z1…Z6

di = m⋅Zicosβ

dai = di+2m

dti = di-2,5m

b = ψbddi

d1 =2,75⋅301=82,5мм

da1 = 82,5+22,75 = 88 мм

dt1 = 82,5-2,52,75 = 75,625 мм

b1 = 0,382,5 = 24,75 мм

d2 = 2,75⋅421=115,5мм

da2 = 115,5+22,75 = 121 мм

dt2 = 115,5-2,52,75 = 108,625 мм

b2 = 0,3115,5 = 34,65 мм

d3 = 2,75⋅241=66мм

da3 = 66+22,75 = 71,5 мм

dt3 = 66-2,52,75 = 59,125 мм

b3 = 0,366 = 19,8 мм

d4 = 2,75⋅481=132мм

da4 = 132+22,75 = 137,5 мм

dt4 = 132-2,52,75 = 125,125 мм

b4 = 0,3132 = 39,6 мм

d5 =2,75⋅301=82,5мм

da5 = 82,5+2·2,75 = 88 мм

dt5 = 82,5-2,5·2,75 = 75,625 мм

b5 = 0,3·82,5 = 24,75 мм

d6 = 2,75⋅421=115,5мм

da6 = 115,5+2·2,75 = 121 мм

dt6 = 115,5-2,5·2,75 = 108,625 мм

b6 = 0,3·115,5 = 34,65 мм

aw = 99 мм  (для всех колёс)

b

| dt | di | da |
| --- | --- | --- |

###### Определение усилий действующих в зацеплении

Tэл = 51,103 Hм

Ft1=Ft2=2⋅103Tэлd1=2⋅103⋅51,10382,5=1239H

Fч1=Fч2=Ft1,2⋅tg(αw20°)=1239⋅0,364=451H

T1 = TI = 75,7 Hм

Ft3=Ft4=2⋅103TId3=2⋅103⋅75,764,8=2336H

Fч3=Fч4=Ft3,4⋅tg(αw20°)=2336⋅0,364=850,4H

###### Выбор и расчёт муфты

#### Электромагнитная фрикционная муфта с контактным  токоподводом и постоянным числом дисков тип ЭТМ…2.

P=1,2⋅104⋅β⋅Tπ⋅i⋅fДн3−Двн3≤Рр

=1,3…1,75 коэффициент сцепления

[P]p – удельное давление

[P]p=[P]Kv

Kv = 32,5Vcp≤1

Vcp = π⋅Дср⋅n60⋅103

Дср = Дн+Дв2

f = 0,25…0,4 (сталь феродо)-сухие

[P] = 0,25…0,3 Мпа –сухие

T = 75,7 H/м

i = 2Zнар = 23 = 6

n = 337,75 об/мин

Дн = 53 мм

Дв = 45 мм

Дср = 53+452=49мм

Vcp = 3,14⋅49⋅100060⋅103=2,56мс

P = 1,2⋅104⋅1,5⋅75,73,14⋅6⋅0,3⋅533−453=4,17

Kv = 32,52,56=0,99

Kv  1

[P]p = 4,170,9 = 3,75

#### P<[P]p

###### Расчёт валов на статическую прочность

###### Расчёт вала I

Ft2 = 1239 H

# Ft3 = 2336 H

# Fr2 = 451 H

# Fr3 = 850,4 H

# T = 75,7Hм

# Ст 45 термообработка, улучшение

# TнбкрТдл=1,5...2

#  МAг = 0

# Бг = Fr3⋅0,17+Fr2⋅0,030,29=850,4⋅0,17+451⋅0,030,29=545Н

 МБг = 0

Аг = Fr2⋅0,26+Fr3⋅0,120,29=451⋅0,26+850,4⋅0,120,29=756Н

 МАв = 0

Бв = Ft3⋅0,17+Ft2⋅0,030,29=2336⋅0,17+1239⋅0,030,29=1497Н

 МБв = 0

Ав = Ft2⋅0,26+Ft3⋅0,120,29=1239⋅0,26+2336⋅0,120,29=966Н

Определение наибольшего изгибающего и вращающего моментов в опасном сечении

Принимаем TнбкрТдл=1,5

По эпюрам и реакциям находим максимальный изгибающий момент.

Mизгmax=1,5MизгГ2+MизгВ2=1,5652+1792=285,6Н⋅м

Tmax = 1,5T = 1,575,7 = 113,55 Hм

Определение эквивалентного напряжения в опасном сечении

По эмперической теории прочности

экв = 103⋅32π⋅dвала3⋅Мизгmax2+0,75⋅Tmax2=103⋅323,14⋅403⋅285,62+0,75⋅113,552=48,3МПа

запас прочности по пределу текучести в опасном сечении

# для стали 45

НВ200   Т = 280Мпа

nT=σTσэкв=28048,3=5,8      nT=1,2...1,8

###### Расчёт вала II

Ft4 = 850,4 H

# Ft4 = 2336 H

# R = 1189 H

# T = 147,8 Hм

# Ст 45 термообработка, улучшение

# TнбкрТдл=1,5...2

#  МAг = 0

# Бг = −Fr4⋅0,035+R⋅(0,05+0,125+0,035)0,035+0,125=850,4⋅0,035+1189⋅0,210,16=1746,5Н

Аг = Fr4 – Бг + R = 850,4-1746+1189=293,4

 МАв = 0

Бв = Ft4⋅0,0350,035+0,125=2336⋅0,0350,16=511Н

Ав = -Ft4 + Бв  = 511-2336=-1825

Определение наибольшего изгибающего и вращающего моментов в опасном сечении

Принимаем TнбкрТдл=1,5

По эпюрам и реакциям находим максимальный изгибающий момент.

Mизгmax=1,5MизгГ2+MизгВ2=1,559,452+632=86,6Н⋅м

Tmax = 1,5T = 1,5147,8 = 221,7 Hм

Определение эквивалентного напряжения в опасном сечении

По эмперической теории прочности

экв =103⋅32π⋅dвала3⋅Мизгmax2+0,75⋅Tmax2=103⋅323,14⋅453⋅86,62+0,75⋅221,72=23,3МПа

запас прочности по пределу текучести в опасном сечении

# для стали 45

НВ200   Т = 280Мпа

nT=σTσэкв=28023,3=12      nT=1,2...1,8

#### Расчёт на сопротивление усталости вала II

A=AГ2+АВ2=293,42+18252=1848НБ=БГ2+БВ2=1746,52+5112=1820Н

имеем 2 опасных сечения (I и II)

МГ I = АГ0,035 = 293,40,035 = 10,3 Hм

МГ II = Ft0,05 = 11890,05 = 59,45 Hм

МВ I = АВ0,035 = 18250,035 = 63,8 Hм

Суммарные значения изгибающих моментов

MI=MГI2+MВI2=10,32+63,82=64,6Н⋅м

MII=MВI2=63,8Н⋅м

Определение нормального напряжения в опасных сечениях

σаI=103МизгI1+ϕWuМПа

 = 0,5(Kv-1) = 0,5(1,2-1) = 0,1

dв = 45мм

WuI = πdв332=9112,5

WuII = πdв332=8812

σаI=10364,61+0,19112,5=7,8 Мпа

σаII=10363,81+0,18812=7,9 Мпа

m = 0 (для симметричного цикла)

Определение касательных напряжений

а = m = 10⋅T1+ϕ2Wk

Wk = πdв310≈0,2dв3

аI = mI = 10⋅147,8⋅1+0,12⋅0,2⋅453=4,46МПа

аII = mII = 10⋅147,8⋅1+0,12⋅0,2⋅44,53=4,6Мпа

Расчёт эффективного концентратора напряжения

Kσд=Kσ+Kσп−1εσ

Kτд=Kτ+Kτп−1ετ

I  = 0,83    = 0,77    (dв=45мм)

II  = 0,83    = 0,77  (dв=45мм)

1,25

I     /обточка в = 560  Kп = Kп = 1,05

0,32

II     /шлифование в = 560  Kп = Kп = 1,0

I в = 560 и шпоночная канавка

K = 1,76

K = 1,54

II в = 560

rd=145=0,02hr=1,51=1,5Kσ=2Kτ=1,75

KσдI=1,76+1,05−10,83=2,1

KτдI=1,54+1,05−10,77=2,06

KσдII=2+1−10,83=2,41

KτдII=1,75+1−10,77=2,27

Определение запаса прочности по усталости

nσ=σ−1Kσд⋅σа+ψσ⋅σm

nτ=τ−1Kτд⋅τа+ψτ⋅τm

 =  = 0

nσI=2502,1⋅31,7+0=3,54

nσII=2502,41⋅37+0=2,8

nτI=1502,09⋅3+0=21,1

nτII=1502,27⋅4,3+0=15,4

n=nσ⋅nτnσ2+nτ2≥nmin

nmin = 1,5…1,8

nI=3,54⋅21,13,542+21,12=3,49nII=2,8⋅15,42,82+15,42=2,76≥1,8...1,5

# Расчёт подшипников на долговечность

Расчёт подшипников на валу I

Влевой и правой опорах шариковый радиальный подшипник

 вала = 35мм

n = 1000 об/мин

долговечность L10h = 10103часов

Расчёт опоры

1)Шариковый радиальный средней серии 307

dDB = 358021

Cr = 26200

2)Находим эквивалентную нагрузку

PE = (XVFr + YFa)KTK

K = 1,3

V = 1 (при вращающемся вале)

KT = 1 (t<100)

Опора воспринимает только радиальную нагрузку

Fr = R1 = 1239 H

т.к. Fa = 0  то,  FaVFr=0 и это < e, где e величина >0

и называется коэффициентом осевого нагружения, товсегда Х=1

PE = (111239 +0)11,3=1610,7 Н

3)Определение динамической грузоподъёмности

Cтреб=PE⋅PL10h⋅n⋅60106

р = 3 (т.к. подшипник шариковый)

Cтреб=1610,7⋅310000⋅1000⋅60106=13585H

Стреб<Cr

###### Запас прочности удовлетворительный

Расчёт подшипников на валу II

В левой опоре шариковый радиальный подшипник серии 308

 вала=40мм

В правой опоре шариковый радиальный подшипник серии 309  вала=50мм

Расчёт левой опоры

n = 1000 об/мин

долговечность L10h = 10103 часов

1) шариковый радиальный подшипник серии 308

dDB = 409023

Cr = 33200

2)Находим эквивалентную нагрузку

PE = (XVFr + YFa)KTK

K = 1,3

V = 1 (при вращающемся вале)

KT = 1 (t<100)

Опора воспринимает только радиальную нагрузку

Fr = R3 = 2336 H

т.к. Fa = 0  то,  FaVFr=0 и это < e, где e величина >0

и называется коэффициентом осевого нагружения, товсегда Х=1

PE = (112336 +0)11,3=3036,8 Н

3)Определение динамической грузоподъёмности

Cтреб=PE⋅PL10h⋅n⋅60106

р = 3 (т.к. подшипник шариковый)

Cтреб=3036,8⋅310000⋅1000⋅60106=25613H

Стреб<Cr

# Запас прочности удовлетворительный

Расчёт правой опоры

n = 1000 об/мин

долговечность L10h = 10103 часов

1) шариковый радиальный подшипник серии 309

dDB = 4510025

Cr = 41000

2)Находим эквивалентную нагрузку

PE = (XVFr + YFa)KTK

K = 1,3

V = 1 (при вращающемся вале)

KT = 1 (t<100)

Опора воспринимает только радиальную нагрузку

Fr = R4 = 2336 H

т.к. Fa = 0  то,  FaVFr=0 и это < e, где e величина >0

и называется коэффициентом осевого нагружения, товсегда Х=1

PE = (112336 +0)11,3=3036,8 Н

3)Определение динамической грузоподъёмности

Cтреб=PE⋅PL10h⋅n⋅60106

р = 3 (т.к. подшипник шариковый)

Cтреб=3036,8⋅310000⋅1000⋅60106=25613H

Стреб<Cr

# Запас прочности удовлетворительный

# Расчёт шлицевых и шпоночных соединений

Для вала I

Расчёт шлицевого соединения

Условие прочности на смятие:

σсм=TmaxψFlrср⋅103≤σсм       σм=5...15МПа

 =0,75 (коэффициент, учитывающий неравномерность распределения усилий на рабочих поверхностях зубьев)

Площадь всех боковых поверхностей зубьев с одной стороны на 1 мм длины:

F=ZDB−da2−f+r=6⋅40−362−0,4+0,3=15,2мм2мм

rср=DB+da4=40+364=19мм

Рабочая длина зуба l=210мм

σм=28,55⋅1030,75⋅15,2⋅210⋅19=1,9МПа<5МПа

Для вала II

Расчёт шпоночного соединения

D = 40мм  k = 3,5мм l = 40мм

[Mкр max] = 0,510-3dkl[см] = 0,510-3403,54084 =235,2Нм 235,2Нм >43,7Нм

# Расчёт механизма управления

arcsin /2 = ½ хода/радиуса

2a – перемещение камня в пазе блока зубчатых колёс

R = A1+a

А1 – расстояние от оси вала зубчатого колеса до оси поворота рычага

а – половина высоты дуги, описываемой осью камня, при перемещении зубчатого колеса из одного крайнего положения в другое.

R = 94 + 2 = 96мм

# Введение

Коробка скоростей двухступенчатая с передвижными зубчатыми колёсами.

Данная коробка скоростей рассчитана и спроектирована Тулаевым Петром Алексеевичем.

Она предназначена для ступенчатого изменения частоты вращения выходного вала и передачи вращательного момента электродвигателя на шкив передней бабки высокоточных металлорежущих станков, но может быть использована и в приводах других машин.

Вращательный момент сообщает индивидуальный электродвигатель 4А132S6У3 тип исполнения М300

( Р = 5,5кВт, п = 965 мин-1 ). Зубчатое колесо 28 (лист 1) вращается электродвигателем и сообщает вращательный момент колесу 21 (лист 1), которое через электромагнитную муфту 45 (лист 1)передаёт его на шлицевой вал 22 (лист 1), далее через коробку передач, шкив 15 (лист 1) и клиновыми ремнями передаётся на шкив передней бабки станка.

В связи с жёсткими требованиями предъявляемыми к высокоточным станкам, коробка скоростей располагается  отдельно от станка внутри тумбы на специальной плите рядом с передней бабкой. Так как  вибрация от электродвигателя и коробки скоростей неблагоприятно влияет на процесс резания, вращательный момент передаётся на станок при помощи клиновых ремней.

# Содержание

- Введение, описание конструкции

- Выбор двигателя, кинематический расчёт

- Итоговая таблица

- Расчёт прямозубой цилиндрической передачи

- Расчёт клиноремённой передачи

- Определение геометрических параметров

- Определение усилий действующих в зацеплении

- Выбор и расчёт муфты

- Схема загрузки валов в аксонометрии

10. Расчёт валов на статическую прочность

11. Расчёт на сопротивление усталости вала II

12. Расчёт подшипников на долговечность

13. Расчёт шлицевых и шпоночных соединений

14. Расчёт механизма управления

15. Список используемой литературы

16. Спецификация

# Список используемой литературы

- «Детали машин» атлас конструкций, Решетов Д.Н.  I,II часть 1992г.

- «Детали машин» курсовое проектирование   учебное пособие для техникумов, Дунаев П.Ф., Леликов О.П. 1984г.

- «Конструирование узлов и деталей машин» учебное пособие для студентов машиностроительных специальных вузов, Дунаев П.Ф. 1978г.

- «Справочник по муфтам», Поляков В.С., Барбаш И.Д., Ряховский О.А. 1979г.

- «Справочник по муфтам»,  Ряховский О.А., Иванов С.С. 1991г.

- «Технология Машиностроения» (специальная часть) учебник для студентов машиностроительных специальных вузов,  Гусев А.А., Ковальчук Е.Р., Колесов И.М., Латышев Н.Г., Тимирязев В.А., Чарнко Д.В. 1986г.

- «Крышки подшипников, конструкции и размеры» методичка №390, Степанов А.А. 1994г.

- «Муфты соединительные компенсирующие, конструкции и размеры»      методичка №301,     Степанов А.А. 1994г.