Оглавление.

- Введение.

- Требования к курсовому проектированию.

- Содержание курсовой работы

1.Составление таблиц исходных данных

2.Определения годового времени обработки деталей, наладки станков, контроля деталей.

3.Определения количества станочников, наладчиков, контролеров для годового выпуска деталей.

4.Расчет стоимости основных фондов и амортизационных отчислений.

5.Определение материальных затрат.

6.Расчет фонда оплаты труда.

7.Расчет цеховых расходов.

8.Расчет заводских расходов.

9.Калькуляция себестоимости и отпускной цены детали.

10.Расчет показателей экономической эффективности

11.Сводная таблица технико–экономических показателей.

12.Графики, диаграммы себестоимости

IV	Заключение

V	Приложение

VI	Литература.

I Введение.

Основная задача курсового проектирования – закрепить и систематизировать знания учащихся по экономике, развить навыки самостоятельной работы, практически применить полученные знания при решении производственных вопросов.

В курсовой работе по экономике и в экономическом разделе дипломного проекта рассчитывается полная себестоимость изготовления детали и отпускная цена предприятия на деталь. Акцентируется внимание на вопросах формирования себестоимости, структуре затрат. Расчеты проводятся для двух вариантов станков: с ручным управлением и с ЧПУ. По результатам расчетов делается оценка эффективности внедрения новой технике.

При обосновании целесообразности внедрение новой техники может встретиться несколько случаев:

1.	Затраты на внедрение новой техники ниже, чем по базовому варианту.

Себестоимость единицы продукции, выпускаемой на новом оборудовании дешевле.

В этом случае эффективность новой техники бесспорна. Достаточно определить годовой экономический эффект.

2.Капитальные вложения на внедряемом варианте ниже, чем на базовом.

Себестоимость на внедряемом варианте выше, чем на базовом. Определяется экономия по капитальным вложениям, сумма удорожания продукции.

3.Капитальные вложения на новом варианте выше, а себестоимость продукции ниже, чем на базовом варианте. Определяется срок окупаемости дополнительных капитальных вложений и годовой экономический эффект.

II Требования к курсовому проектированию.

Курсовая работа выполняется в виде пояснительной записки объемом 15 – 20 страниц в соответствии с содержанием и действующими стандартами по оформлению.

Все расчеты  представляются в табличной форме и сопровождаются необходимыми пояснениями.

III Содержание курсовой работы.

1.Составление таблиц исходных данных

Таблица 1. По детали:

| № | Наименование данных | # Базовый вар-т |  | # Внедряемый вар-т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 16К20 | # 2Р135 | # 16К20Ф3 | # 2Р135Ф2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Годовая программа выпуска деталей, шт,№2 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 2 | Штучное время обраб. детали, мин. | 22,3 | 11,5 | 14,4 | 3,2 |
| 3 | Время наладки, мин. | 20 | 30 | 60 | 50 |
| 4 | Ср. стойкость инструм., мин. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5 | Ср. кол-во граней неперетачиваемых пластин. | 3 | --- | 3 | --- |
| 6 | ## Разряд станочника | 5 | 5 | 4 | 4 |
|  | ## Наладчика | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  | ## Контролера | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Мин. зарплата, ставка 1 разряда. Р/час | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 8 | Индекс удорожания Iсмр | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | # Кол-во раб. в цехе | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 10 | Масса заготовки, кг | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | ## Цена матер. заготовки, тыс. руб. | 120 | 120 | 120 | 120 |

Таблица 2. По станкам:

| № | ## Наименование данных | ## Базовый вар-т |  | ## Внедряемый вар-т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 16К20 | 2Р135 | ## 16К20Ф3 | 2Р135Ф3 |
| 1 | ## 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ## Класс точности ст-ка. | Н | Н | П | П |
| 2 | ## Масса станка, кг. | 4000 | 3500 | 5000 | 4500 |
| 3 | ## Площадь ст-ка, кв.м. | 2,9 | 0,8 | 5,7 | 3,8 |
| 4 | ## Площадь уст-ва ЧПУ | --- | --- | 1,6 | 1,5 |
| 5 | ## Оптовая цена станка, тыс. руб. | 5000 | 3000 | 8000 | 4000 |
| 6 | Цена спец. приспособлений, тыс. руб. | 80 | 60 | 100 | 700 |
| 7 | Цена управляющей программы, тыс. руб. | --- | --- | 100 | 80 |

2.1. Величина партии запуска деталей определяется по формуле:

m = Nr/γp =10000/12 = 833 шт					(1),

где Nr - годовой выпуск детали, шт. γp - количество запусков партии деталей в год. В условиях серийного производства γр=4;6;12;24, а применительно к среднесерийному (600 – 1200 дет/год) можно принять γр=12, т.е. партия повторяется ежемесячно.

2.2. Годовое время (в часах) наладки станка определяется по формулам (соответственно по базовому и новому вариантам):

Тн1=tн1⋅γр60=20+30⋅1260=10 час				(2)

Тн2=tн2⋅γр60=60+50⋅1260=22 час				(3)

где tн1 и tн2 – время наладки базового и нового станков для обработки детали. Если обработка деталей – представителей на новом станке с ЧПУ и базовом станке выполняется в 2 и более операции, то tн должно представлять собой сумму времени наладки по всем операциям.

2.3. Годовое штучное время (в часах) обработки деталей для базового и нового станков определяется по формулам:

Тшт1=tшт1⋅Nr60=22,3+11,5⋅1000060=5633 час			(4)

Тшт2=tшт2⋅Nr60=14,4+3,2⋅1000060=2933 час			(5)

где tшт1 и tшт2 – штучное время обработки детали по базовому и новому варианту.

2.4. Время наладки инструмента вне станка в течении года в часах определяется по формуле:

Тн.ин.1=1,3⋅tин⋅Тшт1⋅ktT⋅hr=1,3⋅5⋅5633⋅0,725⋅3=342 	час	(6)

Тн.ин.2=1,3⋅tин⋅Тшт2⋅ktT⋅hr=1,3⋅5⋅2933⋅0,725⋅3=178 час

где 1,3 – коэффициент, учитывающий случайную убыль инструмента и его поломки.

tин – среднее время настройки по прибору одного инструмента, мин.

kt – коэффициент, учитывающий удельный вес основного времени в штучном kr = 0,7 - 0,85

Т – средний период стойки инструмента, мин.

hr – количество граней неперетачиваемой пластинки.

2.5.Время контроля деталей в течении года в часах для базового и нового станков:

Тк1=0,083⋅Тшт1= 0,083  5633 =467,5 час					(7)

Тк2=0,2⋅Тк1= 0,083  467,5 =93,5 час                            			(8)

где 0,083 – среднестатистическая доля трудоемкости контрольных операций при изготовлении деталей (8,3% от Тшт)

3.Определение количества станочников, наладчиков, контролеров для годового выпуска детали.

3.1.Количество станочников по вариантам определяется по формулам 9 и 10:

Рст1=ТштФр⋅d= 5633/1820  1 = 3,1					(9)

Рст2=Тшт2Фр⋅d= 2933/1820  1 = 1,61					(10)

Фр – действительный фонд времени рабочего. Фр=1840 ч. (отпуск 18 дн, потери 11%), Фр=1820 ч. (отпуск 24 дн, потери 12%)

d – количество станков, обслуживаемых одним рабочим.

3.2.Количество наладчиков по вариантам определяется по формулам 11 и 12:

Рнал1=Тн1Фр= 10/1820 = 0,005 					(11)

Рнал2=Тн2фр= 22/1820 = 0,012					(12)

3.3.Количество наладчиков инструмента вне станка:

Рн.ин1=Тн.ин1Фр = 342/1820 = 0,188	                                         (13)

Рн.ин2=Тн.ин2Фр= 178/1820 = 0,098

3.4.Количество контролеров:

Рк1=Тк1Фр= 467,5/1820 = 0,26					(14)

Рк2=Тк2Фр= 93,5/1820 = 0,051          					(15)

3.5.Дополнительное число рабочих пои обслуживанию станков с ЧПУ:

Рдоп=0,5⋅Тшт2+Тн2Фоб⋅ηз=0,5  (2933 + 22)/(3935  0,85) = 1,69	(16)

Фоб – действительный годовой фонд времени работы оборудования.

Фоб=4055 ч. (2% потерь времени, станок до 10 т. с ручным управлением). Фоб=3935 ч. (станок до 10 т. с программным управлением, потери времени 5%).

ηз – коэффициент загрузки оборудования ( ηз=0,85)

3.6.Доля занятности сравниваемых станков обработкой данной детали в объеме годового выпуска:

для базового варианта

β1=Тшт1+Тн1Фоб⋅ηз = (5633 + 10)  3935  0,85 = 1,69		(17)

для станков с ЧПУ

β2=Тшт2+Тн2Фоб⋅ηз = (2933 + 22)  (3935  0,85) = 0,88		(18)

В дипломном проекте доля занятности станков применяется по технологическому разделу.

3.7.Общее количество основных рабочих по вариантам:

РО1=Рст1+Рнал1+Рконтр1+Рн.ин1 = 3,1 + 0,005 + 0,188 + 0,26 = 3,37

РО2=Рст2+Рнал2+Рконтр2+Рдоп+Рн.ин2 = 1,61 + 0,012 + 0,098 + 0,051 + 0,44 = 2,21

3.8.Количество вспомогательных рабочих принимаем 10% от РО;

РВ1=0,1⋅РО1= 0,34

РВ2=0,1⋅РО2 = 0,22

3.9.Расчет показателей из пунктов 3.1 – 3.8 по вариантам представим в виде таблицы.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование показателей | Номер пункта (формулы) | Базовый вариант | Новый вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 2 3 4 5 6 | tшт Рст Рнал Рк # РО  | п. 2.3 п. 3.1 п. 3.2 п. 3.4 п. 3.7 п. 3.6 | 5633 3,1 0,005 0,26 3,37 1,69 | 2933 1,61 0,012 0,051 2,21 0,88 |

4.расчет стоимости основных фондов и амортизационных отчислений.

4.1.Пассивная часть

4.1.1.Расчет площади цеха по вариантам:

Sп=S+Sу⋅γа⋅β 		                              (19)

S – площадь, занимаемая станком (табл. 2), Sу – площадь, занимаемая устройством ЧПУ (табл. 2), γа – коэффициент, учитывающий дополнительную площадь (Приложение 1)

Расчет остальных составляющих пассивной части основных фондов приведены в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование помещений | Формула расчета | # Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I вар-т | II вар-т |
| 1. | Производственные площади | Sп=S+Sу⋅γа⋅β | 28,1 | 38,8 |
| 2. | Административная площадь | Sадм=10%⋅Sп | 2,81 | 3,88 |
| 3. | Площадь складских помещений | Sскл.=40%⋅Sп | 11,24 | 15,52 |
| 4. | Площадь бытовых помещений | Sбыт.=7%⋅Sп | 1,97 | 2,72 |
|  | # Итого площадь цеха |  | Sц1 = 44,12 | Sц2 = 60,92 |

4.1.2.Расчет стоимости пассивной части ОФ. Стоимость цеха определяется по укрупненным расценкам  1м3 производственного здания (в ценах 1991 г. 14-50 р. за 1м3.

Объем цеха определяем по формуле 20:

Vц1=Sц1⋅1,2⋅Н= 44,12  1,2  4,5 = 238,2				(20)

Vц2=Sц2⋅1,2⋅Н= 60,92  1,2  4,5 = 329

Н – высота цеха, принимаем 6,0 м.

Стоимость по вариантам составляет:

Сц1=Vц1⋅0.014⋅Iсмртек	= 238,2 14  500 = 1667400 руб. = 1667,4 т. руб.	(21)

Сц2=Vц2⋅0.014⋅Iсмртек= 329 14 500 = 2303000 руб. = 2303 т. руб.	(22)

Iсмртек− индекс изменения стоимости строительно – монтажных работ при пересчете в текущие цены (изменяется каждый месяц, определяется из Национальной экономической газеты).

Срок службы цеха 100 лет. Норма амортизации nа=1%.

Амортизационные отчисления составят:

Агод1ц=Сц1⋅nа100=Сц1⋅1100=1667,4⋅1100=16,7 т. руб.		(23)

Агод2ц=Сц2⋅nа100⋅=Сц2⋅1100=2303⋅1100=23 т. руб.		(24)

4.2.Активная часть.

4.2.1.Балансовая стоимость станков:

Сст1=Ц⋅α⋅β= 8000  1,1 1,69 = 14872 т. руб.				(25)

Сст2=Ц⋅α⋅β= (8000 + 4000)  1,1 0,88 = 11616 т. руб.

Ц – оптовая цена станков (табл. 2), α – коэффициент, учитывающий затраты на доставку и монтаж принимается равным 1,1.

Расчет остальных составляющих активной части приведен в таблице

Таблица 5.

| № п/п |  | Наименование оборудования |  | Формула расчета | Результаты, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I вар-т | II вар-т |
| 1. |  | # Станки |  | Сст=Ц⋅α⋅β | 14872 | 11616 |
| 2. |  | # Транспортные средства |  | 12% от Сст | 1784 | 1394 |
| 3. |  | Инструменты и инвентарь |  | 6% от Сст | 892 | 697 |
| 4. |  | Специальные приспособления |  | # Табл. 1 | 140 | 800 |
| 5. |  | # Программы управления |  | # Табл. 1 | --- | 180 |
| 6. | # Прочие средства |  | 2% от Сст |  | 297 | 232 |
|  | # Итого стоимость активной части ОФ |  |  |  | Соб1 = 17985 | Соб2 = 14919 |

Годовую сумму амортизационных отчислений на полное восстановление оборудования за счет изготовляемой детали по вариантам определим по формулам 26 и 27:

Агод1об=Соб1⋅nа100=17985⋅5,3100=953,3 т. руб.				(26)

Агод2об=Соб2⋅nа100⋅=14919⋅5,3100=790,7 т. руб.				(27)

nа− норма амортизации на полное восстановление станков; для станков массой до 10 т, работающих металлическим м абразивным инструментом соответственно 5,3 и 5,6%; на капремонт 5,0 и 3,8%.

5. Определение материальных затрат на годовой объем выпуска

Таблица 6.

| № п/п | # Наименование затрат | Формула расчета | Стоимость, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I вар-т | II вар-т |
| 1. | # Стоимость заготовок | Сз=М⋅Ц⋅Nr; М-масса заг-ки, кг.Ц-цена 1кг. стали | 9600 | 9600 |
| 2 | # Возвратные отходы | 2% Сз | - 192 | - 192 |
| 3 | # Электроэнергия | 30% Сз | 2880 | 2880 |
|  | Итого: |  | Cз1 = 12672 | Сз2 = 12672 |

6.Расчет фонда оплаты труда (за месяц)

6.1.расчет месячной оплаты труда ИТР и служащих цеха.

Численность руководителей, специалистов и служащих принимается по типовой структуре цеха (один ИТР на шесть рабочих цеха).

Таблица 7.

| № п/п | Должность | Кол-во | Тарифный разряд | Тарифный коэф. | Месяч. оклад | Сумма з/п тыс.р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник цеха | 1 | 14 | 3,25 | 69212 | 69,2 |  |
| 4 | Мастер | 2 | 11 | 2,65 | 56434 | 112,9 |  |
| Техническое бюро |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Техник | 1 | 8 | 2,17 | 46212 | 46,2 |  |
| Бюро труда и заработной платы |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Экономист | 1 | 12 | 2,84 |  |  |  |
| 9 | Плановик | 1 | 11 | 2,65 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | ЗП=345,2 |

6.1.1.Общая трудоемкость работ цеха за месяц:

Qц=N⋅n⋅0,98 =43  8  22  0,98 = 7417 челч				(28)

где N – численность рабочих в цехе (табл. 1, и 9)

n – количество рабочих часов в месяц (176)

0,98 – коэф. учитывающий невыходы на работу;

6.1.2.Трудоемкость изготовления “детали”:

Т1=Тшт+Тн+Тк+Tн.ин.12=5633+10+467,5+34212=537,7			(29)

Т2=Тшт+Тн+Тк+Тн.ин.12=2933+22+93,5+17812=268,8			(30)

6.1.3.Определяем какой процент заработной платы ИТР “Ляжет на проектируемое изделие”:

Д1=Т1Qц=537,77417=0,072					(31)

Д2=Т2Qц=268,87417=0,036					(32)

6.1.4.Определяем фактическую величину заработной платы за год:

ЗПитр1=ЗП1⋅Д1⋅1,1512 = 345,2  0,072  1,15  12 = 343			(33)

ЗПитр2=ЗП2⋅Д2⋅1,1512 = 268,8  0,036  1,15  12 = 133,5		(34)

1,15 – коэф. учитывающий размер премиальных доплат (15%)

6.2.Определение заработной платы основных рабочих.

ЗПосн=ЗПстан+ЗПнал+ЗПконтр			(35)

| # Специальность |  | # Разряд |  | Тарифные коэффициенты |  | Время работы |  |  |  | Зарплата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I вар-т |  | II вар-т |  | I вар-т |  | II вар-т |  |
| Станочник 1 вар-т |  | 4 5 |  | 1,57 1,73 |  | 5633 |  | 2933 |  | 1179,156 |  | 557,182 |
| Наладчики 1 вар-т |  | 4 5 |  | 1,57 1,73 |  | 342 |  | 178 |  | 64,97 |  | 37,261 |
| Контролеры |  | 3 |  | 1,35 |  | 467,5 |  | 93,5 |  | 76,366 |  | 15,273 |
| Итого зарплата основных рабочих Премиальные 15% Итого с премией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗПосн1'= ЗПосн1= |  | ЗПосн2'= ЗПосн2= |

6.3.Определение заработной платы вспомогательных рабочих с премией:

ЗПвсп1=0,1⋅3Посн1= 0,1  1518,5 = 151,9				(36)

ЗПвсп2=0,1⋅3Посн2= 0,1  701,3 = 70,1				(37)

6.4.Суммарная зарплата производственных рабочих за год:

ЗПраб1=(3Посн1⋅+3Пвсп1)= 1670,4				(38)

ЗПраб2=(3Посн2+3Посн2) = 771,4				(39)

7.Расчет цеховых расходов (за год)

Таблица 9.

|  | Наименование показателей | Формула насчета | Результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I вар-т | II вар-т |
| А | Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования |  |  |  |
| 1. | Амортизация оборудования | Агодоб (26) (27) | 953,2 | 790,7 |
| 2. | Эксплуатация оборудования | 2% от п.1 | 19,1 | 15,8 |
| 3. | Ремонт оборудования | 1% от п.1 | 9,5 | 7,9 |
| 4. | Внутризаводское перемещение грузов | 1% от п.1 | 9,5 | 7,9 |
| 5. | Износ малоценного и быстроизнашивающегося инструмента | 1% от п.1 | 9,5 | 7,9 |
| 6. | Прочие | 0,05% отп 1…5 | 0,5 | 0,4 |
|  |  | Итого по п. А. | 1001,3 | 830,6 |
| Б | Расходы по организации и обеспечению производства |  |  |  |
| 7. | Содержание цехового аппарата управления | ЗП1 (33) ЗП2 (34) | 343 | 133,5 |
| 8. | Содержание неуправленческого персонала | 0,05% от п.7. | 0,2 | 0,1 |
| 9. | Амортизация зданий и сооружений | Агод1ц (23) Агод2ц (24) | 16,7 | 23,0 |
| 10. | Испытания, опыты, исследования. | 0,5% от п.7 | 1,7 | 0,7 |
| 11. | Рационализаторство и изобретательство | 0,5% от п.7 | 1,7 | 0,7 |
| 12. | Охрана труда | 0,01% от п.7 | 0,03 | 0,01 |
| Итого по П Б. |  |  | 363,33 | 158,01 |
| Всего по пунктам А и Б. |  |  | 1364,63 | 988,61 |

8.Расчет заводских расходов (за год).

Расчет заводских расходов сводим в таблицу 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование затрат | Формула расчета | Результаты, тыс.р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I вар-т |  | II вар-т |
| А | Расходы по управлению |  |  |  |  |
| 1. | Расходы по оплате труда административно – управленческого персонала | ЗПауп=15%ЗПитр (33) (34) | 51,45 |  | 20,03 |
| 2. | Командировочные расходы | 1,5% от п.1 | 0,77 |  | 0,3 |
| Итого по п. А |  |  | 52,22 |  | 20,33 |
| Б | Расходы по модернизации и обслуживанию производственно – хозяйственной деятельности |  |  |  |  |
| 3. | Содержание неуправленческого персонала | 0,3% от п.1 | 1,03 |  | 0,4 |
| 4. | Амортизация заводоуправления | 20% (23) 20% (24) | 3,34 |  | 4,6 |
| 5. | Содержание и ремонт заводоуправления | 1% от п.4 | 0,33 |  | 0,46 |
| 6. | Производственные испытания новых образцов, изобретательство и рационализация | 0,5% от п.1 | 1,72 |  | 0,67 |
| 7. | Охрана труда и окружающей среды | 2% от п.1 | 6,86 |  | 2,67 |
| 8. | Представительские расходы | 0,1% от п.1 | 0,34 |  | 0,13 |
| Итого по п. Б. |  |  |  | 13,62 | 9,87 |
| Всего по пунктам А и Б. |  |  |  | 65,84 | 30,2 |

9.Калькуляция себестоимости и отпускной цены детали.

Таблица 11.

| № п/п | # Наименование затрат | Форма расчета | Результат, тыс.р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I вар-т | II вар-т |
| 1. | # Сырье, материалы | Табл.6 | 1270 | 1270 |
| 2. | Основная заработная плата рабочих | (38) (39) | 1670 | 770 |
| 3. | Дополнительная зарплата рабочих |  |  |  |
| 4. | Отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды: |  |  |  |
|  | - фонд заработной платы (см. примечание); |  | 2066,85 | 925,73 |
|  | - отчисления на соц.страх.; | 35% ФЗП | 723,4 | 324,0 |
|  | - отчисления в фонд занятости; | 1% ФЗП | 20,67 | 9,26 |
|  | - чрезвычайный налог. | 4% ФЗП | 82,67 | 37,03 |
| 5. | Расходы на освоение и подготовку нового производства | 0,5%(п.1п.4) | 18,83 | 12,05 |
| 6. | Цеховые расходы, в том числе: - амортизационные отчисления; - расходы по оплате труда; - прочие расходы. | Табл.9 | 1364,63 | 988,61 |
| 7. | Заводские расходы, в том числе: - амортизационные отчисления; - расходы по оплате труда; - прочие расходы. | Табл.10 | 65,84 | 30,2 |
| 8. | Потери от брака | 1%(п.1п.7) | 52,16 | 34,29 |
| 9. | Прочие производственные расходы | 0,5%(п.1п.8) | 26,34 | 17,32 |
| 10. | Коммерческие расходы | 1%(п.1п.9) | 52,95 | 34,81 |
| 11. | Полная себестоимость (ПОС) | (п.1п.10) | 5347,49 | 3515,52 |
| 12. | Нормативная прибыль | 10—25% ПОС | 1069,5 | 703,1 |
| 13. | Отчисление в дорожный фонд | 1%(п.11п.12) (100%-1%) | 64,82 | 42,61 |
| 14. | Отчисления в местные целевые фонды | 2,5%(п.11п.13) (100%-2,5%) | 166,2 | 109,26 |
| 15. | Отчисления в жил.-инвест. Фонд | 1%(п.11п.14) (100%-1%) | 67,15 | 43,70 |
| 16. | Отчисление в фонд поддержки с/х производителей | 1,5%(п.11п.15) (100%-1,5%) | 102,26 | 67,22 |
| 17. | Налог на добавл. стоимость (НДС) | 20%S(п.11¸п.16) | 1363,48 | 896,28 |
| 18. | Отпускная цена |  | 8180,9 | 5377,71 |
| 19. | Цена за единицу | п.18/Nг | 0,82 | 0,54 |

Примечание: ФЗП = ЗПитр + ЗПосн + ЗПвсп + (п.8 т.9) + (п.1 m.10) + (п.2m.10) + +(п.3 m.10);  		                                          	       (33)(34)	(38)(39)

10. Расчет показателей экономической эффективности.

10.1. Экономическая эффективность внедрения станков с ЧПУ рассчитывается в соответствии с общеустановленными положениями определения экономической эффективности в народном хозяйстве новой техники путем сопоставления проектного и базового варианта по разности приведенных затрат.

10.2.Экономический эффект за один год эксплуатации станка с ЧПУ определяется по формуле:

Эг=З1-З2 = 9071,38 – 6817,84 = 2253,54					(40)

где Эг – годовой экономический эффект

З1 – приведенные затраты при использовании базового станка, рассчитанные на годовой выпуск деталей, руб.

З2 – приведенные затраты потребителя при использовании нового станка с ЧПУ, руб.

10.3.Приведенные затраты определяются по формуле:

З1=С1+Ен⋅К1 = 5347,49 + 0,15  24825,95 = 9071,38			(41)

З2=С2+Ен⋅К2 = 3515,52  0,15  22015,46 = 6817,84			(42)

где С1 – себестоимость по базовому варианту, рассчитанная на годовой выпуск деталей, производимых на основном станке, руб. (табл.11 п.11)

С2 – себестоимость годового выпуска деталей, производимых на станке с ЧПУ, руб.

К1 – капитальные вложения потребителя при использовании базового станка, рассчитанные на годовой выпуск деталей, производимых на новом станке, руб, (см. примечание)

К2 – капитальные вложения потребителя при использовании станка с ЧПУ, руб.

Ен – нормативны коэффициент эффективности капитальных вложений, равный 0,15.

Примечание: Капитальные вложения представляют собой сумму единовременных затрат, включаемых в основные и оборотные фонды:

К1=Соб1+Сц1+Кнез1 = 17985 + 1667,4 + 5173,55 = 24825,95		(43)

К2=Соб2+Сц2+Кнез2 = 14919 + 2303 + 4793,46 = 22015,46

(табл. 5)     (21) (22)

Кнез – Оборотные средства в незавершенном производстве в расчете на один станок определяются по формуле:

Кнез1=3m⋅Сз+ПОСNг⋅0,5⋅β = 3  833  (0,96 + 0,53  0,5)  1,69 = 5173,55

Кнез2=3m⋅Сз+ПОСNг⋅0,5⋅β = 3  833  (0,96 + 0,35  0,5)  1,69 = 4793,46

где 3(три) - число партий деталей, приходящихся на одно рабочее время место (одна партия в ожидании обработки, вторая на станке, третья на транспортировке или на контроле

m – размер наладочной партии деталей (партия запуска), шт.

Сз – Стоимость заготовки, руб:

Сз=Цм⋅М = 120  8 = 960

где Цм – стоимость 1 кг заготовки, руб

М – масса заготовки, кг

0,5 – коэффициент нарастания затрат

ПОС – себестоимость механической обработки деталей, руб (определяется в таблице 11 ), п. 11

12 – число месяцев в году.

10.4.Срок окупаемости (лет) дополнительных капитальных вложений определяется по формуле:

Ток=К2−К1С1−С2					(44)

В случае дополнительных капитальных вложений, когда К1>К2, срок окупаемости не определяется. Перевод механической обработки с обычных станков на станки с ЧПУ является целесообразным при наличии положительного экономического эффекта и срок окупаемости затрат менее 6-7 лет.

10.5.Коэффициент роста производительности налаживаемого станка с ЧПУ по сравнению с базовым определяется по формуле:

ПТ=Tшт1Tшт2 =22,3/14,4 = 1,55 					(45)

10.6.Результаты расчетов основных технико – экономических показателей по внедряемому варианту и базовому сводятся в таблице №12.

11.Сводная таблица технико – экономических показателей

Таблица №12

| № | # Показатели | Базовый вариант | Внедряем. вариант | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовая производственная программа, шт. | 1000 |  |  |
| 2. | Капитальные вложения, руб. | 24825,95 | 22015,46 |  |
| 3. | Дополнительные капитальные вложения, руб |  | --- |  |
| 4. | Производственная площадь, кв. м. | 44,12 | 60,92 |  |
| 5. | Сокращение производственной площади, кв. м. |  | --- |  |
| 6. | Отпускная цена за единицу изделия, руб. | 0,82 | 0,54 | п. 19 |
| 7. | Полная себестоимость, руб. | 5347,49 | 3515,52 | ПОС |
| 8. | Снижение себестоимости, руб. |  | 1831,97 |  |
| 9. | Коэф. роста производительности труда |  | 1,55 |  |
| 10. | Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, лет |  | --- |  |
| 11. | Годовой эконом. эффект от внедрения станков с ЧПУ |  | 2253,54 |  |
| 12. | Общий фонд з/платы рабочих с премией ОФЗП=ЗПосн+ЗПдоп | 1518,5 | 701,3 |  |
| 13. | Общее кол-во рабочих, чел Робщ=Рст+Рнал+Рконтр. | 3,37 | 2,21 |  |
| 14. | Среднемесячная з/плата одного рабочего, руб. | 37302 | 26444 |  |

12. Диаграммы отпускной цены предприятия (базовый вариант, проектируемый вариант).

|  | Себестоимость |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В % от общ. себес. | Материал. затраты | Фонд ЗП | Отчисл. на соцстрах | Амортизац. отчисл. | Прочие расходы | Прибыль | Налоги и отчисления |

Вывод: С учетом полученных результатов расчета выгоднее использовать внедряемый вариант обработки изделия на станках с числовым программным управлением.

IV Заключение.

Учащемуся выдается задание на проектирование и таблица исходных данных.

Все расчеты выполняются на занятиях по КП под руководством преподавателя.

При защите курсовой работы принимается во внимание правильность выполненных расчетов, а также самостоятельность, инициативность, творческий подход учащегося к решению вопросов.

##### V Приложение.

Значение коэффициента, учитывающего дополнительную площадь

| Площадь станка по габаритам, м2 | Коэффициент |
| --- | --- |
| До 2,5 3 – 5 6 – 9 10 – 14 | 5,0 4,5 4,0 3,5 |

VI Литература.

1. К.М. Великанов «Расчет экономической эффективности новой техники». Справочник Л., Машиностроение 1989.

2. «Экономика, организация и планирование машиностроительного производства»” п.р. Т.В. Валаевой М. Высшая школа 1979.

3. «Экономика предприятия» п/р В. Я. Хрипача Минск 1997.

4. «Экономика предприятия» п/р А.И. Руденко Минск. БГЭУ 1995.

5. «Экономика машиностроительного производства» п/р И.М. Бабука Минск. Высшая школа 1990.

6. «Экономика, организация и управление производством в условиях рыночных отношений ч. 2. Производственные ресурсы предприятий» п/р Я.А. Александрович. Минск РИПО 1994.