Система автоматического регулирования температуры газов в газотурбинном двигателе .

Структурная схема:

КЗ

ОР

ЧЭ

ИМ

У

+

W1

W2

W3

W4

W5

где:

ОР – объект регулирования;

ЧЭ – чувствительный элемент;

У – усилитель;

ИМ – исполнительный механизм;

КЗ – корректирующее звено;

Значения заданных параметров для исследуемой системы

| ## Передаточная функция |  |  |  |  | Коэффициент усиления |  |  |  | Постоянная времени |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекта регулир-я | Чувств. эл-та | # Усилителя | Исполн. мех-ма | Коррек звена | К1 | К2 | К3 | К4 | Т0 | Т1 |
| ### К1 #### Т0р+1 | ### К2 #### Т1р+1 | К3 | К4 р | К5р | 1,1 | 1 | 10 | 0,5 | 3 | 1,1 |

Описание работы реальной системы:

В данной работе рассматривается система автоматического регулирования температуры газов в газотурбинном двигателе самолета. КЗ, которое в данном случае является реальным дифференцирующим звеном, реагирует на поступающий сигнал  от ОР и дифференцируя его во времени, прогнозирует изменение температуры, т.е., система реагирует на малейшее отклонение температуры от заданной, не допуская критического ее понижения. Затем сигнал из сумматора поступает на усилитель, а с него на исполнительный механизм, который выполняет

требуемую коррекцию температуры.

ХОД РАБОТЫ

1) САУ разомкнута.

Структурная схема:

К

TS+1

К

TS+1

K

K

S

На графике видно, что система неустойчива.

При аналитической проверке система будет являться устойчивой, если все корни его характеристического уравнения лежат в левой полуплоскости. Проверяется это при помощи критерия устойчивости Гурвица. Согласно ему, для того, чтобы  корни характеристического уравнения лежали строго в левой полуплоскости, необходимо и достаточно, чтобы главный определитель матрицы Гурвица и все его диагональные миноры были больше нуля.

Передаточная функция:

Wобщ=W1⋅W2⋅W3⋅W4=K1T0S+1⋅K2T1S+1⋅K3⋅K4S=5,53,3S3+4,1S2+S

где  3,3S3 +4,1S2 +S – характеристическое уравнение,

в котором а0=3,3, а1=4,1, а2=1, а3=0.

Поскольку свободный член характеристического уравнения равен нулю, значит один из корней равен нулю, и отсюда следует, что система находится на грани устойчивости.

2)САУ замкнута.

Структурная схема:

К

TS+1

К

TS+1

K

K

S

На графике зависимости видно, что система не устойчива.

Передаточная функция:

Wобщ=W1⋅W2⋅W3⋅W41+W1⋅W2⋅W3⋅W4=K1T0S+1⋅K2T1S+1⋅K3⋅K4S1+K1T0S+1⋅K2T1S+1⋅K3⋅K4S=5,53,3S3+4,1S2+S+5,5

где  3,3S3 +4,1S2 +S +5,5– характеристическое уравнение,

в котором а1=3,3, а2=4,1, а3=1, а4=5,5

Исследуем устойчивость системы с помощью критерия устойчивости Гурвица:

1=а1=3,3>0,

2=а1а3а0а2=а1·а2-а0·а3=4,1-18,15= -14,05<0

Следовательно, замкнутая система не устойчива.

2)САУ с корректирующим звеном.

На этом этапе лабораторной работы рассматривается данная система, но уже с корректирующим звеном, для которого мы экспериментальным путём подбираем коэффициент коррекции, при котором система была бы устойчивой. Рассматривается два варианта, при k=0,1 и k=2.

а) Структурная схема:

K

K

S

К

TS+1

К

TS+1

KS

График зависимости показывает, что система не устойчива.W=W2+W5

Передаточная функция:

Wобщ=W1⋅W⋅W3⋅W41+W1⋅W⋅W3⋅W=5,53,3S3+4,1S2+S+5,5

где  3,3S3+4,1S2+S+5,5– характеристическое уравнение,

в котором а0=3, а1=4, а2=1, а3=5,5

Исследуем устойчивость системы с помощью критерия устойчивости Гурвица:

1=а1=3>0,

2=а1а3а0а2=а1·а2-а0·а3=4,1·1-5,5·3,3=4,1-18,15<0

Отсюда можно сделать вывод, что при значении коэффициента k=0,1 система не устойчива.

2)

График зависимости показывает, что система не устойчива.

Передаточная функция:

Wобщ=W1⋅W⋅W3⋅W41+W1⋅W⋅W3⋅W=5,51,8S3+3,9S2+S+5,5

где  1,8S3+3,9S2+S+5,5– характеристическое уравнение,

в котором а0=1,8, а1=3,9, а2=1, а3=5,5

Исследуем устойчивость системы с помощью критерия устойчивости Гурвица:

1=а1=1,8>0,

2=а1а3а0а2=а1·а2-а0·а3=3,9·5,5-1·1,8=19,65<0

Отсюда можно сделать вывод, что при значении коэффициента К=2 система устойчива.

Вывод:

В данной лабораторной работе рассматривалась САУ регулирования температуры газов, поверялась ее устойчивость в зависимости от структуры.

В первом случае моделировалась  разомкнутая САУ. Результаты исследования показали, что она находится на границе устойчивости (температура газа в газотурбинном двигателе непрерывно росла с течением времени), что указывает на ненадежность системы, так как она может в любой момент перейти в неустойчивое состояние.

Для повышения надежности системы вводится обратная отрицательная связь. Однако система оставалась  неустойчивой, т.е. температура газа колебалась.

На следующем этапе в систему было включено корректирующее звено, и экспериментальным методом подбирался коэффициент, при котором система была бы устойчивой, и время регулирования было бы минимальным. Исходя из показаний графиков, и критерия Гаусса оптимальным коэффициентом КЗ является k=2.

Что касается самой среды моделирования, т.е. СИАМ, я могу сказать что она не смотря на неудобный интерфейс позволяет производить довольно сложные расчеты, если судить по документации, и позволяет увидеть результат моделирования конкретной системы в виде графика. Также ее плюсом является простота в эксплуатации и небольшие требования к вычислительной машине.