Вариант 21

Задача 1

На испытании находится N0=4000 образцов неремонтируемой  аппаратуры. Число отказов  Dni фиксировалось через интервал Dti

| Dti, ч | Dni | Dti, ч | Dni | Dti, ч | Dni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0..100 | 71 | 1000..1100 | 36 | 2000..2100 | 33 |
| 100..200 | 61 | 1100..1200 | 35 | 2100..2200 | 34 |
| 200..300 | 53 | 1200..1300 | 35 | 2200..2300 | 33 |
| 300..400 | 46 | 1300..1400 | 34 | 2300..2400 | 34 |
| 400..500 | 41 | 1400..1500 | 35 | 2400..2500 | 35 |
| 500..600 | 38 | 1500..1600 | 34 | 2500..2600 | 37 |
| 600..700 | 37 | 1600..1700 | 34 | 2600..2700 | 41 |
| 700..800 | 37 | 1700..1800 | 34 | 2700..2800 | 46 |
| 800..900 | 36 | 1800..1900 | 35 | 2800..2900 | 51 |
| 900..1000 | 35 | 1900..2000 | 33 | 2900..3000 | 61 |

Требуется вычислить значения и построить  графики  статистических оценок интенсивности отказов λ(t) , частоты отказов f(t), вероятности  безотказной работы P(t) и вероятности отказов Q(t).

Расчетные формулы

λ(t)Ù=DnN(t)∗Dt,

Где Dn - число отказов в интервале Dt,

N(t) - число объектов , работоспособных к началу интервала Dt.

f(t)=DnN0∗Dt,

Где N0 - число объектов, работоспособных в начальный момент времени.

PÙ(t)=1−nN

Где  n  - число объектов, отказавших к концу заданного интервала времени за наработку

N - число объектов, работоспособных к началу заданного промежутка времени.

QÙ(t)=nN

Полученные результаты :

|  | λ(t) | f(t) | ò(t) | Q(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.8 | 1.8 | 0.9823 | 0.0177 |
| 2 | 1.6 | 1.5 | 0.967 | 0.033 |
| 3 | 1.4 | 1.3 | 0.9538 | 0.0462 |
| 4 | 1.2 | 1.1 | 0.9623 | 0.0377 |
| 5 | 1.1 | 1 | 0.932 | 0.068 |
| 6 | 1 | 0.95 | 0.9225 | 0.0775 |
| 7 | 1 | 0.93 | 0.9133 | 0.0867 |
| 8 | 1 | 0.93 | 0.904 | 0.096 |
| 9 | 1 | 0.9 | 0.895 | 0.105 |
| 10 | 0.99 | 0.88 | 0.8863 | 0.1137 |
| 11 | 1 | 0.9 | 0.8773 | 0.1227 |
| 12 | 1 | 0.88 | 0.8685 | 0.1315 |
| 13 | 1 | 0.88 | 0.8598 | 0.1402 |
| 14 | 1 | 0.85 | 0.8513 | 0.1487 |
| 15 | 1 | 0.88 | 0.8425 | 0.1575 |
| 16 | 1 | 0.85 | 0.834 | 0.166 |
| 17 | 1 | 0.85 | 0.8255 | 0.1745 |
| 18 | 1 | 0.85 | 0.817 | 0.183 |
| 19 | 1.1 | 0.88 | 0.8083 | 0.1917 |
| 20 | 1 | 0.83 | 0.8 | 0.2 |
| 21 | 1 | 0.83 | 0.8 | 0.2 |
| 22 | 1.1 | 0.85 | 0.7833 | 0.2167 |
| 23 | 1.1 | 0.83 | 0.775 | 0.225 |
| 24 | 1.1 | 0.85 | 0.7665 | 0.2335 |
| 25 | 1.2 | 0.88 | 0.7573 | 0.2427 |
| 26 | 1.2 | 0.93 | 0.7485 | 0.2515 |
| 27 | 1.4 | 1.02 | 0.7383 | 0.2617 |
| 28 | 1.6 | 1.15 | 0.7268 | 0.2732 |
| 29 | 1.8 | 1.27 | 0.714 | 0.286 |
| 30 | 2.2 | 1.52 | 0.6988 | 0.3012 |

Графики функций приведены ниже.

Задача 2: Для условия задачи 1 вычислить значения  средней  наработки до отказа в предположении, что :

а) На испытании находились только те образцы, которые отказали.

б) На испытании находилось N0=4000 образцов.

Закон распределения наработки до отказа принять показательный.

А)                                 ÒðÙ=1ni=1ntði+Ò(N0−n);n¹0

где n - число отказавших объектов.

Б)                                             ÒÙð=1N0i=1N0tði,

Где  No - число испытуемых объектов,

tði - наработка до отказа i-го объекта.

А) TÙð=1120546500+30004000−1205=6997.1

Б) TÙð=1400046500=11.625

Задача 3: Используя функцию надежности, полученную  в  результате рачета в задаче 1, оценить, какова вероятность того, что РТУ, работавшие безотказно в интервале (0,200ч),  не  откажет  в  течении следующего интервала (200,400).

ò(t1,t2)=P(t2)ò(t1)

Где ò(t1,t2)- вероятность безотказной работы в течении наработки от t1  t2

ò(200,400)=P(400)ò(200)=0.96230.967=0.995

Задача 4: По результатам эксплуатации 30  комплектов  радиоприемных устройств получены данные об отказах, приведенные в таблице.

| Dti, ч | 0..100 | 100..200 | 200..300 | 300..400 | 400..500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dni | 30 | 33 | 28 | 26 | 27 |
| Dti, ч | 500..600 | 600..700 | 700..800 | 800..900 | 900..1000 |
| Dni | 28 | 26 | 26 | 28 | 27 |

Требуется :

1 Вычислить значения и построить график статистических оценок параметра потока отказов w(t)Ù

2 Определить вероятность безотказной работы аппаратуры для интервала времени 0.5ч, 2ч, 8ч, 24ч, если наработка аппаратуры с начала эксплуатации

TÝ =1000 ч.

wiÙ=DniN∗Dti

Где wiÙ- параметр потока отказов

Dni- число отказов N восстанавливаемых объектов на интервале наработкиDti

| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w(t) , | 0.01 | 0.011 | 0.0093 | 0.0086 | 0.009 | 0.0093 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0093 | 0.009 |

Считая поток простейшим приравниваем wÙ=λ. Так как наработка аппаратуры с начала эксплуатации 1000 ч. то в качестве значения λ берём численное значение wÙ на интервале времени 900-1000 ч.

ò(t)=exp(−λt)

ò(t)=exp(−0.009∗0.5)=0.9954

ò(t)=exp(−0.009∗2)=0.9822

ò(t)=exp(−0.009∗8)=0.9307

ò(t)=exp(−0.009∗24)=0.8062

Задача 5 На основании анализа записей в журнале учета технического состояния и эксплуатации установлено, что за год  эксплуатации радиостанции возникло 10 отказов. Время восстановления работоспособности радиостанции после отказа приведено в таблице.

| I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t , мин | 79 | 43 | 33 | 51 | 67 | 39 | 45 | 31 | 46 | 76 |

Требуется определить :

1. Среднее время восстановления ,

2. Интенсивность восстановления m, если время  восстановления  распределено по показательному закону;

- Вероятность восстановления  работоспособности  радиостанции за время tb1=tbcp;tb2=1ч; tb3=1.5ч; tb4=2.5ч

ÒÙ=1ni=1ntbi

где tbi- время восстановления работоспособности после i-го отказа;

n - количество отказов за рассматриваемый срок эксплуатации

m=1Ò

ò(t)=1−exp(−mt)

ÒÙ=110∗8.5=0.85 

m=10.85=1.176

ò1(t)=1−exp(−1.176∗0.85)=0.632

ò2(t)=1−exp(−1.176∗1)=0.691

ò3(t)=1−exp(−1.176∗1.5)=0.828

ò4(t)=1−exp(−1.176∗2.5)=0.947

Задача 6 : Используя результаты расчетов, полученные в  задаче  5 определить, какое время необходимо оператору для устранения неисправности, чтобы вероятность восстановления за заданное время была не менее а) 0.95  б)0.9.

ò(t)=1−exp(−mt)

exp(−mt)=1−ò(t)

lnexp(−mt)=ln1−ò(t)

t=-ln1−P(t)m

а) t=-ln1−0.951.176=2.54

б) t=-ln1−0.91.176=1.957

Задача 7 : Радиопередающее устройство состоит из пяти блоков, отказ любого из которых приводит к отказу радиопередающего  устройства. Потоки отказов блоков являются простейшими с параметрами :

w1=0.0021 ч-1   w2=0.0042 ч-1  w3=0.0084 ч-1

w4=0.0126 ч-1    w5=0.0147 ч-1

Определить вероятность того, что за один час работы  в  радиопередающем устройстве :

А) не появится ни одного отказа;

Б) появится хотя бы один отказ;

В) появится один отказ.

Так как , поток простейший w=λ .

Вероятность безотказной работы

ò(t)=exp(−λt)

ò1(t)=exp(−0.0021∗1)=0.9979

ò2(t)=exp(−0.0042∗1)=0.9958

ò3(t)=exp(−0.0084∗1)=0.9916

ò4(t)=exp(−0.0126∗1)=0.9874

ò5(t)=exp(−0.0147∗1)=0.9854

А)  P=P1∗P2∗P3∗P4∗P5

P=0.9587

Б) P=P1P2P3P41−P5+P1P2P3P51−P4+P1P2P5P41−P3+                                     +P1P5P3P41−P2+P5P2P3P41−P1=0.0406

В) P=1−P1∗P2∗P3∗P4∗P5

P=0.0413

Задание 8

Рассчитать вероятность безотказной работы в течении наработки tð=10 РТУ.

Структурная схема расчета надёжности РТУ приведена на рисунке

λ1=6∗10−3; λ2=9.3∗10−5; λ3=7.5∗10−4; λ4=3.6∗10−4; λ5=4∗10−3

ò(t)=exp(−λt)

ò1(t)=0.9417

ò2(t)=0.9991

ò3(t)=0.9925

ò4(t)=0.9964

ò5(t)=0.9608

P=P1(1−(1−P2)2(1−P3+P3(1−P4)2))(1−(1−P5)2)=0.94025