# СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1. Разработка эскизного проекта конструкций контактора	5

1.1 Устройство и принцип работы контактора КПВ-604	5

1.2 Разработка кинематической схемы подвижной части 
        аппарата	6

2. Расчет и построение механических характеристик	9

2.1 Определение параметров контактов	9

2.2 Определение величины рабочего воздушного зазора	10

2.3 Расчет моментов сопротивления движению якоря в

характерных точках	11

2.4 Построение механической характеристики	12

3. Расчет основных параметров магнитной цепи	13

3.1 Определение значений магнитного потока	13

3.2 Расчет магнитной проводимости воздушного зазора для
        различных положений якоря	13

3.3 Расчет МДС	14

3.4 Определение магнитной индукции и напряженности поля	15

3.5 Расчет характеристик магнитной цепи	16

4. Расчет электромагнитной катушки	17

4.1 Определение размеров катушки и параметров обмотки	17

4.2 Тепловой расчет обмотки	19

Вывод	21

Литература	22

¹ Äîêóì.

Ïîäïèñü.

Äàòà

Ëèñò

3

ÐÀÑ×ÅÒ È ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ ÊÏÂ-604

Ñîëîìåííûé

Ðàçðàáîòàë.

Åðãó÷åâ

Ïðîâåðèë.

Í.êîíòð

Ò. Êîíòð.

Óòâ.

Ïîÿñíèòåëüíàÿ

çàïèñêà

Ëèò

Ëèñòîâ

22

ÁåëÃÓÒ

ВВЕДЕНИ

4

ëèñò

Электрические аппараты имеют следующие конструктивные элементы: проводники – части цепи тока, обеспечивающие соединение отдельных частей аппаратов друг с другом; катушки – детали аппаратов, создающие магнитный поток; контакты – детали, обеспечивающие замыкание или размыкание электрических цепей; дугогасительные устройства – элементы аппаратов, осуществляющие гашение электрической дуги, возникающей между контактами при их размыкании; приводы – части аппаратов, осуществляющие рабочее перемещение подвижных деталей, т. е. срабатывание аппаратов.

В данном проекте разработана конструкция аппарата коммутации электрических цепей ПС ГЭТ. Для расчета был взят контактор – прототип  КПВ-604.

1 . РАЗРАБОТКА Э

5

Ëèñò

СКИЗНОГО ПРОЕКТА КОНСТРУКЦИЙ

КОНТАКТОРА

1.1  Устройство и принцип работы контактора КПВ-604

На  рисунке 1.1  изображен контактор КПВ-604. Он имеет магнитопровод клапанного типа.

Рисунок 1.1 – Общий вид контактора КПВ-604

На рисунке 1.1 показано устройство и принцип работы контактора КПВ-604. Крепление к конта

6

Ëèñò

кторной панели 1 производится при помощи болтов 2 и 3. Роль основного связующего элемента выполняет ярмо 4, к которому крепится неподвижный контакт 5 с дугогасящим устройством, а также система подвижного контакта 6 с электромагнитным приводом. При возбуждении катушки 7 ее сердечник 8 преодолевает сопротивление возвращающей пружины 9 и притягивает якорь 10, обеспечивая замыкание подвижного контакта с неподвижным. Держатель подвижного контакта обеспечивает возможность некоторого его поворота и скольжения относительно неподвижного контакта, благодаря чему при помощи пружины 11 достигается необходимое притирание. Размыкание контактов происходит при помощи возвращающей пружины после прекращения питания втягивающей катушки. Дугогасительное устройство состоит из дугогасительной катушки 12, дугогасительной камеры 13 и дугогасительных рогов 14.

1.2 РАЗРАБОТКА КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОДВИЖНОЙ   ЧАСТИ АППАРАТА

Вычерчиваем в масштабе упрощенную кинематическую схему контактора (рисунок 1.1).

7

Ëèñò

Рисунок 1.2 – Кинематическая схема подвижной части контактораКПВ-604.

Размеры подвижной части контактора определяем из кинематической схемы.

l1=0,065м,

l2=0,13м,

l3=0,112м,

l4=0,092м,

l5=0,042м.

Расчетная схема контактора КПВ-604 представлена на рисунке 1.3.

8

Ëèñò

Рисунок 1.3 –  Расчетная схема контактора КПВ-604

2 . РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

2.1 Определение параметров контактов

9

Ëèñò

Сила нажатия в силовом контакте контактора определяется из условия

, принимаем  ,

### Pc = Ik/5 = 190/5 = 38 H.

Ширина контакта силовой части контактора выбирается исходя из  выражения

, принимаем  ,

b = Ik/15000 = 190/15000 = 0,0126 м.

Раствор контактов принимается в зависимости от максимального коммутируемого напряжения и условий работы (принимаем м).

Размер катушки определяем по зависимости (принимаем  dk= 0,085 м).

Длина катушки контактора может быть определена из соотношения

тогда

lk = 1,5dk = 1,5·0,085 = 0,1275 м.

, принимаем  ,

hk = lk /5 = 0,1275 /5 = 0,0255 м.

## С учётом необходимости изоляции обмотки от корпуса (принимаем  hk=0,028 м).

Диаметр сердечника катушки к

10

Ëèñò

онтактора dc, м, определяется по следующей формуле

dc = dk – 2hk =0,085 – 2·0,028 = 0,029 м.

### Диаметр наконечника сердечника dн, м, определяется по следующей формуле

dн = dc+0,011=0,04 м.

Высота наконечника сердечника катушки hн= 0,006 м.

2.2 Определение величины рабочего воздушного зазора

Провал силового контакта контактора  , м, равен

м.

Воздушный зазор между якорем и наконечником сердечника ,м,

определяется из кинематической схемы контактора:

м.

Величина воздушного рабочего зазаора, соответствующая провалу

= 0,003  м.

Деформация возвращающей пружины  ,  м, в характерных точках

м;

м.

Деформация притирающей пружины , м, равна

м.

## Принимаем предварительную затяжку пружин и их жёсткость.

Для возвращающей

11

Ëèñò

пружины:

P

P

c

=

×

=

×

=

1

0

,

2

0

,

2

38

7,6 H

Принимаем С1= 500 Н/м

Для притирающей пружины:

c

P

P

l

l

=

×

=

×

=

2

4

5

38

0

,

092

0

,

042

83 H

Принимаем С2= 3000 Н/м

2.3 Расчет моментов сопротивления движению якоря в

характерных точках

Определим моменты сопротивления в характерных точках

Mb=P1·l3=7,6·0,112=0,85 H·м;

Mc=(P1+C1·c)·l3=(7,6+500·0,0172)·0,112=1,81 H·м;

Md= Mc +P2·l5·l2/l4=1,81+83·0,042·0,13/0,092=6,736 H·м;

Me=Md+C1·(  -c)·l3+C2·n·l5·l2/l4=6,736 +

+500·(0,0224-0,0172)·0,112+3000·0,0027·0,042·0,13/0,092=7,51 H·м;

Определяем силы притяжения между якорем и сердечником катушки, необходимые для преодоления моментов сопротивления в характерных точках:

b

b

Q

M

l

=

=

=

1

0

,

85

0

,

065

13

,

0  Í,

c

c

Q

M

l

=

=

=

1

1

,

81

0

,

065

27. Í27·0,042·0,13/0,092=10,77__________________________________________________________________________________________________

,

8  Í,

d

d

Q

M

l

=

=

=

1

6

,

736

0

,

065

103

,

6  Í,

e

e

Q

M

l

=

=

=

1

7,51

0

,

065

115

,

5  Í.

2.4 Построение механической характеристики

Механическую характеристику строим по значениям моментов в характерных точках, рассчитанных  в

12

Ëèñò

пункте 2.3 в зависимости от изменения рабочего воздушного зазора.

Рисунок 2.2 – механическая характеристика.

3 Расчет основных параметров магнитной цепи

3.1 Определение значений магнитного потока

Вычислим значения магнитного потока Ф

13

Ëèñò

, Вб, необходимого для реализации притяжения якоря к сердечнику в характерных точках, с помощью формулы Максвелла:

,

где

,

Тогда

,

×

×

×

=

×

-

-

3

,

14

0

,

04

10

0

,

2

13

,

0

20

,

2

10

3

5

Фb = Вб,

×

×

×

=

×

-

-

3

,

14

0

,

04

10

0

,

2

276

,

8

29

,

6

10

3

5

Фc = Вб,

×

×

×

=

×

-

-

3

,

14

0

,

04

10

0

,

2

103

,

6

57

,

1

10

3

5

Фd = Вб,

×

×

×

=

×

-

-

3

,

14

0

,

04

10

0

,

2

115

,

5

60

,

4

10

3

5

Фe = Вб.

3.2 Расчет магнитной проводимости воздушного зазора для различных положений якоря

Проводимость воздушного зазора G,  В×с/А, для различных положений якоря

,

таким образом:	Gb = В×с/А,

14

Ëèñò

Gd = В×с/А.

3.3 Расчет МДС

Магнитодвижущая сила F, А, для проведения магнитопотока через воздушный зазор

Fi = Фi / Gi,

-

-

×

×

=

5

6

20

,

2

10

0

,

1208

10

1672

тогда            		 Fb =  А,

-

-

×

×

=

5

6

57

,

1

10

0

,

524

10

1092

Fd =  А.

3.4 Определение магнитной индукции и напряженности поля

# Сечение ярма контактора

fя = а·b,

где а – ширина ярма контактора, принимается из условия  (принимаем а = 0,08 м);

b – толщина ярма контактора, b = (0,005 – 0,015) м; (принимаем    b = 0,0075 м);

fя = 0,08·0,0075 = 6·10-4 м2.

# Сечение сердечника катушки контактора

fс = π·d2c / 4= 3,14·0,0292 /4 = 6,6·10-4 м2.

# Магнитная индукция в ярме

Вiя = Фi / fя,

## Вbя  = 20,2·10-5 / 6·10-4 = 0,33 Тл,

## Вся  = 29,6·10-5 / 6·10-4 = 0,49 Тл,

Вdя  = 57,1·

15

Ëèñò

10-5 / 6·10-4 = 0,95 Тл,

## Вeя  = 60,4·10-5 / 6·10-4 = 1,01 Тл.

# Индукция в сердечнике катушки

Вiс = Фi / fс,

Вbс = 20,2·10-5 / 6,6·10-4 = 0,30 Тл

Вcс = 29,6·10-5 / 6,6·10-4 = 0,45 Тл

Вdс = 57,1·10-5 / 6,6·10-4 = 0,86 Тл

## Вeс = 60,4·10-5 / 6,6·10-4 = 0,92 Тл,

По справочнику [2] находим значения напряженности поля в ярме и сердечнике катушки для характерных точек:

Hbя = 150 А/м; Hся = 300 А/м; Hdя = 870 А/м; Hея = 980 А/м;

Hbc = 140 А/м; Hсс = 265 А/м;Hdc = 740 А/м; Hec = 830 А/м.

#### 3.5 Расчет характеристик магнитной цепи

#### Длина средней силовой линии равна

в ярме контактора хя

16

Ëèñò

, м:

хя = 2·l1 + lk + hн+b =  2·0,065+0,1275+0,0075+0,006 = 0,271 м,

- в сердечнике катушки контактора xc, м:

xc = lk + hн = 0,1275 + 0,006 = 0,1335 м.

Cуммарные намагничивающие силы ΣFb и ΣFd , А:

ΣFb = Fb+ Hbя· хя+Hbc·xc = 1929+150·0,271+140·0,1335=1990 А,

ΣFd =Fd+Hdя·хя+Hdc·x = 1300+870·0,271+740·0,1335=1635 А.

Для дальнейшего расчета катушки контактора принимаем наибольшую намагничивающую силу ΣF = 1990 А.

4 Расчет электромагнитной катушки

17

Ëèñò

4.1 Определение размеров катушки и параметров обмотки

Принимаем рабочий ток катушки контактора IП = 0,25 А.

Число витков W  катушки контактора

W = ΣF / IП = 1990 / 0,25 = 7960.

Диаметр провода катушки контактора dпр, м, определяется по формуле

dпр = 1,13,

где Δ, А/мм2 – плотность тока в проводнике (для расчета принимаем:     Δ = 4 А/мм2);

dпр = 1,13= 0,2825 мм.

Согласно справочнику [2] принимаем диаметр провода катушки ближайший к стандартным значениям. В нашем случае dпр = 0,29 мм, а с учетом изоляции d`пр = 0,325 мм, Sпр=0,0661мм2.

Расчетное значение сечения окна S0, м2, определяется по формуле

S0 = ,

где  fk – коэффициентзаполнения, для катущек электрических

аппаратов fk=0,4;

3

2

3

,

14

7960

0

,

325

10

4

0

,

4

-

×

×

×

×

=

)

(

S0 = 0,00165 м2.

Длина намотки катушки lн , м, определяется по формуле

lн = lk – 2·ak,

где  ак – толщина каркаса, для катушек электрических аппаратов ак = (0,001- 0,003) м.

Принимаем ак = 0,00225 м

18

Ëèñò

;

lн = 0,1275 – 2·0,00225 = 0,123 м,

h`н = So / lн = 0,00166 / 0,123 = 0,0135 м.

Принимаем рядную обмотку с наложением изоляции между слоями толщиной  ан = 0,0003 м:

nc = W·d`пр / lн = 7960·0,325·10-3 / 0,123 = 21 слой.

Общая высота намотки ho, м, определяется по формуле

ho = h`н + nс ·aн= 0,0135 + 21·0,0003 = 0,0198 м.

Средняя длина витка катушки , м, определяется по формуле

,

где   dmin = dc + 2·ak = 0,029 + 2·0,00225 = 0,0335 м,

dmax = dc + 2·ak + 2·ho = 0,029 + 2·0,0198 + 2·0,00225 = 0,0736 м,

0,168 м.

Общая длина намотки Lo, м, определяется по формуле

19

Ëèñò

Lo = lcp·W = 0.168·7960 = 1337 м.

Сопротивление катушки Rk, Ом, определяется по формуле

Rk = ρ·Lo / Sпр,

где ρ – сопротивление меди при ожидаемой температуре нагрева катушки которая принята 40о С. Величина удельного сопротивления выбирается по справочнику [2],

Sпр – площадь поперечного сечения проводника выбирается по справочнику [2].

Rk =1,99·10-8·1337 / 0,0661·10-6 = 402 Ом

При напряжении в катушке 110 В, ток Iпк, А, в катушке составит:

Iпк = Uп / Rk,

Iпк = Uп / Rk = 110 / 402 = 0,27 A.

4.2 Тепловой расчет обмотки

Предполагаемый нагрев катушки Θ, оС, выражается из следующей формулы

I2 пкRk = o(Sн +· Sв)Θ,

где о – удельный коэффициент теплоотдачи, выбирается из справочника [2],

 – коэффициент, учитывающий расположение катушки; для катушки со стальным сердечником  = 2,4,

Sн – наружная поверхность катушки,

Sв – внутренняя поверхность катушки,

Sн = π·dmax ·lн = 3,14·0,0736·0,123 = 0,0284 м2,

Sв = π·dmin·lн = 3,14·0

20

Ëèñò

,0335 ·0,123 = 0,0129 м2,

Θ = 45О С.

Температура нагрева катушки контактора t, ОС, определяется по следующей формуле

t = Θ + tнар = 45 + 20 = 65О С

Принимаем провод с изоляцией класса  А  марки  ПЭЛ  диаметром  0,29мм.

Вывод

В данном курсовом проекте был разработан контактор, который, судя по характеристикам на рисунке 2.2 пригоден для рабочего использования. Недостатками данного контактора яв

21

Ëèñò

ляются:

- ненужные затраты электроэнергии для срабатывания;

- удар в момент касания контактов за счет большой ускоряющей силы.

В результате расчета электромагнитной катушки мы определили, что  необходимо выбрать класс нагревостойкости А и марку провода – ПЭЛ.

22

Ëèñò

Литература

1. Ефремов И.С., Косарев Г.В. Теория и расчет электрического оборудования подвижного состава городского электрического транспорта. – М. 1976.

2. Пролыгин А.П., Рабинович А.А. Электрооборудование подвижного состава городского электрифицированного транспорта. – М.: Энергия, 1973.

Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский государственный университет транспорта

Кафедра “Электрический подвижной состав”

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине “Электрическое оборудование городского электрического транспорта”

### Принял								Выполнил

### доцент								ст. группы

Ергучев Л.А.

2004

Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский государственный университет транспорта

Кафедра “Электрический подвижной состав”

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АППАРАТА КПВ-604

### Выполнил

студент группы

.

2004

Министерство образования Республики Беларусь

Белорусский государственный университет транспорта

Кафедра “Электрический подвижной состав”

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект по дисциплине “Электрическое оборудование городского электрического транспорта”

Тема: «Расчет и проектирование электрического аппарата»

Подлежит разработке:

- Разработка эскизного проекта конструкций контактора

- Расчет и построение механических характеристик

- Расчет основных параметров магнитной цепи

4.	Расчет электромагнитной катушки

Исходные данные

1.     Контактор-прототип	КПВ-604

2.     Ток коммутационной цепи Iк, А	190

3.     Напряжение коммутационной цепи Uк, В	220

4.     Напряжение цепи управления Uп, В	110