Министерство образования и науки Украины

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Кафедра основы радиотехники

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

на тему:

«Анализ избирательных цепей в частотной и временной областях»

Вариант №45

Харьков 2009г.

РЕФЕРАТ

Курсовая работа: 16 c., содержит: 10 рис., 8 табл., 4 источника.

Объект исследования - пассивная линейная цепь первого порядка.

Цель работы - определить отклик пассивной линейной цепи, к входу которой приложен входной сигнал.

Метод исследования - отклик цепи следует определить спектральным и временным методами.

Расчет отклика в пассивной цепи находится двумя способами. Для расчета отклика спектральным способом входной сигнала разлаживается на гармоники, строятся АЧС и ФЧС и, рассчитав комплексный коэффициент передачи, находится выходные спектры. Для расчета отклика временным методом рассчитываются временные характеристики на периодическую последовательность прямоугольных импульсов.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Задание к курсовому проекту

1 Расчет спектра входного сигнала

2 Расчет отклика цепи частотным методом

3 Расчет частотных характеристик схемы (ФЧХ, АЧХ)

4 Расчет спектра отклика

5 Расчет отклика цепи спектральным методом

6 Расчет временных характеристик цепи

7 Расчет отклика с помощью переходной характеристики

Выводы по работе

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

- ВВЕДЕНИЕ

В инженерном образовании специалистов радиотехнического профиля весомое место отводится изучению фундаментальных дисциплин, что позволит будущим инженерам более глубоко овладеть профессиональными знаниями и навыками, прогрессивной техникой и технологиями. Дисциплина «Основы теории цепей» относится именно к таким фундаментальным дисциплинам. При изучении этого курса ставится задача овладеть методами описания сигналов и их преобразований в радиотехнических цепях и приобрести навыки по творческому использованию этих методов. Навыки, которые развиваются при выполнении курсовой работы, используют при изучении радиопринимающих, радиопередающих устройств и систем передачи информации.

Основной целью курсовой работы является закрепление и углубление знаний по вопросам спектральной теории сигналов, методики анализа частотных способностей линейных избирательных цепей и применение спектрального и временного методов к анализу прохождения сигналов через линейные избирательные цепи.

ЗАДАНИЕ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

Исследуемая схема изображена на рис. 1, исходные данные в таб. 1.

Таблица 1 – Параметры обобщенной схемы

| Возд. | Откл. | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | C, нФ | Н | τu = k · τ, k | t1 | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Uc | 60 | 15 | 30 | 300 | 5 | 5 | 2τ | 6 |

R2

C

iC(t)

i(t)

R3

R1

u1(t)

i1(t)

Рисунок 1 – Анализируемая схема

1 Расчет спектра входного сигнала

Используя таблицу 1, представим параметры входного сигнала u1(t) табл. 1.1

Постоянная времени RC цепи имеет вид :

τ = Rэ·С (1.1)

где Rэкв – эквивалентное сопротивление цепи, при условии, что ёмкость замыкается, а источник напряжения размыкается. Тогда эквивалентное сопротивление имеет вид:

(1.2)

Тогда:

τ = 45 · 300 · 10-9 = 13,5 мкс;

τu = k · τ = 5 · 13,5 = 67,5 мкс;(1.3)

t1 = 27 мкс;

T = q · τu = 6 · 67,5 = 405 мкс;(1.4)

Временная диаграмма входного сигнала изображена на рис. 1.1

Таблица 1.1 – Параметры воздействия

| Н, В | t1, мкс | q | T, мс |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 27 | 6 | 0,405 |

Значение Н – в вольтах, т.к. входной сигнал – напряжение. Временная диаграмма входного сигнала изображена на рис. 1.1

S(t)

5

67 мкс

405 мкс

Рисунок 1.1 – Временная диаграмма входного сигнала

2 Расчет отклика цепи частотным методом

Определим амплитуды гармоник входного сигнала. Для прямоугольного импульса формула будет иметь вид:

(2.1)

Для n, при которых  > 0, ψn = 0; для n, при которых < 0, ψn = π. Если Аn = 0,

ψn – неопределенно. Ψ(n)вх=-(n*π)/15

Полученные амплитуды и фазы гармоник заносим в таблицу 2.1

Таблица 2.1 – Расчет спектра входного сигнала

| n | A(n) | Ψ(n)вх рад |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1.592 | 0.209 |
| 2 | 1.378 | 0.419 |
| 3 | 1.061 | 0.628 |
| 4 | 0.689 | 0.838 |
| 5 | 0.318 | 1.047 |
| 6 | 0 | 1.257 |
| 7 | 0.227 | 4.608 |
| 8 | 0.345 | 4.817 |
| 9 | 0.354 | 5.027 |
| 10 | 0.276 | 5.236 |
| 11 | 0.145 | 5.445 |
| 12 | 0 | 5.655 |

Спектральные диаграммы входного сигнала представлены на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 – Спектральные диаграммы входного сигнала

3 Расчет частотных характеристик схемы (ФЧХ, АЧХ)

Комплексный коэффициент передачи :

Тогда :

(3.1)

Из выражения (3.1) получим амплитудно-частотную и фазо-частотную характеристики цепи :

АЧХ - (3.2)

ФЧХ -  (3.3)

Результаты расчета приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Результаты расчета частотных характеристик

| ω = n·3.142·105, рад/сек n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦K(jωn)¦, 10-3 См | 22.2223 | 22.222 | 22.222 | 22.221 | 22.221 | 22.221 | 22.22 | 22.219 | 22.218 |
| φ(ω), 10-3 рад | 785 | -554 | -668 | -707 | -727 | -738 | -746 | -752 | -756 |

График АЧХ и ФЧХ расчитан по формулам (3.2) и (3.3) соответственно, приведен на рисунке 3.1

Рисунок 3.1 – График АЧХ и ФЧХ цепи

4 Расчет спектра отклика

Для определения амплитуд гармоник отклика воспользуемся следующей формулой:

(4.1)

Начальные фазы находим по формуле:

(4.2)

Результаты расчетов приведены в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Результаты расчета спектра отклика

| ω =( 2*πn)/30, рад/сек n | , мВ | , рад |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | - |
| 1 | 0.035 | 0.995 |
| 2 | 0.031 | 1.183 |
| 3 | 0.024 | 1.472 |
| 4 | 0.015 | 1.372 |
| 5 | 7.074*10-3 | 1.56 |
| 6 | 0 | 1.749 |
| 7 | 5.053*10-3 | 1.937 |
| 8 | 7.657*10-3 | 5.267 |
| 9 | 7.86*10-3 | 5.456 |
| 10 | 6.126*10-3 | 5.644 |
| 11 | 3.215*10-3 | 6.21 |
| 12 | 0 | 6.398 |

Спектральная диаграмма представлена на рисунке 4.1

Рисунок 4.1 – Спектральные диаграммы отклика

5 Расчет отклика цепи спектральным методом

Временная функция отклика для 8 гармоник имеет вид (5.1):

(5.1)

Таблица 5.1. - Мгновенные значения напряжения S(t)

| t, с | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S(t),А | 0.057 | -0.023 | 0.02 | -0.02 | -001 | 0.06 |

По результатам расчетов и данных, приведенных в таблице 5.1, строится график зависимости I1(t) - график отклика, определенный спектральным методом для m гармоник

(m = 8)

Рисунок 5.1 – Временная диаграмма отклика

6 Расчет временных характеристик цепи

Переходная характеристика цепи рассчитывается по формуле (6.1)

(6.1)

Величину hпр находим в новом установившемся режиме при условии действия на входе цепи постоянного тока 1 ампер, сопротивление емкости при этом равняется нулю:

(6.2)

Постоянная времени цепи τ определяется по формуле :

τ = Rэ·С(6.3)

Rэ - сопротивление цепи со стороны зажимов реактивного элемента, при условии, что источник напряжения заменяется коротким замыканием.

Коэффициент А определим по формуле (6.4) при t = (+0):

A = hi(+0) - hпр (6.4)

Емкость в момент t = +0 эквивалентна бесконечному сопротивлению, тогда исходя с анализирующей схемы :

(6.5)

Выполнив все вышеуказанные действия и подставив числовые значения, мы получили:

Таблица 6.1 – Мгновенное значение напряжения I1(t)

| t 10-6, с | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h(t) См | 0 | 0.071 | 0.138 | 0.199 | 0.256 | 0.31 | 0.359 | 0.405 | 0.447 |
| g(t) 103, См/с | 74 | 69 | 64 | 59 | 55 | 51 | 47 | 44 | 40 |

Импульсную характеристику g(t) получим используя связь между переходной и импульсной характеристиками :

(6.7)

Подставив в формул 6.7 числовые значения, получим:

(6.8)

Рисунок 6.1 – Переходная характеристика цепи

Рисунок 6.2 – Импульсная характеристика цепи

7 Расчет отклика с помощью переходной характеристики

Поскольку за время, равное периоду Т воздействия, временные характеристики практически достигают значения принужденной составляющей, отклик на периодическое воздействие можно найти как повторяющийся отклик на воздействие в виде одиночного прямоугольного импульса:

(7.1)

Таблица 7.1 - Расчет отклика цепи временным методом

| t, мс | 0 | 0,00005 | 0,0001 | 0,00015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i(t), mA | 0,22 | 4,8 | 0,5 | 0,0002 |

По расчетным данным, представленным в таблице 7.1, строится график зависимости I1(t) - график отклика, представленный на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 - Отклик, рассчитанный временным методом

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

В процессе расчета курсовой работы проанализировали схему цепи первого порядка в частотной и временной областях.

В результате выполнения работы усвоили спектральный и временной методы анализа цепей. Также было установлено влияние изменения элементов схемы на частотные и временные характеристики цепи. Связь между временными, и частотными характеристиками установлена.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

1) Конспект з лекцій «Основи теорії кіл», Ч. 1 /Упоряд.: Л.В. Гринченко,

І.В. Мілютченко – Харків: ХНУРЄ, 2002. – 92 с.

2) Конспект з лекцій «Основи теорії кіл», Ч. 2 /Упоряд.: Л.В. Гринченко,

І.В. Мілютченко – Харків: ХНУРЄ, 2002. – 116 с.