План

Введение

1. Биотехнология Белкина

1.1 Концепция технологии

1.2 На полигоне ТБО

2. Биодеструктор жира Микрозим (tm) <<ГРИЗ ТРИТ>>. Утилизация и обезвреживание жира, очистка сточных вод от жиров

2.1 Характеристика проблемы

2.1.1 Описание

3. Биопрепарат <<ВЭЙСТ ТРИТ>>: очистка, утилизация и обезвреживание навоза, навозных стоков свинокомплексов

4. Биопрепарат <<СЕПТИ ТРИТ>>: биологическая утилизация и обезвреживание фекалий, очистка фекальных сточных вод для септиков, очистных сооружений, выгребных ям

Литература

## Введение

В природе, не подвергающейся вмешательству человека, экосистема настроена на самоочищение т.е. природа сама справляется с переработкой более не нужного ей (мертвого) органического материала. В утилизации органики участвует почва содержащая естественную биоту (микроорганизмы, эдафон) - живой компонент, представленный разнообразными представителями растительного и животного мира. В одном грамме садовой почвы содержатся десятки миллионов микроорганизмов - сапрофитов, актеномицетов, грибков, олигонитрофилов, азотобактеров и клубеньковых бактерий, бактерий разлагающих клетчатку, аммонификаторов, денитрификаторов, анаэробных фиксаторов азота. Вместе микроорганизмы составляют микрофлору почвы отвечающую за метаболизм в результате которого мертвая органика перерабатывается в плодородный гумус. Деятельность человека оказывает на окружающую среду мощное техногенное воздействие в частности загрязнением почвы и воды отходами производств и жизнедеятельности, где значительную долю занимают органические загрязнители. В результате загрязнений почвы и воды органическими веществами подавляется естественная биота, меняются соотношения между отдельными группами микроорганизмов и в целом изменяется направление метаболизма, нарушаются естественные процессы самоочищения. В районах постоянных загрязнений почвенная микрофлора в субстратах загрязнителях насчитывает, не более нескольких тысяч КОЕ на 100 граммов субстрата, одни группы микроорганизмов сохраняют присутствие, в то время как количество других критически уменьшается, нарушаются процессы почвообразования, в почве и воде накапливаются неразлагаемые отходы. В загрязненной экосистеме с подавленной полезной микрофлорой развиваются вредные и патогенные микроорганизмы - в водоемах загрязненных питательными элементами азота и фосфора стремительно развиваются опасные сине-зеленые и бурые микроводоросли вызывающие отравление воды и заморы. Техногенные и антропогенные нарушения экологического баланса серьезно изменяют санитарное состояние в месте их образования, ухудшают условия жизнеобитания людей.

Искусственное использование микроскопических почвенных обитателей для биологической утилизации органических отходов и нейтрализации загрязнителей получила название биоремедиации (bio - жизнь, remedio - лечение). В очищаемую среду или в утилизируемые отходы вносятся высокие концентрации специально подобранных различных микроорганизмов, составляющих сообщество (консорцию), которые ранее были выделены из почвы, селекционированы и размножены в форме готового к применению препарата. В результате в нужном месте в нужное время целенаправленно создается микробиологическая активность с усвоением и переработкой микробами мертвой органики в продукты метаболизма: углекислый газ (СО2), воду (H2O), гумус. Подобные меры позволяют с высокой эффективностью нейтрализовать угнетающее действие загрязнителей на естественные процессы самоочищения почвы и воды, восстановить естественный метаболизм, активизировать аборигенную микрофлору и естественные процессы почвообразования, дыхания. К преимуществам биоремедиации относят недеструктивный характер в отношении окружающей среды, возможность целенаправленного и дозированного применения технологии в нужном месте в нужное время, достаточно высокая скорость и эффективность усвоения и переработки микроорганизмами органических отходов и загрязнений, искуственно заданные характеристики процесса утилизации, экологическая и гигиеническая безопасность. Cегодня, когда ухудшение экологических условий имеет особенно глубокий резонанс из-за высокой плотности населения и производства, биотехнология биоремедиации значительно способствует улучшению экологической обстановки и условий проживания людей, являясь резервом экологического благополучия на многие годы вперед.

Разработка наиболее рациональных приемов использования микробов в хозяйственной деятельности человека и сознательная селекция микробов стали возможны только после разработки микроскопических методов изучения и выяснения способов расселения и размножения микроорганизмов. Пути возникновения микробов с повышенной устойчивостью или с пониженными требованиями к питательным веществам как в природных условиях под влиянием естественного отбора, так и в искусственных условиях в результате деятельности селекционеров, имеют очень важное практическое значение. Человек заинтересован получить как можно быстрее полезные формы микробов. Интенсивность естественного отбора сильно влияет на быстроту появления устойчивых форм и чем более жесток этот отбор, тем быстрее выявляются устойчивые формы. При помощи ступенчатой селекции получают новые штаммы микроорганизмов, способные расти и давать высокую продуктивность в условиях экологического загрязнения.

Ферменты - внеклеточные белки, синтезируемые ферментирующими микроорганизмами в процессе жизнедеятельности, обладают способностями либо к синтезу, либо к разложению органических веществ. Например, фермент "лигниназа" способен разлагать вещество лигнин (лигнин составляет основу в древесины, его много в растительных отходах), фермент "целлюлаза" разлагает целлюлозу, фермент "липаза" разлагает жиры, "протеаза" - белки, "кератиназа" - кератин (основу волоса, пера) и. т.д. Совместное применение предварительно синтезированных микроорганизмами ферментных комплексов и живых сообществ научно селекционированных естественных микроорганизмов обеспечивает значительные преимущества при начальном заселении микроорганизмами отходов, сточных вод, загрязненной почвы.

В рамках экологической биотехнологии <<Микрозим>> (tm) разработан ряд микробиологических консорций (синергетических сообществ 6-72 видов микроорганизмов) обладающих строго заданными полезными свойствами необходимыми для гигиенически эффективного и экологически безопасного решения ряда острых экологических проблем:

## 1. Биотехнология Белкина

Биотехнология Белкина со сто процентной сортировкой непрессованного ТБО - от пакета с ТБО на кухне в "хрущевке" до посадки леса на свалке (патент РФ N2155107 от 27.08.2000г)

## 1.1 Концепция технологии

1. Все возрастающему объему и разнообразию ТБО противопоставим множество предложений, решений, изобретений по их утилизации.

2. Поможем матушке-ПРИРОДЕ избавиться от ТБО и мусорных свалок, заботясь в первую очередь о ее лучшем произведении-ЧЕЛОВЕКЕ.

3. Проблему с ТБО необходимо решать сейчас, чтобы не "утонуть" в отходах и там где живем, в РОССИИ, т.к "заграница нам не поможет", нет у них ни наших отходов, ни наших проблем и т.д.

Начнем с пакета.

Пакет под ТБО необходимо изготовить из черного полиэтилена повышенной прочности, армированным капроновой сеткой, с ручками и снабженным одноразовым замком-завязкой, исключающим его повторное открытие. Объем пакета должен быть в пределах 10-12 литров (чтобы вес ТБО в нем не превышал 5кг). Дно пакета должно быть квадратным, а на 4х боковых стенках желательно нанести следующие надписи большими белыми буквами:

1я грань - твердые бытовые отходы.

2я грань - собственность муниципалитета.

3я грань - несанкционированное вскрытие пакета наказывается штрафом (можно указать сумму штрафа и дату принятия такого решения муниципалитетом).

4я грань - не использовать для хранения и перемещения пищевых продуктов.

Первая надпись необходима для того, чтобы сразу было видно, что это пакет под отходы, даже если его потеряют или бросят на улице - его место в урне или в мусорном баке.

Вторая надпись говорит о том, что из себестоимости изготовления пакета исключена стоимость полиэтилена, капроновой сетки и замка-завязки, что позволит уменьшить цену на пакет, а после опорожнения использовать их как сырье для изготовления баков под мусор, обустройства контейнерных площадок, а затем и ограждением полигонов ТБО.

Третья надпись необходима для того, чтобы дворники, работники ЖКХ или просто сознательные горожане могли запретить "бомжам" копаться в баках для мусора, а затем разносить на своих руках всю эту грязь по поручням общественного транспорта или ручкам дверей магазинов.

Четвертая надпись для особо непонятливых людей и можно заменить на любую другую по желанию администрации города.

Теперь о контейнерах и контейнерных площадках.

Контейнер предлагается изготавливать из 5ти частей отлитых из морозоустойчивой пластмассы с добавлением использованных пакетов ТБО. Размер можно оставить прежний, но лучше сделать его прямоугольным, предусмотрев возможность снятия одной из боковых стенок в случае смерзания мусора в баке. Боковые стенки и дно можно отливать на одном из заводов г. Екатеринбурга, также из пластмассы желательно изготовить крепежные болты не менее чем М50 с сердечником из арматуры и 4 колеса для выкатывания бака при погрузке в мусоровоз. Основанием для контейнерных площадок могут служить железобетонные плиты, уложенные таким образом, чтобы контейнера находились под навесом огражденном с 3х сторон такими же пластмассовыми стенками, что и баки, и хватало места для выкатывания полных баков подзагрузку в контейнеровоз. Дно автомобиля должно иметь направляющие желоба для стопорения колес баков во время движения и брезентовый полог. Погрузка полных баков и установка пустых осуществляется штатной гидравлической кран-балкой.

Цех ТБО (по "Проекту быстровозводимого цеха сортировки и переработки ТБО для ЕМУП"ИСЕТЬ-95")

Цех располагается в 2х легковозводимых утепленных конструкциях размерами 8х12х60, в первом из которых устанавливается оборудование пластинчатый транспортер, 2котла на твердом топливе,2пресса для бумаги, картона, полиэтиленовой пленки; экструдер и т.д.

Во втором кабинеты: нач. цеха, бухгалтера, энергетика, механика, менеджера по реализации вторсырья, биолога. Здесь же располагается биоферма для выращивания и адаптации красного калифорнийского червя (вермикультуры) отгороженная сплошной стеной от кабинетов и душевой-раздевалкой рабочих для создания оптимального микроклимата. Рабочие места сортировщиков ТБО располагаются вдоль транспортера который раздвигает кучу мусора до толщины одного пакета (хотя возможен вариант и без него). Сортировщики вскрывают пакеты и раскладывают ТБО по контейнерам на колесах для последующей подачи их либо к прессам, либо к циркулярной пиле и т.д. Сортируется все 100% ТБО и даже пищевые отходы биолог частично забирает на ферму, а оставшуюся часть вместе с мокрой бумагой, гниющей ветошью и т.д. грузит в тракторную телегу для отправки на полигон.

## 1.2 На полигоне ТБО

Вся свалка, отведенная под рекультивацию бульдозером ДТ-75 выравнивается в горизонт, затем прокапываются траншеи шириной 2м и глубиной 0,7м с небольшим уклоном для дренажа избыточной влаги во время паводка. Вот в эти траншеи и укладываются пищевые отходы и вся органика, на которую укажет биолог. Затем траншеи закрывают пленкой и другим укрывным материалом, чтобы процессы брожения и бидегратации прошли быстрее. После того как перестанет выделяться газ, температура опустится до нужных 25С, а масса отходов уменьшится на 1/3 биолог выпускает выращенных на ферме червей, стараясь сделать это весной, чтобы уже осенью засыпать образованный вермикультурой гумус плодородной землей,"выманив" предварительно большую часть из них специальными ящиками-ловушками. Посаженные осенью сосны, ели, пихты и кедры меньше болеют и начинают приживаться даже зимой как все вечнозеленые.

Со временем подросшие деревья не только своими ветвями будут забирать львиную долю осадков, но и корни будут помогать им не допускать воду вглубь свалки для образования фильтрата.

## 2. Биодеструктор жира Микрозим (tm) <<ГРИЗ ТРИТ>>. Утилизация и обезвреживание жира, очистка сточных вод от жиров

## 2.1 Характеристика проблемы

Сточные воды пищевых производств (кондитерских, мясоперерабатывающих, рыбообрабатывающих, масложировых, молочных) содержат высокие концентрации жира и твердый жир. Недостаточная очистка стоков от жира приводит к зажириванию канализационных труб и коммуникаций, нарушению повышенных требований к очистке сточных вод от жиров перед сбросом на городские очистные сооружения. В зависимости от масштаба производства суточный объем удаляемой в отходы жировой массы может составлять от нескольких килограммов до нескольких тонн. Необходимы эффективные методы не только очистки сточной воды от жиров, но и утилизации и обезвреживания отделяемой от воды жировой массы.

## 2.1.1 Описание

Биопрепарат Микрозим (tm) "ГРИЗ ТРИТ" представляет собой биологический деструктор пищевых жиров и растительных масел. Биопрепарат содержит консорцию (12) штаммов нетоксичных натуральных селективно улучшенных факультативных анаэробныхмикроорганизмов, использующих пищевые жиры и растительные масла в качестве источника энергии и натуральные микробные ферменты, общим действием которых осуществляется биохимическое разложение жира на воду и углекислоту.

Принцип действия:

Применение препарата-биодеструктора жиров Микрозим (tm) Гриз Трит в колодцах, КНС, отстойниках, жироловках.

Микробно-ферментный биопрепарат-биодеструктор жиров Микрозим (tm) Гриз Трит обеспечивает биологическую деструкцию животных жиров и растительных масел на H2O, СO2, нитриты, сульфаты и легкий осадок. Механизм действия препарата заключается в синтезе живыми микроорганизмами липолитических ферментов под воздействием, которых происходит биологическая деструкция растворенных жиров и твердой жировой массы, и последующем полном усвоении всех продуктов биодеструкции живыми микроорганизмами в качестве основного источника энергии с образованием воды, углекислоты, нитритов, сульфатов и легкого осадка занимающего 10-20% исходного объема. Осадок представляет собой экологически безвредные нетоксичные продукты микробного метаболизма, соответствующие 4-5 классу опасности. Сокращение сухой массы твердых жиров составляет от 60% - 90%. Сокращение объема отделяемой от воды твердой жировой массы составляет от 60% (в среднем) до 90% (максимум). Сокращение концентрации органорастворенных жиров в стоке достигает 80% -99%. Эффективность деструкции жиров зависит от благоприятных условий: температуры, времени экспозиции. Динамика деструкции жировой массы биопрепаратом описывается графиками 1-2.

Действие:

Обработанная препаратом масса жира полностью разжижается, cокращается в массе, не застывает, не образует корку, сохраняется в разжиженном состоянии, благодаря чему снижается нагрузка на насосы, предотвращаются засоры канализации, упрощается откачка статических подземных жироуловителей, полезный объем жироуловителей с годами не сокращается.

Масса твердого жира уменьшается на 60-80% в зависимости от благоприятных условий: температуры, времени экспозиции, благодаря чему реже приходится прибегать к откачке и вывозу жировой массы.

Биопрепарат комплексно очищает сточную воду по показателям БПК_5, БПК_полн, ХПК, взвешенные вещества, жиры, азот, фосфор, ОКБ, ТКБ c эффективностью от 80% - 97% в сроки от 2 (с аэрацией) до 7 суток (без аэрации).

Уменьшаются и локализуются неприятные запахи за счет полного усвоения всех продуктов биодеструкции жира и подавления активности гнилостной микрофлоры.

На рабочих поверхностях труб канализации образуется устойчивая живая бактериальная биопленка разлагающая существующие жировые наросты и предотвращающая новые жировые засоры и обрастание труб.

Свиной жир через 5 суток.

Кухонное масло через 4 суток.

Применение.

Препарат-биодеструктор жиров Гриз Трит применяется для:

1) Улучшения работы статических накапливающих жироуловителей (жироотделителей). Расход биопрепарата на 1 м3 заполненной отходами и стоками емкости жироуловителя составляет 250 граммов в месяц. Предварительно пробив жировую корку до воды, аккуратно засыпать препарат в жироуловитель через горловину, избегая улетучивания микробно-ферментной пыли. Убедиться что весь препарат попал в воду или перемешался с влажной жировой массой. Либо развести расчетное количество препарата теплой (+20-35Ц) дехлорированной (отстоянной водопроводной) водой в пропорции 1: 2, выдержать 24 часа и залить в жироуловитель через мойку, сток, трап после окончания смены.

2) Утилизации жировой массы, cобранной в накапливающих резервуарах жироуловителей. Расход биопрепарата на 1 м3 заполненной отходами и стоками емкости жироуловителя составляет 250-500 граммов в месяц. Биопрепарат разводится теплой (+20-30 градусов Цельсия) дехлорированной водой (расчетная доза препарата на 2-4 ведра воды), выдерживается при комнатной температуре в течение 12-24 часов и вносится либо непосредственно в накапливающую емкость жироуловителя или через мойки, трапы.

3) Очистки сточной воды от жиров в сооружениях биологической очистки. Расход биопрепарата на 1м3 суточного расхода стоков составляет 250-400 граммов в месяц. Аккуратно внести расчетное количество препарата в аэротэнки или аэрируемый жироуловитель.

4) Для экстренной прочистки канализации от жировых засоров развести 20-50 граммов препарата на 1 литр теплой дехлорированной (отстоянной) воды. Точный расчет объема воды производится по формуле: Объем воды, литров. = Длинна трубы, м. x (Диаметр трубы, мм. /1000) Выдержать раствор 24 часа при комнатной температуре (+20 градусов Цельсия) и залить раствор в трубу через трап, cток, раковину мойки. Работу производить после окончания смены на ночь, по возможности под выходной день. Для поддержания пропускной способности канализации (профилактика жировых засоров) вносить препарат в жироуловитель через мойку, трап, сток. Для этого расчетную дозу препарата (250 граммов в месяц на 1м3 емкости жироуловителя) разделить поровну на 4 недели (примерно 60 граммов в неделю на 1 м3 емкости жироуловителя), кратную дозу развести на расчетный объем дехлорированной (отстоянной) воды, выдержать 24 часа при комнатной температуре (+20 градусов Цельсия) и залить раствор в трубу через трап, cток, раковину мойки. Работу производить после окончания смены на ночь, по возможности под выходной день. Операцию производить один раз в неделю.

5) Очистки КНС. Для разрушения твердой сплошной жировой корки сверху биодеструктор развести теплой дехлорированной водой (+25-30 градусов Цельсия) в отдельной чистой емкости и выдержать в течение 24-48 часов при температуре +20-30 градусов Цельсия. Количество биодеструктора рассчитывается по формуле: Толщина жировой корки, м. x площадь емкости, м2. x 0,5 кг. Например: 0,2 м. x 20м2 x 0,5 кг. = 2 кг. Количество воды рассчитывается по формуле: Толщина слоя воды, м. x площадь емкости, м2 Например: 0,1 м. x 20м2 = 2м3 или 2000 литров. Через 48 часов часа залить водный раствор биодеструктора на поверхность жировой корки.

Условия применения:

6) Диапазон колебания рабочих температур в жироуловителе в пределах +5 до +55 градусов Цельсия, оптимальная рабочая температура +10/+45 градусов Цельсия. При температуре +2 градуса Цельсия бактерии формируют споры и переходят в состояние анабиоза. При повышении температуры свыше +5 градусов Цельсия бактерии возобновляют активность. При повышении температуры > + 55 градусов Цельсия жизнеспособность бактерий постепенно снижается вплоть до полной гибели.

4) Рабочий pH 4-10. Рекомендуется ограничивать сброс в жироуловитель кислот и щелочей, бактерицидов, хлора.

5) Препарат примерно одинаково эффективно разлагает жир как в аэробных (режим аэротэнков), так и в анаэробных условиях (режим жироуловителей, отстойников, содержание кислорода 0 мгО/литр).

Биопрепарат МИКРОЗИМ™ Гриз Трит является эффективным экологичным средством биологической утилизации массы жира для очистки и улучшения работы статических накапливающих жироуловителей, колодцев, отстойников, КНС, cептиков, прочистки засоров и поддержания пропускной способности канализационного коллектора, труб, дренажа, биологической очистки сточных вод от жиров в сооружениях биологической очистки, КНС, ЛОС, утилизации жировой массы.

## 3. Биопрепарат <<ВЭЙСТ ТРИТ>>: очистка, утилизация и обезвреживание навоза, навозных стоков свинокомплексов

Отходы животноводческих комплексов (навозная жижа) характеризуются интенсивным загрязнением биогенными и органическими веществами (взвешенные вещества > 20 000 мг. /литр, БПК_5>2000 мгО2/литр, БПК_20>5000 мгО2/литр, аммиак>200 мг/литр, фосфаты>200 мг. /литр) условно патогенной и патогенной микрофлорой, и яйцами гельминтов, имеющих длительные сроки выживаемости (от 20 до 475 дней), кислой средой pH5-6. Прежде чем свежий навоз превратится в удобрение он должен пройти длительное естественное микробиологическое обезвреживание которое занимает от 3 до 4 лет. Свежий навоз способен вызывать эрозию и деградацию почвы, загрязнение подземных вод, загрязнение и "цветение" близлежащих водоемов, загрязнение атмосферу выбросами сероводорода, аммиака. В свином навозе содержится много азота, большие дозы его могут "сжечь" растения. Он беден кальцием, способен повышать кислотность почв.

МИКРОЗИМ™ ВЭЙСТ ТРИТ - полностью биологический препарат содержит живую синергическую консорцию 6-12 видов естественных почвенных аэробных и анаэробных факультативных сапрофитных микроорганизмов и ферментов (энзимов) общим действием которых осуществляется:

Разложение (биологическая деструкция) твердых частиц навоза (органических веществ лигнина, целлюлозы, гемицеллюлозы, волокон, мочи) на воду, углекислоту, нитриты, сульфаты, и экологически безопасный легкий осадок. При этом навоз разжижается, в сжатые сроки теряет до 70% массы. Конечным продуктом является чистое удобрение.

Эффективное использование и усвоение содержащихся в навозе биогенных элементов азота и фосфора (аммиак, фосфаты, полифосфаты) микроорганизмами. Перевод магния, марганца, цинка, и. т.д. в формы, полностью усваиваемые микроорганизмами. В результате навоз перестает представлять опасность для растений, вызывать эрозию почв, загрязнять воздух выбросами сероводорода и аммиака.

Микробиологическое переваривание реактивных газов (сероводорода, аммиака). Уничтожение (локализация) запаха навоза.

Многократная интенсификация микробного самоочищения по параметру численного преобладания микроорганизмов-санитаров функционирующих при +22С (ОМЧ+22С) сокращающих сроки выживаемости патогенной и условно патогенной микрофлоры из организма домашних животных функционирующей при температурах +30/+37С. Уничтожение патогенной микрофлоры и сокращение сроков выживаемости гельминтов специально подобранными микроорганизмами-антипатогенами за счет численного преобладания последних. Имея высокое начальное микробное число (4x10 в 12 степени КОЕ/грамм препарата) и постоянно размножаясь полезные бактерии и микроорганизмы-антипатогены подавляют рост всех контролируемых видов патогенной микрофлоры, многократно сокращая сроки их выживаемости. Время жизнедеятельности полезных микроорганизмов биопрепарата в среде навозных стоков лимитировано только наличием питания.

В биопрепарате "Вэйст Трит" живые микроорганизмы иммобилизированы вместе с натуральными микробными ферментами на питающем носителе из кукурузной муки. При попадании во влажную среду (жидкая-твердая фракция навоза) бактерии начинают активно размножаться, используя органику в качестве источника энергии жизнедеятельности одновременно синтезируя ферменты (липолитические, амилолитические, гидролитические, лигнолитические и др.), разлагающими органику на СО2,H2O и экологически безвредные продукты метаболизма. Биогенные элементы используются бактериями для жизнедеятельности.

Биопрепарат "ВЭЙСТ ТРИТ" предназначен для решения следующих задач:

а) Бихимическая очистка, утилизация и обезвреживания свиного навоза

а) очистка навозных стоков в сооружениях биологической очистки по критериями БПК_5, ХПК, сухого остатка, аммиака, фосфатов, патогенов, коли, гельминтов, запаха, аммиака и сероводорода.

б) утилизация и обезвреживание навоза в навозохранилищах, лагунах с последующим вывозом обезвреженного навоза на поля в качестве удобрения

в) компостирование твердой фракции навоза с соломой с получением удобрения

г) уничтожение запахов в свинарниках и лагунах, сокращение выделений в воздух аммиака и сероводорода на более чем 90%

д) разжижение навоза и корки в навозохранилищах, лагунах

Внешне биопрепарат "Вэйст Трит" представляет собой сухой порошок светло-коричневого цвета с ярко выраженным запахом хорошо удобренной почвы. Срок хранения 1.5 года с момента производства при температурах +10/+45 градусов Цельсия.

Рабочие условия биопрепарата "Вэйст Трит":

Температура: +5/+50 градусов Цельсия, оптимально +18/+30 градусов Цельсия

pН: 5-9

Норма расхода: 100/250 граммов сухого порошкового препарата на 1 тонну жидкой/твердой фракции

Время очистки жидкой фракции: 7-15 cуток c применением аэрации, 8-12 недель в отстойниках, лагунах.

Время компостирования твердой фракции: 2-3 месяца

Условия, увеличивающие эффективность биопрепарата "Вэйст Трит":

Температура: +20-30 градусов Цельсия

Аэрация

Перемешивание

Данные о снижении выбросов аммиака и сероводорода из навозохранилища, обработанного биопрепаратом "Вэйст Трит"

В течение летнего периода 2006 года проводилась обработка навозохранилища свинокомплекса на 1000 голов биопрепаратом Микрозим (tm) Вэйст Трит (навозохранилище №1). В качестве контроля использовалось другое аналогичное навозохранилище того же свинокомплекса, которое не обрабатывалось биопрепаратом (навозохранилище №2). Рабочая доза биопрепарата для навозохранилища размером 12 x 60 x 3,5 метра (2232 М3) составила 12 килограммов сухой порошковой формы еженедельно в течение 6 недель (всего 72 килограмма, 33 грамма препарата на 1м3). Замеры уровня содержания аммиака и сероводорода в воздухе на расстоянии 30 см. от поверхности навозохранилища производились раз в неделю. К окончанию 4-ой недели снижение содержания сероводорода и аммиака в воздухе над навозохранилищем №1 составило 90% от начального уровня (таб.1), а над навозохранилищем №2 осталось без изменений.

## 4. Биопрепарат <<СЕПТИ ТРИТ>>: биологическая утилизация и обезвреживание фекалий, очистка фекальных сточных вод для септиков, очистных сооружений, выгребных ям

Биопрепарат МИКРОЗИМ™ CЕПТИ ТРИТ для обезвреживания и утилизации отходов жизнедеятельности человека и очистки фекальных стоков содержит натуральные микробные ферменты и 12 штаммов строго сапрофитных микроорганизмов, для которых основным источником энергии являются фекалии, жиры, белки, крахмалы, целлюлоза. Препарат Микрозим (tm) Септи Трит предназначен для:

утилизации и обезвреживания фекалий и очистки фекальных стоков в септиках ИОС

для разжижения, уменьшения объема, локализации

запахов твердых отходов в выгребных ямах, дачных туалетах,

очистки хозфекальных стоков в cооружениях биологической очистки ЛОС,

Биопрепарат Септи Трит применяется для очистки и поддержания септиков индивидуальной канализации, отстойников, перереботки и обезвреживания содержимого иловых площадок, разжижения, деодоризации и обезвреживания содержимого выгребных ям, прочистки труб, восстановления пропускной способности дренажа, облегчения работы и снижения износа фекальных насосов перекачивающих станций.

Действие препарата Действием биопрепарата является полное разжижение и разложение твердых фекальных отходов и тяжелых масс на воду, углекислоту, и мельчайшие органические частицы, формирующие тонкий легкорастворимый осадок, сокращение массы твердых отходов на 80%, очистка хозфекальных сточных вод от фекальной органики, азота, фосфора, нитратов, фосфатов, естественное уменьшение и локализация запахов, предотвращение образования реактивных газов, обеззараживание фекалий. Микробиологическая консорция биопрепарата обладает свойством многократно интенсифицировать пробиотическое cамоочищение (обеззараживание) сточной воды и отходов от биологического загрязнения опасными микроорганизмами - естественным образом ускоряет отмирание вредных и патогенных микроорганизмов человека и домашних животных.

Конечный продукт разложения твердых фекалий - легкий осадок и вода, которые легко дренируются из септика на дренажное поле.

Очистка септика Для септиков объемом от 1 до 10 м3 достаточно 2 - 5 кг. препарата на год. В септик первый раз внести 150-250 граммов биопрепарата Септи Трит из расчет на 1 кубический метр заполненного отходами и стоками объема септика. Не ранее чем через два месяца начать регулярно вносить 50-100 граммов препарата на 1м3 заполненного отходами и стоками объема септика раз в два месяца или по мере необходимости, в зависимости от интенсивности использования септика. В течение 10-18 часов после первого внесения биопрепарата происходит заселение всей массы твердых отходов, воды и осадка бактериями и начинается активный процесс разжижения, утилизации, и самоочищения фекальных масс. В течение 48-96 часов твердые фекалии полностью превращаются в тонкий легкорастворимый осадок с приемлемым уровнем запаха. Самоочищение воды и осадка от вредных и патогенных микроорганизмов и гельминтов достигает 90% в течение 1 месяца в летний период, и в течение 2-х месяцев в зимний период. Очищенная вода (очистка до 85%) с частью легкого осадка переливается через сифон на дренажное поле. Слой почвы толщиной 30 см. обеспечивает полную доочистку сточной воды из септика, частицы осадка задерживаются в почве и являются удобрением. Легкий донный осадок в септике легко переходит в состояние взвеси в воде и может быть откачан обычным насосом на дренажное поле вместе с водой. В результате регулярного применения биопрепарата срок службы септика становится практически неограниченным, отпадает необходимость вызова ассенизаторской машины, уменьшаются запахи, дренажные стоки очищаются от фекалий, азота, фосфора, нитратов, патогенных микроорганизмов и гельминтов. При регулярном применении препарата, не реже 3-х раз в год, на рабочих поверхностях емкостей, труб, фильтров, дренажной кладки образуется устойчивая биопленка из живых микроорганизмов, уничтожающая существующие образования, поддерживающую пропускную способность дренажа и предотвращающая дальнейшее формирование отложений, засоров и наростов - таким образом не требуется механическая очистка дренажа. Вносить биопрепарат можно через унитаз, засыпав порошок и спустив воду. Препарат следует вносить аккуратно, стараясь избегать улетучивания микробно-ферментной пыли.

Очистка выгребной ямы. В выгребную яму с объемом отходов 1 - 2 м3 в первый раз внести 100 г. препарата, затем по 50 г. раз в месяц или по мере необходимости. Если в яме недостаточно влаги, отходы уплотнились, необходимо перед внесением биопрепарата вылить в яму 3-4 ведра теплой воды. Засыпать препарат. Вносить препарат в яму следует аккуратно, избегая улетучивания микробно-ферментной пыли, равномерно распределяя препарат по поверхности содержимого ямы. Существует и другой способ внесения препарата в яму. Засыпать по 125 г препарата на два ведра теплой, но не горячей (+20С) нехлорированной воды и дать настояться на ночь. Утром залить оба ведра в яму. В течение 24 часов после внесения биопрепарата в яму происходит заселение отходов бактериями и начинается активный процесс разжижения и утилизации. В течение 24-48 часов локализуется неприятный запах. По мере переработки, бактерии усваивают и разлагают фекалии на воду, углекислый газ и тонкий легкорастворимый осадок. Для дачных туалетов достаточно 250-500 г препарата на 1-2 сезона.

Динамика утилизации фекалий в выгребной яме дачного туалета:

Прочистка труб канализации. Для экстренной прочистки забившихся труб канализации развести 25-50 граммов препарата 3 литра теплой дехлорированной воды, выдержать 12 часов и залить раствор в трубу через унитаз, раковину, ванну. Работу производить на ночь, канализацией не пользоваться до 8 часов.

Условия применения. Биопрепарат активен при температурах воды от +5 до +50 С. Микрофлора биопрепарата легко переносит минусовые температуры в спящем состоянии, образуя споры, и вновь активизируется при потеплении. Активный pH 5-9. Необходимая влажность от 40%. Эффективность биопрепарата выше во влажной среде. Эффективность препарата не снижается в водопроводной воде а также в присутствии обычных моющих средств и стиральных порошков. Использование в больших количествах хлорки, сильных кислот и щелочей, бактерицидных и дезинфицирующих средств снижает эффективность препарата. Биопрепарат МИКРОЗИМ™ СЕПТИ ТРИТ нетоксичен, безвреден для человека, животных, растений, не создает кислотной или щелочной среды, не коррозивен, не является загрязнителем почвы, воды, воздуха, полностью биоразложим. Биопрепарат безопасен для очистных сооружений, канализации.

Потребительские свойства Биопрепарат МИКРОЗИМ™ Септи Трит представляет собой сухой порошок желтого или светло-коричневого цвета с ярко выраженным запахом хорошо удобренной почвы. Полная активизация сухого порошкового биопрепарата помещенного в водную среду происходит в течение 12-18 часов. Препарат поставляется в п/э пакетах по 50, 125, 250, 500 граммов, в герметичных пластиковых ведрах емкостью 1 кг, 2 кг, 13 кг., в бочках по 150 кг. оптом и в розницу. Срок хранения биопрепарата до 2 лет при температурах +10-40С в сухом месте.

## Литература

- Олег Викторович Мосин. Экологические Аспекты Современной Биотехнологии

- Биотехнология защиты окружающей среды от загрязнения. Издательство: Пущинский Государственный университет. Авторы: Боронин А.М., член-корреспондент РАН комментарий

- Шаров В.И. Современное состояние российских биотехнологий

- Журнал "Биотехнология''

- Экологический дом - жилище XXI века.  Автор Павлович Н. Архитектурно-строительный портал.