Расчетно-пояснительная записка

к курсовому проекту на тему

Индивидуальный привод

Cодержание

- 1.2. Описание привода

- Кинематический анализ

- 2.1. Требуемые передаточные отношения

- 2.2. Максимальный момент. Выбор муфты

- 2.3. Выбор межосевого расстояния

- 2.4. Определение чисел зубьев

- 2.4.1. Числа зубьев колес и шестерен

- 2.4.2. Число зубьев паразитной шестерни

- 2.5. Окончательное определение частот вращения и

- максимального момента на выходе коробки передач

- Расчет передач

- Алгоритм расчета зубчатой передачи на ЭВМ

- Результаты расчета

- Выбор твердости и термической обработки

- . Алгоритм расчета клиноременной передачи на ЭВМ.

- . Результаты расчета и выбор ременной передачи

- Расчет подшипников качения.

- Определение реакций в подшипниках на быстроходном валу

- 4.1.1. Левая опора

- 4.1.2. Правая опора

4.2. Ресурс подшипников на быстроходном валу

- 4.2.1 Левая опора

- 4.2.2 Правая опора

- 4.3.Ресурс подшипников на тихоходном валу

- 4.4.Подшипник под паразитной шестерней..

- 4.4.1. Некоторые геометрические параметры

- 4.4.2. Сила , действующая на подшипник

- 4.4.3. Ресурс подшипника

- Расчет валов

- 5.1. Быстроходный вал , расчет на прочность.

- 5.2. Тихоходный вал

- 5.2.1. Расчет на прочность

- 5.2.2. Расчет на выносливость

- Расчет механизмов ременной передачи

- 6.1. Винтовое крепление разгрузочной втулки

- 6.2. Расчет подшипников

- 6.3. Крепление крышки шкива

- Расчет шлицевых и шпоночных соединений

- 7.1. Расчет шлицевого соединения

- 7.2. Расчет шпоночных соединений

- Расчет посадки с натягом

- Выбор системы смазки и масла

Список литературы

- Описание привода.

Привод состоит из двух основных частей - коробки передач и ременной передачи. В коробке передач имеются две ступени - ступень 1 и ступени 2 . Каждая ступень состоит из зубчатого колеса , насаженного на роликовую обгонную муфту и шестерни . В ступени 1 помимо этого имеется паразитная шестерня , через которую передается крутящий момент с шестерни на колесо , и которая обеспечивает различие направления вращения колес ступеней 1 и 2 .

Изменение передаточного числа коробки осуществляется при изменении направления вращения вала двигателя следующим образом : если вал вращается в одну сторону , то обгонная муфта , например в ступени 1 входит в зацепление , и через нее начинает передаваться крутящий момент на тихоходный вал . При этом колесо ступени 2 вращается в другом направлении , и муфта на этой ступени совершает обгон - то есть наружная обойма муфты вращается вхолостую и момент через нее не передается . При изменении вращения вала муфта ступени 1 будет совершать обгон, а момент будет передаваться через ступень 2 и , соответственно, передаточное число будет другим.

Колеса устанавливаются и центрируются на муфтах с помощью крышек, установленных на валу на подшипниках (сверхлегкой серии ). Это не единственный способ установки - возможно также установить колеса на крышки, опирающиеся непосредственно на внутреннюю обойму муфт , и работающих при обгоне как подшипники скольжения .Примененный в данном проекте способ обеспечивает, видимо , лучшее центрирование относительно вала и больший к.п.д.. К недостаткам его следует отнести увеличение осевых габаритов.

В данном проекте применена схема ременной передачи с ведущим шкивом на разгрузочной втулке и натяжением горизонтальным перемещением коробки. Разгрузочная втулка воспринимает силу натяжения ремня, не передавая ее на вал. Шкив вращается на подшипниках на разгрузочной втулке , крутящий момент на него передается через шлицевое соединение. Горизонтальное перемещение коробки для натяжения ременной передачи осуществляется толкающим винтом . Коробка перемещается и фиксируется на специальной плите с пазами.

2.Кинематический анализ

2.1. Требуемые передаточные отношения.

Максимальное передаточное число коробки:

где uп - передаточное число привода;

uр - ременной передачи .

Примем это за передаточное число ступени 1 , тогда передаточное число ступени 2 :

2.2. Максимальный момент. Выбор муфты.

Максимальный (номинальный) момент на выходе электродвигателя :

где Pnmin - мощность двигателя на минимальной частоте (кВт);

nmin - минимальная рабочая частота вращения двигателя (мин-1).

Наибольший рабочий момент будете передаваться через муфту на ступени 1 , без учета потерь он равен :

Расчетный момент , передаваемый через муфту определяется , как . Выбираем муфту обгонную роликовую исполнения 2 ( пятироликовая ) , со следующими параметрами D=100 , D1=130 , Tн=125 Нм [3].

2.3. Выбор межосевого расстояния.

Приняв модуль передачи m=2 , минимальный делительный диаметр колеса определяется по размеру муфты :

где S - толщина ступицы.

Тогда межосевое расстояние (ступени 2):

Необходимо также учесть , что вал двигателя при выбранном (см. задание) способе крепления должен войти в быстроходный вал , находим минимальное значение d1:

Из этого условия :

Принимая во внимание нецелесообразность снижения размеров коробки ( необходимость разместить на ней фланец с двигателем ) и некоторые конструктивные соображения (см. листы) , повышаем межосевое расстояние до aw=112мм .

2.4. Определение чисел зубьев.

2.4.1 Числа зубьев колес и шестерен .

Для ступени 2:

Фактическое передаточное число:

Для ступени 1:

(как в ступени 2)

Фактическое передаточное число:

2.4.2 Число зубьев паразитной шестерни (ступень 1).

Паразитная шестерня вращается на сферическом подшипнике , установленном на консоли . Учитывая , что минимальный наружный диаметр данного подшипника Dподш=47мм [8], получаем минимальный делительный диаметр паразитной шестерни:

По конструктивным соображениям ( возможность выбрать подшипник большего размера , отсутствие необходимости уменьшения ширины корпуса ) , принимаем zп=38. Тогда межосевые расстояния между шестерней и паразитной шестерней:

И между паразитной шестерней и колесом :

2.5. Окончательное определение частот вращения выходного вала и максимального момента на выходе коробки передач .

При входной частоте nвх=1420мин-1:

При входной частоте nвх=2850мин-1:

Выходной момент :

где  - общий к.п.д. коробки ;

- к.п.д. зубчатой передачи с учетом потерь в подшипниках ;

- к.п.д муфты .

(квадрат учитывает наличие паразитной шестерни )

3.Расчет передач

3.1 Алгоритм расчета зубчатой передачи на ЭВМ.

Расчет зубчатых передач осуществляется с помощью стандартной программы расчета двухступенчатого редуктора с заданным межосевым расстоянием . Последовательность расчета :

- Ввод исходных данных.

- Определение в первом приближении вращающего момента :

где коэффициент k - зависит от твердости зубьев шестерни и колеса .

- Определение допускаемых напряжений [] и [F] и твердости поверхностей зубьев колес и шестерен (перебираются в цикле).

- Уточнение найденного значения момента :

- где KH - коэффициент нагрузки .

- Проверочный расчет на контактную выносливость :

Zкоэффициент , учитывающий различные факторы .

- Проверочный расчет на выносливость при изгибе :

где KF - коэффициент нагрузки;

Yкоэффициент , учитывающий различные факторы .

m - модуль зацепления;

b - ширина венца .

3.2 Выбор твердости и термической обработки .

По полученным распечаткам назначаются следующие твердости :

Колесо - HRC 28,5 (сталь 40Х).

Большая шестерня - HRC 28,5 (сталь 45).

Меньшая шестерня - HRC 59 (сталь 45 , цементация) .

Паразитная шестерня - HRC 59 (сталь 45 , цементация) .

Замечание: при расчете паразитной шестерни программа не учитывала , что она входит в зацепление дважды за один оборот . Это не существенно , т.к. базовое число циклов равно NHG=12.107 , NаG=4.106 [7] а эквивалентное число циклов для данного зацепления равно NE=60.2.n.t=60.2.635.104=7,62.108 (n=1420.17/38=635 мин-1 - частота вращения паразитной шестерни , t =10000 ч. - срок службы )- т.е. NE>NHG , NE>NFG и понижения допускаемых напряжений на основе кривых усталости не производится .

3.4 Алгоритм расчета клиноременной передачи на ЭВМ.

- Ввод исходных данных.

- Определение момента на ведущем валу

- Определение коэффициента динамичности и режима работы :

- Назначается расчетный диаметр ведомого шкива D1 (варьируется в цикле) .

- Расчетный диаметр ведомого шкива .

- Фактическое передаточное число :

- Расчетная длина ремня :

- Угол между ветвями ремня :

- Скорость ремня :

- Число пробегов ремня за секунду :

- Допустимое поперечное напряжение в ремне:

- для ремней нормального сечения ;

- для узких ремней .

- Поправочные коэффициенты:

( )

- Расчетная полезная окружная сила :

- Предварительное значение числа ремней :

- Коэффициент неравномерности распределения нагрузки:

- Уточнение числа ремней :

- Нормальная сила на один ремень:

- Радиальная сила на валу от натяжения ремней :

- Оптимальное межосевое расстояние :

- Ширина шкива :

- Стоимость комплекта ремней :

3.5. Результаты расчета и выбор ременной передачи .

По выданным программой распечаткам, выбирается клиновой ремень с сечением УО и расчетным диаметром ведущего шкива 125 мм.

4.Расчет подшипников качения

Расчет подшипников проводится в случае действия наибольшего вращающего момента (наибольших радиальных сил) , поскольку долговечность обратно пропорциональна частоте вращения но пропорциональна кубу радиальной силы , пропорциональной , в свою очередь вращающему моменту , приблизительно пропорциональному частоте вращения .

4.1. Определение реакций в подшипниках на быстроходном валу.

4.1.1 Левая опора.

Окружная сила в зацеплении :

Радиальная сила :

Суммарная поперечная сила , действующая на вал:

Размеры участков вала (с листа): L=183,5мм , l=51,5мм . Тогда реакция в левой опоре определяется так :

4.1.2 Правая опора.

Окружная сила в зацеплении :

Радиальная сила :

Суммарная поперечная сила , действующая на вал:

Размеры участков вала (с листа): L=183,5мм , l=51мм Реакция в правой опоре :

4.2. Ресурс подшипников на быстроходном валу (надежность Р=0.9 ).

4.2.1 Левая опора.

Подшипник 206 , Cr=19500Н [8] . Ресурс:

час.

Где  - эквивалентная нагрузка (для 0 режима) .

Kб - коэффициент безопасности ;

Kт - температурный коэффициент .

4.2.2 Правая опора .

Подшипник 108 , Cr=16800Н [8] . Ресурс:

час.

Где  - эквивалентная нагрузка .

Замечание : коэффициенты a23 и Kб .

4.3. Ресурс подшипников на тихоходном валу (надежность Р=0.9 ).

Рассматривается только левая опора , как более нагруженная . Тогда поперечная сила F=845 Н , (см. п. 4.1.1) , и реакция (рис.3 , L=183мм , l=51мм ) :

Эквивалентная нагрузка

Подшипник 205 , Cr=14000Н [8] . Ресурс:

час.

4.4. Подшипник под паразитной шестерней .

4.4.1 Некоторые геометрические параметры.

Из рис.4 видно , что по теореме косинусов:

, .

Аналогично:

, .

4.4.2 Сила, действующая на подшипник.

Силы Ft1 и Fr1 определены в п. 2.1.1. Так как из условия динамического равновесия Ft1= Ft2 (по абсолютной величине) , следовательно :

и

Действующая на подшипник сила F определяется через свои проекции :

4.4.3 Ресурс подшипника (надежность Р=0.9 ).

Частота вращения паразитной шестерни :

Эквивалентная нагрузка :

где V=1.2 - коэффициент , учитывающий , что вращается наружное кольцо.

Подшипник 1205 , Сr=12100Н [8] . Ресурс :

час.

5. Расчет валов

5.1. Быстроходный вал. Расчет на прочность.

Расчет является проверочным , так как диаметр вала выбирался из конструктивных соображений . Исходные данные для расчета: L=183.5 мм , l=51.5 мм , F =845Н , Rл=608Н , Ft=794Н(см. 4.1.1) .Диаметр в опасном сечении D=df=29 мм (z=17,m=2 мм) . Изгибающий момент в нем : . Крутящий момент : . Тогда эквивалентное напряжение в опасном сечении может быть получено с использованием формулы теории наибольших касательных напряжений :

Видно , что оно незначительно . Из расчета на прочность для вала-шестерни назначается сталь 45 (HB 200 ,Т=280 мПа).

5.2. Тихоходный вал.

5.2.1 Расчет на прочность.

Как и в предыдущем случае расчет является проверочным , так как диаметр вала выбирался из конструктивных соображений .Исходные данные для расчета: L=183 мм , l=51 мм , F =845Н , Rл=610Н , Ft=748Н. Диаметр в опасном сечении d=30 мм . Изгибающий момент в нем : . Крутящий момент  (z=87 , m=2 мм) . Тогда эквивалентное напряжение в опасном сечении:

В качестве материала для тихоходного вала принимается сталь 45 (HB 200 ,Т=280 МПа ).

5.2.2 Расчет на выносливость.

Расчет на выносливость проводится в форме сравнения расчетного коэффициента запаса прочности с допускаемым . Расчет проводится в наиболее опасных сечениях , которыми является место посадки колеса ступени 1 , нагруженное наибольшим крутящим моментом и ослабленное шпоночным пазом и место утонения вала у левой опоры , ослабленное ступенчатым переходом с галтелью . Рассматривая первое сечение , получаем :

Коэффициент запаса по нормальным напряжениям:

где - амплитуда напряжений цикла ;

m=0 - среднее напряжение цикла ;

- предел выносливости в данном сечении

где -1 =250 мПа - сопротивление усталости для данного материала ;

где Kкоэффициент эффективной концентрации напряжений ;

Kv=0,88 - масштабный коэффициент ;

KF=1,05 - коэффициент влияния шероховатостей ;

Kv=1 - коэффициент , учитывающий влияние поверхностного упрочнения.

тогда  и

Коэффициент запаса по касательным напряжениям:

где - амплитуда напряжений цикла и среднее напряжение цикла ;

- предел выносливости в данном сечении

где -1 =150 МПа - сопротивление усталости для данного материала ;

;

смысл коэффициентов такой же как и для нормальных напряжений .

тогда

- коэффициент чувствительности к асимметрии цикла.

Расчетный коэффициент запаса по износу :

Во втором сечении действуют только касательные напряжения , аналогично рассмотренному выше , получаем :

где

;

где Kопределяется по отношениям t/r=2,5/1=2,5 и r/d=1/25=0,04 (t-высота перехода , r-радиус скругления галтели ,d- диаметр вала), K1,9.

Предел выносливости :

Чувствительность к асимметрии цикла:

6. Расчет механизмов ременной передачи

6.1. Винтовое крепление разгрузочной втулки .

Имеет место нагружение болтового соединения сдвигающей силой и моментом в плоскости , перпендикулярной плоскости стыка (крутящим моментом из-за потерь в подшипниках пренебрегаем ) . Размеры (с листа) D=95 мм , d=52 мм , dв=72 мм , h=63 мм.

Момент , открывающий стык , равен :  (F=2524Н).

Геометрические параметры сечения стыка (рис.7):

Момент инерции сечения относительно оси x :

Площадь стыка :

Эпюры сжимающих напряжений ,возникающих в стыке , их наибольшие значения равны соответственно :

где z=4 - число винтов.

где коэффициент внешней нагрузки , здесь принято  =0,2 (чугунные детали).

Необходимое усилие затяжки Fзат может быть определено из условия не раскрытия стыка (сдвига разгрузочной втулки произойти не может) :

откуда:

где min=1,5 мПа - минимальное допускаемое сжимающее напряжение в стыке .

Расчетная нагрузка на болт:

( =0,2)

Назначаем класс прочности винта 4.8 , тогда его диаметр:

где [s]=2 - запас прочности (контролируемая затяжка) ;

T=320 мПа - предел текучести материала винта .

Принимается винт M8.

6.2. Расчет подшипников.

Эквивалентная нагрузка на подшипники разгрузочной втулки :

где V=1.2 - коэффициент , учитывающий , что вращается наружное кольцо.

Два подшипника 209 , Сr=33200Н . Подшипники рассматриваются как один двухрядный. Суммарная динамическая грузоподъемность С’с= Сr .1,625=53950Н . Ресурс подшипника при вероятности безотказной работы P=0.9 и наибольшей возможной частоте вращения n=

819 мин-1:

час.

6.3. Крепление крышки шкива.

Через крышку на шкив передается через шлицевое соединение крутящий момент с тихоходного вала , наибольшее значение которого T=64Нм. Передача момента осуществляется через поверхность трения в форме кольца , диаметр под болты d=102мм. Тогда необходимая сила затяжки :

где k=1,5 - коэффициент запаса ;

z=4 - число болтов;

f=0,15 - коэффициент трения (чугун по чугуну).

Как видно из вычислений пункта 4.1 , для такой силы подходит винт М8 класса прочности 4.6 , при контролируемой затяжке .

7. Расчет шлицевых и шпоночных соединений

7.1. Расчет шлицевого соединения

Шлицевое соединение 6x21x25 передает крутящий момент с тихоходного вала на крышку шкива . Шлицевые соединения , нагруженные только крутящим моментом , рассчитываются только по напряжениям смятия :

где Kз=0,7 - коэффициент неравномерности нагрузки по зубьям;

z=6 - число зубьев;

h=0,5(D-d)-2f=1,4 мм - рабочая высота зуба ( f=0,3 ) ;

dср=0,5(D+d)=23 мм - средний диаметр соединения;

l - рабочая длина шлицев;

[см]=60 МПа - допускаемое напряжение смятия , назначается по рекомендациям [5] , причем берется пониженное значение т.к. соединение будет испытывать дополнительный износ при реверсировании .

Тогда рабочая длина шлицев определяется как :

Длина шлицевого конца принимается равной 20 мм .

7.2. Расчет шпоночных соединений.

Шпонка , осуществляющая передачу момента с вала электродвигателя на быстроходный вал и шпонки , передающие момент с обгонных муфт на колеса стандартные для этих агрегатов (узлов) , поэтому их расчет проводить не нужно . Необходимо провести расчет шпонки , передающей момент с колеса на быстроходный вал . Наибольший передаваемый момент T=69Нм (без учета к.п.д. узлов коробки) ,размеры шпонки 6x6x40.

Напряжения смятия в шпонке:

[5]

где d=30 мм=0,03 м - диаметр вала;

k=0.5 - коэффициент погружения шпонки в вал;

h=6 мм - рабочая высота шпонки;

l=lполн-b=34 мм - рабочая длина шпонки.

Так как шпонка стандартная , ее прочность ограничивается напряжениями смятия а не среза , поэтому расчет по напряжениям среза не проводится .

8.Расчет посадки с натягом

Минимальное необходимое давление натяга находится из условия не раскрытия стыка. Геометрические размеры: d=30 мм , d2=50 мм , l=27 мм , L= 57 мм . Радиальная сила F=342Н (см. 4.3.2. ). Палец изготовлен из стали 45 , втулка (крышка редуктора) - из чугуна СЧ20. Тогда условие не раскрытия стыка запишется как (см. [5]) :

где р - расчетное давление в запрессованном соединении ;

M=FL=342.0,057=19.5 Нм - момент , раскрывающий стык.

Из этого условия находится необходимое давление р :

Необходимый минимальный натяг N находится по формуле Ляме:

где С1=0,7 - для не пустотелого стального вала ;

=0,25 коэффициент Пуассона материала втулки

E1=2.105 - модуль упругости материала вала ;

E2=1.105 - модуль упругости материала втулки ;

Необходимый минимальный измеренный натяг равен :

где  - поправка на микронеровности

Ra1=0,8- средняя высота микронеровностей поверхности вала ;

Ra2=1,6- средняя высота микронеровностей поверхности отверстия .

Для данного минимального натяга выбирается посадка H7/t6 - Nmin=20 мкм.

Проверка соединения на прочность производится по материалу втулки , как менее прочному . Наибольшее давление в соединении находится как (см. формулу Ляме) :

где Nmax - максимальный натяг данной посадки .

Эквивалентное напряжение в соединении:

Здесь используется в а не т поскольку чугун хрупкий материал и разрушается без заметных пластических деформаций .

9. Выбор системы смазки и масла

Для выбора смазки необходимо определить наибольшую окружную скорость. При частоте вращения n=2850 мин-1 она равна:

где d1 - делительный диаметр большей шестерни .

V<12,5 м/c , следовательно можно применять картерную смазку с частичным погружением зубчатых колес в масло , смазывание передачи осуществляется взвесью частиц масла в воздухе (масляным туманом) , образующимся при работе передачи .

Выбор масла производится по наибольшим возникающим в передаче контактным напряжениям . Их можно оценить зная твердость HRC ( cм. 3.3.) по эмпирической зависимости:

Тогда по рекомендациям [1] находится рекомендуемая кинематическая вязкость масла .10-6 .. 60м2/с .10-6. Для работы в коробке передач назначается масло И-50А (.10-6 ...10-6 м2/с .) ГОСТ 20799-75.

Список литературы:

1. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. - М.: Высшая школа ,

1985.

- Детали машин: Атлас конструкций в 2 ч. / Под ред. Решетова Д.Н. - М.: Машиностроение , 1979.

- Детали машин: Атлас конструкций / Под ред. Решетова Д.Н. - М.: Машиностроение , 1982

- Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя : В 3 т. - М.: Машиностроение , 1980-1982.

- Иванов М.Н. Детали машин / Под ред. Финогенова В.А. - М.: Высшая школа ,1998.

- Решетов Д.Н. Детали машин - М.: Машиностроение , 1989.

- Буланже А.В. , Палочкина Н.В. , Фадеев В.З. Проектный расчет на прочность цилиндрических и конических зубчатых передач. - М.: МГТУ , 1992.

- Иванов В.Н. , Баринова В.С. Выбор и расчеты подшипников качения. - М.: МВТУ , 1988.

- Ряховский О.А. , Иванов С.С. Справочник по муфтам. - Л.: Политехника ,1991.

- Годик Е.И. , Хаскин А.М. Справочное руководство по черчению. - М.: Машиностроение , 1974.