# Курсовая работа

# Кинематический и силовой расчет механизма

Калуга

Рассмотрим структурную схему вытяжного пресса. Вытяжной пресс – вертикальный кривошипный пресс, предназначенный для выполнения операций неглубокой вытяжки с малым рабочим ходом. Рычажный механизм станка состоит из кривошипа 1, шатуна 2, кулисы 3, вращающейся относительно оси , шатуна 4 и ползуна 5. Ползун 5 совершает возвратно-поступательное движение по вертикальным направляющим стойки. Вытяжка (рабочий ход) осуществляется при движении ползуна вниз, навстречу заданной силе сопротивления F.

## Структурный анализ механизма

### Определим число степеней свободы механизма по формуле Чебышева:

где  – число подвижных звеньев механизма,

– число низших кинематических пар,

– число высших кинематических пар.

Согласно структурной схеме механизма:

- число подвижных звеньев ,

- количество низших кинематических пар .

| 0 – 1 | 1 - 2 | 2 – 3 | 3 – 0 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | В | В | В | В | В | П |

Здесь В - вращательная кинематическая пара,

П – поступательная кинематическая пара.

Количество высших кинематических пар: .

Механизм имеет одну степень свободы, и значит, в нем должно быть одно начальное звено. За начальное звено принимаем кривошип 1, движение которого задано, на котором требуется определить уравновешивающую силу.

Последовательность образования механизма по Ассуру:

Начальное звено 1 + стойка 0.

Возможными поводками (звеньями) для присоединения групп Ассура к начальному звену и стойке являются звенья: 2, 3, 5 (звенья, образующие кинематические пары со звеньями 1 и 0). Из них звенья 2 и 3 , соединенные между собой, образуют двухповодковую группу Ассура 1 вида (ВВВ). В этой группе внешние кинематические пары, которыми звенья группы присоединяются к начальному звену и стойке вращательные: (1 – 2) и (3 – 0), внутренняя кинематическая пара, которая соединяет между собой звенья 2 и 3 – также вращательная (2 – 3). Присоединив 2ПГ Ассура 1 вида к начальному звену 1 и стойке 0 , получим промежуточный механизм – 0, 1, 2, 3.

По отношению к промежуточному механизму поводками будут звенья 5 и 4 (образующие кинематические пары со звеньями промежуточного механизма). Звенья 4 и 5 образуют двухповодковую группу Ассура 2 вида (ВВП). В ней внешние кинематические пары: вращательная (3 – 4) и поступательная (5 – 0), внутренняя кинематическая пара – вращательная (4–5).

Таким образом, механизм вытяжного пресса образован последовательным присоединением к начальному звену 1 и стойке 0 двух двухповодковых групп Ассура - сначала 2ПГ 1 вида, а затем 2ПГ 2 вида.

## Построение положений механизма

Для построения кинематической схемы исследуемого механизма в различных положениях выбираем масштабный коэффициент длины , который определяется как

где - действительный радиус кривошипа в м;

– радиус кривошипа на чертеже в мм.

Все требуемые положения механизма удобно строить на одном чертеже (т.е. с одним центром вращения кривошипа). На чертеже механизм показан в четырех положениях. Каждое положение обозначено соответствующим индексом:

– соответствует нижнему крайнему положению ползуна 5 (ведомого

звена),

– соответствует верхнему крайнему положению ползуна 5,

– соответствует холостому ходу ползуна 5 ,

– соответствует рабочему ходу ползуна 5.

Крайние положения механизма соответствуют крайним положениям коромысла 3 - и . Эти положения получаются, когда кривошип 1 и шатун 2 располагаются на одной прямой, соответственно вытягиваясь или складываясь. Поэтому для определения точки , радиусом  делаем засечку из точки  на дуге радиуса . При этом точка  займет положение . Точку  получим, делая засечку радиусом  из точки  на дуге радиуса . Точка  займет положение. Рабочему ходу ползуна соответствует угол поворота кривошипа , холостому ходу -

При выборе расчетного рабочего положения используем диаграмму сил

,

построенную на ходе ползуна 5. В вытяжном прессе процесс вытяжки происходит только на части рабочего хода, соответствующей

Поэтому выбираем положение кривошипа на угле поворота , соответствующем рабочему ходу, когда ползун 5 (точка ) внутри этого отрезка.

При выборе положения механизма, соответствующего холостому ходу ползуна, берем любое положение кривошипа на угле его поворота .

## Построение планов скоростей и ускорений

Планы скоростей и ускорений требуется построить для трех положений механизма: для положений на рабочем и холостом ходах и для одного из крайних положений. Рассмотрим построение плана скоростей и ускорений для рабочего положения механизма.

Последовательность кинематического исследования определена последовательностью образования механизма:

- начальное звено 1 и стойка 0;

- двухповодковая группа Ассура 1 вида, состоящая из звеньев 2 и 3,

- двухповодковая группа Ассура 2 вида, состоящая из звеньев 4 и 5.

## Построение планов скоростей

  - Для начального звена 1 угловая скорость постоянна и равна:

,

где – заданная частота вращения кривошипа.

Скорость точки  начального звена равна

,

вектор скорости направлен перпендикулярно звену  в сторону, соответствующую направлению угловой скорости .

На плане скоростей скорость точки  изображается отрезком . Масштабный коэффициент плана скоростей:

.

  - Для точки  согласно первому способу разложения движения:

,

где . Поэтому через точку  проводим прямую, перпендикулярную . С другой стороны согласно первому способу разложения движения:

,

где , т.к. точка закреплена, а . Поэтому через точку , лежащую в полюсе , проводим прямую, перпендикулярную . Точка пересечения этих прямых и есть точка  (стрелки ставим к этой точке).

  - На схеме механизма точка  лежит на звене 2. Следовательно, и на плане скоростей точка  будет лежать на отрезке  в соответствии с теоремой о подобии. Отрезок определяем из пропорции:

Так как все абсолютные скорости выходят из полюса, то соединяем точку  с  (стрелка к точке ).

  - На схеме механизма точка  принадлежит кулисе 3. Следовательно, и на плане скоростей точка  будет лежать на отрезке  в соответствии с теоремой о подобии. Отрезок определяем из пропорции:

или, так как точка  лежит в полюсе, то

  - На схеме механизма точка  лежит на звене 3. Следовательно, и на плане скоростей точка  будет лежать на отрезке  в соответствии с теоремой о подобии. Отрезок определяем из пропорции:

или, так как точка  лежит в полюсе, то

  - Далее переходим ко второй группе Ассура, включающей звенья 4 и 5. Для точки , согласно первому способу разложения движения

,

где , т.к. точка  вместе с пятым звеном движется поступательно по вертикали, а . Поэтому через полюс  проводим прямую параллельную  т.к. все абсолютные скорости выходят из полюса, а через точку  проводим прямую, перпендикулярную . Точка пересечения этих прямых есть точка  (стрелки ставим к этой точке).

  - Так как ползун 5 двигается поступательно, то скорость центра масс ползуна .

  - Пользуясь построенным планом скоростей, можно определить угловые скорости звеньев:

,

,

.

Для определения направления  переносим вектор скорости  в точку  на схеме механизма и рассматриваем движение точки  относительно точки  в направлении скорости .

Для определения направления  переносим вектор скорости  в точку  на схеме механизма и рассматриваем вращение кулисы в направлении скорости .

Для определения направления  переносим вектор относительной скорости  в точку  и рассматриваем движение точки  относительно точки .

Результаты построения планов скоростей для положений механизма ,  и  сведены в таблицу.

| Положение механизма |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – вкт | 0 | 0 | 64 | 0,64 | 32 | 32 |
| – х.х. | 69,25 | 0,693 | 63,41 | 0,634 | 31,71 | 58,66 |
| – р.х. | 32,28 | 0,323 | 51,78 | 0,518 | 25,89 | 43,57 |

| Положение механизма |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – вкт | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – х.х. | 0,587 | 117,73 | 1,177 | 58,86 | 0,589 |
| – р.х. | 0,436 | 54,87 | 0,549 | 27,43 | 0,274 |

| Положение механизма |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – вкт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,43 | 0 | 0 |
| – х.х. | 20,46 | 0,205 | 115,18 | 1,152 | 0,43 | 1,54 | 0,23 |
| – р.х. | 19,63 | 0,196 | 51,12 | 0,511 | 0,35 | 0,72 | 0,22 |

## Построение планов ускорений

- Ускорение точки  равно нормальному ускорению при вращении точки  вокруг точки  , т.к.  и направлено к центру вращения (от  к ):

.

На плане ускорений ускорение точки  изображается отрезком . Масштабный коэффициент плана ускорений:

.

- Векторные равенства для нахождения ускорения точки имеют вид:

Нормальное ускорение при вращении точки  относительно точки   направлено по звену  от точки  к точке , а отрезок, его изображающий, равен

, где

Нормальное ускорение при вращении точки  относительно точки   направлено по звену  от точки  к точке , а отрезок, его изображающий, равен

.

Пересечение перпендикуляров к звеньям  и  дадут точку  на плане ускорений (стрелки направлены к этой точке).

Так как все абсолютные ускорения выходят из полюса, то соединяем точку  с  (стрелка к точке ).

- Ускорение точки  шатуна 2 определяем согласно теореме о подобии пропорциональным делением одноименных отрезков на схеме механизма и на плане ускорений.

; откуда .

Так как все абсолютные ускорения выходят из полюса, то соединяем точку  с  (стрелка к точке ).

- На схеме механизма точка  принадлежит кулисе 3. Следовательно, и на плане ускорений  будет лежать на отрезке  в соответствии с теоремой о подобии. Отрезок определяем из пропорции:

или, так как точка  лежит в полюсе, то

- На схеме механизма точка  лежит на звене 3. Следовательно, и на плане ускорений точка  будет лежать на отрезке  в соответствии с теоремой о подобии. Отрезок определяем из пропорции:

или, так как точка  лежит в полюсе, то

- Далее записываем векторное равенство для следующей 2ПГ 2-го вида, включающей звенья 4 и 5:

Нормальное ускорение при вращении точки  относительно точки  –  направлено по звену  от точки  к точке , при этом отрезок , изображающий на плане ускорений нормальное ускорение при вращении точки  вокруг точки , равен

.

- Так как ползун 5 двигается поступательно, то ускорение центра масс ползуна .

- Пользуясь построенным планом ускорений, определим угловые ускорения звеньев:

;

;

.

Для определения направления углового ускорения звена 2 переносим с плана ускорений вектор тангенциального ускорения  в точку  механизма (вращение относительно точки ).

Для определения направления углового ускорения звена 3 переносим с плана ускорений вектор тангенциального ускорения  в точку  механизма (вращение относительно точки ).

Для определения направления углового ускорения звена 4 переносим с плана ускорений вектор тангенциального ускорения  в точку  механизма (вращение относительно точки ).

Аналогично построению планов скоростей результаты построения планов ускорений для положений механизма ,  и  сведены в таблицу

| Положение механизма |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – вкт | 64 | 0 | 6,92 | 0 | 0,28 | 0 |
| – х.х. | 63,41 | 69,25 | 6,79 | 26,64 | 0,27 | 1,07 |
| – р.х. | 51,78 | 32,28 | 4,53 | 5,79 | 0,18 | 0,23 |

| Положение механизма |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – вкт | 51,9 | 2,08 | 82,34 | 3,29 | 82,34 | 3,29 |
| – х.х. | 64,41 | 2,58 | 18,73 | 0,75 | 32,57 | 1,30 |
| – р.х. | 27,76 | 1,11 | 44,43 | 1,78 | 44,8 | 1,79 |

| Положение механизма |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – вкт | 52,36 | 26,18 | 65,79 | 2,63 | 139,98 | 69,99 |
| – х.х. | 64,76 | 32,38 | 33,26 | 1,33 | 55,37 | 27,68 |
| – р.х. | 28,13 | 14,07 | 49,3 | 1,97 | 76,16 | 38,08 |

| Положение механизма |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – вкт | 5,60 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 58,81 | 2,35 |
| – х.х. | 2,21 | 1,11 | 20,46 | 1,16 | 0,05 | 39,05 | 1,56 |
| – р.х. | 3,05 | 1,52 | 19,63 | 1,07 | 0,04 | 17,82 | 0,71 |

| Положение механизма |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| – вкт | 128,79 | 5,15 | 1,40 | 7,32 | 2,61 |
| – х.х. | 39,51 | 1,58 | 1,74 | 1,66 | 1,74 |
| – р.х. | 75,01 | 3,00 | 0,75 | 3,95 | 0,79 |

## Кинетостатический расчет механизма

## Определение сил инерции звеньев

Для рассматриваемого механизма чеканочного пресса заданы:

- массы звеньев ,  и  (массы звеньев 1 и 4 не учитываются);

- положения центров масс звеньев – координаты точек и;

- моменты инерции  и .

При определении сил инерции и моментов сил инерции воспользуемся построенным планом ускорений для нахождения ускорений центров масс звеньев и угловых ускорений звеньев для рабочего хода механизма:

- ускорения центров масс ,  и  возьмем из таблицы результатов:

, , .

- определение угловых ускорений звеньев  и  также приведено при построении плана ускорений:

, .

Теперь рассчитаем модули сил инерции:

- звено 2 совершает плоскопараллельное движение:

;

;

- звено 3 вращательное движение:

;

;

- звено 5 совершает поступательное движение вдоль неподвижной направляющей:

.

Силы инерции , ,  приложены в центрах масс ,  звеньев и направлены противоположно соответствующим ускорениям ,,. Моменты сил инерции  и  по направлениям противоположены соответствующим угловым ускорениям  и .

На схеме механизма в рассматриваемом рабочем положении показаны векторы сил инерции , ,  и моменты сил инерции , . Здесь же штриховыми линиями показаны линейные ускорения центров масс ,, и угловые ускорения  и .

## Определение реакций в кинематических парах и уравновешивающей силы на кривошипе

Определение реакций в кинематических парах следует начинать с той группы Ассура, для которой известны все внешние силы. Такой группой является последняя присоединенная группа Ассура 2 вида, состоящая из звеньев 4, 5.

Рассматриваем группу 4-5. На данную структурную группу действуют следующие силы и моменты: , ,. Действие отброшенных звеньев (стойки 0 и кулисы 3) заменяем реакциями  и , которые необходимо определить.

Величина и точка приложения реакции в поступательной паре  неизвестны, поэтому точка приложения этой реакции (расстояние ) выбрано произвольно. Линия действия реакции  без учета трения перпендикулярна направляющей этой пары. Реакция во вращательной паре  неизвестна по величине и направлению. Без учета трения эта реакция проходит через центр шарнира. Разложим реакцию  на две составляющие:

Нормальная составляющая действует вдоль звена 4: , тангенциальная составляющая действует перпендикулярно звену 4: .

Требуется также определить реакцию во внутренней вращательной кинематической паре группы  (или ), которая без учета трения проходит через центр шарнира . Для упорядочения расчетов по определению реакций составляем таблицу с указанием очередности определения сил, а также уравнений, посредством которых они будут определяться.

Таблица

| № п/п | Искомая величина | Вид уравнения | Звено, для которого составляется уравнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 5 |
| 2 |  |  | 4 |
| 3 | , |  | 4, 5 |
| 4 | (или ) |  | 4 (или 5) |

Запишем уравнения, указанные в таблице, в развернутом виде.

- Расстояние , определяющее точку приложения реакции , найдем из уравнения моментов для звена 5:

, откуда .

В данном случае можно было заранее сказать, что плечо =0, так как все остальные силы, действующие на звено 5, проходят через центр шарнира , следовательно, и реакция  должна проходить через этот центр.

- Для определения реакции  составляем уравнение моментов всех сил, действующих на звено 4, относительно точки :

откуда .

В данном случае можно было заранее сказать, что реакция , так как все на звено 4 не действует никаких внешних нагрузок и, следовательно, реакция должна быть направлена вдоль звена.

- Для определения нормальной составляющей  и реакции составляем уравнение статического равновесия сил, действующих на звенья 4 и 5:

Силы, известные по величине и направлению, подчеркиваем двумя чертами, силы же, известные по направлению – одной чертой.

При составлении векторной суммы сил удобно силы, неизвестные по величине, писать в начале и в конце уравнения, чтобы при построении плана сил было проще пересечь их известные направления. Кроме того, при построении плана сил для всей группы рационально силы, относящиеся к одному звену, наносить последовательно друг за другом, т.е. группировать силы по звеньям, так как это упростит в дальнейшем определение реакции во внутренней кинематической паре.

Отрезки, изображающие известные силы на плане, определяем с учетом принятого масштабного коэффициента , который выберем по силе резания:

,

где  – сила сопротивления,

– отрезок в , изображающий эту силу на плане сил.

Из произвольной точки в последовательности, указанной в уравнении, откладываем все известные векторы, начиная с . Далее через начало вектора  проводим направление нормальной составляющей реакции  параллельно звену , а через конец вектора - направление реакции  перпендикулярно оси . Точка пересечения этих направлений определяет вектора, изображающие в выбранном масштабе реакции  и . Стрелки всех векторов должны соответствовать одному и тому же направлению обхода контура плана сил.

;

.

Полная реакция

, т.е. .

- Для определения реакции  составляем уравнение равновесия сил для звена 4:

.

Реакция  неизвестна ни по величине, ни по направлению. Очевидно, что она равна по величине и противоположна по направлению реакции . Построение показано пунктиром.

.

Реакция  на звено 5 со стороны звена 4 равна по величине реакции  и противоположна ей по направлению.

Рассмотрев группу Ассура, состоящую из звеньев 4 и 5, переходим к следующей группе – 2ПГ 3 вида, состоящей из звеньев 2 и 3.

Рассматриваем группу 2-3: На данную структурную группу действуют следующие силы и моменты: . Реакция на звено 3 со стороны звена 4 равна по величине реакции  и противоположна ей по направлению . Приложена эта реакция в точке  звена 3. Освободив группу 2-3 от связей, прикладываем вместо них две реакции  в шарнире  и  в шарнире , неизвестные по величине и направлению.

Разложим реакцию  на две составляющие:

Нормальная составляющая действует вдоль звена 3: , тангенциальная составляющая действует перпендикулярно звену 3: .

Реакцию  в шарнире  также разложим на составляющие:

.

Нормальная составляющая действует вдоль звена 2: , тангенциальная составляющая действует перпендикулярно звену 2: .

Требуется также определить реакцию во внутренней кинематической паре  (или ). В 2ПГ 1 вида внутренняя кинематическая пара – вращательная.

Для упорядочения расчетов по определению реакций составляем таблицу с указанием очередности определения сил, а также уравнений, посредством которых они будут определяться.

Таблица

| № п/п | Искомая величина | Вид уравнения | Звено, для которого составляется уравнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3 |
| 2 |  |  | 2 |
| 2 | , |  | 3, 2 |
| 3 | (или ) |  | 2 (или 3) |

Запишем уравнения, указанные в таблице, в развернутом виде.

- Для определения реакции  составляем уравнение моментов всех сил, действующих на звено 2, относительно точки :

откуда

Знак "+" означает, что действительное направление силы соответствует первоначально выбранному.

- Для определения реакции  составляем уравнение моментов всех сил, действующих на звено 2, относительно точки :

откуда

Знак "+" означает, что действительное направление силы соответствует первоначально выбранному.

- Для определения нормальной составляющей  и реакции составляем уравнение статического равновесия сил, действующих на звенья 3 и 2:

Силы, известные по величине и направлению, подчеркиваем двумя чертами, силы же, известные по направлению – одной чертой.

Отрезки, изображающие известные силы на плане, определяем с учетом ранее принятого масштабного коэффициента

.

Из произвольной точки в последовательности, указанной в уравнении, откладываем все известные векторы, начиная с . Далее через начало вектора  проводим направление нормальной составляющей  параллельно звену, а через конец вектора - направление реакции  параллельно звену . Точка пересечения этих направлений определяет вектора, изображающие в выбранном масштабе реакции  и . Стрелки всех векторов должны соответствовать одному и тому же направлению обхода контура плана сил.

;

.

Полную реакцию  получим, соединив начало вектора  с концом вектора , а значение можно определить, пользуясь формулой:

.

Полную реакцию  получим, соединив начало вектора  с концом вектора , а значение можно определить, пользуясь формулой:

.

- Для определения реакции  составляем уравнение равновесия сил для звена 2:

.

Реакция  неизвестна ни по величине, ни по направлению. Новый план сил для звена 2 можно не строить, так как при построении плана сил для группы 2-3 силы были сгруппированы по звеньям. Для определения реакции  достаточно соединить конец вектора  c началом вектора (построение показано штриховой линией).

.

Реакция  на звено 3 со стороны звена 2 равна по величине реакции  и противоположна ей по направлению.

Определив реакции во всех кинематических парах 2ПГ 1 вида, состоящей из звеньев 2 и 3, переходим к рассмотрению начального звена 1.

Рассматриваем начальное звено 1: на кривошип действует известная по величине и направлению реакция  (по условию задачи массу звена 1 не учитываем). Определим реакцию  cо стороны отброшенной стойки 0 и уравновешивающую силу . Величина уравновешивающей силы может быть определена при условии, что известны линия ее действия и точка приложения. При выполнении курсового проекта условно принимают, что линия действия уравновешивающей силы проходит через точку  перпендикулярно .

Для упорядочения расчетов по определению реакций составляем таблицу с указанием очередности определения сил, а также уравнений, посредством которых они будут определяться.

Таблица

| № п/п | Искомая величина | Вид уравнения | Звено, для которого составляется уравнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 1 |

Запишем уравнения, указанные в таблице, в развернутом виде.

- Для определения  составляем уравнение моментов всех сил, действующих на кривошип, относительно точки :

, откуда

.

- Для определения реакции со стороны отброшенной стойки  составляем уравнение статического равновесия сил, действующих на звено 1:

Уравновешивающая сила и реакция  известны по величине и направлению, а замыкающий вектор – искомая реакция .

Отрезки, изображающие известные силы на плане, определяем с учетом ранее принятого масштабного коэффициента

.

## Определение уравновешивающей силы с помощью рычага Жуковского

В качестве проверки определим для рассматриваемого положения механизма уравновешивающую силу с помощью рычага Жуковского.

Решение задачи ведем в следующей последовательности.

План скоростей для рассматриваемого рабочего положения механизма поворачиваем на 900 в сторону, противоположную вращению кривошипа.

Все силы, действующие на звенья механизма, включая силы инерции и искомую уравновешивающую силу, переносим параллельно самим себе в одноименные точки повернутого плана. Если на звено действует момент сил, то этот момент следует предварительно представить на звене механизма как пару сил, вычислив их величины. Плечо пары выбирается на звене, к которому приложен момент, произвольно. В условиях данного курсового нужно перенести на рычаг Жуковского моменты сил инерции: , .

Представим момент  на шатуне 2 в виде пары сил , приложенных в точках  и  перпендикулярно выбранному плечу  так, чтобы направление действия момента на звено было сохранено. Тогда

.

Момент  на звене 3 представим в виде пары сил , приложенных в точках  и  этого звена перпендикулярно звену :

.

Найденные силы пар переносим на рычаг Жуковского по общему правилу.

Составляем уравнение моментов всех сил относительно полюса повернутого плана скоростей:

откуда

Полученную с помощью рычага Жуковского уравновешивающую силу нужно сравнить с силой, полученной в результате кинетостатического расчета. При выполнении курсового проекта относительная разность не должна превышать 5%.

Выполним проверку:

. – верно.

Следовательно, расчет уравновешивающей нагрузки выполнен правильно.