Федеральное агентство по образованию

Волжский Гуманитарный институт

(филиал)

Волгоградского государственного университета

ЗАДАЧИ

Выполнила:

студентка 3-го курса

заочного отделения

группы ЮЗ-272

Пронекина Яна

Проверил

Егоров Г.Г.

Волжский, 2010

1. Исходные данные

| Фоновая концентрация сажи в приземном воздухе Сф, мг/м3 | 0,006 |
| --- | --- |
| Масса сажи, выбрасываемой в атмосферу, М, г/с | 1,2 |
| Объем газовоздушной смеси, выбрасываемой из трубы, Q, м3/с | 5,6 |
| Разность между температурой выбрасываемой смеси и температурой окружающего воздуха Т, оС | 50 |
| Высота трубы Н, м | 24 |
| Диаметр устья трубы D, м | 0,8 |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы и определяющий условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в атмосферном воздухе, А | 200 |
| Безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе, F | 1 |
| Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности,  | 1 |
| Максимальная разовая предельно допустимая концентрация ПДК, мг/м3 | 0,15 |

Необходимо:

1. Определить величину предельно допустимого выброса (ПДВ) несгоревших мелких частиц топлива (сажи), выбрасываемых из трубы котельной;

2. Рассчитать максимально допустимую концентрацию сажи около устья трубы.

Решение:

1. Предельно допустимый выброс ПДВ, г/с, нагретого вредного вещества из трубы в атмосферу, при котором содержание его в приземном слое не превышает предельно допустимой концентрации (ПДК), определяется по формуле:

,                          (1)

Для определения ПДВ  необходимо:

1) рассчитать среднюю скорость w0, м/с, выхода сажи из устья источника выброса:

;                                                               (2)

(м/с).

2) значения коэффициентов m и n определить в зависимости от параметров f и vм, м/с:

;                                                      (3)

(4)

(м/с);

(м/с).

3) коэффициент m определить в зависимости от  f  по формуле:

;                                      (5)

.

коэффициент n определить в зависимости от величины vм:

при 0,5   vм  < 2    (0,5 < 1,47 < 2)

n = 0,532 vм 2 - 2,13  vм + 3,13,

поэтому n = 0,532 · (1,47)2 – 2,13 · 1,47 + 3,13 = 1,15.            (6)

Итак,  (г/с).

2. Для возможности сравнения с фактической (измеряемой приборами) рассчитать величину максимально допустимой концентрации сажи в выбросах около устья трубы, г/м3:

,                                                               (7)

(г/м3).

3. Сравним ПДВ с заданным выбросом сажи M:

1,72 > 1,2 (ПДВ > М).

Значения выбросов сажи не превышают установленные нормативы, то есть существенного влияния на загрязнение окружающей среды выброс сажи не производит.

2. Исходные данные:

| Расход сточных вод Q, м3/ч | 18 |
| --- | --- |
| Доза сорбента Сс, кг/м3 | 1,45 |
| Количество ступеней в сорбционной установке n | 4 |
| Начальная концентрация сорбата в сточных водах Сн, кг/м3 | 0,27 |
| Необходимая степень очистки сточных вод в сорбционной установке, % | 98 |
| Адсорбционная константа распределения сорбата между сорбентом и раствором Kадс | 8000 |

Необходимо:

1. Сравнить эффект очистки производственных сточных вод от растворимых примесей на одно- и многоступенчатой сорбционной установке.

Решение:

1. Определим:

1) расход сорбента, кг/ч, при очистке сточных вод в одноступенчатой установке:

m1 = Cc . Q,                                                                 (8)

m1 = 1,45 . 18 = 26,1 (кг/ч);

2) расход сорбента, кг/ч, на каждой ступени при многоступенчатой очистке сточных вод:

,                                                                 (9)

(кг/ч);

3) концентрацию сорбата (поглощаемого вещества) в сточных водах после двух вариантов очистки: одноступенчатой (i = 1)  и  многоступенчатой  (i = n):

(10)

а) после одноступенчатой очистки (i = 1):

;

б) после многоступенчатой очистки (i = 4):

.

2. Определим эффект очистки сточных вод Эi, %, соответственно на одно- и многоступенчатой сорбционной установке:

,                                                         (11)

а) на одноступенчатой сорбционной установке:

;

б) на многоступенчатой сорбционной установке:

.

Итак, эффективность очистки сточных вод в одноступенчатых сорбционных установках меньше, чем в многоступенчатых  практически в 50 раз. Эффект очистки производственных сточных вод от растворимых примесей на многоступенчатой сорбционной установке очень близок к 100%, что очень благоприятно для экологии.

3. Исходные данные:

| Объем сточных вод, подлежащих очистке, Q, 103 м3/сутки | 20 |
| --- | --- |
| Начальная концентрация взвешенных частиц в сточной воде Сн, г/м3 | 400 |
| Средняя скорость потока в рабочей зоне отстойника v, мм/с | 8 |
| Глубина проточной части (высота зоны охлаждения) отстойника Н, м | 3,0 |
| Тип отстойника | вертикальный |
| Характеристика взвешенных частиц | структурные тяжелые взвешенные вещества |
| Температура сточной воды Т, оС | 20 |
| Допустимая конечная концентрация взвешенных частиц в осветленной воде Ск, г/м3 | 100 |
| Коэффициент неравномерности поступления сточных вод в отстойник | 2,0 |
| Коэффициент, зависящий от типа отстойника (для вертикальных отстойников) k | 0,35 |
| Коэффициент, учитывающий влияние температуры сточной воды на ее вязкость  | 1,0 |
| Высота эталонного цилиндра h, м | 0,5 |
| Коэффициент, зависящий от свойств взвешенных веществ (структурных тяжелых) n | 0,6 |

Необходимо:

1. Рассчитать время осветления сточных вод от взвешенных частиц,  основные размеры отстойника и массу уловленного осадка;

2. Определить основные размеры отстойников;

3. Определить массу уловленного осадка.

Решение:

1. Рассчитаем время осветления сточных вод от взвешенных частиц,  основные размеры отстойника и массу уловленного осадка:

1) Определим необходимый эффект осветления сточной воды, Э, %,:

,                                                (12)

.

2) определим секундный расчетный расход сточных вод, м3/с,

,                                                           (13)

(м3/с).

2. Рассчитаем условную гидравлическую крупность uo, мм/с, по формуле:

(14)

t - продолжительность отстаивания в эталонном цилиндре, c, соответствующая необходимому эффекту осветления Э, %: Э = 75% t ≈ 255 с.

w - вертикальная турбулентная составляющая скорости движения воды, мм/с, препятствующая выпаданию взвешенных частиц в осадок (при исходных значениях v величина w близка к нулю).

(мм/с)

2. Определим основные размеры отстойников:

1) радиус вертикальных отстойников R, м, рассчитаем по формуле:

,                                                        (15)

(м).

2) ширину В, м, и длину L, м, горизонтальных отстойников рассчитаем по формулам:

;                                                          (16)

,                                                                (17)

ko - коэффициент объемного использования (принимается ko = 0,5).

(м),

(м).

3. Определим массу уловленного осадка, т/сутки, по формуле:

МОС = 1,2 · СН · Э · Q · 10-8,                                (18)

Мос = 1,2 · 400 · 75 · 20 · 10-8 = 72 · 10-4 (т/сутки).

Список литературы

- Вадченко В. ., Васин В К., Бекасов В. И. Основы общей экологии: Уч. пос. – М.: РГОТУПС, 2000.

- Зубрев Н.И., Бекасов В. И. Пути снижения загрязнения воздушной среды на железнодорожном транспорте. Уч. пос. (с примерами решения задач). М., ВЗИИТ, 1993.

- Маслов Н.Н., Коробов Ю. И. Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте. – М.: Транспорт, 1996.

- Охрана окружающей среды при обезвреживании радиоактивных отходов. М., Энергоатомиздат, 1989.

- Реймерс Н.Ф. Экология. Теория, законы, правила, принципы и гипотезы. – М.: Россия молодая, 1994.

- Сидоров Ю.П., Рассказов С. В. Экология (курс лекций): Учеб. пос. - М.: РГОТУПС, 2005, 107 с.

- Чистякова С.Б. Охрана окружающей среды. М.: Стройиздат, 1988.