Содержание

1. Постановка задачи

2. Форматы команд и их кодировка

3. Структурная схема процессора

4. Регистры

5. АЛУ

6. Формат микрокоманд

7. Микрокод

8. Кодировка микрокода

9. Примеры выполнения команд

10. Основные сигналы и регистры процессора

11. Примеры программ

12. Определение производительности

Постановка задачи

Синтезировать структуру простого магистрального процессора с одним АЛУ, выполняющего 8 заданных команд. Разработать формат команд, кодировку команд. Разработать структурную схему процессора, функциональные схемы всех блоков процессора, функциональную схему процессора в  целом с указанием всех шин и управляющих сигналов.

Разработать формат микрокоманд, организацию управления всеми устройствами процессора, микрокод для каждой из заданных команд. Привести примеры выполнения  каждой команды с указанием значения всех основных сигналов и содержимого основных регистров на каждом такте. Привести 2 примера небольших программ с указанием значения основных сигналов и содержимого основных регистров на каждом такте.

Определить максимальную тактовую частоту процессора. Определить производительность процессора в операциях в секунду (IPS), а также выраженную в числе выполняемых  тестовых программ в секунду. Указать способы повышения производительности процессора.

Характеристика процессора

Простой процессор магистрального типа с одноблочным универсальным АЛУ.

Разрядность регистров РОН и АЛУ процессора - 8 бит.

Число РОН - 4.

Адресуемая память - 256 слов.

Устройство управления - микропрограммное с ПЗУ микропрограмм.

Способ выполнения команд – последовательное выполнение или JMP или JC.

Адресация памяти - прямая.

Арифметика в дополнительном коде.

Вариант:  54 = «2 2 2 3»

Без использования непосредственной адресации.

3х-адресные команды.

Операции АЛУ: 	NOP, ADD  +  SHRA, NAND.

Состав команд: 	LD, ST, ADD, SHR  +  JC, DEC, SUB, NAND.

Форматы команд и их кодировка

Коды команд

| КОП | Команда | Действие |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | ADD Rx,Ry,Rz | Rx=Ry+Rz | сложение |
| 001 | NAND Rx,Ry,Rz | Rx=!(Ry&Rz) | И-НЕ |
| 010 | SHR Rx,Ry | Rx=Ry/2 | арифметический сдвиг вправо |
| 011 | JC address | jmp on carry | условный переход по переносу |
| 100 | DEC Rx,Ry | Rx=Ry-1 | декремент (уменьшение на 1) |
| 101 | SUB Rx,Ry,Rz | Rx=Ry-Rz | вычитание |
| 110 | LD Rx,address | Rx=Mem(address) | загрузка из ОЗУ в регистр |
| 111 | ST Ry,address | Mem(address)=Rx | запись из регистра в ОЗУ |

Формат команд

| ADD Rx,Ry,Rz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОП |  |  | Rx |  | Ry |  | Rz |  | не используется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 | 0 | x | x | y | y | z | z |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NAND Rx,Ry,Rz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП |  |  | Rx |  | Ry |  | Rz |  | не используется |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | x | x | y | y | z | z |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SHR Rx,Ry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП |  |  | Rx |  | Ry |  | не используется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | x | x | y | y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| JC address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП |  |  | не использ. |  |  |  |  | address |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | a | a | a | a | a | a | a | a |  |

| DEC Rx,Ry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП |  |  | Rx |  | Ry |  | не используется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | x | x | y | y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUB Rx,Ry,Rz Сокращения: КОП – код команды Rx – регистр приемник Ry – регистр источник 1 Rz – регистр источник 2 address – 8-битный адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП |  |  | Rx |  | Ry |  | Rz |  | не используется |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | x | x | y | y | z | z |  |  |  |  |  |  |  |

| LD Rx,address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП |  |  | Rx |  | не исп. |  |  | address |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | x | x |  |  |  | a | a | a | a | a | a | a | a |

| ST Rx,address |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОП |  |  | не исп |  | Ry |  |  | address |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  | y | y |  | a | a | a | a | a | a | a | a |

# Структурная схема процессора

P

C

# Регистры

| Номер |  | При записи (по шине С) |  |  | При чтении (по шине A и B) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | 0 | Rg0 | программно-доступные регистры |  | Rg0 | программно-доступные регистры |
| 001 | 1 | Rg1 |  |  | Rg1 |  |
| 010 | 2 | Rg2 |  |  | Rg2 |  |
| 011 | 3 | Rg3 |  |  | Rg3 |  |
| 100 | 4 | Temp0 |  |  | Temp0 |  |
| 101 | 5 | PC |  |  | PC |  |
| 110 | 6 | IR_HI (старшая часть IR) |  | IR | константа 1 |  |
| 111 | 7 | IR_LO (младшая часть IR) |  |  | IR_LO |  |

При чтении старшей части регистра команд, на шину A или B поступает единичная константа (00000001). Это вполне допустимо, т.к. старшая часть регистра команд имеет свои выходы из блока регистров: (КОП, Rx, Ry, Rz). Младшая часть регистра команд поступает на шины A или B в неизменном виде, т.к. в некоторых командах процессора в младшей части регистра команд находиться 8-битный адрес. Единичная константа применяется при инкрементировании счетчика команд, а также для получения константы -1 = 11111111 (см. микрокод для команды DEC).

Разрядность РОН (регистры общего назначения) – 8 бит

Разрядность PC (program counter) – 8 бит

Разрядность IR (регистр команд) – 16 бит (доступно два регистра по 8 бит)

АЛУ

Структурная схема АЛУ и его связь с другими блоками машины показаны на рисунке. В состав АЛУ входят регистры Рг1 - Рг7, в которых обрабатывается информация , поступающая из оперативной или пассивной памяти N1, N2, ...NS; логические схемы, реализующие обработку слов по микрокомандам, поступающим из устройства управления.

Закон переработки информации задает микропрограмма , которая записывается в виде последовательности микрокоманд A1,A2, ..., Аn-1,An. При этом различают два вида микрокоманд: внешние, то есть такие микрокоманды, которые поступают в АЛУ от внешних источников и вызывают в нем те или иные преобразования информации (на рис. 1 микрокоманды A1,A2,..., Аn), и внутренние, которые генерируются в АЛУ и воздействуют на микропрограммное устройство, изменяя естественный порядок следования микрокоманд. Например, АЛУ может генерировать признаки в зависимости от результата вычислений: признак переполнения, признак отрицательного числа, признак равенства 0 всех разрядов числа др. На рис. 1 эти микрокоманды обозначены р1, p2,..., рm.

Результаты вычислений из АЛУ передаются по кодовым шинам записи у1, у2, ...,уs, в ОЗУ.

Функции регистров, входящих в АЛУ:

Рг1 - сумматор (или сумматоры) - основной регистр АЛУ, в котором образуется результат вычислений;

Рг2, РгЗ - регистры слагаемых, сомножителей, делимого или делителя (в зависимости от выполняемой операции);

Рг4 - адресный регистр (или адресные регистры), предназначен для запоминания (иногда и формирования) адреса операндов и результата;

Ргб - k индексных регистров, содержимое которых используется для формирования адресов;

Рг7 - i вспомогательных регистров, которые по желанию программиста могут быть аккумуляторами, индексными регистрами или использоваться для запоминания промежуточных результатов.

Формат микрокоманд

| MIR – Microinstruction register – регистр микрокоманд (24 bit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  | A MUX | B |  |  | B MUX | C |  |  | C MUX | RD | WR | ALU |  | COND |  | JMP ADDRESS |  |  |  |  |  |

A, B, C – номер регистра для осуществления чтения (A, B) или записи (C)

A MUX, B MUX, C MUX – откуда брать номер регистра

(0 – из команды IR, 1 – из микрокоманды MIR)

RD – чтение из ОЗУ

При этом адрес памяти берется с шины А, а результат подается на шину С

WR – запись в ОЗУ

При этом адрес памяти берется с шины А, а данные - с шины B

ALU – код операции АЛУ

| КОП АЛУ | Операция АЛУ |
| --- | --- |
| 00 | NOP |
| 01 | ADD |
| 10 | SHRA |
| 11 | NAND |

COND – условие для определения адреса следующей выполняемой микрокоманды

| COND | Куда переходим |  |
| --- | --- | --- |
| 00 | NEXT | на следующую микрокоманду |
| 01 | DECODE | декодирование команды, Address = [KOP]100 |
| 10 | JMP | безусловный переход |
| 11 | JC | условный переход по переносу (Carry Flag) |

JMP ADDRESS – адрес в памяти микропрограмм, куда осуществляется переход

Микрокод

| Адрес | Микрокоманда | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 0 1 2 3 | IR_HI = NOP(PC); READ PC = ADD(PC, IR_HI) IR_LO = NOP(PC); READ DECODE | чтение старшего слова команды переход к следующему слову (PC = PC + 1) чтение младшего слова команды декодирование считанной команды |
|  | ADD Rx, Ry, Rz |  |
| 4 | Rx = ADD(Ry, Rz); JMP 62 | сложение содержимого регистров |
|  | NAND Rx, Ry, Rz |  |
| 12 | Rx = NAND(Ry,Rz); JMP 62 | И-НЕ для содержимого регистров |
|  | SHR Rx, Ry |  |
| 20 | Rx = SHR(Ry); JMP 62 | арифметич. сдвиг содержимого регистра |
|  | JC address |  |
| 28 29 30 | Temp0 = NOP(Temp0); JC 30 JMP 62 PC = NOP(IR_LO); JMP 0 | организация условного перехода если условие не выполнилось, то завершить иначе записать в PC новый адрес из IR_LO |
|  | DEC Rx, Ry |  |
| 36 37 38 | Temp0 = SHR(IR_HI) Temp0 = NAND(Temp0, Temp0) Rx = ADD(Ry,Temp0); JMP 62 | Temp0 = 0 (00000001  00000000) Temp0 = -1 (11111111) Rx = Ry + Temp0 = Ry + (-1) |
|  | SUB Rx, Ry, Rz |  |
| 44 45 46 47 48 | Temp0 = SHR(IR_HI) Temp0 = ADD(Temp0, Rz) Temp0 = NAND(Temp0, Temp0) Temp0 = ADD(Temp0, IR_HI) Rx = ADD(Ry, Temp0); JMP 62 | Temp0 = 0 (00000001  00000000) Temp0 = 0 + Rz = Rz инвертировать Temp0 = Rz Temp0 = ( ! Rz) + 1 Rx = Ry + (-Rz) |
|  | LD Rx, address |  |
| 52 | Rx = NOP(IR_LO); READ; JMP 62 | чтение из ОЗУ (шина A – адрес) |
|  | ST Ry, address |  |
| 60 61 | Temp0 = NOP(Ry) Temp0 = NOP(IR_LO, Temp0); WRITE; JMP 62 | Temp0 = Ry (данные на шину B) запись в ОЗУ (шина A – адрес, шина B - данные) |
| End: |  |  |
| 62 | PC = ADD(PC, IR_HI); JMP 0 | увеличение счетчика команд (PC=PC+1) |

Кодировка микрокода

DEPTH = 64;                     % количество слов %

WIDTH = 24;                     % размер слова в битах %

ADDRESS_RADIX = DEC;            % система счисления для адреса %

DATA_RADIX = BIN;               % система счисления для данных %

CONTENT

BEGIN

[0..63] :   0;                  % по умолчанию везде нули  %

% Инициализация %

0:  101100011101100000000000;        % IR_HI = NOP(PC);         READ %

1:  101111011011000100000000;        % PC = ADD(PC, IR_HI)           %

2:  101100011111100000000000;        % IR_LO = NOP(PC);         READ %

3:  000100011001000001000000;           % DECODE                        %

% ADD Rx, Ry, Rz %

4:  000000000000000110111110;       % Rx = ADD(Ry, Rz);      JMP 62 %

% NAND Rx, Ry, Rz %

12: 000000000000001110111110;      % Rx = NAND(Ry,Rz);      JMP 62 %

% SHR Rx, Ry %

20: 000000000000001010111110;      % Rx = SHR(Ry);          JMP 62 %

% JC address %

28: 100110011001000011011110;      % Temp0 = NOP(Temp0);     JC 30 %

29: 100110011001000010111110;       % JMP 62                        %

30: 111110011011000010000000;         % PC = NOP(IR_LO);        JMP 0 %

% DEC Rx, Ry %

36: 110100011001001000000000;    % Temp0 = SHR(IR_HI)            %

37: 100110011001001100000000;    % Temp0 = NAND(Temp0, Temp0)  %

38: 000010010000000110111110;    % Rx = ADD(Ry,Temp0);    JMP 62 %

% SUB Rx, Ry, Rz %

44: 110100011001001000000000;    % Temp0 = SHR(IR_HI)              %

45: 100100001001000100000000;    % Temp0 = ADD(Temp0, Rz)          %

46: 100110011001001100000000;  % Temp0 = NAND(Temp0, Temp0)    %

47: 100111011001000100000000;    % Temp0 = ADD(Temp0, IR_HI)   %

48: 000010010000000110111110;  % Rx = ADD(Ry, Temp0);    JMP 62  %

% LD Rx, address %

52: 111100010000100010111110; % Rx = NOP(IR_LO);  READ; JMP 62%

% ST Ry, address %

60: 000000011001000000000000;  % Temp0 = NOP(Ry)                          %

61: 111110011001010010111110; % Temp0 = NOP(IR_LO, Temp0);

WRITE; JMP 62 %

62: 101111011011000110000000;   % PC = ADD(PC, IR_HI);    JMP 0   %

END ;

Примеры выполнения команд

Примеры выполнения  каждой команды с указанием значения всех основных сигналов и содержимым основных регистров на каждом такте выполнения приведены на электронном носителе.

Основные сигналы и регистры

| Сокращение | Примечание |
| --- | --- |
| CLOCK | синхронизирующий сигнал |
| C_SEL[2..0] | номер регистра выбранного в качестве приемника |
| A_SEL[2..0] | номер регистра выбранного в качестве источника 1 |
| B_SEL[2..0] | номер регистра выбранного в качестве источника 2 |
| Rx[2..0] | номер регистра приемника из IR (регистра команд) |
| Ry[2..0] | номер регистра источника 1 из IR (регистра команд) |
| Rz[2..0] | номер регистра источника 2 из IR (регистра команд) |
| MIR_A[2..0] | номер регистра приемника из MIR (р-ра микрокоманд) |
| MIR_B[2..0] | номер регистра источника 1 из MIR (р-ра микрокоманд) |
| MIR_C[2..0] | номер регистра источника 2 из MIR (р-ра микрокоманд) |
| AMUX | Откуда брать номер регистра (0 – из IR, 1 – из MIR) Эти сигналы управляют соответствующими мультиплексорами. |
| BMUX |  |
| CMUX |  |
| A_bus[7..0] | Данные на шинах источниках, выходящих из блока регистров |
| B_bus[7..0] |  |
| C_ALU[7..0] | Результат выходящий из АЛУ |
| C_RAM[7..0] | Данные, считанные из ОЗУ |
| C_bus[7..0] | Выбранные данные для записи (С_ALU или C_RAM) |
| RD | сигнал чтения из ОЗУ |
| WR | сигнал записи в ОЗУ |
| KOP_ALU[1..0] | код операции АЛУ (поступает из MIR) |
| COND[1..0] | определение следующей микрокоманды (из MIR) |
| CBL_SEL[1..0] | результат работы Control Branch Logic (логика управления ветвлением) – определяет следующую микрокоманду |
| CF | флаг переноса, поступающий из АЛУ в Control Branch Logic |
| JMP_ADR[5..0] | адрес следующей микрокоманды (из MIR) |
| MIR[23..0] | полное значение регистра микрокоманд (24 бит) |
| PC | программный счетчик (адрес в ОЗУ) |

# Примеры программ

ПРИМЕР 1

DEPTH = 256;                    % Memory depth and width are required %

WIDTH = 8;                      % Enter a decimal number %

ADDRESS_RADIX = DEC;            % Address and value radixes are optional %

DATA_RADIX = BIN;               % Enter BIN, DEC, HEX, or OCT; unless %

CONTENT

BEGIN

%-------------------%

0: 11001000;                    % LD Rg1, [6]   %

1: 00000110;

2: 11010000;                    % LD Rg2, [7]   %

3: 00000111;

4: 00011011;                    % ADD Rg3, Rg1, Rg2 %

5: 00000000;

6: 00010110;                    % const 22 (DEC) %

7: 00100001;                    % const 33 (DEC) %

END ;

ПРИМЕР 2

DEPTH = 256;                    % Memory depth and width are required %

WIDTH = 8;                      % Enter a decimal number %

ADDRESS_RADIX = DEC;     % Address and value radixes are optional %

DATA_RADIX = BIN;             % Enter BIN, DEC, HEX, or OCT; unless %

CONTENT

BEGIN

%-----------------%

0: 11001000;                    % LD Rg1, [10] %

1: 00001010;

2: 01010010;                    % SHR Rg2, Rg1 %

3: 00000111;

4: 01100000;                    % JC 8 %

5: 00001000;

6: 10010010;                    % DEC Rg2, Rg1 %

7: 00000000;

8: 11100010;                    % ST Rg1, [10] %

9: 00001010;

10: 00000001;                   % const = 1 %

END ;

Значения основных сигналов и содержимое основных регистров на каждом такте выполнения данных примеров программ  приведены в виде временных диаграмм на электронном носителе.

## Определение производительности

Среднее количество микрокоманд при выполнении команды процессора можно приблизительно оценить как   4 + 17/8 + 1 = 7 микрокоманд на команду процессора. Таким образом, при максимальной тактовой частоте в 33,3 МГц средняя производительность процессора составит  4, 7 MOPS (или 33,3 М μops / сек).

| Тестовая программа | Количество команд процессора | Количество микрокоманд | Время выполнения, нс | N / сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИМЕР 1 | 3 | 18 | 540 | 1851851 |
| ПРИМЕР 2 | 5 | 34 | 1020 | 980398 |

Повысить производительность процессора можно одним из следующих способов:

- Увеличить разрядность шины-приемника с 8 до 16 бит, и считывать команду из ОЗУ не за три такта, а за один;

- Увеличить функциональность АЛУ, при этом можно будет сократить длину микрокода для некоторых команд (особенно для SUB и DEC);

- Перейти от микропрограммного управления к управлению на основе жесткой логики;

- Применить конвейеризацию;

- Что-нибудь распараллелить.