Кафедра «Электронно-вычислительная аппаратура»

Курсовая работа по дисциплине

«Локальные вычислительные сети»

на тему:

«Проектирование ЛВС»

Москва 2007 г.

Аннотация

В данной курсовой работе требуется разработать схему локальной вычислительной сети в соответствии с ТЗ.

Содержание

1.	Техническое задание

2. Проектирование ЛВС

3. Построение таблиц маршрутизации

3.1. Маршрутизатор R1

3.2. Маршрутизатор R2

3.3. Маршрутизатор R3

3.4. Маршрутизатор R4

3.5. Маршрутизатор R5

3.6. Рабочая станция 192.168.17.6

3.7. Рабочая станция 192.168.15.8

3.8. Рабочая станция 192.168.16.7

3.9. Рабочая станция 192.168.14.9

3.10. Рабочая станция 192.168.18.5

3.11. Рабочая станция 192.168.19.4

4. Сегментирование сети с помощью VLAN

5. Настройка VLAN на коммутаторе CISCO

- Техническое задание

Спроектировать локально-вычислительную сеть, состоящую не менее чем из 4 маршрутизаторов и имеющую не менее 5 сетей 3 уровня. Спроектированную сеть необходимо изобразить графически для каждого из уровней (одна схема для сетевого, другая для канального). Составить таблицы маршрутизации для всех маршрутизаторов, а также для рабочей станции каждого сегмента сети. Иметь один маршрут по умолчанию. При проектировании сети использовать технологии Ethernet и VLAN.

- 2. Проектирование ЛВС

- Спроектированная сеть на сетевом и канальном уровнях выглядит одинаково.

- 3. Построение таблиц маршрутизации

- 3.1 Маршрутизатор R1

| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | /*Internet*/ | 210.108.66.5 | - |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 192.168.16.1 | 0 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.1 | 192.168.17.1 | 0 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.2 | 192.168.17.1 | 1 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.2 | 192.168.15.1 | 1 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.16.1 | 1 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.2 | 192.168.15.1 | 2 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.16.1 | 1 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.1 | 192.168.15.1 | 0 |

- 3.2 Маршрутизатор R2

| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.17.1 | 192.168.17.2 | - |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.2 | 192.168.17.2 | 0 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 192.168.18.1 | 1 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |

- 3.3 Маршрутизатор R3

| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.15.1 | 192.168.15.2 | - |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.1 | 0 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.2 | 192.168.14.1 | 1 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.2 | 192.168.15.2 | 0 |

- 3.4 Маршрутизатор R4

| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 192.168.13.1 | 1 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 192.168.13.1 | 1 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.13.1 | 0 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.13.1 | 0 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.13.1 | 0 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |

- 3.5 Маршрутизатор R5

| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.2 | - |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.2 | 192.168.14.2 | 0 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.19.1 | 192.168.19.1 | 0 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.2 | 1 |

- 3.6 Рабочая станция 192.168.17.6

| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс |
| --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.17.1 | 192.168.17.6 |
| 192.168.17.255 | 255.255.255.255 | 192.168.17.6 | 192.168.17.6 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 192.168.17.6 | 192.168.17.6 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.1 | 192.168.17.6 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.1 | 192.168.17.6 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.1 | 192.168.17.6 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.1 | 192.168.17.6 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.6 | 192.168.17.6 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.2 | 192.168.17.6 |

- 3.7 Рабочая станция 192.168.15.8

| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс |
| --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.15.1 | 192.168.15.8 |
| 192.168.15.255 | 255.255.255.255 | 192.168.15.8 | 192.168.15.8 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 192.168.15.8 | 192.168.15.8 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.1 | 192.168.15.8 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.2 | 192.168.15.8 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.8 | 192.168.15.8 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.2 | 192.168.15.8 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.1 | 192.168.15.8 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.1 | 192.168.15.8 |

- 3.8 Рабочая станция 192.168.16.7

| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс |
| --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.16.1 | 192.168.16.7 |
| 192.168.16.255 | 255.255.255.255 | 192.168.16.7 | 192.168.16.7 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 192.168.16.7 | 192.168.16.7 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.16.7 | 192.168.16.7 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.16.7 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 192.168.16.7 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.16.7 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 192.168.16.7 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.16.7 |

- 3.9 Рабочая станция 192.168.14.9

| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс |
| --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.9 |
| 192.168.14.255 | 255.255.255.255 | 192.168.14.9 | 192.168.14.9 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 192.168.14.9 | 192.168.14.9 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.9 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.2 | 192.168.14.9 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.9 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.9 | 192.168.14.9 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.9 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.9 |

- 3.10 Рабочая станция 192.168.18.5

| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс |
| --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.18.1 | 192.168.18.5 |
| 192.168.18.255 | 255.255.255.255 | 192.168.18.5 | 192.168.18.5 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 192.168.18.5 | 192.168.18.5 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.18.5 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.18.5 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 192.168.18.5 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 192.168.18.5 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 192.168.18.5 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.18.5 | 192.168.18.5 |

- 3.11 Рабочая станция 192.168.19.4

| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс |
| --- | --- | --- | --- |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.19.1 | 192.168.19.4 |
| 192.168.19.255 | 255.255.255.255 | 192.168.19.4 | 192.168.19.4 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 192.168.19.4 | 192.168.19.4 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.19.4 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.19.4 | 192.168.19.4 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.19.1 | 192.168.19.4 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.19.1 | 192.168.19.4 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.19.1 | 192.168.19.4 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.19.4 |

- 4. Сегментирование сети с помощью VLAN

| VLAN | Сегмент |
| --- | --- |
| vlan 1 | 192.168.19.0 |
| vlan 2 | 192.168.16.0 |
| vlan 3 | 192.168.18.0 |

| VLAN ID | Номер порта на коммутаторе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| vlan 1 | R5 | – | – | R4 |
| vlan 2 | – | R1 | – | R4 |
| vlan 3 | – | – | R2 | R4 |

- 5. Настройка VLAN на коммутаторе CISCO

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastethernet0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 1

Switch(config-if)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#name VLAN2

Switch(config-vlan)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastethernet0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 2

Switch(config-if)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#configure terminal

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#name VLAN3

Switch(config-vlan)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastethernet0/3

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 3

Switch(config-if)#end

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastethernet0/4

Switch(config-if)#switchport mode trunk

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

Switch(config-if)#

Switch#copy running-config startup-config

Destination filename [startup-config]?

Building configuration...

[OK]

6. Литература

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.