Государственный Университет Аэрокосмического приборостроения

Институт среднего профессионального образования (колледж)

Кафедра Вычислительных систем и сетей

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 230101

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, КОМПЛЕКСЫ, СИСТЕМЫ И СЕТИ

Санкт-Петербург

2007

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Дипломное проектирование, являясь заключительным этапом обучения студентов, ставит своей целью:

  - систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний;

  - углубленное изучение одной из научных или технических проблем специальности, определяемой темой дипломного проекта;

  - развитие конструкторских, технологических, расчетных и экспериментальных навыков в процессе самостоятельной работы.

В дипломном проекте студент должен показать умение:

  - производить выбор методов построения проектируемого устройства;

  - производить синтез основных функциональных узлов проектируемого устройства;

  - выбирать схемы контроля;

  - производить необходимые расчеты электронных схем;

  - производить необходимые расчеты надежности;

  - применять вычислительную технику при проектировании конструкций и технологических процессов;

  - применять вычислительную технику при разработке и выпуске конструкторско-технологической документации.

- ОБЪЕМ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

В состав дипломного проекта входит:

- пояснительная записка (ПЗ);

- графическая часть.

Объем ПЗ, если она выполнена от руки, составляет 70-75 листов.

Объем ПЗ, если она отпечатана на компьютере, составляет 50-55 листов.

При выполнение практического дипломного проекта, объем ПЗ составляет 35-40 листов рукописного текста или 20-25 листов печатного текста.

- ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Задание на дипломное проектирование заполняется на бланке (приложение А) руководителем дипломного проекта, согласовывается с руководителем преддипломной практики, рассматривается на заседании цикловой комиссии и утверждается Зав. кафедрой 44 Сергеевым М.Б.

В задание на дипломное проектирование входит:

- тема проекта;

- исходные данные на проектирование;

- сроки выдачи и сдачи проекта;

- содержание проекта.

В исходных данных указываются:

- основные питающие напряжения проектируемого устройства;

- основные рабочие частоты проектируемого устройства;

- формат представления данных для проектируемого устройства;

- емкость памяти проектируемого устройства;

- условия эксплуатации проектируемого устройства;

- требования к надежности проектируемого устройства.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

Пояснительная записка должна быть написана:

- рукописным способом - черными гелиевыми чернилами, на листах формата А4 разборчивым (полупечатным) шрифтом высотой букв и цифр не менее 2,5 мм;

- машинописным способом, шрифтом высотой букв и цифр не менее 2,5 мм;

- с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004). Шрифт 14 размера для строчных символов, шрифт 16 размера для наименования глав пояснительной записки. Интервалы между строками - полтора интервала.

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк - не менее 3 мм.

Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм.

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти ударам пишущей

машинки (15-17 мм).

Пример выполнения текстового документа листа пояснительной записки приведен в приложении Б.

Рисунки в ПЗ, если они выполнены рукописным способом, следует выполнять, черными гелиевыми чернилами на писчей бумаге произвольного формата, который складывается в формат листа А4.

Если рисунок помещается в поле формата А4, то он выполняется на листе данного формата.

Все рисунки относятся к графической части текстового документа и выполняются в соответствии с правилами ГОСТ ЕСКД, ЕСТД.

На рисунках в ПЗ следует приводить:

- УГО используемых элементов;

- все виды схем электрических: структурных, функциональных, принципиальных отдельных узлов и устройств;

- конструкции узлов и устройств;

- таблицы, графики и временные диаграммы, отражающие работу узлов и устройств;

- типы корпусов, используемых ИМС.

Рисунок заканчивается подрисуночной надписью. Нумерация рисунков сквозная по всей пояснительной записке. В приложениях нумерация листов самостоятельная.

Листы ПЗ брошюруются в порядке:

- титульный лист, который является первым листом ПЗ, выполняется в соответствии со стандартом ГУАП (ИСПО), и содержит подписи:

- Зав. кафедрой 44 (допуск к защите);

- исполнителя дипломного проекта;

- руководителя дипломного проекта;

- руководителя по экономической части дипломного проекта;

- рецензента.

На втором листе ПЗ (приложение В) содержания слово СОДЕРЖАНИЕ, а так же наименование глав пояснительной записки записывают в виде заголовка (симметрично тексту) заглавными буквами – шрифт 16.

Наименования глав, включенных в СОДЕРЖАНИЕ, записываются строчными буквами, начиная с прописной - шрифт 14.

Все последующие листы ПЗ (в соответствии с содержанием) выполняются с основной надписью (штамп 15мм - шрифтом 24) (приложение Г).

Графический материал представляется на листе ватмана формата А1 - карандашом, по правилам выполнения конструкторской документации согласно ГОСТ ЕСКД.

Графическая часть дипломного проекта может быть выполнена с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ.

Если дипломный проект выполнен с применением компьютера, то к нему обязательно прилагается дискета или диск

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Пояснительная записка.

Пояснительная записка пишется только в соответствии с дипломным заданием и может быть разбита на следующие составные разделы:

- введение;

- расчетно-теоретический;

- конструкторско-технологический;

- экономический;

- мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, экобиозащите и противопожарной технике;

- заключение;

- список использованных источников.

В расчетно-теоретическом разделе следует делать упор на выбор оптимальных вариантов построения схемы, режимов работы.

Особое внимание следует уделить и особо выделить варианты схем, которые разработаны впервые и нигде ранее не использовались. Это особенно касается дипломных проектов, связанных с разработкой микропроцессорных систем и комплектов. При разработке таких тем необходимо дать полное описание и обоснование применяемого МП, его комплектов, а также показать экономический эффект, который даст применяемая МПС. Необходимо обосновать применяемые устройства сопряжения и построить их, на ИМС средней интеграции. При использовании программированной логической матрицы (ПЛМ) необходимо провести ее синтез, а также синтез многорежимных буферных регистров на совместных с МП сериях ИС средней интеграции. В заключение проводится расчет и согласование по токам нагрузок при подключении к МП внешних компонент.

Повсеместно следует ссылаться на используемую литературу для расчетов, описаний, построения схем и т.д. Все вопросы, отраженные в расчетно-теоретической части проекта, должны быть увязаны с назначением проектируемого устройства и условиями эксплуатации. Особенно важно учесть эти условия при расчете надежности схемы.

Объем расчетно-теоретической части проекта, составляет 30-35 листов, если дипломный проект написан рукописно и 20-25 листов, если дипломной проект выполнен на компьютере.

В расчетно-теоретический раздел входят следующие главы

Введение

Во введении необходимо рассмотреть:

- основные задачи, поставленные для разработки дипломного проекта;

- увязку их с современным развитием науки и техники;

- актуальность разрабатываемой темы;

- возможность использования разработанного устройства на
производстве.

5.1 Выбор и обоснование метода построения разрабатываемого устройства

В этой главе следует:

- описать все методы, по которым может быть построено
разрабатываемое устройство;

- провести сравнительный анализ выбранных методов;

- обосновать выбранный метод для построения устройства;

- указать достоинства и недостатки разрабатываемого устройства.

Если разрабатываемое устройство имеет аналоги, то в этой главе необходимо:

- обосновать необходимость построения разрабатываемого устройства;

- провести сравнительный анализ принципов построения с аналогами;

- обосновать актуальность и необходимость разработки устройства.

5.2 Выбор и обоснование схемы электрической структурной

В этой главе на основании выбранного метода для построения устройства необходимо:

- разработать схему электрическую структурную проектируемого устройства;

- перечислить состав и назначение узлов, входящих в устройство.

Глава заканчивается описанием принципа работы устройства по схеме электрической структурной, либо приводится алгоритм работы устройства.

5.3 Выбор и обоснование элементной базы

При выборе элементной базы необходимо:

- описать все возможные серии ИМС, которые применяются для построения схемы электрической принципиальной разрабатываемого устройства;

- привести обоснование выбора типа ИМС в зависимости от условий эксплуатации;

- выбрать электрические параметры, необходимые для проведения расчетов потребляемой мощности и времени задержки прохождения сигналов по узлам проектируемого устройства;

- привести таблицу параметров для выбранных типов ИМС;

- указать конструктивное исполнение корпусов выбранных ИМС (габаритный чертеж корпуса).

5.4 Синтез 1-2 функциональных узлов

В этой главе производится синтез узлов, которые в выбранной серии ИМС не представлены одним корпусом, например «синтез микропрограммного устройства управления».

В этой главе производится синтез комбинационных схем (КС) либо цифровых автоматов.

5.4.1 Синтез комбинационных схем производится по правилам синтеза КС в несколько этапов:

- составление таблицы истинности отражающей работу комбинационной схемы;

- составление совершенной дизъюнктивной нормальной формы (СДНФ) на основании таблицы истинности;

- составление карт Карно либо Вейче для проведения минимизации СДНФ;

- начертание схемы электрической функциональной по минимальной СДНФ.

Например.

Построить схему электрическую функциональную логического устройства, заданного таблично:

| X3 | X2 | X1 | F(X3X2X1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Составление СДНФ таблично заданной функции:

Минимизация ФАЛ с помощью карт Карно:

|  | 1 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 |

На основании минимизированной ФАЛ строим схему электрическую функциональную

5.4.2 Синтез цифровых автоматов проводится по правилам синтеза автоматов Мили либо Мура в несколько этапов:

- составление объединенной таблицы переходов и выходов отражающей работу цифрового автомата;

- составление прикладных карт Карно (для каждого триггера), в каждой клетке которых двух разрядным числом записывается переход данного триггера из предыдущего состояния в последующее состояние при соответствующем наборе состояний;

- используя характеристическое уравнение, отражающее работу выбранного типа триггера (на котором строится цифровой автомат) производится составление карт Карно для каждого входа каждого триггера;

- минимизация карт Карно и получение функции входов для каждого триггера;

- начертание схемы электрической функциональной по минимальным функциям входов.

Например.

Синтезировать автомат Мили, если он задан:

- алфавитом состояний А={a0a1a2a3};

- алфавитом входных сигналов, под воздействием которых автомат последовательно переходит из одного состояния в другое:

Z1=1,0,3,2,1;

Z2=0,2,1,3,0.

Алфавитом выходных сигналов W={W0W1W2}

Автомат формирует на выходе сигнал:

- W0, если автомат переходит из четного состояния при четном Z;

- W2, если автомат переходит из нечетного состояния при нечетном Z;

- 01W1, при остальных вариантах.

1. Составление таблиц переходов и выходов абстрактного автомата:

Таблица переходов.

|  | a0 | a1 | a2 | а3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | a3 | a0 | a1 | а2 |
| Z2 | a2 | a3 | a1 | а0 |

Таблица переходов.

|  | a0 | a1 | a2 | а3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | w1 | w2 | w1 |  |
| Z2 | w0 | w1 | w0 | w1 |

Переход от таблицы переходов и выходов абстрактного автомата к таблице переходов и выходов эквивалентного структурного автомата.

Для этого проводим кодирование абстрактных сигналов структурными, если для построения схемы электрической функциональной используют в качестве элемента памяти Т-триггер.

Таблица выходов Т-триггера

| Qt | T | Qt+1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Из таблицы видно, что функция выхода Qt+1=1 при переходе триггера из 0 → 1, либо из 1 → 0.

Кодирование таблицы состояний

Т2 Т1

Q2 Q1

А0 → 0 0

А1 → 0 1

А2 → 1 0

А3 → 1 1

На основании данной кодированной таблицы состояний составляем СДНФ для входа Т1

Минимизируем функцию входов при помощи карты Карно для триггера Т1.

Карта Карно

|  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 |  |

Аналогично составляем СДНФ для входа Т2

Минимизируем функцию входов при помощи карты Карно

Карта Карно для триггера Т2:

Кодирование таблицы выходов

Q2 Q1

W1 → 0 1

W2 → 1 0

W3 → 1 1

На основании кодированной таблицы выходов составляем СДНФ для выхода Т1

Минимизируем функцию выходов при помощи карты Карно

Карта Карно для выхода Y1:

|  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

На основании кодированной таблицы выходов составляется

СДНФ для выхода Y2

Y2 = Q2Q1Z2Z1 v Q2Q1Z2Z1 = Q1Z2Z1

На основании проведенного синтеза строится схема электрическая функциональная цифрового автомата Мили

Z1   Z1    Z2    Z2			  	  Сброс

&

&

&

&

1

### T

#### T

#### R

&

&

1

### T

#### T

#### R

&

1

Q1

Q1

Q2

Q2

Y1

Y2

.

Если для построения устройства выбраны ИМС, выполненные в одном корпусе например «счетчики, дешифраторы и т.д.», то проводится поверочный синтез данного узла.

Глава заканчивается построением схемы электрической функциональной разрабатываемого устройства.

5.5 Выбор и обоснование построения схем контроля основных функциональных узлов

В этой главе производится:

- выбор и обоснование методов контроля основных функциональных узлов;

- синтез схем контроля основных функциональных узлов;

- построение схемы электрической функциональной синтезированных схем контроля.

5.6 Составление схем электрических принципиальных

Производиться на основании составленной схемы электрической функциональной устройства и схем контроля к нему. Приводится описание принципа работы и расчета потребляемой мощности.

На основании составленных схем электрических структурной и функциональной, выбранной элементной базы, составляется схема электрическая принципиальная. Она определяет полный состав элементов и связей между ними, дает полное представление о принципе работы устройства. Эта схема является основной для разработки полного комплекта конструкторской документации.

В этом разделе можно привести описание принципа работы проектируемого устройства по схеме электрической принципиальной.

Расчет потребляемой мощности всеми применяемыми для построения схемы электрической принципиальной ИМС проводить обязательно.

5.7 Расчет надежности

Производится с использованием ПК, в соответствии с методическими указаниями по расчету надежности. Глава заканчивается выводами о возможности повышения надежности разработанного устройства.

6 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В конструкторско-технологической части пояснительной записки приводится выбор и обоснование конструкции сборочного узла на печатной плате всего устройства или той части устройства, схема которой была подробно разработана и рассчитана в предыдущих разделах пояснительной записки. Приводится описание разработанной конструкции, принятых конструктивно-технологических решений с учетом условий эксплуатации, указываются пути обеспечения технологичности конструкции.

В технологической части дипломного проекта необходимо:

- составить схему технологического процесса сборки и монтажа или наладки и контроля;

- описать технологический процесс по операциям;

- составить маршрутно-операционные карты на технологический процесс согласно ГОСТ ЕСТД.

Примечание.

Маршрутно-операционные карты включают в СОДЕРЖАНИЕ пояснительной записки.

7 ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Задание по этому разделу дипломного проекта выдается предметной комиссией “Экономика”.

Руководство данным разделом дипломного проекта ведется преподавателями предметной комиссии “Экономика”.

8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА, ЭКОБИОЗАЩИТЕ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ

В данном разделе дипломного проекта приводятся:

- экспертизу на безопасность технологического процесса;

- экспертизу на безопасность работы с проектируемым устройством;

- основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пояснительная записка заканчивается написанием заключения, в котором:

- отмечается, как решены в процессе разработки задачи дипломного проекта;

- указывается, перспективно ли разработанное устройство;

- указываются пути его совершенствования;

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

В конце пояснительной записки приводится список используемых источников (приложение Д), который был использован в процессе работы над дипломным проектом.

Список составляется в алфавитном порядке фамилий авторов. В тексте ПЗ ссылки на используемые источники указываются в квадратных скобках. Пример: [1 с 17 – 20].

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

В состав графической документации к дипломному проекту входит:

- схема электрическая структурная;

- схема электрическая функциональная;

- схема электрическая принципиальная;

- чертеж печатной платы (по схеме электрической принципиальной);

- сборочный чертеж;

- плакат технико-экономических показателей.

В дипломное задание включается такой набор чертежей, который наиболее полно характеризует проектируемое изделие и отражает его особенности.

При выполнение практического дипломного проекта, объем графической части составляет два листа формата А1. При выполнении всех видов чертежей применяются основные ГОСТы ЕСКД и ЕСТД (приложение Е).

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ

По окончанию работы над дипломным проектом руководитель обязан оценить работу дипломника, написать на бланке (приложение Ж) отзыв о дипломном проекте, в котором указать:

- актуальность разработки;

- грамотность изложения;

- степень самостоятельности выполненной работы;

- степень теоретической и практической подготовки студента;

- способность студента проявлять инициативу при решении производственных и конструкторских вопросов.

Руководитель дипломного проекта дает отзыв о проделанной работе (после предъявления пояснительной записки с визой руководителя по экономической части проекта) не позднее, чем за ДВЕ НЕДЕЛИ до начала защиты проекта.

Руководитель дипломного проекта, в отзыве, оценку за выполненный проект не ставит.

После получения отзыва руководителя дипломного проекта получает у председателя цикловой комиссии направление на рецензию.

Задачей рецензента является:

- оценка дипломного проекта, выполненного дипломником, по пяти бальной системе после тщательного изучения пояснительной записки и графического материала (выполненного в соответствии с заданием);

выявление недочетов, допущенных в проекте, в свете требований к выполнению дипломного проекта.

ПРОВЕРКА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ И ЗАПИСЬ НА ЗАЩИТУ НАЧИНАЕТСЯ ЗА 10 ДНЕЙ ДО НАЧАЛА ЗАЩИТЫ.

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТ ВЫВЕШИВАЕТСЯ НА ДВЕРИ «ЛАБОРАНТСКОЙ».

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА РЕЦЕНЗИЮ ДИПЛОМНИК ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ:

- пояснительную записку;

- комплект (шесть) чертежей;

- отзыв руководителя дипломного проекта;

- отзыв руководителя по экономической части.

Перед защитой дипломник получает допуск у Зав. кафедрой 44 Сергеева М.Б., при наличии всех документов:

- пояснительной записки;

- комплекта (шесть) чертежей;

- отзыва руководителя дипломного проекта;

- отзыва руководителя по экономической части;

- рецензии на дипломный проект.

Перечень приложений:

- А задание на дипломную работу;

- Б пример оформления текстовых документов;

- В содержание

- Г пример заполнения основной надписи на формате А4;

- Д список использованных источников;

- Е применяемые ГОСТы;

- Ж отзыв руководителя на дипломную работу;

- титульный лист;

ПРИЛОЖЕНИЕ А

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой 44

д-р техн. наук проф. _____________________________ М.Б. Сергеев

ЗАДАНИЕ

НА ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по специальности 230101

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Студенту _________________________________________ группы ____

(ФИО)

1. Тема дипломного задания: ___________________________________ __________________________________________________________________

(наименование устройства)

2. Исходные данные на проектирование ___________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок сдачи проекта Задание принял к исполнению

"___" ______________ 200 __ г.	"___" ___________ 200 __ г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Графические документы

1. __________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________

6. ___________________________________________________________

Перечень вопросов, подлежащих разработке

Введение ____________________________________________________

1. Расчетно-теоретическая часть ____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Конструкторско-технологическая часть ______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Экономика и организация производства _______________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Мероприятия по обеспечению безопасности условий труда, экобиозащите и противопожарной технике _________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. Выполнение макета _________________________________ Заключение___________________________________________________

Список используемых источников ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Задание рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии

Председатель ц/к: __________________________________ / /

Протокол № _____ от "___" _____________________ 200 __ г.

Руководитель дипломного проектирования _____________________

(подпись, фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Расчётно-теоретическая часть

Обзор методов построения устройств сопряжения

Выбор и обоснование схемы электрической структурной устройства сопряжения видеотерминала

Выбор метода построения аппаратурных средств контроля и диагностики

Выбор и обоснование схемы контроля

Синтез функциональных узлов

Синтез регистра

Синтез дешифратора

Описание схемы электрической функциональной

Выбор элементной базы

Описание схемы электрической принципиальной

Расчёт надёжности

Конструкторско-технологическая часть

Выбор и обоснование конструкции ТЭЗ

Технологический процесс сборки и монтажа ТЭЗ

Экономика и организация производства

Расчёт фонда оплаты труда

Расчёт и анализ себестоимости изделия

Расчёт отпускной цены изделия

Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, экобиозащите и противопожарной технике

Заключение

Список использованных источников

Приложение А УС. Схема электрическая структурная

Приложение Б УС. Схема электрическая функциональная

Приложение В УС. Схема электрическая принципиальная

Приложение Г УС. Чертёж печатной платы

Приложение Д УС. Сборочный чертёж

Приложение Е Спецификация

Приложение Ж Калькуляция себестоимости изделия	4

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Перечень основных ГОСТов ЕСКД и ЕСТД используемых при написании дипломного проекта.

1 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам

#### 2 ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

3 ГОСТ 2.702-75 ЕСКД Правила выполнения электрических схем

4 ГОСТ 2.708-81 ЕСКД Правила выполнения электрических схем ЦВТ

5 ГОСТ 2.743-82 ЕСКД Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники

#### 6 ГОСТ 2.004-79 ЕСКД Правила выполнения конструкторских документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ

7 ГОСТ 14.002-73 ЕСТПП Основные требования к технологической подготовке производства

8 ГОСТ 14.201-83 ЕСТПП Общие правила обеспечения технологичности конструкций, изделий

9 ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД Стадии разработки и виды документов

10 ГОСТ 3.1104-81 ЕСТД Общие требования к формам, бланкам и документам

11 ГОСТ 3.1113-79 ЕСТД Правила оформления документов, применяемых при разработке, внедрении и функционировании технологических процессов

## ПРИЛОЖЕНИЕ Д

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

      - Алексеев В.Г., Гриднев В.Н., Нестеров Ю.И. и др. Технология ЭВМ, оборудование и автоматизация. –М.: Высшая школа, 1984

      - Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы. – М.: Горячая линия – телеком, 2002

      - Мюллер Скотт. Модернизация и ремонт ПК, 8–е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2002

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ОТЗЫВ*

руководителя проекта о качестве дипломного проекта студента Государственного Университета Аэрокосмического приборостроения

Институт среднего профессионального образования (колледж)

Фамилия, и., о. студента_______________________________________

Специальность _______________________________________________

Наименование темы дипломного проекта ______________________

_____________________________________________________________

Место работы и должность руководителя проекта _________________

____________________________________________________________

Фамилия, и., о. _______________________________________________

Подпись ___________________ "_____" __________________ 200 ___ г.

С отзывом ознакомлен Зав. кафедрой _______________________

* Давая заключение о качестве дипломного проекта, наряду с характеристикой качества графических работ, связности изложения и грамотности составления объяснительной записки, степени самостоятельности работы студента над проектом и проявленной им инициативы, следует охарактеризовать теоретическую и практическую подготовку студента, выявившуюся способность решать конкретные производственные и конструкторские задачи на базе последних достижений техники и новаторов производства.