ЛАБОРАТОРНА РОБОТА N2

ТЕМА: Діагностичні програми

МЕТА: Застосування діагностичних програм.

# Теоретичні відомості

При включенні комп’ютера програмне забезпечення виконує деякі процедури тестування, які зберігаються в ROM BIOS. Ці процедури називаються програмами автотестування (POST) при вмиканні комп’ютерного блоку живлення. Такі програми автотестування перевіряють відеоплату, клавіатуру і пам’ять перед завантаженням комп’ютера з твердого диску (вінчестера). POST по черзі тестує кожну частину комп’ютера. При виявленні збоїв у роботі, наприклад дефектна відеоплата, POST видає визначену послідовність звукових сигналів. Комбінація коротких і довгих звукових сигналів вказує на неполадки в обладнанні комп’ютера (таб.1.).

Табл.1.

| Місце помилки | Звукова послідовність |
| --- | --- |
| Джерело живлення або систем - сигнали. | Повторяючі короткі або неперервні звукові на плата |
| Системна плата, плата дисплея або джерела живлення | Один довгий і один короткий звукові сигнали. |
| Системна плата, або джерела живлення | Один довгий і два короткі звукові сигнали. Один короткий звуковий сигнал : і пустий дисплей. |
| Дисковод, контролер диску або кабель, системна плата або джерело живлення. | Один короткий звуковий сигнал і засвічення індикатора завантаження гнучкого диску. |

Проте послідовність звукових сигналів не повністю надійна діагностика. POST переважно повідомляє про першу виявлену проблему і не шукає причину несправності.

Більшість несправностей, виявлених POST, виводяться на дисплей у вигляді коду помилок. Коди помилок являють собою число, яке означає імовірність локалізації проблеми та наведенні в табл.2.

Табл.2.

| Місце помилки | Номер коду помилки |
| --- | --- |
| Системна плата | 100-199 |
| Помилка батареї | 162 |
| Помилка конфігурації | 161 |
| Помилка часу і дати | 163 |
| Системні опції не встановлені | 165 |
| Помилка пам’яті | 200-299 |
| Клавіатура | 301-305 |
| Паралельний порт | 401 |
| Дисковід гнучкого диску | 600-699 |
| Математичний сопроцесор | 701 |
| Послідовний порт | 1100-1199 або 1200-1299 |
| Жорсткий диск | 1700-1799 або 10400- 10499 |
| Системна відеоплата | 2400-2499 |

### Тестування пам’яті є одним з перших тестів, які виконує POST. При цьому виводиться повідомлення про тестування наступної області пам’яті у вигляді цифр (у Кбайтах).

Робочий день користувача персонального комп’ютера (ПК) повинен починатися з обов’язкової перевірки працездатності комп’ютера. Ця процедура носить профілактичний характер і її зміст - запобігти виникненню неполадок у системі. На це витрачається деякий час, який може окупитися зекономленими силами і матеріальними засобами.

Призначення програм діагностики. Діагностичні програми з допомогою спеціальних тестів дозволяють виявити і усувати несправності обладнання і неполадки в системі.

Сучасні діагностичні програми, призначенні для рядових користувачів, які дозволяють виявити неполадки в великих вузлах, наприклад, материнській платі, дисплеї, накоплювачі на магнітних дисках тощо і містить програмне забезпечення у робочому стані, запобіганню виникнення збою системи.

Основна увага користувачів сконцентрована на питаннях, які пов’язані з багаточисленними програмними проблемами. Наприклад, у Windows подібні проблеми виникають часто через те, що старі програми залишають після виконання багато “сміття” у вигляді пустих папок, піктограм, тимчасових файлів тощо. Багато використаних файлів можуть губитися при використанні пошкоджених програм.

Драйвери деяких пристроїв вводу-виводу старших поколінь не коректно працюють у середовищі нових операційних систем. Діагностичне програмне забезпечення доповнює службові програми Windows наступними можливостями:

- пошук програмних проблем при роботі з додатками і автоматичне їх виправлення;

- пошук апаратних несправностей, який реалізується комплектом тестів діагностики;

- більш швидка і ефективна оптимізація параметрів системи. Діагностичні утиліти містять програмні модулі вдосконалених засобів для дисків, інструментальні засоби для оптимізації системи;

- захист від “зависання” і відмовлення від системи, для чого в діагностичних утилітах маються програмні модулі захисту від аварійних відмовлення системи і засобів для створення дискет для встановлення системи.

Умовно програми діагностики можна розбити на такі категорії:

- програми для перевірки апаратних модулів і підготовки звітів про результати перевірки;

- програми, які вирішують проблеми програмного забезпечення;

- діагностичні комплекси з можливостями як для боротьби з несправностями, так і для оптимізації систем.

Утиліти пошуку несправностей CHECKІT. Вона відрізняється від аналогічних програм надійністю, засобами тестування, простотою експлуатації і можливостями діагностичних процедур.

Утиліти усунення неполадок - NortonDisk Doctor (NDD) - спеціалізована програма для роботи з дисками. Вона виконує перевірку цілісності інформації на диску. NDD дозволяє перевірити і усунути проблеми, які мають місце на дисках, виконувати тести для таблиць розділів , перевіряти структуру файлів і каталогів, вона виконує також перевірку стиснутого диску, який може бути організований у системі, тестує поверхню носія.

У діалоговому вікні програми користувач може вибрати диск для перевірки, визначити параметри перевірки , запустити тест, або закрити програму. Для вибору операцій використовуються кнопки, які розміщені у вікні утиліт і мають стандартне призначення.

Утиліти оптимізації - програма Speed Disk - дозволяє швидко і ефективно оптимізувати диск. Після запуску програми спочатку оглядається головний жорсткий диск, і у залежності від степеня фрагментації, пропонується найбільш ефективний метод оптимізації. Користувач може скористатись автоматичним режимом роботи, який запускається відповідною кнопкою. У діалоговому вікні можна встановити інші параметри оптимізації.

Інформаційні утиліти - Програма System Information - одна з програм, яка збирає при запуску системи відомості про ПК і периферійні пристрої. У вікні програми є вкладки з потрібними відомостями про динамічну пам’ять і простір пам’яті, які зайняті завантаженими в ній програмами, а також про дискову пам’ять , розміщеної між окремими програмами.

### Запитання

1. Які завдання вирішує діагностичне програмне забезпечення?

2. Які програмні модулі утиліт діагностики можуть уникнути конфлікту портів при установці в ПК нових програм і обладнання?

3. Для чого призначена програма Checkit, які елементи меню вона містить?

4. Які типи тестів виконує програма Cheskit і для яких пристроїв?

5. Які програми складає пакет Norton Utilities, і яку інформацію надають користувачу?

6. Які програмні модулі діагностичних пакетів дозволяють визначити виконувані програми і які об’єми пам’яті вони займають?

#### Послідовність виконання практичної роботи

1. Запустити програму ChechIt.

2. Викликати з меню SysInfo, розкрити та виписати (замалювати в робочий зошит наступне:

- конфігурацію комп’ютера (Configuration);

- розпреділення пам’яті (Memory Map);

- підключені зовнішніх пристрої (Device Drivers).

3.Викликати з меню Test та здійснити тестування:

- пам’яті (Memory Test);

- жорсткого диску (вінчестера) (Hard Disk Test);

- гнучкого диску;

- системної плати;

- портів;

- відеосистеми;

- клавіатури. Описати одержані результати по кожному тесту.

Наприклад, Hard Disk Test:

а). Характеристика жорсткого диску (кількість циліндрів, головок, доріжок, його місткість у Кбайтах тощо);

б). Наявні у ньому збійні ділянки (Cyl, Hd тощо).

4. Викликати з меню Benchmarks. Провести шкалу оцінювання та замалювати порівняльні діаграми:

- процесора;

- відеосистеми;

- жорсткого диску.

5. Викликати інструментальні засоби (Tools). Провести діагностику пам’яті комп’ютера. Розмалювати розміщення мікросхем ОЗУ у банках пам’яті, їх адреси розміщення.

Відповісти на запитання:

Скільки пам’яті має комп’ютер? Який тип пам’яті використовується комп’ютером? Чи правильно працює пам’ять?

Звіт по роботі

- Запускаємо програму Chechit.

C:\Diagnost\Chechit\chechit.exe

- За допомогою меню Sysinfo ознайомлюємося:

а) з конфігурацією комп’ютера.

Processor Type: 80286 AT Mashine.

Math Coprocessor: Not Present.

Base Memory: 640 K Available: 562 K

Video Adapter: CGA

Hard Drive(s): Drive 0 ( C: ) = 11 M

Floppy Drive(s): A = 360 K ( 5,25’’ )

Parallel Port(s): None

Serial Port(s): None

Mous: None

б) розподілення пам’яті.

0000h to 0040h 1K Interrupt Vectors

0040h to 61E7h 391KPrograms

61E7h to 9E80h 242K Available

9E80h to A000h 6K Programs

A000h to B800h 96K ( nothing )

B800h to BC00h 16K CGA Video RAM

BC00h to C000h 16K Hi RAM

C000h to F000h 192K ( nothing )

F000h to 0000h 64K System ROM

в) підключення зовнішніх пристроїв

NULNUL

CONSTDIN, STDOUT

PRNIOCTL

CLOCKCLOCK

LPT1IOCTL

LPT2IOCTL

LPT3IOCTL

- Проводимо тестування:

а) пам’яті.

Проведено тестування програмних буферів, основної пам'яті та адресних ліній. Тестування розширеної і додаткової пам'яті не проводилось.

б) жорсткого диску С:

Кількість циліндрів: 305

Кількість головок: 4

Кількість секторів: 17

10,618,800b.

в) гнучкого диску А:

Кількість циліндрів: 20

Кількість головок: 1

Ємність диску: 360Kb

г) системної плати

CPU General Functions

CPU Interrupt Bug

Протестовано:CPU Protected Mode ( 80286 and above )

DMA Controllers

Interrupt Controllers

д) портів

послідовних портів немає

паралельних портів немає

е) відеосистеми

Video RAM 16384

- Викликаємо меню Benchmarks і ознайомлюємося із порівняльними характеристиками:

а) процесора

2560 Dhrystones: Determine CPU Speed ( 80286, 16,01MHz )

52,7K Whetstones: Determine Math Speed ( No NPU )

б) відео системи

4020 Characters/Second: Determine BIOS Video Speed ( CGA )

30787 Characters/Second: Determine Direct Video Speed ( CGA )

в) жорсткого диску

176,1К/Second: Determine Transter Speed ( C:\ 34K blocks )

92,4ms, 18,0ms: Determine Average and Track Speed Times

- Проводимо діагностику пам'яті комп'ютера.

Висновок: на даній лабораторній роботі я ознайомився із діагностичними програмами. Вивчив роботу програми CHECKІT, її меню і настройки, а також здійснив нею тестування комп’ютера.