МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА РЭУС

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Расчетно-пояснительная записка к механизму зубчатой передачи.

Руководитель: Андреев И.В.

Студент

Специальность: Проектирование и технология РЭС

Группа РК-051

Нормоконтроль

Защищён

Оценка

Воронеж 2007 г.

Содержание

- Анализ технического задания						3

- Описание внешнего вида механизма				4

- Кинематический расчёт							5

- Расчёт геометрии передачи и её деталей				6

- Силовой расчёт механизма						8

- Расчёт зацепления на прочность					9

- Расчёт прочности одного из валов механизма			12

- Выбор конструкционных материалов				14

- Описание конструкции механизма					15

Список используемой литературы						16

Приложения

Введение

Зубчатые передачи являются наиболее распространёнными узлами приводов в радиоэлектронной аппаратуре. Эти механизмы предназначены для передачи и преобразования вращательного движения ведущего звена, например, вала электродвигателя , в необходимое вращательное или поступательное движение ведомого звена. При этом они обладают достаточно высокими коэффициентами полезного действия и относительно небольшими габаритами.

В зависимости от расположения зубьев относительно образующей начального диаметра цилиндра передачи подразделяются на прямозубые, косозубые, шевронные и с криволинейными зубьями.

Зацепление зубчатых колёс может быть внутренним, реечным и внешним. Последний вид зацепления наиболее употребляем.

Выбор того или иного вида зубчатой передачи обусловлен общей схемой механизма, а так же технологическими и экономическими особенностями изготовления механизма, а так же условиями, в которых будет работать будущий механизм.

Поэтому вопрос практического проектирования зубчатых передач является достаточно актуальным в современной радиоэлектронной промышленности.

2. Анализ технического задания

Техническое задание представляет из себя задание на расчёт параметров зубчатой передачи с целью проверки её работоспособности в данных эксплуатационных условиях.

Для выполнеия задания необходимо распологать данными по используемым материалам и средствами для проведения расчётов. В качестве источников данных по материалам использованы книги (см. Список литературы), вычисления производятся с помощью персонального компьютера.

Также для полного выполнения задания необходимо обладать доступом к рассматриваемому механизму, чтобы получить данные по его фактическим характеристикам (размерам, массе и т.п.).

- Описание внешнего вида механизма.

Данный механизм, кинематическая схема которого представлена на Рисунке 1, является механизмом настройки передающей аппаратуры.

Рис 1.Кинематическая схема зубчатой передачи

Крутящий момент Т10.4 Н·мм прикладывается к колесу 1. С колеса 2 снимается крутящий момент Т2 и передаётся далее к остальным элементам механизма настройки.

Механизм представляет собой систему из двух зубчатых колёс с последовательным зацеплением. Зацепление колёс внешнее. Колёса закреплены на стальных валах с помощью установочных винтов М2,5Х4 ГОСТ 1479-75 и изготовлены из алюминия марки АЛ-9 ГОСТ 2635-75. Валы изготовлены из стали марки 40 ГОСТ 1050-74 и закреплены в корпусе из латуни АС59-1 ГОСТ 15527-70. Продольные перемещения валов и зубчатых колёс на них предотвращены при помощи стопорных шайб.

Кинематический расчёт

Кинематический расчёт механизма включает в себя определение передаточного отношения i12 для зубчатой передачи и последующее определение их передаточного числа.

В данном случае схема механизма имеет вид, представленный на рисунке 1. Механизм состоит из двух зубчатых колёс, которые входят во внешнее зацепление друг с другом.

Число зубьев ведущего колеса Z1=20

Число зубьев ведомого колеса Z2=48

Крутящий момент T1=1 H·мм приложен к колесу 1.

Передаточное отношение:

(1)

Подставляя Z1 и Z2, получаем:

Передаточное число u=|i12|=2,4

Расчёт геометрии передачи и её деталей.

В механизмах РЭС наиболее распространены эвольвентные зубчатые передачи. Меньшее зубчатое колесо называют шестернёй, а большее - колесом. Зацепление зубчатых колёс кинематически можно представить как качение без скольжения двух цилиндров диаметрами dw1 и dw2, называемых начальными, для передач без смещения они совпадают с делительными d1 и d2.

Положение линий зацепления, т.е. траектории общей точки контакта зубьев при её движении относительно неподвижного звена зубчатой передачи, определяется углом зацепления w (ГОСТ 16530-70). Для передач с нулевым зацеплением w=20.

Расчёт геометрии передачи включает в себя определение шага и модуля передачи, делительных (начальных) диаметров колёс, диаметров вершин, диаметров впадин, межосевого расстояния и ширины венца зубчатого колеса.

1)	Измерено:

Шаг P=3,6 мм.;

2)	Модуль зубчатого колеса:

стандартизированное m=1,125			(2)

- Начальные (делительные) диаметры колёс:

dw1=d1=m∙Z1=1,125*20=22,5 мм						(3)

dw2=d2=m∙Z2=1,125*48=54 мм

4) диаметры вершины зубьев равны:

=1.125*(20+2)=24,75 мм,

=1.125*(48+2)=56,25 мм.

Высота зуба h=ha+hf, где ha - высота ножки зуба, hf - высота головки зуба, вычисляемые по формулам: ha=ha*·m, hf=( ha*+C*)·m, где ha* - коэффициент высоты головки зубa , С* - коэффициент радиального зазора. По ГОСТ 16532-70 ha*=1, тогда C*=0.25.
ha=1·1,125=1,125 мм, hf=(1+0.25)·1,125=1,4 мм, высота зуба h=2,525 мм.

- Диаметры впадин:

df1=m∙(Z1-2,5)= 1.125*(20-2.5)=19,7 мм					(5)

df2=m∙(Z1-2,5)= 1.125*(48-2.5)=51,2 мм					(6)

- Межосевое расстояние:

aw=0.5∙m∙(Z1+Z2)=0,5*1,125*(20+48)=38,25 мм				(7)

- Ширина венца зубчатого колеса bw=aw∙φВА,

Где φВА- коэффициент ширины венца, φВА=0,05

bw=38,25∙0,05=1,9 мм.

Силовой расчёт

Крутящий момент на ведомом валу рассчитывается по формуле:

T2=T1∙i12∙η									(8)

гдеТ1 - крутящий момент на ведущем валу, η - КПД механизма, i12 - передаточное отношение механизма.

КПД механизма:

(9)

где  - коэффициент, учитывающий увеличение силы трения в мелкомодульных зубчатых передачах.

Подставляя Ft=3H , получаем

f=0,05 - коэффициент трения скольжения

Fn - сила нормального давления, её составляющие:

Ft<30,0 Н - окружная сила, Fr - радиальная сила, определяемые по формулам:

(10)

где w=20 - угол обхвата;

Крутящий момент на ведущем валу Т1=1 Н·мм

Крутящий момент на ведомом валу Т2=η·T1·i12=2,35 Н·мм

Окpужная сила Ft=0,087 Н

Радиальная сила Fr=0,031 H

Сила нормального давления Fn=0,092 Н.

Расчёт зацепления на прочность

Для зубчатых передач расчёт зацепления на прочность сводится к проверке условия контактной прочности и условия изгибной прочности зубьев.

Условие контактной прочности зубьев имеет следующий вид:

,				(11)

где:

T1=1 H·мм - крутящий момент, приложенный к колесу;

aw=38,25 мм - межосевое расстояние;

u=2,4 - передаточное отношение пары колёс;

b=1,9 мм - ширина венца зубчатого колеса;

KHV=1.25 - коэффициент нагрузки, учитывающий дополнительные динамические нагрузки;

KHB=1 - коэффициент нагрузки, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине зубчатого венца

[n] - допускаемое контактное напряжение, равное [n]=0,9в, в - предел прочности на растяжение. В данном случае в=275 МПа и [n]=0,9·275=248 МПа

Расчёт будет производиться для первого колеса, так как оно испытывает наибольшую нагрузку.

Перед тем, как приступить к проверке условия контактной прочности, следует сначала проверить условие:

,					(12)

где:

u=2,4 - передаточное отношение,

T1=1 H·мм - крутящий момент

KHB=1 - коэффициент нагрузки, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине зубчатого венца

KHV=1.25 - коэффициент нагрузки, учитывающий дополнительные динамические нагрузки;

ba=0.05 - коэффициент ширины зубчатого венца

, 						(13)

- Приведённый модуль упругости

Поскольку колёса одинаковы и изготовлены из одного материала, будет, где Е1 - модуль Юнга колеса, 1 - коэффициент Пуассона . Подставляя АЛ-9 Е1=0,65·105, 1=0,33, получаем

Епр=

Вычисляем межосевое расстояние по формуле:

(14)

Подставляя u=2,4, T1=1 Н·мм, KHB=1, KHV=1.25, Епр=7.294·104, получаем

аwмин= 				 мм

аw>awмин - условие выполняется.

Вычисляем контактное напряжение по формуле (11)

n=				МПа

n<[n] - условие прочности выполняется.

Условие изгибной прочности зубьев определяется напряжением изгиба в опасном сечении. Условие изгибной прочности имеет вид:

,						(15)

где

Yf - коэффициент формы зуба;

Ft - крутящий момент;

[f] - допускаемое изгибное напряжение, определяемое по формуле [f]=0,2в,
[f]=0,2·275=55 МПа

Подставляя Yf=3,7 Ft=0,4H b=1 мм m=0.5 KfB=1 Kfv=1.4[f]=55 Мпа, получаем

f= МПа

f<[f] - условие изгибной прочности выполняется.

Необходимо проверить условие соответствия модуля передачи нагрузке по формуле:

(16)

Подставляя T1=1 H·мм, u=2,4, aw=20 мм, b=1 мм, [f]=55 Мпа, получаем:

m

m=0.5 - условие соответствия модуля выполняется.

На основании выше приведённых расчётов можно сделать вывод, что материал и геометрические размеры зубчатых колёс в целом полностью удовлетворяют условиям прочности и условиям эксплуатации, приведённым в техническом задании.

7.	Расчёт прочности одного из валов механизма.

Расчёт прочности проведём для вала первого колеса, так как он испытывает наибольший крутящий момент. В данном случае вал можно представить в виде консольно закреплённой балки. Тогда воздействие колеса на вал можно представить в виде силы F=m·g·, где m=0,02 кг - масса колеса, g=9,8 м/с2 - ускорение свободного падения. Тогда сила F=m·g=0.02·9.8=0.196 Н и нагружение балки можно представить схемой (Рисунок 2).

–

–

Х

Х

F=m·g

L

Mu=F·L

Q=F

В случае консольного закрепления вала наибольшее воздействие на него оказывает

Рисунок 2. Схема нагружения вала и эпюры изгибающего момента Ми и поперечной силы Q.

изгибающий момент силы F Mu=F·L. В данном случае условие прочности вала будет выглядеть следующим образом:

, 							(17)

где: и - расчётное напряжение изгиба ,

Ми=F·L - расчётный изгибающий момент,

L=19 мм=0.019 м

Ми=0,196·0,019=0,004

d=6 мм - диаметр вала в опасном сечении,

[и] - допустимое напряжение изгиба, равное для стали 40-60 МПа.

КПа

и<< 40-60МПа

Следовательно, условие прочности выполняется, то есть материал вала, и диаметр вала выбраны правильно.

Выбор конструкционных материалов

Выбор конструкционных материалов механизма осуществляется из соображений обеспечения необходимой механической прочности при работе в условиях с ударными нагрузками не более 2g, частоте вибраций 20-120 Гц, влажности 90% при температуре 313-333К.

В качестве материала зубчатых колёс выбран алюминий марки АЛ-9 ГОСТ 2635-75 имеющий в=275 Мпа и E=0,65·105, так как параметры этого материала полностью удовлетворяют всем условиям прочности и он обладает хорошими антифрикционными свойствами и достаточной в данных климатических условиях антикоррозионной устойчивостью.

В качестве материала корпуса выбрана латунь ЛС-59-1 ГОСТ 15527-70 имеющей в=200 Мпа и E=0,93·105 из-за её коррозионной устойчивости и достаточной жёсткостью корпуса как несущей кострукции. А так же использование латуни в качестве материала корпуса позволило обойтись без использования подшипников качения (шариковых), это несколько упрощает и удешевляет конструкцию механизма в целом.

В качестве материала валов зубчатых колёс выбрана сталь ГОСТ 1050-74 , так как этот материал полностью удовлетворяет условиям прочности валов при работе механизма в условиях механических нагрузок, предусмотренных техническим заданием.

Описание конструкции механизма.

Конструкция данного механизма представляет собой зубчатую передачу, состоящую из двух зубчатых колёс с внешним зацеплением.

Корпус механизма поз 1 (см. Сборчный чертёж) имеет два итверстия диаметром 6 мм. В этих отверстиях консольно крепятся валы поз 3. Также в корпусе имеются и другие отверстия.

На валах поз 3 с зазором посажены шестерни поз 2 . их жёсткое соединение с валами обеспечивается при помощи установочных винтов с плоскими концами М2,5х4 ГОСТ 1479-75 поз 5.

Шестерни изготовлены из сплава АЛ-9 ГОСТ 2635-75. Осевое крепление валов поз 3 в корпусе поз 1 осуществляется при помощи специальных стопорных шайб ГОСТ6515-78 поз 4.

Список используемой литературы

- Расчёт и конструирование механизмов РЭС. Методические указания к выполнению самостоятельной работы по курсовому проектированию по дисциплине "Прикладная механика" для студентов специальности 200800. И. В. Андреев, Воронеж, ВГТУ, 1997г., 44с.

- Красновский Е. Я, Дружинина Ю. А, Филатова Е. М. "Расчёт и конструирование механизмов приборов и вычислительных систем"., М:"Высшая школа", 1983г., 422с.

- Черкилевский Д. В. "Курсовое проектирование машин и механизмов"., М:"Высшая школа", 1980г., 236с.