Индивидуальное задание

Во время прохождения конструкторско-технологической практики мной была выбрана тема дипломного проекта. В своем дипломном проекте я буду разрабатывать наклонный ленточный конвейер. Основные расчеты конвейера приводятся ниже.

1. Назначение

Основное назначение машин непрерывного действия – перемещение грузов по заданной трассе. Наклонный конвейер является составной частью транспортной цепи и предназначен для приема материала (угля) от перегрузочного комплекса и передачи его далее по цепи на распределительный конвейер.

Конвейер стационарный. Может работать в следующих климатических условиях:

при температуре окружающей среды не выше +40 С и не ниже –40 С;

при скорости ветра не более 20 м/с;

при отсутствии примерзания угля к конвейерной ленте;

при размере куска угля не более 300 мм.

2. Исходные данные

Таблица 1 – Исходные данные для проектирования конвейера

| Наименование показателей | Норма |
| --- | --- |
| Производительность объемная, м3/ч | 500 |
| Скорость ленты, м/с | 1.3 |
| Транспортируемый материал | уголь |
| Насыпная плотность материала | 1.0 |
| Длина конвейера, м | 5.4 |
| Угол наклона конвейера,  | 8 |
| Натяжное устройство | Винтовое |

Рисунок 1 – Расчётная схема ленточного конвейера

3. Описание конструкции

Конвейер состоит из концевого барабана, наклонной секции, приводной станции, загрузочного и натяжного устройств.

Загрузочное устройство представляет собой лоток и предназначено для формирования слоя угля на ленте.

Разгрузка конвейера осуществляется с концевого барабана.

Приводная станция представляет собой раму приводной станции с размещенными на ней механизмами и устройствами и опирающуюся на фундамент.

Механизм натяжения ленты винтового типа расположен в хвосте. Отклоняющий барабан при затяжке винтов перемещается по направляющим.

Секция наклонная представляет собой сварную конструкцию рамного типа. На секции расположены верхние и нижние роликоопоры.

4. Предварительный расчёт конвейера

4.1 Определение необходимой ширины ленты

Необходимая ширина ленты из условия производительности

где	Кп – коэффициент производительности, учитывающий угол естественного откоса насыпного груза ϕд, угол наклона боковых роликов αр и форму ленты. По таблице 1.1 [1] принимаем Кп = 550 при трёхроликовых роликоопорах и αр = 30;

КВ – коэффициент, учитывающий снижение производительности наклонных конвейеров. По таблице 1.2 [1] принимаем KB 1.0 при ϕд = 20 и  = 8.

Проверяем ширину ленты по кусковатости

где X – коэффициент кусковатости. Для рядовых грузов Х = 2.5.

аmax – наибольший размер куска, мм, принимается в зависимости от ширины ленты по таблице 2.8 [2].

Окончательно принимаем ленту шириной 1000 мм.

Проверка соответствия скорости ленты заданной производительности при ширине ленты B = 1000 мм.

Окончательно принимаем скорость ленты 1.3 м/с.

4.2 Общее сопротивление движению ленты

Общее сопротивление движению ленты определяется как

где Кд – обобщённый коэффициент местных сопротивлений на поворотных барабанах, в пунктах загрузки и других пунктах. Он уменьшается с увеличением длины конвейера L, т.к. при этом уменьшается доля сосредоточенных сопротивлений. При L = 5.4 м, Кд = 6.

Lг – полная длина горизонтальной проекции конвейера. Lг = 5.4 м.

qг – линейная сила тяжести груза, Н/м

здесь Qр.ср. – расчётная средняя производительность конвейера, т/ч

qл – линейная сила тяжести ленты, Н/м

здесь mл – масса 1м2 ленты

mл = 17.2 кг;

qр.в. – линейная сила тяжести вращающихся частей роликоопор на верхней ветви, Н/м

здесь mр.в. – масса вращающихся частей верхних роликоопор. Приблизительно можно определить по формуле

– шаг установки роликоопор верхней ветви. Принимаем = 1200 мм.

qр.в. – линейная сила тяжести вращающихся частей роликоопор на нижней ветви, Н/м

где mр.н. – масса вращающихся частей нижних роликоопор. Приблизительно можно определить по формуле

– шаг установки роликоопор нижней ветви. Принимаем = 2400 мм.

wв, wн – коэффициенты сопротивления движению верхней и нижней ветвей ленты. По таблице 1.3 [1] принимаем

wв = 0.025;

wн = 0.022;

H – высота подъёма груза, м.

здесь Lтр – расстояние транспортирования, м.

«+» перед последним слагаемым следует принимать при движении ленты вверх, а «-» – при движении вниз.

Тогда,

4.3 Мощность привода конвейера

Мощность привода определяется по формуле

где Кз – коэффициент запаса сцепления ленты с барабаном. Принимаем Кз=1.2;

 – общий КПД механизмов привода. Принимаем  = 0.8.

По каталогу выбираем двигатель со следующими параметрами:

– тип	АИР112М6 4

– мощность, кВт	4.5

– частота вращения, мин-1,	1000

Определяем расчетные натяжения сбегающей и набегающей ветвей ленты

где – тяговый фактор;

е – основание натурального логарифма;

 – коэффициент трения ленты по барабану. При материале барабана – сталь и сухих условиях эксплуатации  = 0.3;

 – угол обхвата лентой приводного барабана, рад.

4.4 Выбор ленты

Применяем резинотканевую ленту. Определим число прокладок ленты

где K – коэффициент запаса прочности ленты;

здесь К0 – номинальный запас прочности ленты. При расчёте по максимальным пусковым нагрузкам К0 = 5;

Кпр – коэффициент неравномерности работы прокладок. При чиле прокладок 3, Кпр = 0.95;

Кст – коэффициент прочности стыкового соединения. При вулканизации Кст = 0.85;

Кт = коэффициент конфигурации трассы конвейера. Для наклонного конвейера Кт = 0.9;

Кр = коэффициент режима работы. При среднем режиме работы Кр=1.

Smax – максимальное расчётное натяжение ленты, Н:

Smax = Sнб = 4368.6 Н;

Sp1 – прочность ткани прокладки, Н/мм, ширины ленты.

Sp1 = 65 Н/мм.

Окончательно принимаем:

– число прокладок	3

– тип ткани 	БКНЛ-65 прочность

– прочность ткани прокладки	65 Н/мм

– тип ленты Тип ленты 2Ш-1000-5-ТК-200-4.5-3.5-Г-3

4.5 Выбор диаметра барабана

Для конвейера с резинотканевой лентой диаметр барабана

где Ка – коэффициент, зависящий от типа прокладок. При прочности прокладок 100 Н/мм, Ка = 170;

Кб = коэффициент назначения барабана. Для одно барабанного привода Кб=1;

i – число прокладок.

Выбранный диаметр приводного барабана проверяем по действующему давлению ленты на поверхность барабана

где – допускаемое давление на поверхность барабана. Для резинотканевой ленты =0.3 МПа.

0.006 < 0.3,

т.е. условие соблюдается.

4.6 Выбор редуктора

Расчетный крутящий момент на валу приводного барабана, по которому выбирают типоразмер редуктора:

Мкр = 0.5КзWDб = 0.5 ∙ 1.2 ∙ 2329 ∙ 0.63 = 880.4 (Нм).

Приближённо длину обечайки барабана определяет по формуле

Lб = В + аб = 1000 + 150 = 1500 (мм),

где аб – коэффициент. При ширине ленты В = 1000 мм, аб = 150 мм.

Частота вращения приводного барабана

где D – диаметр барабана с футеровкой:

здесь ф – толщина футеровки. Принимаем ф = 28 мм.

Передаточное число редуктора

Расчётная мощность редуктора

Pред = Кр ∙ Pр = 1.0 ∙ 4.5 = 4.5 кВт,

где Кр – коэффициент условий работы. По таблице 1.33 принимаем Кр = 1.

Таким образом, принимаем следующий редуктор

– тип	КЦ1 – 400 – 28 – 42Ц

– передаточное число	28.

5. Уточнённый расчёт конвейера

Уточненный расчет выполняется путем суммирования всех сил сопротивления движению как распределенных, так и сосредоточенных, возникающих при движении ленты. Расчётная схема для уточнённого расчёта приведена ниже (рис. 2)

Рисунок 2 – Расчётная схема для уточнённого расчёта конвейера

Определим натяжение ленты на 1 – 7 участках конвейера (рис. 2):

где  – коэффициент сопротивления движению ленты на роликовой батареи. При угле обхвата  < 90 ε = 1.03, при  = 90 ε = 1.04, при  > 90 ε=1.05

где Wз – сопротивление движению ленты в месте загрузки конвейера:

здесь Wу – сопротивление от ускорения груза при подаче его на ленту и трения частиц груза о ленту:

Wб – сопротивление трению частиц груза о неподвижные борта направляющего лотка воронки:

здесь f1 – коэффициент трения частиц груза о стенку борта лотка. Для угля f1 = 0.4

nб – коэффициент бокового давления. Принимаем nб = 0.9;

hб – высота груза у борта лотка. Принимаем hб = 0.4 м;

– длина борта лотка. Принимаем  = 1.5 м.

Wп – сопротивление трению уплотнительных полос загрузочного лотка о ленту:

здесь Кпл – удельное сопротивление трению. При ширине ленты В = 1000мм Кпл = 100 Н/м.

В процессе выполнения тягового расчёта взаимосвязанные натяжения сбегающей Sсб и набегающей Sнб ветвей ленты являются неизвестными величинами, которые находятся путём решения двух уравнений, одного, полученного в результате тягового расчёта, и другого, полученного из теории фрикционного привода:

Таким образом,

Вычисляем численные значения натяжений ленты в расчётных точка (рис. 2)

Общее окружное усилие на приводном барабане

По вычисленным значениям натяжений строим диаграмму натяжений (рис.3)

Рисунок 3 – Диаграмма натяжения ленты

Проверяем минимальное натяжение ленты для верхней загруженной ветви:

где Ке – коэффициент. Для конвейеров длиной до 100 м с простой трассой, Ке = 5.

Минимальное натяжение ленты на нижней (холостой ветви)

Так как значения Smin, полученные в тяговом расчёте, меньше значений вычисленных по предыдущим формулам, то необходимо в точках с минимальных натяжений на трассе конвейера принять значения  и  и сделать пересчёт натяжения ленты по всему контуру конвейера.

Таким образом, принимаем

Общее окружное усилие на приводном барабане

По вычисленным значениям натяжений строим диаграмму натяжений (рис.4)

Рисунок 4 – Уточнённая диаграмма натяжения ленты

Т.к. значение окружного усилия изменилось в большую сторону, то необходимо подобрать по каталогу новый двигатель.

Мощность привода определяется по формуле

где Кз – коэффициент запаса сцепления ленты с барабаном. Принимаем Кз=1.2;

 – общий КПД механизмов привода. Принимаем  = 0.8.

По каталогу выбираем двигатель со следующими параметрами:

– тип	АИУ-132МВ6

– мощность, кВт	11

– частота вращения, мин-1,	1000

6. Расчёт дополнительных усилий при пуске конвейера

Максимальное натяжение ленты при пуске конвейера

где Sн.п. – первоначальное пусковое натяжение сбегающей ленты, создаваемое натяжным устройством, Н

где Кп.с. – коэффициент увеличения сопротивления при пуске. Принимаем

Wн.п. и Wн.в. – статические сопротивления движению ленты соответственно на нижней и верхней ветвях конвейера, подсчитанные по пусковому коэффициенту сопротивления wп, Н

j – ускорение ленты при пуске конвейера, м/с2

здесь Б1 = 0.4 – коэффициент при длине конвейера L < 300 м;

ε – относительное удлинение ленты

Принятое ускорение не должно превышать максимально возможного ускорения, при котором сохраняется надёжное положение груза на ленте при пуске конвейера

здесь Б2 – коэффициент безопасности. Принимаем Б2 = 0.6;

f2 – коэффициент трения груза о ленту. Принимаем f2 = 0.8.

Принимаем ускорение

j = 1.8 м/с2.

Кu – коэффициент, учитывающий инерцию вращающихся масс роликов и барабанов. При длине конвейера L < 100 м, Кu = 0.05.

Тогда,

Минимальное время пуска

Время пуска конвейера

где Iв – момент инерции ротора двигателя и муфты, кг∙м2

здесь Iр – момент инерции ротора двигателя, кг∙м2;

Iм – момент инерции муфты, кг∙м2;

 – коэффициент, учитывающий влияние вращающихся масс привода механизма (кроме ротора двигателя и муфты). Принимаем  = 1.2;

Мср.п. – средне пусковой момент двигателя, Нм

Мст. – статический момент двигателя, Нм

здесь W0 – окружное (тяговое) усилие на приводном барабане при пуске конвейера, Н

D – диаметр приводного барабана, м;

U –передаточное число привода;

п – КПД в период пуска

здесь  – КПД механизма. Принимаем  = 0.8;

Ст – коэффициент возможного уменьшения сопротивления движению ленты. Принимаем Ст = 0.5.

n – частота вращения вала двигателя, мин-1;

здесь Ку – коэффициент, учитывающий упругость тягового органа, благодаря которой, не все элементы конвейера приходят в движение одновременно. Для резинотканевой ленты принимаем Ку = 0.5;

qг, qл, qр.в., qр.н. – погонные массы груза, тягового элемента (ленты), роликоопор верхних и нижних;

Lг, Lп, Lх, Lр – длина гружёного и порожнего участков, длина холостой и рабочей ветви конвейера, м;

Lг = 5.437 м;

Lп = 0;

Lх = 6 м;

Lр = Lг + Lп = 5.437 + 0 = 5.437 м;

mб – масса вращающихся барабанов конвейера, кг

mб = mпб + mн + 2 mоткл =450 + 350 + 2∙100 = 1000 кг.

Кс – коэффициент, учитывающий, что окружная скорость части вращающихся масс меньше, чем скорость тягового органа V. Для ленточных конвейеров Кс = 0.8.

Тогда,

Следовательно,

Необходимо, чтобы выполнялось следующее условие

1.566 > 0.722 c.

Момент сил инерции на приводном валу (Нм) при пуске конвейера

где Мин. – момент сил инерции системы на валу двигателя

Момент сил инерции и статических сопротивлений на приводном валу при пуске (разгоне) конвейера

Окружное усилие на приводном барабане при пуске конвейера

Усилие в набегающей на приводной барабан ветви ленты при пуске

где

Коэффициент перегрузки тягового органа при пуске конвейера

где Sдоп – допускаемая нагрузка на тяговый орган

Тогда,

7. Расчёт тормозного устройства

Максимальный путь торможения конвейера , работающего в технологической цепи (во избежание засыпки грузом узла перегрузки), принимают равным 2 … 3 м. При этом время торможения конвейера. Принимаем =2 м. Тогда,

Момент сил инерции на валу двигателя при торможении

Момент сил инерции на приводном валу при торможении конвейера

Расчётный тормозной момент на валу двигателя конвейера

где – момент статических сопротивлений конвейера на валу двигателя при торможении

здесь – момент статических сопротивлений на приводном валу конвейера при торможении, необходимый для предотвращения его обратного хода

здесь бар – КПД барабана. Принимаем бар = 0.96;

К – коэффициент возможного уменьшения сопротивления конвейера. Принимаем К = 0.55;

Тогда,

Т.к. < 0, то тормоз не требуется. Но в целях безопасной работы принимаем тормоз ТКТГ-300.

8. Расчёт натяжного устройства

Расчёт натяжного устройства заключается в определении его хода в статическом и динамическом режимах, а также необходимого натяжения на нём, которое обеспечивает нормальную работу конвейера.

Ход натяжного устройства, равный сумме рабочего и монтажного ходов, выбирают в зависимости от длины и конфигурации трассы и типа тягового элемента.

Для ленточного конвейера ход натяжного для лент из синтетической ткани

Х = 0.037L + 0.3 = 0.037∙5.437 + 0.3 = 0.5 м,

где L – длина конвейера.

Натяжное усилие, необходимое для перемещения натяжного устройства с барабаном

Требуемое усилие натяжения

где  – коэффициент неравномерности распределения усилия. = 1.1;

Диаметр винта

где – допускаемое напряжение, Н/см2;

здесь – предел текучести для стали 45 с термообработкой. =380 Н/см2;

n – коэффициент запаса предела прочности материала. Принимаем n = 2.

Таким образом, принимается винт Tr 64x7 8H/8c.

12. Указания по технике безопасности при работе на конвейерах

- Лица, не ознакомленные с правилами техники безопасности, к работе на конвейере не допускаются.

- Во время работы конвейера воспрещается прикасаться чем-либо к вращающимся и движущимся частям и токоведущим элементам.

- На приводной станции конвейера всегда должны быть противопожарные средства.

- При работе в ночное время рабочие узлы приводной станции, места перегрузки с одного конвейера на другой и вся конвейерная линия должны быть достаточно освещены.

- Перед началом работы конвейера машинист обязан подавать звуковые сигналы предупреждения.

- Во время остановок для ремонта, смазки или осмотра конвейер должен быть отключен.

- При кратковременных остановках конвейера все рукоятки управления должны быть поставлены в нулевое положение.

- Во время работы конвейера все ограждения тормозов, муфт, зубчатых передач и т.д. должны быть надежно закреплены.

- Производить ремонт механизмов, а также крепление оборудования во время работы транспортера запрещается.

- Лестницы, площадки и проходы между механизмами всегда должны быть свободны от посторонних предметов.